建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高安市泓安硅业有限公司年加工5000吨

工业硅粉项目

建设单位（盖章）：  高安市泓安硅业有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 高安市泓安硅业有限公司年加工5000吨工业硅粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-360983-04-05-276236 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 姚文翔 | 联系方式 | 18767090603 |
| 建设地点 | 江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 115度26分26.528秒，北纬 28度13分39.465秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 D4430热力生产和供应 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程 三十九、废弃资源综合利用业42-85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准 备案）文号（选填） | 2504-360983-04-05-276236 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 22 |
| 环保投资 占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地面积 (m2) | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目无需进行专项评价。专项评价设置原则具体见表1-1。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目不涉及以上废气污染物排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害物质，易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 规划审查机关：江西省人民政府。 规划审查文号：江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府字〔2024〕50号）。 规划名称：《高安市独城镇国土空间总体规划（2021-2035年）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》及江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复相符性分析 《规划》是高安市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，深入贯彻省委十五届四次、五次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，落实长江经济带发展等国家区域重大战略，着力建设全国汽运物流和建筑陶瓷产业基地、江西优质农副产品重要供应基地、新能源新材料产业重要聚集地、元青花文旅融合示范区。 到2035年，高安市耕地保有量不低于143.4819万亩，其中永久基本农田保护面积不低于128.3278万亩；生态保护红线不低于69.64平方公里；城镇开发边界控制在132.28平方公里以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过5.897亿立方米。严格落实“三区三线”管控要求，切实加强耕地和永久基本农田保护，抓好生态保护红线管控，明确自然灾害风险重点防控区域，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。 发挥区域比较优势，落实主体功能定位要求，完善差别化支持政策。巩固江西优质农副产品重要供应基地职能，以现代农业产业园为核心，抓紧抓好粮食和特色农产品稳产保供。严格生态空间管控，完善锦江生态功能综合带等重要生态区域的保护，筑牢风景名胜区及林地涵养生态屏障。加快融入南昌都市圈，与丰城、樟树共同构筑宜春东部经济增长极。引导传统产业转型升级，培育发展新兴产业。统筹划定矿产资源开发区域，促进含锂矿产资源的有序开发利用。加强城镇空间的规划引导和统筹协调，协同推进中心城区与中心镇高质量发展。合理优化开发区布局，保障实体经济和先进制造业发展空间，强化节约集约用地，促进城镇生态宜居、绿色发展。构建现代化基础设施体系，完善区域和城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。 优化中心城区空间结构与用地布局，统筹布局教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，均衡配置公共绿地和开敞空间，合理安排居住用地，推进社区生活圈建设。严格城市蓝线、绿线、黄线和紫线管控，统筹城市地下空间开发利用，健全公共安全和综合防灾体系，提高城市安全韧性。稳步推进城市更新，加强总体城市设计指引，强化开发强度和风貌管控引导，注重特色空间塑造。健全历史文化遗产空间保护机制，强化整体保护和系统活化利用，促进文化和旅游深度融合发展。分区分类优化村庄布局，加强村庄规划编制实施，有序推进农村人居环境整治，促进乡村全面振兴。 严格执行《规划》，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。按照定期体检和五年一评估的要求，健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制，将规划评估结果作为规划实施监督考核的重要依据。建立健全规划监督、执法、问责联动机制，实施规划全生命周期管理。 宜春市、高安市人民政府要加强组织领导，明确责任分工，健全工作机制，完善配套政策措施。做好《规划》印发和公开，强化社会监督。组织完成乡镇国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划编制工作，确保《规划》确定的各项目标和任务落地落实。强化对水利、交通、能源、农业、信息、市政等基础设施以及公共服务设施、军事设施、生态环境保护、文物保护、林业等专项规划的指导约束，在国土空间规划“一张图”上协调矛盾冲突，合理优化空间布局。建立健全国土空间规划委员会制度，发挥对国土空间规划编制实施管理的统筹协调作用。《规划》实施中的重大事项要及时请示报告。 本项目为新建工业项目，位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，符合规划中“合理优化开发区布局，保障实体经济和先进制造业发展空间”的要求。项目不涉及《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的永久基本农田，生态保护红线，与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。 2、与《高安市独城镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《高安市独城镇国土空间总体规划（2021-2035年）》为总体规划，坚持以人民为中心，坚持绿色可持续发展，积极服务国家战略，践行山水林田湖草沙生命共同体理念，统筹发展与安全，保障粮食安全、生态安全和国土安全，以耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间控制线为基础，落实上位发展规划与国土空间规划的相关要求，优化独城镇国土空间格局，推进独城镇国土空间高水平保护、高质量发展和高效能治理。 规划范围：本规划涵盖独城镇行政辖区，包括镇域和镇区两个层次。 镇域：全镇行政辖区范围，包括3个居委会、12个村委会，国土面积10411.6公顷。 镇区：涉及3个居委会和1个行政村，国土面积261.5234公顷。镇区细化土地使用和空间布局，侧重功能完善和结构优化，明确重要设施布局要求，落实重要管控要素的系统传导和衔接。 规划期限：本规划期限为2021-2035年，基期年为2020年，规划近期为2025年，规划远期为2035年。 本项目位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近（地理坐标：E115°26'26.528"，N28°13'39.465"），根据《高安市独城镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目拟建地属于工业用地（详见附件5），且不属于《高安市独城镇国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的永久基本农田、生态保护红线范围及城镇开发边界范围，项目不在城镇开发边界范围内，项目严格遵循“三区三线”划定成果要求，以国土空间总体规划为依据，充分衔接相关专项规划和区域规划，执行上级管理单位要求，则项目建设与高安市独城镇国土空间总体规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，C3099其他非金属矿物制品制造、D4430热力生产和供应未列入鼓励类、限制类或淘汰类，根据相关规定，视为允许类，C4220非金属废料和碎屑加工处理属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8.废弃物循环利用”范畴，因此本项目符合产业政策要求。且该项目已在高安市行政审批局备案（项目统一代码：2504-360983-04-05-276236），因此项目符合国家和地方产业政策要求。 3、选址可行性分析 （1）符合用地的性质 项目选址位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，租赁高安市三邦硅材料有限公司闲置厂房，根据建设单位提供的土地证及租赁合同（详见附件5），项目用地性质为工业用地，符合用地要求。 本项目虽暂未纳入高安市独城镇陶瓷基地既有合规范围，但地处工业园边缘，且区域后续存在纳入园区整体规划的可能性，且本项目用地已取得高安市独城镇国土资源管理所的同意（见附件15）。此外，租赁厂房为高安市三邦硅材料有限公司空置场地，该公司已于2020年4月取得环评批复（宜环评字〔2020〕45号），本次租赁不存在原有污染及环境遗留问题，场地利用合规。项目通过加强生产管理、采用密闭式生产工艺及高效废气收集处理系统，可有效控制无组织排放，降低对周边环境的影响，符合区域环境管理要求。 项目所在区域内不涉及其他自然保护区，风景名胜区等特殊需要保护的对象，项目周边地表水、环境空气、声环境质量现状良好，项目与周边环境有良好的相容性。在认真落实各项处理措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，项目选址可行。 （2）项目与周边企业相容性分析 本项目选址于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，项目用地周边环境如下：东面为江西绿岛科技有限公司、江西众一陶瓷有限公司（工业企业），南面为江西忠鹏陶瓷有限公司（工业企业）和太阳路（交通道路），西面为江西威臣陶瓷有限公司（工业企业），北面为南湖村（居民区）。本项目最近敏感点为西南侧51.8米的南湖卫生所（医疗场所），不在本项目周边50m卫生防护距离范围内。经现场勘查，项目周边不存在食品、医药企业，基本无交叉污染风险。本项目通过噪声隔声减振、粉尘高效收集处理措施，项目噪声、颗粒物均可达标排放，对南湖卫生所的影响可控制在环境标准允许范围内。根据现场勘查，项目周边无食品、医药、电子等企业，受环境制约较小，项目建设对周围环境及保护目标不会造成明显不良影响，基本可维持现状功能不变，项目选址总体可行。 综上所述，本项目周边制约因素较少，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到各项标准要求，因此本项目选址可行。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，根据高安市生态保护红线划定范围图（附图四），项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。根据区域环境现状调查结果，区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用地不会突破区域用地资源；用水来源于市政自来水，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），本项目属于重点管控单元（环境管控单元名称：江西省宜春市高安市重点管控单元5；环境管控单元编ZH36098320005），重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。项目与宜春市生态环境准入清单相符性分析见表1-2；与高安市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-2。 表 1-2 与《宜春市生态环境总体准入清单（2023版）》相符性分析 维度; 清单编制要求; 生态环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许类项目。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库；严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目不属于化工，不涉及冶炼渣库和磷石膏库、尾矿库等。; 符合. 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 本项目不属于化工、农药、钢铁、焦化、水泥、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 符合. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内，不在自然保护区范围内。; 符合. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本项目不属于涉铊项目; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不属于重污染行业; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。 强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目各项污染物均达标排放，并申请化学需氧量、氨氮、氮氧化物总量控制指标；本项目不属于涉铊项目。; 符合. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; 本项目产生的废水经厂区化粪池预处理后，接入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂进一步处理，经该污水处理厂处理达标后排放至肖江，符合相关污水处理及排放要求。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 不涉及; 符合. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 不涉及; 符合. 能源利用总量及效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目不属于两高项目，能源消费可得到合理控制。; 符合. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目采用电和天然气作为能源，均属于清洁能源范畴，不使用高污染燃料。; 符合. 表 1-3 项目与重点管控区（ZH36098320005）要求相符性 单元编码; ZH36098320005; 单元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元5; 对应数据库编号. 单元类型; 重点管控单元; 单元范围; 受体敏感区; /. 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 在居民集中区、医院和学校附近区等环境风险防控重点区域，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草。; 本项目位于独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，属于工业用地，厂界50m范围内无居民集中区、医院、学校等敏感区域；本项目不涉及禁止焚烧行为，符合管控要求。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 按照畜禽养殖规划，现有禁养区养殖场逐步退出或关停。; 不涉及; 符合. 新增源排放标准限值; 城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应排放标准。; 本项目污染物经处理后能达到行业排放标准或综合排放标准; 符合. 污染物排放绩效水平应达到良好水平。; 本项目生活污水纳入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂中，废气经专业处理设施净化后，排放量远低于限值要求，排放达良好水平。; 符合. 环境风险管控; 用地环境风险防控要求; 安全利用类农用地，应制定安全利用方案，降低农产品超标风险。; 不涉及; 符合. 园区环境风险防控要求; 限制易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目生产废水循环回用，不外排；生活污水排放方式为间接排放，纳入园区污水管网，且不存在管网高水位风险，整体环境风险较低。后续将持续完善相关设施，严格落实环境风险防范要求，符合防范要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合当地“三线一单”要求。 4、与长江经济带发展负面清单相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相符性具体情况见表1-4。 表 1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 序号; 要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，项目不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于在河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染 的投资建设项目。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，选址不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造、热力生产和供应及非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》中禁止建设项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经处理后排入园区污水处理厂，未排入长江干支流及湖泊。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造、热力生产和供应及非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于禁止建设项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，且项目不属于禁止项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。; 符合. 11; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于法律法规及相关政策文件有更加严格规定的项目。; 符合. 5、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析见表1-5。 表 1-5 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 内容; 相符性分析; 是否符合. 严格岸线河段管控. 第四条 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 第六条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 第七条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. - 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度﹐不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第十条 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，未利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 严格区域管控. 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经处理后排入园区污水处理厂，未排入长江干支流及湖泊。; 符合. 第十四条 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 第十五条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设项目。; 符合. 第十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 严格产业准入. 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目。; 符合. 第十九条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定﹐禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力﹐允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许类项目。; 符合. 第二十条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第二十一条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目不在《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）负面清单范围内。 - 与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号）的相符性分析 根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。本项目位于高安市独城镇，根据鄱阳湖生态经济区划图（见附图七），属于高效集约发展区。 表 1-6 与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号）相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 高效集约发展区; 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。; 本项目用地属于工业用地，项目对自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区无影响。; 相符. 本省长江沿线有关市县人民政府应当按照长江江西段岸线利用管理规划，保护和合理开发利用岸线资源，推进沿江有关基础设施和重大产业项目建设，引导物流和产业向沿江布局。; 不涉及岸线，无影响。; 相符. 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。 新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。; 本项目符合国家和地方产业政策要求；项目不属于两高项目，废气达标排放，工业废水循环使用，固废中生活垃圾由环卫处理，部分回收或外售，危废交有资质单位处理。项目用地属于工业用地，在建设的同时加强环境保护设施建设及绿化工程建设。; 相符. 高效集约发展区内的各级人民政府及有关部门，在进行开发建设决策或者建设项目审批时，应当优先考虑自然资源条件、生态环境的承载能力和上级人民政府核定的主要污染物排放总量控制指标，以法律、法规及鄱阳湖生态经济区规划、环境影响评价文件为依据。 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目用地属于工业用地，生活污水经处理后排入污水处理厂，满足地区污染物排放总量控制指标，项目在建设的过程中需要满足三同时的要求进行建设。; 相符. 在高效集约发展区内进行城市建设和改造，县级以上人民政府应当保护和规划各类重要生态用地，保护江河洪水调蓄区、湿地保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等区域内的自然生态系统，做到生态保护与经济建设相结合，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。; 本项目用地周边无重要生态用地，无影响。; 相符. 其他保护规定; 可能发生环境污染事故的单位，应当依法制定本单位环境污染事故应急方案，报所在地市、县生态环境主管部门备案，并定期进行演练。; 本项目按要求制定环境风险事故应急预案，并定期进行演练。; 相符. 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成环境污染事故的单位，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境主管部门报告事故发生的时间、地点、类型以及人员伤亡等情况；可能危及居民生命健康和财产安全的，应当立即通知周边单位和居民。; 本项目按要求执行; 相符. 7、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 表 1-7 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性 具体要求; 本项目情况; 符合性 分析. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，虽暂未在合规工业园区既有范围内，但处于工业园边缘，且后续将纳入园区扩区调区规划范围内（见附件15的《入园协议》），且用地已取得高安市独城镇国土资源管理所的同意（见附件15）；本项目涉及的炉窑为热风炉，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类、限制类设备，以天然气为燃料，配套建设了低氮燃烧器+布袋等环保治理设施；项目不属于严禁新增产能的行业，不涉及燃料类煤气发生炉。; 符合. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目加热设备为热风炉，废气属于天然气燃烧烟气，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑；设备装备水平及自动化程度符合要求，有相应的废气治理设施，无严重污染环境的情况。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目热风炉以天然气为燃料。天然气属于清洁低碳能源，不涉及煤、石油焦等燃料及掺烧情况。; 符合. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目不使用煤气发生炉; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目热风炉非燃煤炉窑; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 项目涉及的炉窑为热风炉，以天然气为燃料，产生的燃烧烟气配备了低氮燃烧器+布袋+15m高排气筒（DA002）治理设施，确保污染物达标排放；项目将严格按照排污许可证要求（若核发）及国家相关行业排放标准管控污染物排放。; 符合. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目为工业硅粉加工项目，涉及的热风炉已配套低氮燃烧器及袋式除尘，将参照相关标准确保污染物达标排放。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目在投料、卸料、破碎等产尘环节采取脉冲除尘器等措施，确保产尘点无可见烟粉尘外逸；原料和成品储存于原料库和成品库，物料输送过程中也采取了相应的密闭等措施，以控制无组织排放。; 符合. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉。实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 项目不涉及钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等重点行业，无相关治理需求。; /. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 项目不使用煤气发生炉，无酚水系统及相关VOCs产生源。; /. 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 项目符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）及规划环评要求，项目生产工艺、产能规模都能满足要求，涉及的热风炉以天然气为燃料，配套低氮燃烧器+布袋除尘器，污染治理达标，符合清洁低碳高效产业链要求能源供应等符合清洁低碳高效要求。; 符合. 加强涉工业炉窑企业运输结构调整，京津冀及周边地区大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 项目不涉及大宗货物年货运量150万吨及以上规模，且不在京津冀及周边地区，无运输结构调整专项要求; /. 涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃、砖瓦、耐火材料、石灰、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、炭素、化工等行业。各地应结合当地产业发展特征等自行确定。; 项目为独立工业硅粉加工项目，不隶属于陶瓷、玻璃、铸造等涉工业炉窑类产业集群; /. 综上所述，本项目与《工业炉窑大气综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的要求相符。 8、与《江西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（赣环大气〔2019〕21号）相符性分析 表 1-8 本项目与《江西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（赣环大气〔2019〕21号）相符性 具体要求; 本项目情况; 符合性 分析. 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入开发区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中的限制、淘汰类项目，为允许类；项目位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，虽暂未在合规工业园区既有范围内，但处于工业园边缘，后续将纳入园区扩区调区规划（见附件15《入园协议》），用地已获高安市独城镇国土资源管理所同意（见附件15）；涉炉窑为烘干机配套热风炉，非淘汰类工业炉窑；针对无组织排放，采取生产环节密闭、加强运营管理等措施，有效控制无组织污染。; 符合. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。坚持“以气定改、先立后破”原则，在确保气源落实的前提下，“先签订供用气合同、后改造工业炉窑”，有序开展工业炉窑改用天然气燃料。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目热风炉采用天然气为燃料，非使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，不涉及燃料替代及玻璃行业高硫石油焦掺烧问题; 符合. 1.钢铁行业。全省钢铁企业按照《关于印发我省钢铁行业超低排放改造计划方案的通知》（赣环大气〔2019〕18号）要求，加快推进钢铁行业超低排放改造，确保按期完成治理项目。2.焦化、有色冶炼、建材、石化、机械制造、化工、轻工等重点行业严格按照《国家方案》附件4明确的大气污染治理要求，加大污染治理设施升级改造力度，确保废气稳定达标排放。3.铸造行业，日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，确保废气稳定达标排放。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。 4.煤制气。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（开发区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。集中使用煤气发生炉的开发区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。 5.无组织排放。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目为工业硅粉加工项目，不涉及钢铁、焦化、有色冶炼等重点行业；烘干机（热风炉）采用天然气为燃料，产生的废气均采取有效措施。烘干机（热风炉）天然气燃烧产生的颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中干燥炉、窑的污染物排放浓度限值要求，烘干机天然气燃烧产生的颗粒物、NOx、SO2满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；不使用煤气发生炉，无煤气发生炉新建及VOCs、酚水治理需求；本项目在投料、卸料、破碎等产尘环节采取脉冲除尘器等措施，确保产尘点无可见烟粉尘外逸；原料和成品储存于原料库和成品库，物料输送过程中也采取了相应的密闭等措施，以控制无组织排放。; 符合. 各地要结合第二次全国污染源普查工作，全面深入开展工业炉窑拉网式排查，2019年底前按照“一窑一档”要求分行业和炉窑类型建立详细完善的工业炉窑管理清单，全面掌握工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造、热力生产和供应及非金属废料和碎屑加工处理项目，热风炉采用天然气为燃料，运营期严格执行排污许可相关规定，定期上传自行监测数据。; 符合. 排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造、热力生产和供应及非金属废料和碎屑加工处理项目，烘干机采用天然气为燃料，排气筒高度为15米，未超过45米。运营期严格执行排污许可相关规定，定期上传自行监测数据及环保设施运行及相关生产过程主要参数。; 符合. 注：《国家方案》指《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）. - 9、项目与“无废城市”相关政策相符性分析 - （1）根据《江西省“十四五”生态环境保护规划》（赣府发〔2021〕25号）第十章第2节中“推进“无废城市”建设。完善生活垃圾“分类投放、分类收集分类运输、分类处理”体系，推进生活垃圾焚烧设施建设，逐步实现原生生活垃圾零填埋。加强生活垃圾填埋场监管，强化问题排查整治。加快构建废旧物资循环利用体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿、冶炼废渣、脱硫石膏等为重点，推动大宗工业固体废物源头减量和资源化利用，开展非正规固体废物堆存场所排查整治。加强白色污染治理，强化塑料污染全链条防治。 - 本项目对安阳合益能源有限公司一般固体废物（富硅质工业固废，见附件12）的加工处理，可实现区域固体废物的无害化、资源化减量化。 - （2）本项目与《宜春市“无废城市”建设实施方案》相符性分析 - “无废城市”建设理念契合当下绿色发展潮流，旨在从源头上减少固体废物产生，实现资源高效利用，降低环境风险。宜春市此次出台的《方案》明确了降低工业固废环境风险、提升农业固废综合利用水平、促进生活源固废减量资源化、提高建筑垃圾综合利用水平、防控危险废物环境风险以及提升系统保障能力等重点任务，旨在全面提升宜春市固体废物管理水平，推动城市可持续发展。 - 宜春市以《方案》为指引，坚定迈向“无废城市”目标，必将为宜春人民创造更加美好的生活环境，为宜春的可持续发展增添强劲动力，在城市绿色发展道路上树立新的标杆。 - 本项目与《宜春市“无废城市”建设实施方案》高度契合。项目以富硅质工业固废（一般固废）为原料进行加工处理，实现一般固废减量化、资源化，减少堆存风险与原生资源消耗，响应“降低工业固废环境风险”要求。项目采用天然气等清洁能源，较传统能源减少碳排放，生产中注重能效提升（如逆流漂洗节水），符合清洁低碳与节能减碳导向，属于再生资源循环利用范畴，践行了“无废城市”绿色发展理念。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目信息概况 项目名称：高安市泓安硅业有限公司年加工5000吨工业硅粉项目。 建设单位：高安市泓安硅业有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：本项目位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，厂区地理坐标为东经115°26'26.528"，北纬28°13'39.465"，地理位置图见附图一。 面积：占地面积为2000m2。 建设规模：年加工5000吨工业硅粉项目。 投资总额：500万元，其中环保投资22万元，占总投资的4.4%。 行业类别及代码：C3099其他非金属矿物制品制造、D4430热力生产和供应及C4220非金属废料和碎屑加工处理。 职工人数：5人。 工作制度：全年生产天数为200天，实行一班制，每班8小时。 建设周期：2025年9月到2025年11月。 2、工程建设内容 本项目租赁厂房生产，现有厂房面积为2000m2，项目拟建设一条工业硅粉生产线，形成年产5000吨工业硅粉的生产规模。项目组成情况具体见表2-1。 表 2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁1栋2000m2单层厂房，1F，钢构厂房，长宽高为20m×100m×8m。生产车间密闭，位于厂房内东部，占地面积约为1600m2，车间内布设1条工业硅粉的生产线，主要包含破碎区、烘干区、磨粉区，配套建设成品库和原料库，具体布局详见附图二。; 依托租赁的现有厂房，主要进行设备安装。. 储存工程; 原料库; 1个，位于生产车间内西南角，占地面积约100m2，共一层，堆放原料。; 依托租赁厂房. 成品库; 1个，位于生产厂房内西北角，占地面积约100m2，共一层，堆放成品。. 辅助工程; 办公区; 用于员工办公，占地面积约400m2，共两层; 依托现有租赁厂房. 公用工程; 给水; 市政给水管网统一供给; 依托. 供电; 市政供电电网统一供给; 依托. 供气; 市政供气管网供给; 依托. 排水; 生活污水经依托厂区化粪池处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂，污水处理厂尾水排入肖江。; 依托现有，化粪池已建成投用，环保责任主体为厂房产权方。. 清洗用水循环使用，每三个月更换一次，桶装作为固废委外处置。; 拟建. 环保工程; 废气治理; 项目投料、破碎、卸料、烘干上料及包装工序产生的粉尘，经负压引风式集气罩收集；磨料粉尘经旋风收集器预收集后，与上述收集的粉尘一同通过管道引入脉冲布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放；烘干废气（烘干粉尘和天然气燃烧烟气）采用了低氮燃烧器+布袋的处理工艺，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂，污水处理厂尾水排入肖江。. 清洗用水循环使用，每三个月更换一次，作为危废委外处置. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、设备减震、厂房隔声、消声等。. 固废治理; 项目固废暂存于一般固废间（10m2），定期交由有相应处置能力的单位处理；危废暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有资质处置的单位处置。. 原料库、成品库储存能力可行性分析： 项目年加工硅粉5000吨，原料为富硅质工业固废（年需求约6091吨），成品为工业硅粉。原料库、成品库最大储存量均为60t，年工作200天，日均原料消耗量30.5t。按最大储存量60t计算，每次进料量可满足1.97天生产需求，需采用高频次、小批量进料模式。 这种模式下，仓库日常仅维持2天左右的周转量，客观上限制了长期大量囤货的可能，既避免原料积压占用资金，又减少了长期存放导致的受潮、扬尘风险。​ 原料采用吨包（每包约1t）堆叠存放，富硅质工业固废及硅粉堆积密度约1.3~1.6t/m³，吨包尺寸按1m×1m×1.2m计，单包占地面积1m2、高度1.2m。100m2仓库按场地利用系数0.7（扣除通道、操作空间）计算，有效使用面积70m2；堆高按3层（仓库高4m，预留0.4m安全高度）计，每层可放70包，总容量为70×4=210包，折合280t，远大于60t最大储存量需求。实际使用中仅需占用约8.6m2（60包），场地占地面积利用率约8.6%，尚余91.4m2空间作为应急储备，仓容余量充足，完全满足储存需求。 3、产品方案 项目年生产5000吨工业硅粉，本项目产品方案详见表2-2。 表 2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 粗硅粉. 年产量（t/a）; 5000. 规格; 根据客户要求加工对应规格，常见粒度范围涵盖80目、100目、200 目等，具体以订单要求为准。. 粒度及外观; +100mm≤5%-10mm≤5%，无异物. 4、本项目主要原辅料和能源 （1）原辅料和能源用量 本项目主要原辅料和能源清单如下表所示。 表 2-3 项目主要原辅料和能源一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 来源. 1; 富硅质工业固废; 6091; 60吨; 吨包; 外购. 2; 机油; 1t; 1t; 250kg/桶; 外购. 3; 天然气; 180000m³; /; /; 天然气公司供应. 4; 电; 26000kW·h/a; /; /; 独城供电所供应. 5; 水; 2520t/a; /; /; 市政供水. 表2-4 原料成分一览表 原料; 富硅质工艺固废. 检验编号; Z3821-01. 成分; 检验结果; 检测依据. Fe（%）; 1.25; GB/T 14849.4-2014. Al（%）; <3.87; GB/T 14849.4-2014. Ca（%）; 6.1; GB/T 14849.4-2014. Ti（%）; 0.04; GB/T 14849.4-2014. C（%）; 7.45; GB/T 14849.4-2014. Si（%）; 81.29; 差减法. 合计; 100; /. 来源; 根据《安阳合益能源有限公司新建金属粉末和矿物质压球项目环境影响报告表》，本项目原料主要来自生产非金属矿物质制品球的过程，该项目原料为锰矿石粉、氧化铝粉、铁矿石粉碳粉、碳化硅粉等，经给料-搅拌-压球-烘干-包装等工序生产，由于碳化硅粉等硅质原料未被完全利用，剩余的富硅成分物料成为工艺固废（见附件12）。. 表 2-5 项目物料平衡表 一、物料平衡. 投入t/a; 产出t/a. 原料; 数量; 类别; 数量; 去向; 数量. 富硅质工业固废; 6052; 废气; 投料粉尘; 0.0609; 废气; 有组织排放量; 0.1555. 破碎; 5.65; 无组织排放量; 0.17334. 磨料; 5.95. 卸料粉尘; 0.0609; 固废; 废气处理设施收集量; 15.4116. 烘干上料; 0.05; 沉降粉尘; 0.69316. 烘干粉尘; 3.815; 清洗废渣; 1074.57. 包装; 0.625; 成品; 5000. 堆场粉尘; 0.2218. 固废; 清洗废渣; 1074.57. 成品; 5000. 合计; 6091; 合计; 6091; 合计; 6091. 图2-1项目物料平衡图（单位：t/a） 5、主要设备清单 根据业主提供资料，项目主要生产设备如下： 表 2-6 主要设备一览表 序号; 名称; 型号或规格; 数量; 布置位置. 1; 颚破机; 3R3220型; 1台; 生产厂房内南部. 2; 雷蒙磨; 3R3220型; 1台; 生产厂房内南部. 3; 甩干机; L62C1250NBD型; 1台; 生产厂房内东部. 4; 过滤机; 100平方型; 1台; 生产厂房内东北部. 5; 烘干机; ZXOQM-QEF-0.7，80型，邢台市涞阳环保设备有限公司; 1台; 生产厂房内北部. 烘干机：本项目烘干机为“燃气燃烧机”（型号ZXOQM-QEF-0.7），对应烘干机炉窑型式为“燃气热风炉（直接加热式）”，利用燃气燃烧产生的高温烟气直接与硅粉接触换热，烘干段温度通常稳定在150℃左右。 加热方式：天然气在燃烧机燃烧室充分燃烧，生成高温烟气，经热风管道引入烘干机腔室，与硅粉直接接触，通过热传导、对流带走水分，属于直接供热+接触式烘干。 烟气走向：燃烧机→燃烧室（生成高温烟气）→热风分配器（混风降温，调节至目标烘干温度）→烘干机腔室（与硅粉逆向/顺向接触）→尾气收集管道（携带烘干粉尘）→布袋除尘器（除尘）→排气筒达标排放。 核心设备与产能匹配分析： - 表 2-7 主要生产设备与产能匹配分析表 序号; 主要设备名称; 设备产能; 项目处理需求; 设备负荷%; 实际年运行时间（h）. 数量（台）; 小时总产能（t/h）; 年处理物料量（t/a）; 小时处理量（t/h）. 1; 颚破机; 1; 10; 6091; 3.81; 38.1; 1600. 2; 雷蒙磨; 1; 10; 6152; 3.78; 38.1; 1600. 3; 烘干机; 1; 8; 5000; 5; 62.5; 1000. 本项目天然气用量估算： 年烘干硅粉量：5000t（成品），甩干后硅粉含水率20%~30%（取25%），烘干后含水率≤1%； 烘干机运行时间：1000h； 天然气热值：36000kJ/m³（行业常规值）； 烘干热效率：直接加热式燃气热风炉热效率约60%～70%（取65%）； 水的汽化潜热：150℃约2050kJ/kg； 硅粉比热容：0.75kJ/（kg・℃），升温范围20℃（常温）至150℃（烘干温度）。 （1）蒸发水分所需热量 甩干后硅粉总量（湿基）：5000t÷(1-25%)≈6667t（含水分1667t）； 烘干后残留水分：5000t×1%=50t； 实际蒸发水量：1667t-50t=1617t=1617000kg； 蒸发热量Q₁=1617000kg×2050kJ/kg≈3.315×10⁹kJ。 （2）硅粉升温所需热量 升温热量Q₂=6667t×1000kg/t×0.75kJ/(kg・℃)×(150-20)℃≈6.5×10⁸kJ。 （3）总需热量（含热损失） 有效总热量Q有效=Q₁+Q₂≈3.965×10⁹kJ； 考虑热效率，实际需热量Q总=Q有效÷65%≈6.1×10⁹kJ。 天然气用量估算： 理论天然气用量=Q总÷天然气热值=6.1×10⁹kJ÷36000kJ/m³≈169444m³/a。 则本项目天然气年用量180000m³，满足要求。 6、公用工程 （1）给水 本项目租用厂房，建设单位租赁高安市三邦硅材料有限公司现有厂房，排水实行雨污分流制，本项目不建雨水管网。本项目车间内不设置单独厕所和洗手池，利用高安市三邦硅材料有限公司建设的公用厕所和洗手池。 1）生活用水 本项目劳动定员为5人，不提供餐饮，年工作日为200天。生活用水定额参照参考《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号）中的城镇居民生活用水，职工用水量按160L/人·d，计算，则项目人员用水量为160m3/a（0.8m3/d）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为128m3/a（0.64m3/d）。 2）清洗用水 本项目的原料硅需进行水洗工序，包括水洗1、水洗2、水洗3、水洗4、水洗5，各水池尺寸及槽容量如下表所示。 表 2-8 项目水槽情况一览表 序号; 水槽名称; 尺寸（m）; 容积（m3）; 槽液（m3）. 1; 水洗池1; 4×5×1.25; 25; 20. 2; 水洗池2; 4×5×1.25; 25; 20. 3; 水洗池3; 4×5×1.25; 25; 20. 4; 水洗池4; 4×5×1.25; 25; 20. 5; 水洗池5; 4×5×1.25; 25; 20. 根据建设单位提供的资料，项目5个循环水池，每个水池的水量为20吨（水池体积约为25m3，实际容量约为20m3），清洗用水在清洗后经过滤机处理后重新进入循环水池。根据企业提供数据，清洗用水每日生产过程中损失量约为水量的10%，则需补给量为10m3/d，年工作200天，则年新鲜水补给量为2000m3/a。循环水池内废水每三个月更换一次，单次更换90m3，作为危废委外处置。 由上述分析可知，项目循环水池总有效水量为100m3/d（循环水用量为90m3/d，年循环水量为18000m3/a，），年新鲜水补给量为2000m3/a，废液产生量为360m3/a。 清洗原理： 本项目原料富硅质工业固废为一般固废（见表2-4），原料主要来自生产非金属矿物质制品球的过程，该过程原料为锰矿石粉、氧化铝粉、铁矿石粉碳粉、碳化硅粉等，经给料-搅拌-压球-烘干-包装等工序生产，由于碳化硅粉等硅质原料未被完全利用，剩余的富硅成分物料成为工艺固废，其主要成分中硅含量达81.29%，钙含量6.1%、铝含量＜3.87%、碳含量7.45%（其余含Fe、Ti等）等。其中，钙元素以氧化钙形态存在、铝元素以氧化铝形态存在，二者均附着于硅粉表面，碳元素主要以碳粉形态游离于物料中，三者共同构成影响硅粉纯度的主要杂质，需通过水洗去除。富硅质工业固废的提纯通过“破碎-磨料细化+多道逆流漂洗”实现，细化后的粉末状物料依次流经水洗池1至水洗池5，采用“逆流漂洗工艺”（物料从水洗池1向水洗池5流动，清水从水洗池5逆流至水洗池1），利用硅粉（密度约2.33g/cm³）与杂质（碳粉密度约1.8g/cm³、氧化钙密度约3.35g/cm³、氧化铝密度约3.97g/cm³）的密度差异，使硅粉快速沉降至池底，表面附着的碳粉、氧化钙、氧化铝等杂质随水流悬浮，实现固液分离并进入废水。 其中，氧化钙微溶于水，水洗时大部水洗时随碳粉一同悬浮，最终随废水进入100平方型过滤机，通过精密滤网/滤芯拦截过滤，少量氧化钙迅速溶解使废水呈强碱性（pH值约12～13），溶解的钙离子（Ca²⁺）部分与空气中二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀，随硅粉一同沉降，少量未反应的Ca²⁺留存于废水中；氧化铝不溶于水，且密度与硅粉差异显著，水洗时随碳粉一同悬浮，最终随废水进入100平方型过滤机，通过精密滤网/滤芯拦截过滤，与碳粉共同形成清洗废渣（主要成分为炭黑、氧化铝、氧化钙及少量碳酸钙）。过滤后的清水返回清洗池循环回用，每日因蒸发、过滤损耗约10%（需补给新鲜水）；但因氧化钙持续溶解，循环水中钙离子浓度会逐渐升高，当达到碳酸钙饱和浓度（20℃时约0.006g/L）时，易形成碳酸钙沉淀堵塞滤网、降低清洗效率。因此需每3个月更换一次废液（每次更换量90m³），更换后的饱和废液按危废委托第三方处置，以确保循环系统稳定运行及清洗效果。 由上述分析可知，项目新鲜水用量为2520m3/a，废水量为128m3/a。 3）水平衡 表 2-9 项目水平衡表 项目; 入方（t/a）; 出方（t/a）. 总用水; 新鲜水; 循环水; 回用; 损耗; 排放. 废水; 生活用水; 160; 160; 0; 0; 32; 128. 清洗用水; 20360; 2360; 18000; 18000; 2000; 360（危废处置）. 合计; 20520; 2520; 18000; 18000; 2032; 128. （2）排水 本项目厂区排水实行雨污分流制。雨水经收集后，由厂区雨水管网排入厂区外的雨水系统。项目无生产废水排放，生活污水经过化粪池预处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂，经污水处理厂处理达标排入肖江。 图2-2项目水平衡图（单位：t/a） （3）用电 本项目用电依托园区配套的市政电网统一供电。 8、劳动定员及生产制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员为5人，员工均为附近居民，均不提供三餐和住宿。 （2）工作制度 年工作200天，每天1班制，每班8小时，合计工作1600小时/年。 9、平面布置合理性分析 根据建设单位提供的资料可知，项目租赁高安市三邦硅材料有限公司现有厂房，选址位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，地块现状为已建成工业用地。厂房整体为矩形，东西为长、南北为宽。厂房出入口位于西侧，厂房内主要布置原料库、成品库、烘干机、磨粉设备、过滤机、甩干机及水池等，各生产区均按照生产工序进行布局，布置比较紧凑、物料流程短，总体布置有利于生产操作和管理。功能分区明确，人、物流线无交叉。 本项目最近敏感点为项目西南侧约51.8m的南湖卫生所，针对可能产生的环境影响，项目已采取针对性防控措施。本项目在噪声控制上，选用低噪声设备并配套减振、隔声及绿化吸声等处理措施；在颗粒物治理方面，通过设备集中布置优化收集效率，采用负压集气罩与脉冲布袋除尘器相结合的高效处理工艺，项目噪声和颗粒物排放均能满足相应的排放标准要求。项目厂界50米卫生防护范围内无敏感区域，南湖卫生所已处于防护范围外，项目厂区平面布置对敏感点无影响。 综合来看，生产车间设备按工艺流程合理布置，缩短物流路径，降低运行成本，总平面布置基本合理，方案可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目租赁已建空置厂房进行建设，施工期不进行建筑物施工，仅为设备安装，施工期较短，主要污染因素为设备安装的噪声，随着施工结束，其影响随之消失。 二、营运期 工艺流程简述： 本项目工艺流程和产污环节见图2-3。 图2-3硅粉生产加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、破碎：原料富硅质工业固废袋装运输至厂区原料库暂存，通过皮带输送机，将富硅质工业固废定量送入颚破机。颚破机利用动颚与定颚之间的相对运动，对富硅质工业固废进行挤压破碎，原料被破碎成粒径约5～20mm的颗粒。破碎后的颗粒通过皮带输送机输送至下一道工序，皮带输送机采用封闭设计，以减少扬尘外溢。 此工序主要产生的污染源为粉尘与设备噪声。 2、磨料：经颚破机破碎后的富硅质工业固废颗粒被送入雷蒙磨。雷蒙磨内部的磨辊在离心力作用下，紧紧滚压在磨环上，物料在磨辊与磨环之间受碾压、研磨和冲击作用，被进一步研磨至所需粒度。雷蒙磨配备有分级机，可对研磨后的物料进行粒度筛选，不符合粒度要求的物料会被返回磨腔内继续研磨，合格的物料则通过管道被气流输送至旋风分离器+布袋进行气固分离，收集后的物料通过闭风器排出，进入后续清洗工序。 该过程中，雷蒙磨运行会产生机械噪声和磨料粉尘。 3、清洗：从磨料工序排出的粉末状富硅质工业固废进入清洗环节，依次经过水洗池1、水洗池2、水洗池3、水洗池4、水洗池5。采用逆流漂洗工艺，即从水洗池1进入，依次向水洗池5流动，而清水从水洗池5注入，依次逆流至水洗池1，这样可提高清洗效率，降低用水量。清洗过程中，由于硅粉密度大于水会沉淀在水底，富硅质工业固废表面附着的杂质、碎屑等被冲洗到水中，形成清洗废水。清洗废水通过管道流入过滤机（100平方型），过滤机采用精密滤网或滤芯，对废水中的悬浮物、颗粒物等进行拦截过滤，过滤后的清水返回清洗池循环回用，实现水资源的循环利用，减少新鲜水的使用量。 此工序主要产生的污染物为清洗废渣、废滤布、清洗废水与设备噪声。 4、脱水与烘干：经过清洗的硅粉含水率较高，需进行脱水处理。硅粉被输送至甩干机，甩干机通过高速旋转产生的离心力，将硅粉中的大部分水分分离出来，脱水后的硅粉含水率可降低至20%～30%左右。脱水后的硅粉由输送设备送入天然气烘干机进行干燥，温度维持在150℃左右。天然气烘干机（热风炉）采用直接供热方式，燃烧天然气产生的高温烟气与硅粉充分接触，通过热传导、对流等方式带走硅粉中的水分，使硅粉干燥至成品标准含水率（一般要求含水率低于1%）。 烘干过程中，主要产生的污染物为天然气燃烧烟气、烘干粉尘与设备噪声。 - 成品包装：干燥后的合格硅粉输送至包装车间，采用自动包装机进行定量包装，包装规格可根据客户需求定制。包装好的成品硅粉存放于成品库等待发货。此工序主要产生的污染物为包装粉尘、废包装与设备噪声。 表 2-10 项目产污环节一览表 类别; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 废气; 破碎上料; 颗粒物; 间歇; 经脉冲布袋除尘器处理，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）. 破碎; 颗粒物; 间歇. 磨料; 颗粒物; 间歇; 旋风+脉冲布袋除尘器处理，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）. 卸料粉尘; 颗粒物; 间歇; 经脉冲布袋除尘器处理，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）. 烘干上料; 颗粒物; 间歇; 经脉冲布袋除尘器处理，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）. 包装; 颗粒物; 间歇; 经脉冲布袋除尘器处理，废气经1根15m高排气筒排放（DA001）. 烘干; 烘干粉尘; 间歇; 低氮燃烧器+布袋+15m高排气筒（DA002）排放. 天然气燃烧烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）; 间歇. 固废; 员工; 生活垃圾; 连续; 委托环卫部门统一处理. 脉冲布袋除尘器收集粉尘; 颗粒物; 间歇; 回用于磨料工序/集中收集后外售. 沉降粉尘; 颗粒物; 间歇; 回用于磨料工序. 原辅料使用、包装; 废包装; 间歇; 集中收集后外售. 废气处理; 废布袋; 间歇; 集中收集后外售. 清洗（过滤机）; 清洗废渣（炭黑、氧化铝、氧化钙、碳酸钙等）; 间歇; 集中收集后外售. 废滤布; 间歇; 集中收集后外售. 清洗废水; 间歇; 集中收集，委托处置. 设备保养; 废机油桶、废机油、废含油抹布及手套; 间歇; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理. 噪声; 各生产设备、风机等; 等效连续A声级Leq; 间歇; 减振、隔声等. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP; 连续; 生活污水经过化粪池处理达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂，经污水处理厂处理达标排入肖江. 清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、少量金属离子; 间歇; 循环使用，每年更换1次，作为危废处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 高安市三邦硅材料有限公司位于高安市独城镇南湖村（江西省建筑陶瓷产业基地忠朋陶瓷有限公司西北侧，厂区中心地理位置坐标为东经115°26'26.27"，北纬°13'36.92"），经营范围涵盖纳米硅材料生产、销售，陶瓷加工，陶瓷耗材及机电配件销售，已于2020年4月13日取得环评批复（宜环评字〔2020〕45号）。 本项目为新建项目，租赁高安市三邦硅材料有限公司空置厂房，厂房位于高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，暂未纳入高安市独城镇陶瓷基地中。 2025年3月1日，高安市三邦硅材料有限公司将该场地租赁给本公司，该厂房先前无企业入驻。目前，厂房无生产活动，经核查，不存在原有污染情况及环境遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本评价采用江西省生态环境厅公布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中的数据，统计结果见表3-1。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.86; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 根据江西省生态环境厅门户网站发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中高安市6项污染物浓度数据判定项目区域空气质量浓度达标情况评价如下：高安市6项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，为达标区域。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目涉及的特征污染物为TSP，为了解评价范围内其他污染物（TSP）的区域环境空气质量，本项目委托南昌宇环检测技术有限公司对项目西南侧51.8米处的南湖卫生所进行监测，共设置1个监测点，监测时间为2025年6月5日~2025年6月7日。环境空气质量现状监测数据见下表。 表 3-2 大气环境监测布点 监测点名称; 监测点坐标 m; 监测因子; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 达标情况. E; N. 位于项目西南侧距厂界51.8m处南湖卫生所; 115.440247°; 28.226924°; TSP; 日均值; 300; 130~147; 达标. 由表3-2监测结果可知，项目所在区域TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，环境空气质量现状良好，符合功能区划要求。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 本项目附近地表水环境为肖江，属于赣江流域，水环境质量规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，根据《宜春市环境质量月报（5月）》内容（网址：http://sthjj.yichun.gov.cn/ycssthjj/hjzlzkbb/list.shtml），监测断面水质监测结果见表3-3。 表 3-3 地表水水质状况 河流名称; 断面名称; 执行类别; 水质类别; 超标因子. 肖江; 丰城皮家组; III; III; /. 赣江; 樟树四码头; Ⅱ; Ⅱ; /. 赣江; 丰城谭家村; Ⅱ; Ⅰ; /. 赣江; 丰城拖船埠; Ⅱ; Ⅰ; /. 赣江; 丰城小港口; Ⅱ; Ⅱ; /. 由上表统计数据可见，地表水环境质量现状良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 - 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需进行声环境现状调查。 4、生态环境 - 本项目位于宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，土地性质为工业用地。用地范围不涉及HJ19中的生态保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目建设地点位于江西省高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，项目周边500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目主要的地下水、土壤污染途径为危险废物的渗漏，地面做好防渗漏措施，加强使用过程中对人员和取用流程的管控，能有效防止其渗漏；危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取防渗防漏措施，能有效防止土壤及地下水污染；采取了原辅料和危险废物渗漏防治措施后本项目对于周边的保护目标基本无影响，因此本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘，厂界外500m范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。具体分布情况见表3-4。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场调查，项目所在厂区周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目选址位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，根据现场调查结合卫星地图，本项目评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。本项目环境保护目标主要是周边的村庄，具体见下表。 表 3-4 本项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 空气环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 大气环境; 南湖村; -10.46; 386.46; 居住区; 人群; 二类区; 北; 362. 卢家; 18.60; -355.90; 居住区; 南; 327. 郑家; 501.36; -186.34; 居住区; 南; 488. 南湖卫生所; -45.76; -76.24; 医疗场所; 西南; 51.8. 地表水环境; 肖江; 南侧; 小河; 9000. 赣江; 东南侧; 大河; 16109. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; (GB3096-2008)2类区. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。. 注：以厂区中心作为坐标原点（115.440702113,28.227629259）。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 （1）生活污水排放标准 运营期生活污水经厂区化粪池处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后，废水通过园区污水管网接入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂处理，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入肖江。有关标准值见表3-5。 表 3-5 废水执行标准一览表单位：mg/L 执行标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准; 6~9; 500; 150; 400; 50; 3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5. （2）硅粉清洗用水回用标准 项目的硅粉清洗用水经过滤机处理后，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）的表1中“工艺与产品用水”标准限值，重新进入循环水池循环使用。有关标准值见下表。 表 3-6 清洗用水回用标准 单位：mg/L 污染物; 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T 19923-2024）. pH; 6-9. 色度/度; 20. 浊度/NTU; 5. BOD5; 10. COD; 50. 氨氮; 5a. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 阴离子表面活性剂; 0.5. 石油类; 1.0. 总碱度（以CaCO3计）; 350. 总硬度（以CaCO3计）; 450. 溶解性总固体; 1000. 氯化物; 250. 硫酸盐（以SO42-计）; 250. 铁; 0.3. 锰; 0.1. 二氧化硅; 30. 粪大肠菌群; 1000. 总余氯b; 0.1-0.2. 注：a用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。 b与用户管道连接处再生水中总余氯值。. 2、废气 本项目生产工序产生的有组织排放废气（颗粒物、二氧化硫与氮氧化物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；无组织排放废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 烘干工序中天然气燃烧产生的烟尘和烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中干燥炉、窑的污染物排放浓度限值。 表 3-7 项目废气排放执行标准 废气来源; 污染物名称; 有组织排放; 无组织排放; 执行标准. 最高允许排放浓度; 排放速率（kg/h）; 浓度; 监控点. 投料、破碎、磨料、卸料、烘干上料、包装、堆场; 颗粒物; 120; 1.75*; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 烘干; 烘干粉尘+天然气燃烧烟气; 烟气黑度; 1级; /; /; 烟囱排放口; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 颗粒物; 120; 1.75*; /; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 二氧化硫; 550; 1.3*; 0.40; 周界外浓度最高点. 氮氧化物; 240; 0.385*; 0.12. 注：1.项目排气筒高度拟设置为15m，未能高出其周围200m半径范围的最高建筑5m以上，排气筒最高允许排放速率按50%执行； 2.项目烘干粉尘与天然气燃烧烟气为同一排气筒（DA002）排放，烘干粉尘执行《大气污染物综合排放标准》表2标准，天然气燃烧烟气产生的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（200mg/m3），根据从严原则，排气筒（DA002）排放的颗粒物统一执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的120mg/m3的最高允许排放浓度限值。 3、噪声 本项目位于江西省宜春市高安市独城镇陶瓷基地威臣路忠鹏陶瓷附近，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-8。 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 时段; 昼间; 夜间; 采用标准. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物排放量进行总量控制分析。根据《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》（环生态〔2022〕15号）以及《江西省“十四五”生态环境保护规划的通知》（赣府发〔2021〕25号），建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：NOX、挥发性有机物及CODCr、NH3-N。根据国家有关政策及本项目排污特征，要求将废水中CODCr、NH3-N和废气中的NOX作为总量控制因子。 1、废水 项目运营期生活污水经过化粪池处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后，废水通过园区污水管网接入污水处理厂处理，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入肖江。 根据工程分析，本项目废水排放量为128m3/a，废水总量控制因子为CODCr、NH3-N，其总量控制指标如下： CODCr总量控制指标：128m3/a×50mg/L×10-6=0.0064t/a； NH3-N总量控制指标：128m3/a×5mg/L×10-6=0.00064t/a。 本项目排入污水处理厂的CODCr和NH3-N浓度为175mg/L、23.6mgL/，废水总量考核指标为： CODCr总量考核指标约为0.023t/a； NH3-N总量考核指标约为0.0031t/a。 2、废气 本项目生产过程使用天然气，天然气燃烧过程会产生废气NOx，需申请废气总量控制指标为NOx。 项目天然气年用量为180000m3/a。参照《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表》-燃气工业锅炉，氮氧化物的产排污系数为15.87kg/万立方米-原料（低氮燃烧），则NOX的产生量为：180000 m3/a×15.87kg/万立方米-原料=0.286t/a。 则NOx有组织排放量为0.286t/a，因此NOx总量控制指标为0.286t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁高安市三邦硅材料有限公司已建空置厂房进行建设，施工期不进行建筑物施工仅为设备安装，施工期较短，主要污染因素为设备安装的噪声。施工噪声主要来源于施工设备和运输汽车，间断性产生。对周围环境将造成一定的影响。但这种影响是短期的，随着施工结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |

|  | 1、废气 1、废气污染物排放汇总 （1）有组织源强汇总 - 表 4-1 项目废气排放信息汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排气筒编号; 高度; 内径; 温度; 烟气流速; 类型; 地理坐标; 浓度标准 mg/m3; 速率 kg/h. t/a; kg/h; mg/m3; m3/h; %; %; t/a; kg/h; mg/m3; m; m; ℃; m/s. 破碎上料; 有组织; 颗粒物; 0.0548; 0.034; 4.283; 8000; 90; 99; 是; 集气罩+布袋; 0.0005; 0.00034; 0.043; DA001; 15; 0.5; /; 11.3; 一般排放口; 115°26'26.769",28°13'39.348"; 120; 1.75. 破碎; 5.085; 3.178; 397.266; 90; 99; 0.051; 0.0318; 3.975. 磨料; 5.95; 3.719; 464.844; 100; 99; 旋风+布袋; 0.0595; 0.037; 4.625. 磨料卸料; 0.0548; 0.034; 4.283; 90; 99; 集气罩+布袋; 0.0005; 0.00034; 0.043. 烘干上料; 0.045; 0.045; 5.625; 90; 99; 0.00045; 0.00045; 0.056. 包装; 0.5625; 0.352; 43.945; 90; 99; 0.0056; 0.0035; 0.438. 破碎上料; 无组织; 颗粒物; 0.0061; 0.0038; /; /; /; 80; 是; 重力沉降（80%）; 0.0012; 0.00076; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. 破碎; 0.565; 0.3531; /; /; /; 80; 0.113; 0.071; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 磨料卸料; 0.0061; 0.0038; /; /; /; 80; 0.0012; 0.00076; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 烘干上料; 0.005; 0.003; /; /; /; 80; 0.001; 0.00063; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 包装; 0.0625; 0.039; /; /; /; 80; 0.0125; 0.00781; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 堆场粉尘; 0.2218; 0.139; /; /; /; 80; 0.0444; 0.028; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 烘干废气（烘干粉尘+天然气燃烧烟气）; 有组织; 颗粒物; 3.815; 3.815; 763; 5000; 100; 99; 是; 低氮燃烧器+布袋; 0.03815; 0.03815; 7.63; DA002; 15; 0.4; /; 11.06; 一般排放口; 115°26'26.499",28°13'39.976"; 120; 1.75. SO2; 0.036; 0.036; 7.2; 5000; 100; 0; 0.036; 0.036; 7.2; 550; 1.3. NOx; 0.286; 0.286; 57.2; 5000; 100; 0; 0.286; 0.286; 57.2; 240; 0.385. - 表 4-2 项目排气筒废气排放信息汇总表 名称; 污染物; 产污环节; 污染物产生量和浓度; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 内径m; 高度m; 风量m3/h; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 破碎上料、破碎、磨料、磨料卸料、烘干上料和包装; 11.572; 7.362; 920.246; 0.1175; 0.0734; 9.18; 0.5; 15; 8000; 120. DA002; 颗粒物; 烘干; 3.815; 3.815; 763; 0.03815; 0.03815; 7.63; 0.4; 15; 5000; 120. SO2; 0.036; 0.036; 7.2; 0.036; 0.036; 7.2; 550. NOx; 0.286; 0.286; 57.2; 0.286; 0.286; 57.2; 240. （2）无组织源强汇总 项目运营期无组织废气排放情况下表4-3。 表 4-3 无组织排放源强汇总一览表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放t/a; 污染物排放速率kg/h; 面源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. 厂房; 颗粒物; 0.173; 0.109; 100; 20; 8. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气源强核算 本项目废气主要为投料粉尘、破碎粉尘、磨料粉尘、卸料粉尘、烘干上料粉尘、包装粉尘、堆场粉尘、烘干粉尘和天然气燃烧烟气。 （1）投料粉尘 本项目投料工序会产生一定量的粉尘，投料采用铲车投料方式，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，颗粒物产生系数为0.01kg/t，该工序原料使用量为6091t/a，则投料粉尘产生量为0.0609t/a（0.038kg/h）。本项目采取负压式引风集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（DA001）处理，收集效率参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，负压集气罩废气收集效率90%。项目年工作1600h，风机风量为8000m3/h，脉冲布袋处理效率为99%。则粉尘有组织排放量约为0.000548t/a，排放速率为0.00034kg/h。粉尘无组织排放量约为0.00122t/a。除尘器收集粉尘量约为0.054t/a，沉降粉尘量约为0.0049t/a。 （2）破碎、磨料 项目在破碎、磨料过程中会产生粉尘，项目使用原料为富硅质工业固废，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中的破碎工艺产污系数为1.13千克/吨-产品，粉磨工艺产污系数为1.19千克/吨-产品。 项目破碎粉尘经负压集气罩收集，磨料粉尘经旋风收集后经密闭收尘管道（收集效率为100%），两者通过管道经过布袋除尘器处理，袋式除尘器处理效率为99%。风机风量为8000m3/h，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（环办综合函〔2022〕26号）可知，负压集气罩的废气收集效率可达90%。 本项目年加工成品量约为5000t，项目年工作1600h，则本项目破碎、磨料过程中粉尘产生情况见下表。 - 表 4-4 项目破碎、磨料工段产尘情况表 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织粉尘排放; 无组织粉尘产生. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 破碎; 颗粒物; 5.65; 0.051; 0.0318; 3.975; 0.565; 0.353. 磨料; 颗粒物; 5.95; 0.0595; 0.0372; 4.684; /; /. 破碎、磨料工序收集布袋除尘器收集粉尘量约为10.925t/a， （3）卸料粉尘 本项目卸料工序会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，颗粒物产生系数为0.01kg/t，该工序原料使用量为6090/a，则卸料粉尘产生量为0.0609t/a（0.038kg/h）。本项目采取了负压式引风集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m高的排气筒排放（DA001）处理，收集效率参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，负压集气罩废气收集效率90%。 项目年工作1600h，设计风机风量为8000m3/h，脉冲布袋处理效率为99%。则粉尘有组织排放量约为0.000548t/a（0.00034kg/h）。粉尘无组织排放量约为0.00122t/a。除尘器收集粉尘量约为0.054t/a，沉降粉尘量约为0.0049t/a。 （4）烘干上料 项目生产车间硅粉采用铲车机械上料，硅粉经水洗后含水率较高，产尘量较小（主要产尘环节为铲车卸料至料斗的上料口，暂存及转运环节因含水率高基本无粉尘逸散），参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，颗粒物产生系数为0.01kg/t，项目生产车间硅粉用量约5000t/a，则上料粉尘产生量约为0.05t/a。 项目上料工序与烘干机同步运行（年上料时间=烘干机运行时间1000h）。在生产车间硅粉上料口设负压式引风集气罩（收集效率90%）收集上料过程产生的粉尘，通过脉冲布袋（处理效率为99%）处理后经排气筒排放，风机风量为8000m3/h。则粉尘有组织排放量约为0.00045t/a（0.00045kg/h），排放浓度为0.056mg/m3。粉尘无组织排放量约为0.001t/a。除尘器收集粉尘量约为0.045t/a，沉降粉尘量约为0.004t/a。 （5）包装 成品硅粉包装废气污染物主要是颗粒物，包装粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的石灰生产的包装工序的排放因子，该项目取值为0.125kg/t，生产车间硅粉包装量约为5000t/a，则包装工序颗粒物产生量为0.625t/a。项目在包装机上方设置负压引风式集气罩（收集效率90%）收集包装过程产生的粉尘。项目年工作1600h，则粉尘有组织排放量约为0.0056t/a，排放速率为0.0035kg/h，排放浓度为0.439mg/m3。粉尘无组织排放量约为0.0125t/a。除尘器收集粉尘量约为0.567t/a，沉降粉尘量约为0.05t/a。 本项目的粉尘产生情况见下表。 表 4-5 项目粉尘产生情况一览表 产污节点; 污染物; 排放方式; 核算方法; 产污系数; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 破碎上料; 颗粒物; 有组织; 《逸散性工业粉尘控制技术》; 0.01kg/t; 0.0548; 0.034; 布袋（处理效率99%）; 0.0005; 0.00034. 破碎; 《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》; 1.13kg/t-产品; 5.085; 3.178; 0.051; 0.0318. 磨料; 1.19kg/t-产品; 5.95; 3.719; 旋风（100%收集）+布袋; 0.0595; 0.037. 磨料卸料; 《逸散性工业粉尘控制技术》; 0.01kg/t; 0.0548; 0.0343; 布袋（处理效率99%）; 0.0005; 0.00034. 烘干上料; 0.01kg/t; 0.045; 0.045; 0.00045; 0.00045. 包装; 0.125kg/t; 0.5625; 0.352; 0.0056; 0.0035. 破碎上料; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.0061; 0.0038; 重力沉降（80%），加强车间通风、厂区绿化; 0.0012; 0.00076. 破碎; 0.565; 0.3531; 0.113; 0.071. 磨料卸料; 0.0061; 0.0038; 0.0012; 0.00076. 烘干上料; 0.005; 0.003; 0.001; 0.00063. 包装; 0.0625; 0.039; 0.0125; 0.00781. 据《环保工作者实用手册》（第2版），悬浮颗粒物粒径范围在1~200um之间，大于100um的颗粒物会很快沉降，本项目车间内粉尘沉降率按80%计算，即20%为无组织排放。 本项目投料、破碎、磨料、卸料、烘干上料和包装工序粉尘的产生量为12.3968t/a，集气罩收集的11.752t/a粉尘，经脉冲布袋除尘器处理，其中99%（11.635t/a）被收集为固废回用于生产，1%（0.1175t/a）作为有组织废气排放。无组织粉尘产生量0.6447t/a，其中无组织粉尘排放量为0.129t/a，沉降收集0.516t/a。 - （6）烘干 - 烘干工序中主要废气污染源是烘干过程产生的烟（粉）尘，以及利用天然气燃烧烘干产生的烟（粉）尘、SO2、NOx。 - 本项目天然气热风炉用于硅粉烘干，项目天然气总用量为180000m3/a，环评要求天然气加热热风炉需采用低氮燃烧器+袋式除尘，装置设计风量为5000m3/h。天然气燃烧产生的高温烟气在封闭空间内与硅粉直接接触换热，热量通过传导、对流方式被硅粉吸收，整个加热过程在密闭环境中完成，可有效减少热量损失，同时避免烟气与外界空气无组织交换，废气收集效率为100%，经管道收集后通过布袋（处理效率为99%）+1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中干燥工序系数，烘干过程废气量产生系数为7650Nm3/t-产品、颗粒物产生系数为0.763kg/t-产品，本项目产能为5000t/a，烘干机运行时间1000h，则烘干工序废气产生量为3825万Nm3/a，颗粒物产生量为3.815t/a。烘干粉尘经收集后通过脉冲布袋（处理效率为99%）后经1根15m高排气筒（DA002）排放，则粉尘有组织排放量约为0.03815t/a，排放速率为0.03815kg/h，除尘器收集粉尘量约为3.777t/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，二氧化硫的产排污系数为0.02Skg/万立方米-原料（注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。），根据《天然气》（GB17820-2018），天然气总含硫量不大于100mg/m3；氮氧化物的产排污系数为15.87kg/万立方米-原料（低氮燃烧）。由各排污系数计算出烘干废气的污染物产生情况见下表。 表 4-6 烘干废气产污情况表 燃料; 污染物; 产污系数; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 天然气（18万m3/a）; 颗粒物; 0.763kg/t-产品; 3.815; 3.815; 0.03815; 0.03815; 7.63. 二氧化硫; 0.02Skg/万立方米-原料; 0.036; 0.036; 0.036; 0.036; 7.2. 氮氧化物; 15.87kg/万立方米-原料; 0.286; 0.286; 0.286; 0.286; 57.2. 注：S为燃料的含硫量，其中含硫量（s）是指燃气收到基分含量，单位为毫克/立方米，含硫量为100mg/m3。 项目烘干过程产生的废气（含烘干粉尘及天然气燃烧烟气）通过设备自带排气口连接管道收集后，经布袋除尘器处理，最终由15m高排气筒（DA002）高空排放。由于设备密闭性良好，废气无组织排放可忽略不计，收集效率认定为100%。经核算，处理后废气中颗粒物有组织排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的从严要求，二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，均能实现达标排放。 （7）堆场粉尘 本项目原料及成品堆放会产生堆场粉尘，原料和成品堆放区均为封闭车间，原料及成品均由皮带输送，粉尘产生量较少，主要为无组织粉尘。 原料库和成品库堆放的物料为富硅质工业固废和粗硅粉，堆存量约为11091t/a。本次环评参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，刘敬严、张良璧译，1989.12）中提供的石灰生产搅动和风力状态下的逸散尘排放因子0.02kg/t（储料），则堆场扬尘产生量约为0.2218t/a。 项目原辅材料储存和生产车间均在封闭厂房内进行，泄露出的粉尘绝大部分（约80%，0.1774t/a）沉降在密闭房间内，经收集后全部回用于生产，未被收集的部分无组织逸散，则原料堆场扬尘无组织排放量为0.0444t/a。 3、治理措施 （1）本项目投料、破碎、卸料、烘干上料及包装工序产生的粉尘，经负压引风式集气罩收集；磨料粉尘经旋风收集器预收集后，与上述收集的粉尘一同通过管道引入脉冲布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放。经核算，各工序粉尘处理后的排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，可实现达标排放，有效减少粉尘对周边外环境的影响。因此采用“集气罩/旋风收集+脉冲布袋除尘”的处理措施技术可行。 袋式除尘器是干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。 工作原理：废含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘时间达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开后，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开后，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 （2）烘干废气（烘干粉尘+天然气燃烧烟气）处理措施可行性分析 本项目烘干工序产生的烘干粉尘和天然气燃烧烟气，采用了“低氮燃烧器+布袋”组合处理工艺，处理后通过1根15m高排气筒排放。其中，天然气燃烧烟气经低氮燃烧器控制后，结合布袋除尘器对粉尘的净化作用，最终废气中各污染物排放浓度不仅满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，且能稳定达标排放。因此废气采用该组合处理措施是可行的。 低氮燃烧器：低氮燃烧技术是将空气分级燃烧技术、燃料分级技术等降低氮氧化物排放的技术应用于燃烧器所衍生出的低氮燃烧技术。该技术通过尽可能地降低着火区的氧气浓度，适当降低着火区的温度，以达到最大限度地抑制氮氧化物生成的目的。低氮燃烧器不仅要保证着火和燃烧，还要能有效地抑制氮氧化物的生成。 目前，低氮燃烧器得到了广泛的应用，其中SM型低氮燃烧器、DRB型双调风低氮燃烧器、CF/SF低氮燃烧器、PM型低氮燃烧器、同轴燃烧INCFS型低氮燃烧器等类型的低氮燃烧器在国内外均有应用实例。 低氮燃烧器已经是石油化工行业工艺加热炉（裂解炉）、火力发电等常用的氮氧化物源头控制措施，参考现行《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）第 5.2.2.2 条“废气污染防治可行技术”要求，对于以天然气为燃料的烘干炉等工业炉窑，低氮燃烧技术（如分级燃烧、烟气再循环等）属于推荐的污染防治可行技术，可有效降低氮氧化物产生量。同时，《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）明确提出，“对以天然气为燃料的工业炉窑，原则上应采用低氮燃烧技术”，进一步支持该技术在非金属矿物制品行业的适用性。因此，本项目烘干工序采用低氮燃烧器作为氮氧化物源头控制措施具有可行性。 （3）排气筒设置合理性分析 ①排气筒高度：本项目设置2根排气筒（DA001、DA002），高度均为15m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度一般不应低于15m，若周围200m半径范围内有建筑物，排气筒高度还应高出最高建筑物（约为10m）3m以上。本项目15m高排气筒的高度符合基本标准要求，高度设置具备合理性。​ ②排气速率 DA001排气筒：设计风机风量8000m³/h，排气筒内径0.5m。根据圆管截面积公式S=πr²（r=0.25m），截面积S≈0.196m²。排气速率v=风量/（3600×S）=8000/（3600×0.196）≈11.3m/s，处于10~15m/s合理区间，速率设置合理。​ DA002排气筒：设计风机风量5000m³/h，排气筒内径0.4m，截面积约0.1256m²。排气速率v=5000/（3600×0.1256）≈11.06m/s，处于合理区间，速率设置合理。 （3）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停工、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即赶到现场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。 废气处理系统出现故障，一般有2种情况：停电和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： ①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。 ②当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 项目废气非正常工况排放主要为布袋除尘设备故障，废气处理措施净化效率为0的状态进行估算，废气处理设施出现故障不能正常运行时，建设单位应立即停止生产，查明原因，尽量减少废气直接排入大气环境，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表 4-7 项目非正常工况大气污染物排放情况一览表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间（h）; 次/年发生频次; 处置措施. 1; 排气筒DA001; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 7.362; 1h; 1次; 及时检修、保养废气处理设施，启动应急预案，若短时间不能解决需停产. 2; 排气筒DA002; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 3.815; 1h; 1次. 3; 二氧化硫; 0.036; 1h; 1次. 4; 氮氧化物; 0.286; 1h; 1次. 为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。 因此，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： （1）平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 （2）应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 （3）对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 4、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定，本项目无组织排放的卫生防护距离可由下式计算： （1）等标排气量计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）要求： 无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，本次评价以颗粒物为预测因子，无组织废气中污染物排放量和等标排放量（Qc/Cm）计算见表4-8。 表 4-8 面源前两种污染物等标排放量相差结果表 序号; 面源名称; 面积（m2）; 污染物; 排放速率Qc(kg/h); 标准浓度限值Cm（mg/m3）; 等标排放量（m3/h）. 1; 生产车间; 2000; 颗粒物; 0.109; 0.9; 0.121×106. （2）卫生防护距离初值的计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定，本项目无组织排放的卫生防护距离可由下式计算： 式中： Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位（mg/m3）； Qc——大气有害物质的无组织排放速率，单位（kg/h）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位（m）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位（m）； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表4-9中查取。 表 4-9 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; >2000. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：表中工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或者无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 本项目所在地年平均风速为2.0m/s，卫生防护距离计算结果见表。 表 4-10 卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物; 排放速率（kg/h）; 长度（m）; 宽度（m）; 高（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.109; 100; 20; 8; 5.999; 50. 图 4-1 车间内无组织颗粒物卫生防护距离计算结果图 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。”因此本项目厂房需设置50m卫生防护距离。本项目最近敏感点为项目西南侧约51.8m的南湖卫生所，位于50m防护距离外，项目厂界50m范围内无居民点、疗养地、医院、学校等敏感点分布，周边环境满足防护距离要求。 5、废气环境影响分析 本项目投料、破碎、磨料、卸料、烘干上料和包装等工序产生的粉尘，经集气罩负压收集及磨料粉尘旋风预收集后，一同通过管道进入布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排放；烘干工序产生烘干粉尘与天然气燃烧烟气经低氮燃烧器处理后，共同经布袋除尘器净化，通过15m高排气筒（DA002）排放。上述废气处理设施处理后，废气主要污染物均能满足对应排放标准，且距离环境保护目标较远，定性分析废气排放对环境影响较小。 企业应加强生产管理，加强车间通风，减少无组织废气排放对周围大气环境的影响。 在非正常情况下，污染物排放浓度和速率显著增加，对环境保护目标影响也会增加，因此企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 6、排气口设置情况及监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目配套的天然气热风炉，属于“三十九、电力、热力生产和供应业44-96热力生产和供应443，单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉”，对应登记管理。项目的硅粉生产环节，属于“二十五、非金属矿物制品业30-70石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）”，对应简化管理。项目对富硅质工业固废（非金属废料）的接收、破碎等预处理环节，属于“三十七、废弃资源综合利用业42-93非金属废料和碎屑加工处理422，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，对应简化管理。 依据排污许可管理相关规定，当项目同时涉及不同管理类别的排污设施时，整体按较高管理级别（简化管理）执行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定大气监测计划。具体见下表。 表 4-11 废气污染源监测计划表 污染源类别; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 二氧化硫; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氮氧化物; 1次/月. 无组织; 厂界外浓度最高点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水 1、废水污染物产生、排放汇总 表 4-12 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放; 排放口基本情况; 排放浓度限值mg/L. 员工生活; 生活污水; /; 废水量 m3/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 主要治理工艺; 去除效率 %; 是否可行技术; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标. pH; 128; 6~9; /; 化粪池; /; 是; 6~9; /; 间接排放; 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001生活污水排口; 一般排放口; /; 6~9. CODCr; 250; 0.03200; 30; 175; 0.02240; 500. BOD5; 100; 0.01280; 20; 80; 0.01024; 120. SS; 200; 0.02560; 40; 120; 0.01536; 400. NH3-N; 23.6; 0.00302; 0; 23.6; 0.00302; 50. TP; 3; 0.00038; 0; 3; 0.00038; 3. |
| --- | --- |

|  | 2、废水污染源源强分析 根据企业提供资料，清洗用水循环使用不外排，项目外排废水为员工生活污水。 （1）生活污水 本项目劳动定员为5人，不提供餐饮，年工作日为200天。生活用水定额参照参考《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发〔2024〕17号）中的城镇居民生活用水，职工用水量按160L/人·d，计算，则项目人员用水量为160m3/a（0.8m3/d）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为128m3/a（0.64m3/d）。 本项目生活污水中各项污染物浓度如下：CODCr（250mg/L）、BOD5（100mg/L）、氨氮（23.6mg/L）、SS（200mg/L）、TP（3mg/L）。 项目生活污水经化粪池预处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂处理，尾水排入肖江。 （2）清洗用水 本项目的原料硅需进行水洗工序，包括水洗1、水洗2、水洗3、水洗4、水洗5。根据建设单位提供的资料，项目5个循环水池，每个水池的水量为20吨（水池体积约为25m3，实际容量约为20m3），清洗用水在清洗后经过滤机处理后重新进入循环水池。根据企业提供数据，清洗用水每日生产过程中损失量约为水量的10%，则需补给量为10m3/d，年补给量为2000m3/a（年工作200天）。清洗用水的年损耗量约为2000m3/a。清洗用水依托现有项目循环水池和过滤器（100平方型）处理后循环使用，循环水池内废水每三个月年更换一次，单次更换90m3（年产生360m3），作为危废委外处置。 3、可行性分析 （1）废水处理可行性分析 项目主要废水来自员工活动产生的生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷。根据“《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他。本项目废水主要处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 表 4-13 项目废水处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 排污许可技术规范中推荐处理方式; 是否可行. 生活污水; pH值、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 化粪池; 一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他） 二级处理（A/O、A2/O、SBR、氧化沟、生物转盘、流化床、其他）; 是. （2）污水处理厂依托可行性分析 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂一期工程采用“格栅+沉砂池+调节+混凝沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池+深度处理”的污水处理工艺；二期工程采用“预处理+水解酸化+生物处理+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池+除氟+消毒”工艺，二期采用多段A/O生化工艺，并增加“高密度沉淀池+V型滤池”深度处理工艺处理一、二期的废水，改扩建后全厂污水处理能力达到3万立方米/日。尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，排入肖江。 本项目位于高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂服务范围内，废水总排放量128m3/年（0.64m3/d），高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂目前处理规模为3万m3/天。项目生活污水经过化粪池预处理可满足高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂。高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂目前运行状态稳定，出水达标。本项目废水排放量为0.64m3/d，远远小于高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接纳水量。故本项目污水排入高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂不会影响高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂的出水水质和日常运转。因此项目污水高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂是可行的。 （3）清洗用水循环可行性 从水循环系统稳定性来看，项目设置5个循环水池（单池实际容量20m3，总容量100m3），配套100平方型过滤机，形成“清洗-过滤-回用”的闭环系统。清洗废水经过滤机精密滤网拦截硅粉颗粒及悬浮物后，清水回用于水洗池，可有效去除水中杂质，保障循环水水质满足清洗工序要求。​ 从处理工艺可靠性来讲，100平方型过滤机过滤面积充足，适配5000吨/年原料的清洗规模，可高效截留水中固态污染物，避免循环水杂质累积影响清洗效果。结合逆流漂洗工艺（富硅质工业固废与清水逆向流动），既能提高清洗效率、降低新鲜水消耗，又能减少废水产生量，与过滤回用系统形成协同效应，进一步提升水资源利用率。 从水量平衡合理性分析，总循环水量计算依据：项目设置的5个循环水池单池实际容量为20m³，总容量为5×20m3=100m3，即系统内可循环的总水量为100m³。基于清洗工序的连续运行需求，每日需将池内水量循环使用以保障清洗效果，因此按每日循环1次计，每日循环水量为100m³（吨），年工作200天的情况下，年循环水量约为100m3/天×200天=20000m3（2万吨）。 项目年清洗用水补给量2000m3，仅为总循环用水量（按日循环1次计，每日循环水量为100吨，年循环水量约2万吨）的10%，该比例与“每日损失量约为水量的10%”的实际损耗情况一致，水量平衡逻辑合理。补给量依托市政供水保障稳定供水，可满足系统损耗补充需求。同时，循环水每三个月更换一次，桶装作为危废委外处置，避免了生产废水对周边水体的影响，符合园区水污染防控要求。 4、排放口基本情况 表 4-14 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 排放 编号; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口设置是否符合规范; 排放 去向; 排放 时段; 执行标准. 1; 厂区污水总排放口DW001; pH值、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷等; 间歇 排放; 化粪池; 是; 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂; /; 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准. （4）监测要求 本项目运营期外排废水为生活污水，经过化粪池预处理后达到高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入污水处理厂进一步处理，属于间接排放口。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相应要求，仅生活污水排放无需进行自行监测。 |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 1、噪声源强 项目营运期主要噪声主要来源于生产区的颚破机、雷蒙磨等设备，其声级在50~90dB（A）之间，各噪声源具有不同的声学特性与空间分布特征，叠加后设备噪声声级范围达40-80dB(A)。经过墙体阻隔、距离衰减后，厂区边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 噪声源强详见表4-15。 表 4-15 项目主要设备噪声情况表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 单台设备声功率级dB（A）; 叠加后声功率级dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/（dB（A））; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 1; 生产厂房; 颚破机; 1; 90; 90; 1.03; -14.05; 1; 46.1; 4.9; 39.3; 18.7; 56.7; 76.2; 58.1; 64.6; 昼; 20; 36.7; 56.2; 38.1; 44.6; 1m. 2; 雷蒙磨; 1; 85; 85; 9.31; -12.25; 1; 37.5; 4.4; 47.5; 19.1; 53.5; 72.1; 51.5; 59.4; 昼; 20; 33.5; 52.1; 31.5; 39.4; 1m. 3; 甩干机; 1; 75; 75; 29.46; 1.29; 1; 31.2; 18.6; 54.5; 4.7; 45.1; 49.6; 40.3; 61.6; 昼; 20; 25.1; 29.6; 20.3; 41.6; 1m. 4; 烘干机; 1; 80; 80; -4.15; -2.03; 2; 47.3; 17.8; 38.7; 5.5; 46.5; 55.0; 48.2; 65.2; 昼; 20; 26.5; 35.0; 28.2; 45.2; 1m. 注：厂房区以所在地中心为坐标原点（东经115°26'26.528"，北纬28°13'39.465"），东西向为X轴，南北向为Y轴，竖向为Z轴，1m为一个单位。 表 4-16 本项目噪声源强预测参数一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级dB(A); 叠加后声功率级dB（A）; 距声源距离m. 1; 风机1; 1; -1.83; 3.77; 1; 80; 80; 1; 减振; 昼间. 2; 风机2; 1; 8.23; -17.30; 1; 80; 80; 1; 减振; 昼间. 3; 空压机; 1; -2.35; 3.80; 1; 80; 80; 1; 减振; 昼间. |
| --- | --- |

|  | 2、噪声预测 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测模式采用“B.1工业噪声预测计算模型”计算模式。根据项目噪声源的特征，主要噪声源到接受点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。 1）基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv)、大气吸收（Aatm)、地面效应（Agr)、障碍物屏蔽（Abar)、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amise——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 A.3.1.1点声源的几何发散衰减 a）无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减： 式中： Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（IAw)，且声源处于自由声场，则式（A.5）等效为式（A.7）或式（A.8）： 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场，则式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10)： 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 b）指向性点声源几何发散衰减 具有指向性点声源几何发散衰减按式（A.11）计算： 声源在自由空间中辐射声波时，其强度分布的一个主要特性是指向性。例如，喇叭发声，其喇叭正前方声音大，而侧面或背面就小。 对于自由空间的点声源，其在某一θ方向上距离r处的声压级[Lp(r)θ]： 式中： Lp(r)θ—自由空间的点声源在某一θ方向上距离r处的声压级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—预测点距声源的距离； DIθ—θ方向上的指向性指数，DIθ=101gRθ，其中，Rθ为指向性因数，Rθ=Iθ/I，其中，I为所有方向上的平均声强，W/m2，Iθ为某一θ向上的声强，W/m2。 按式（A5）计算具有指向性点声源几何发散衰减时，式（A.5）中的Lp（r）与Lp（r0）必须是在同一方向上的倍频带声压级。 c）反射体引起的修正（ΔLr） 如图A.1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。 当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高： 1）反射体表面平整、光滑、坚硬； 2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ； 3）入射角θ<85%。 rr-rd>λ反射引起的修正量ΔLr与rr/rd有关（rr=IP、rd=SP），可按表A.1计算： 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为LP1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： LP2=LP1−(TL+6)(B.1) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； 图B.1室内声源等效为室外声源图例 也可按（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外维护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)−(TLi+6)(B.4) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 w=LP2(T)+101gS(B.5) 式中： LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B.1.5工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j级等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3、预测结果 项目噪声预测结果如下。 - 表 4-17 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称/厂界; 噪声标准值dB(A); 噪声贡献值dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 60; 52.3; 达标. 2; 南厂界; 60; 59.7; 达标. 3; 西厂界; 60; 50.8; 达标. 4; 北厂界; 60; 59.6; 达标. 5; 南湖卫生所; 60; 42.3; 达标. 注：项目工作时段为8:30-17:30，项目夜间不生产。 由上述可知，项目东侧、西侧、南侧和北侧厂界1m处昼夜噪声经处理衰减后，贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目生产运行产生的噪声对周边环境产生的影响较小。 4、噪声污染防治措施 为使本项目对周边声环境影响降到最低，本环评要求建设单位对该项目的噪声源采取隔声降噪措施。具体措施如下： （1）在主要噪声设备底座安装减振装置或减振垫； （2）生产过程中加强设备的日常维修与更新； （3）加强管理，对产生噪声的设备加强维护和维修工作，禁止高噪声设备夜间运行噪声扰民进一步降低噪声影响。 （4）定期检修清理设备，防止因设备故障产生的非正常噪声； （5）对运输车辆采取慢速行驶及禁鸣喇叭等措施； （6）工作人员佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声的伤害。 从总体上来说企业在切实落实本评价所提各项措施，可以认为本项目产生噪声对外环境影响较小。 5、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，噪声监测计划详见表4-18。 表 4-18 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物影响分析 （1）固废污染源情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 其中一般固体废物包括废包装、废布袋、除尘器收集粉尘、沉降粉尘、清洗废渣、废滤布、清洗废水等，危险废物为废机油、废机油桶、废含油抹布及手套。 1）生活垃圾 项目员工有5人，年工作200天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生总量为0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW64其他垃圾，固废代码：900-099-S64），经收集后交由环卫部门处理。 2）一般工业固体废物 ①废包装 项目生产过程中产生的废包装主要来源于原辅料使用及包装工序，其产生量约为1吨/年。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），属于一般固体废物（SW17，900-003-S17），收集后外售给物资回收公司。 ②废布袋 项目使用2台脉冲袋式除尘器，内含除尘布袋，每半年对设备维修一次，每次维修产生的废布袋量为2kg/次·台，则项目废布袋产生量约0.008t/a。其主要为涤纶编织布袋，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），其代码为309-001-S17，收集后外售给物资回收公司。 ③除尘器收集粉尘 项目部分工序设除尘器，收集的粉尘属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，900-099-S59），其中投料、破碎、磨料、卸料、烘干上料和包装工序经布袋除尘器收集粉尘量约为11.635t/a，全部收集回用于生产工序；烘干工序经布袋除尘器收集粉尘量约为3.777t/a，收集后外售给物资回收公司。 ④沉降粉尘 在项目生产加工过程中，对于未被收集到的粉尘，主要通过重力沉降的方式，使大部分粉尘沉降在地面。企业定期对地面沉降的粉尘进行清扫，经核算，车间沉降粉尘产生量约为0.7t/a。属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，900-099-S59），全部收集回用于生产工序。 ⑤清洗废渣 该部分废渣主要来源于原料中的炭黑、氧化铝、氧化钙及少量碳酸钙，产量约为1075t/a。清洗废渣属于一般固体废物，代码为900-099-S59，暂存于固废间内，定期外运。其中，沉淀池沉渣统一收集至一般固体废物暂存间，经处理后外售进行综合利用。 ⑥废滤布 本项目清洗废水经100平方型过滤机处理时，滤网需定期更换以保证过滤效率，更换产生的废滤布属于一般固体废物。其主要成分为过滤过程中拦截的硅粉细小颗粒、钙盐悬浮物及滤布本身的材质残留，不具有危险废物特性，参照《固体废物分类与代码目录》（2024年），代码为900-009-S59。 本项目年清洗原料约6000吨，年工作200天，每处理600吨硅粉（约20天）需要更换一次滤布，每次更换产生的废滤布重量为5千克。废滤布年产生量约为0.05t/a。废滤布更换后统一收集于一般固体废物暂存间，与沉淀池沉渣 |
| --- | --- |

|  | 等清洗废渣分类暂存，定期随其他一般固废一同外运，外售给物资回收公司。 3）危险废物 ①废机油 本项目运行维护过程将产生少量废机油，机油年用量约1t，本项目设备所使用的机油具有良好的润滑性能与稳定性，在设备运行过程中，大部分机油通过循环系统持续参与润滑作业，仅有少量因高温挥发、机械摩擦吸附及设备密封处微量渗透等自然损耗途径流失。废机油年产生量约0.1t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08），收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废机油桶 根据建设单位提供资料，设备维修保养过程中会使用机油（桶装），本项目机油年使用量为1t/a，包装规格为250kg/桶（单个桶约15kg）。则产生废油桶约0.06t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）收集后委托有资质单位处置。 ③废含油抹布及手套 设备维护保养产生废含油抹布及手套，根据建设单位提供的资料，项目运营期产生含油抹布预计为0.005t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品废物代码为900-041-49，该类废物在全部环节可享受豁免管理，不过豁免条件为“未分类收集”，即在满足这一条件时，其全过程可不按危险废物进行管理。需要特别注意的是，若废含油抹布及手套未混入生活垃圾且进行了分类收集，则需按照危险废物的相关要求进行管理，并委托具有相应资质的单位进行处置。本项目含油抹布及手套进行了分类收集，需要按照危险废物进行管理，委托有资质单位进行处置。 ④清洗废水 本项目的原料需要进行水洗，清洗用水在清洗后经过滤机处理后重新进入循环水池。清洗用水依托现有项目循环水池和过滤器处理后循环使用，废水碱性增加累积，其属于危险废物。循环水池内废水每三个月年更换一次，年更换量为360m3，桶装密封后作为危废委外处置。参照《国家危险废物名录》（2025年版），代码为900-000-34。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表 4-19 固体废物产生、处置情况 产生工序; 名称; 产生量（t/a）; 类别; 废物代码; 物理性状; 储存方式; 类别与代码来源; 处置方式; 处置量（t/a）. 员工生活; 生活垃圾; 0.5; SW56; 900-099-S64; 固态; 垃圾桶; 2024年发布的《固体废物分类与代码目录》; 环卫部门清运; 0.5. 原辅料使用、包装; 废包装; 1; SW17; 900-003-S17; 固态; 桶装; 外售给物资回收公司; 1. 废气处理; 废布袋; 0.008; SW59; 900-009-S59; 固态; 袋装; 外售给物资回收公司; 0.008. 废气处理; 除尘器收集粉尘; 15.412; SW59; 900-099-S59; 固态; /; 回用于生产工序/外售给物资回收公司; 15.412. 废气处理; 沉降粉尘; 0.7; SW59; 900-099-S59; 固态; /; 回用于生产工序; 0.7. 清洗过滤; 清洗废渣; 1075; SW59; 900-099-S59; 固态; /; 外售给物资回收公司; 1075. 废滤布; 0.05; SW59; 900-009-S59; 固态; 桶装; 外售给物资回收公司; 0.05. 设备检修; 废机油; 0.1; HW08; 900-217-08; 固态; 桶装; 《国家危险废物名录》（2025年版）; 交由有资质单位处理; 0.1. 设备检修; 废机油桶; 0.06; HW49; 900-249-08; 固态; /; 交由有资质单位处理; 0.06. 设备检修; 废含油抹布及手套; 0.005; HW49; 900-041-49; 固态; 桶装; 交由有资质单位处理; 0.005. 清洗过滤; 清洗废水; 360; HW34; 900-000-34; 液态; 桶装; 交由有资质单位处理; 360. 表 4-20 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 储存方式; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维护; 液态; 桶装; 矿物油; 矿物油等; 年; T,I; 分类置于危废暂存间，定位交由资质单位处理. 废机油桶; HW49; 900-249-08; 0.06; 固态; /; 矿物油; 矿物油等; 年; T,I. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.005; 固态; 桶装; 矿物油; 矿物油等; 年; T/In. 清洗废水; HW34; 900-000-34; 360; 原料清洗; 液态; 桶装; 水、硅粉颗粒、钙盐等可溶性物质; 强碱物质; 年; C. 合计; /; /; 360.165; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

|  | （2）固体废物防治措施及环境管理要求 1）一般工业固体废物 项目在厂房内建设1间一般固废暂存间（占地面积10m2），根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等三防措施，对地面进行水泥硬化，项目运营期一般固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。 一般固废的处置方法与途径： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 ③生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 2）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类危废分区存放，禁止将不相容的危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签；危废暂存间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 项目危险废物主要为废机油、废机油桶、废含油抹布及手套等总计为0.165t/a，每年转运一次。清洗废水每三个月更换一次，单次产生量约为90m3/a。项目拟在厂房内建设1间危废暂存间，占地面积5m2，可储存危废量约为5t。其中，废机油、废机油桶、废含油抹布及手套的储存仅占用少量空间，清洗废水更换后，通过专用耐腐蚀桶装，在危废暂存间内分批次临时存放，由于其每年仅产生一次且会快速转运，危废暂存间的贮存能力能够满足所有危废最大储存量的要求。 表 4-21 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所; 危废名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量t; 占地; 贮存方式; 最大贮存量t; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 5m2; 密封桶装; 0.1; 1年. 废机油桶; HW49; 900-249-08; 0.06; 密封桶装; 0.06. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.005; 袋装; 0.005. 清洗废水; HW34; 900-000-34; 360; 密封桶装; 360. ①危险废物收集要求 收集由指定人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》，所有危险废物应避免包装、运输过程中洒落、泄漏情况的发生。一旦发现盛装危废的包装破损，应及时采取措施清理更换。产生的危险废物用桶装封盖密封；上述废物做好标签标识后及时由专人运至厂区危废仓库内储存，及时处理，不得在生产区域长时间堆放，定期交由有资质单位上门托运处置。 因此，在危险废物产生后立即进行有效收集处置的基础上，危险废物的产生、收集环节对环境基本无影响。 ②危废暂存要求 根据国家对固废处置减量化、资源化和无害化的技术政策，厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的规定设置，总体要求如下： A、产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； B、贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； C、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； D、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少粉尘等污染物的产生，防止其污染环境； E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； F、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； G、危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ③危废转运管理要求 企业必须对在生产运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。 运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。 3）运输过程影响分析 ①项目危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 ②危险废物运输应由相应运输资质的单位接收，危险废物的运输应采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置。 ③按照当前国家关于危险废物申报要求登录危险废物申报电子平台系统进行申报，对危险废物产生及处置进行台账记录，落实处置去向，并报备当地生态环境主管部门。 （3）危废处置环境影响分析 建设单位目前还未签订危险废物利用或者委托处置意向，应结合本项目新增危废情况及时签订新的危废协议，并按照危险废物处置相关要求进行申报，落实危险废物处置去向。 综上，本项目危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后再由有危废处置资质单位统一回收处置，对项目周边环境影响较小。 （4）环境管理要求 ①安排专职人员负责危险废物的收集、暂存管理及后续处置； ②建设规范的危废暂存场所，危险废物应在临时贮存场内规范化暂存； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； ⑤建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况，并保存5年； ⑥项目必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 6、地下水及土壤 （1）地下水、土壤污染源分析 项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题，但运营期仍存在潜在污染风险，固体废物虽采取分类收集转运措施，但若管理疏漏仍可能接触土壤；同时，项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染，具体如下： 1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 2）项目产生的危险废物，在未采取防渗措施的情况下，危险固废液体泄漏，危险废液下渗将引起地下水及土壤污染。 （2）影响分析 1）正常情况下地下水、土壤环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 2）非正常情况下地下水、土壤环境影响分析 根据场地水文地质条件，危废暂存间若发生渗漏，废水或液态危废将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免地会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现液态危废渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 （3）地下水、土壤防治措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 1）源头控制措施 项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 2）分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目设置专门的危废贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 针对可能对地下水造成影响的各环节。本项目采取的防渗漏措施主要为一般防渗区和重点防渗区。 表 4-22 建设项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行。. 一般防渗区; 一般固废暂存间、清洗水池; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行。. 简单防渗区; 厂房、原料库、成品库、办公区; 一般地面硬化，无特殊防渗要求。. 综上所述，采取分区防护措施，各个环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），并结合本项目实际运营情况，确定本项目环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价工作重点。 （1）评价依据 ①风险调查 1）危险物质数量和分布情况 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的突发环境事件风险物质，本项目危险物质主要为废机油、机油，风险源主要危废暂存间。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值。在不同场区的同一种物质，按其在场界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值计算结果见下表所示。 表 4-23 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 仓库; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 危险废物（含油废物）; 危废间; 0.165; 2500; 0.000066. 3; 清洗废水（含碱废水，腐蚀性物质）; 危废间; 90; 500; 0.18. 项目Q值∑; 0.180106. 注：上表中油类物质临界量按照附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t计算。 由上表可知项目Q值＜1，因此确定建设项目环境风险潜势为I，故开展环境风险简单分析。 （2）环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 表 4-24 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 危废暂存间; 仓库; 矿物油; 泄漏; 液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸。; 有毒气体; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响。. 2; 危险废物. 项目最大可信事故确定为原材料、产品发生火灾和粉尘遇明火、高温等发生爆炸。在突发性的事故状态下，一旦发生火灾或粉尘爆炸，会产生烟尘、SO2、NOx、CO等废气，对环境和人员健康、安全造成严重危害。 项目仓库储存着较多的可燃物，违章动火、电焊、吸烟和静电火花等可能引燃原材料和产成品，造成火灾事故。粉尘具有较大的表面积，与块状物质相比，粉尘化学活动性强，接触空气面积大，吸附氧分子多，氧化放热过程快。当条件适当时，如果其中某一粒粉尘被火点燃，就会发生爆炸。粉尘爆炸的主要条件就是易燃易爆粉尘需要达到一定浓度，即爆炸浓度下限和上限范围之内。 （3）环境影响途径 1）大气环境风险分析 火灾、粉尘爆炸会产生烟尘、SO2、NOX、CO等废气，对环境和人员健康、安全造成严重危害。 2）地表水环境风险分析 灭火过程中产生的消防废水和日常生活中产生的生活污水等未及时收集或泄漏进入雨水管网及周边水体，给周边地表水、地下水水质带来不利影响，对人体健康和农业生产造成一定的危害。 3）地下水环境风险分析 项目风险物质一旦发生泄漏，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染，若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 （4）风险防范措施要求 1）环境风险防范措施 ①生产车间及附属构筑物必须严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设。原料、产品等都应远离产生明火设施设备。厂区禁止吸烟。 ②原料库、成品库和厂房配置专门的消防器材和设备，设置消防通道厂内设置消防专用池，并设立专人定期检查，保证设施完好。 ③企业必须建立火灾事故应急处理措施，并加强对生产工人的管理和培训，提高安全生产和消防意识。 ④要求建设方提高工作人员的安全意识和业务水平，减少操作失误，杜绝违章操作；提高设备的安全可靠性，加强设备检查，保证设备的安全防护设施完好，防止设备带病工作；重点加强现场安全和文明生产管理，改善作业条件，保证安全设施完好，配备必要的灭火设施（如灭火器、消火栓等），并消除现场不安全因素 2）事故处理过程中的应急措施 ①粉尘爆炸防范措施 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015年版）》的规定，硅粉为可燃性粉尘，相关贮存场所、除尘措施及作业场所应满足《中华人民共和国应急管理部合（第6号）工贸企业粉尘防爆安全规定》《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）和《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全》（AQ 4273-2016）。粉尘爆炸危险场所不应存在明火，由于项目使用天然气热风炉直接加热，需特别防范高温热源与硅粉接触引发的爆炸风险，粉尘爆炸危险场所严禁存在明火及未受控的高温表面，热风炉加热区域应与硅粉作业区保持足够安全距离，炉体表面温度需控制在硅粉燃点以下，并设置温度监测与超限报警装置。 当需要进行动火作业时，应遵守下列规定：动火作业前，应清除动火作业场所10m范围内的可燃粉尘并配备充足的灭火器材，同时停止天然气热风炉运行并切断燃气供应；动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行；动火作业的区段应与其他区段有效分开或隔断；所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施，接地电阻不大于100Ω；不便或工艺不准许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地；粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB 12476.1、GB 12476.2的相关规定，热风炉的电气控制系统需采用防爆型，避免电火花引发风险。 按照《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）等有关法规、标准，结合自身粉尘爆炸危险场所的特点，建立并落实粉尘防爆安全管理责任制。采取相应的通风、防尘、防火、防爆等安全措施，配齐通风、除尘、防火、防爆等设施、设备，配备个人防护用品，在生产作业过程中杜绝产生各种非生产性明火，同时要加强除尘设备的检查和维护，确保其正常工作。 严禁在硅粉作业区使用非防爆工具，同时要加强除尘设备和热风炉的检查和维护，定期清理炉体周边积尘，确保其正常工作。严格执行《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）中关于粉尘防爆的核心要求（如作业场所设置、除尘系统管理等）。确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内；按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具；严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘防静电等劳保用品上岗。 项目除尘器的安装、使用及维护应符合《粉尘爆炸危险场所用收尘器 防爆安全技术要求》（GB/T17919）和《粉尘爆炸危险场所用危险场所用除尘系统安全》（AQ 4273-2016）的相关规定。除尘器应远离热风炉高温区域，避免高温传导引发内部粉尘自燃。按照可燃性粉尘爆炸特性及工艺特征采用泄爆、隔爆等一种或者多种组合控爆措施，其中泄爆装置应避开人员通道和设备密集区。工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口，热风炉与硅粉输送管道的连接部位需预留泄爆空间，防止爆炸压力叠加造成设备损坏。 ②火灾风险防范措施 火灾风险常与装置设备故障相关联。企业在项目安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修。建筑物均配置消防灭火设施。有可燃物质泄漏危险的场所，安装可燃气体报警装置。 消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；建、构筑物、设备和管线等应满足防雷电要求；原料库、成品库、固废暂存区、车间按规定设置防火标示牌和危险品防护标志。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB14090）的规定配置相应的消防设施、设备和灭火器，按规定装设火灾自动报警系统和自动灭火系统、粉尘探测报警系统；采用防爆型灯具、开关和电缆。 做好各防火分区之间的防火分隔，合理布置疏散通道、疏散指示标志和各防火分区的安全出口。厂区禁止吸烟、违章电焊和动火，电气设备、设施和管线等应可靠接地。做好厂房、仓库、危废暂存间等场所的通风散热和粉尘清扫工作，防止可燃气体、粉尘积聚。危废和原材料、产成品等不得超过设计储存量，超过部分应及时转移至其他符合安全要求的仓库。 制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用方法、疏散逃生知识等，提高员工防火意识和能力。制定火灾事故应急预案，定期演练，演练记录存档。 ③泄漏风险防范措施 本项目生产过程产生的危险物质主要为废机油、废机油桶。在建设单位将危险废物交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，地面进行防腐防渗，并常备危废泄漏吸收材料，如吸收棉等。针对废机油泄漏风险，门口设置高度适宜的围挡，确保桶装废机油意外泄漏时，可及时利用吸收棉吸附处理，避免污染物扩散。泄漏后的废机油及沾染的吸收棉（吸收废机油后的吸收棉按危废处理），将统一收集至防腐防渗容器内，后续委托专业单位安全处置，以此降低危废泄漏对周边环境的影响。 化学品泄漏、火灾防范措施：在危废间设置可燃气体报警装置及消防自动报警装置，仓库地面进行防腐防渗，同时备有吸油毡、消防沙等应急物资，进行环境应急处置。本项目使用的原料为富硅质工业固废，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的风险物质，但富硅质工业固废及成品硅粉属于易燃物质，极易因管理不善而引发火灾，发生火灾其可能的次生污染物为消防砂土、消防废水、伴生污染物有烟尘、CO、CO₂等。本项目涉及的易燃物一旦发生火灾，会释放大量的热、烟尘、一氧化碳和有毒物质等，会毁坏财物，危害人类身体健康甚至是残害生命，破坏生态平衡。本项目要求建设单位配备必要的灭火设施及应急物资。 ④废水设施风险防范措施：项目所在地污水管网已接通，正常情况下项目废水经处理达标后能通过污水管网引入污水处理厂处理。若项目污水处理池发生事故，项目废水未经处理直接排入市政污水管网，生产废水中的污染物比较高，会直接影响污水处理厂污水处理设施。所以，本项目废水必须经过处理后排放，坚决杜绝事故排放。在废水处理设施发生故障时，立即采取停产措施。 ⑤废气处理设施装置故障防范措施。 确保施工质量，加强废气治理设施管理，车间设置独立的防爆型通风系统，及时排出积聚的粉尘；对可能发生粉尘爆炸的区域设置泄爆口，安装泄爆膜片，确保爆炸压力及时释放，降低爆炸破坏力。安排专人定期巡视和检修，做好维护和保养，发现问题，及时处理。通过以上分析，项目在做好相关防控措施的情况下，发生环境风险事故的可能性较小；即使发生，按照相关预案及时进行处置，对周围环境的影响程度较小，从环境风险角度分析可以接受。 3）环保设施故障防范措施 ①企业定期自行或委托监测，确保废气达标排放； ②有完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。 ③维修人员定期进行安全保护系统检查，各阀门等应处于良好状态，加强维护保养，所有管道、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。 ④对环境保护重点岗位的操作人员，实行岗前、岗中等培训制度，使操作人员熟悉岗位操作规程及环境保护设施的基本工作原理，了解本岗位的环境重要性，掌握事故预防和处理措施。 ⑤严格落实各项消防措施。按照《建筑灭火器配置设计规范》规定各风险单元配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置严禁厂区内有明火出现。 4）环境风险评价结论 通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全意识教育，增强风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。 7、环境管理与监测计划 为了及时掌握项目的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 1、运营期环境管理计划 成立环保管理办公室，设兼职环保管理人员1～2人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定企业的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定本项目的环保工作计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监督的项目和内容，完成环境保护责任目标。 ③全面监督环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障；配合生态环境部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ④进行环保知识宣传教育，提高职工的环保意识。 ⑤在营运期间，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告，做好污染事故的应急处理。 ⑥每个堆间应留有搬运通道。 ⑦不得将不相容的废物混合或合并存放。 2、环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测计划如下： 表 4-25 污染源监测计划表 污染源类型; 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. SO2; 1次/年. NOx; 1次/月. 厂界外四周; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 噪声; 厂界外1m; 连续等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 8、排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（2023年修改单）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 （3）环境保护图形标志 在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其2023年修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-26，环境保护图形符号见表4-27。 表 4-26 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表 4-27 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 8、环保投资 本项目总投资500万元，环保投资总额22万元，约占本项目总投资的4.4%。本项目环保投资估算见表。 表 4-28 项目环保投资估算一览表 类别; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 项目投料、破碎、卸料、烘干上料及包装工序产生的粉尘，经负压引风式集气罩收集；磨料粉尘经旋风收集器预收集后，与上述收集的粉尘一同通过管道引入脉冲布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放; 10. 烘干废气（烘干粉尘和天然气燃烧烟气）采用了低氮燃烧器+布袋的处理工艺，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 5. 废水; 生活污水; 化粪池（依托厂区现有设施）; /. 固废; 一般固废暂存间（10m2），危废暂存间（5m2），生活垃圾桶。; 2. 噪声; 隔声房、减振、消声设施; 3. 地下水、土壤; 分区防渗; 2. 合计; /; 22. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩/旋风+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+布袋+15m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 周界外 | 颗粒物 | 强化地面清洁，重力（沉降80%），加强厂区绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷 | 化粪池 | 高安建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 车间设备等 | 等效连续 A声级Leq | 选择低噪声设备，设备基础进行隔振、减振处理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 设置一个10m2的一般固废暂存间和一个5m2危废暂存间，用以收集暂存各类固废。废机油、废机油桶、废含油抹布及手套和清洗废水属于危险废物，交由有资质单位处理；一般固废中的沉降粉尘和部分除尘器收集粉尘回收后回用于生产，清洗废渣、废滤布、废布袋、废包装和部分的除尘器收集粉尘可外售给物资回收公司；职工产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：从污染物源头控制排放量，采用高效的污染防治措施，并确保污染治理设施正常运行，出现故障后立刻停工维修；在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境隐患。进行分区防渗，危废暂存间做重点防渗措施；一般固废暂存间、清洗水池做一般防渗措施，项目化粪池依托租赁厂房现有设施，不纳入本项目防渗设计范围。厂房、原料库、成品库同时做好泄漏风险的管理措施。 ②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 ③加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强废气治理设施维护管理，车间按防火防爆相关规范、要求设置，配备相应消防物资、消防设施，车间原料仓库、污水处理设施地面按要求防腐、防渗，按相关规范要求编制厂区应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ②建设单位应严格按照环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 ③严格按照《排污许可管理条例》及最新的分类管理名录进行排污许可证的申领工作，并严格执行自行监测要求。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目对应简化管理。 ④废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ⑤建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录内容和频次须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址可行，同时与相关环境功能区划相符，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。 从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的圣体环境主管部门另行申报。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.329t/a | / | 0.329t/a | +0.329t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.036t/a | / | 0.036t/a | +0.036t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.286t/a | / | 0.286t/a | +0.286t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 128m3/a | / | 128m3/a | +128m3/a |
|  | CODCr | / | / | / | 0.02240t/a | / | 0.02240t/a | +0.02240t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.01024t/a | / | 0.01024t/a | +0.01024t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.01536t/a | / | 0.01536t/a | +0.01536t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00302t/a | / | 0.00302t/a | +0.00302t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.00038t/a | / | 0.00038t/a | +0.00038t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 15.412t/a | / | 15.412t/a | +15.412t/a |
|  | 沉降粉尘 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 清洗废渣 | / | / | / | 1075t/a | / | 1075t/a | +1075t/a |
|  | 废滤布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.015t/a | +0.06t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 清洗废水 | / | / | / | 360t/a | / | 360t/a | +360t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①