建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   江西天孚科技有限公司高度集成的

POSA无源光学组件技术改造项目

建设单位（盖章）：   江西天孚科技有限公司

编制日期：        二零二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	83

附件：

附件1：委托书

附件2：承诺书

附件3：备案通知书

附件4：现有项目环评批复

附件5：现有项目验收意见

附件6：不动产权证书

附件7：营业执照

附件8：江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函

附件9：现有项目总量控制指标确认书

附件10：纳管协议

附件11：建设项目初审表

附件12：测绘报告

附件13：噪声监测报告

附件14：UV胶安全技术说明书

附件15：环氧树脂胶安全技术说明书

附图：

附图1：项目所在地理位置图

附图2-1：全厂平面布置示意图

附图2-2：技改项目平面布置示意图（1#4F）

附图3：项目厂区周边敏感目标图

附图4：项目周边现状及工程师现场踏勘图

附图5：项目在生态红线中的位置

附图6：宜春市“三线一单”图集（高安市综合管控单元）

附图7：新世纪产业园土地利用规划图

附图8：新世纪产业园污水工程规划图

附图9：新世纪产业园雨水工程规划图

附图10：技改项目卫生防护距离包络线示意图

附图11：项目所在地水功能区划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西天孚科技有限公司高度集成的POSA无源光学组件技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-360983-07-02-893612 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江西高安高新技术产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°23'23.675"，北纬28°27'19.811" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3989其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业-81、电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2510-360983-07-02-893612 |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 44 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 202510~202709 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 技改项目利用现有厂房，不新增用地（9600m2） |
| 专项评价设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项评价设置情况说明如下： 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 技改项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、本并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 技改项目排放废气不含有以上污染物; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 技改项目不属于工业废水直排建设项目和新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 技改项目危险物质存储量不超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的建设项目; 不涉及; 不设置. 根据表1-1，技改项目不涉及专项评价内容，故不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 江西高安工业园区中的新世纪产业园前身为新世纪工业城，江西省政府于2006年8月以赣府字〔2006〕17号文件批准其为省级工业园区，并更名为“江西高安工业园区”，以机械、化工、医药为主导产业，原核准面积为566.67公顷，2007年9月，原江西省环境保护局以赣环督函〔2007〕276号出具规划环评审查意见。 2017年，园区管委会委托编制完成了《江西高安工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，对江西高安工业园区进行扩区调区，将原核定的高安工业园区调扩为“一区二园”的发展格局，即：新世纪产业园、建筑陶瓷产业园。扩区调区后，园区总规划面积为2693.38公顷，其中：原核定面积566.67公顷，调出地块土地面积为132.67公顷，保留区块面积为434公顷，调入扩大地块土地面积为2259.38公顷，形成以建筑陶瓷、绿色光源产业、高端装备制造（机械加工）为主导产业的工业发展布局，于2017年5月取得原江西省环境保护厅《关于江西高安工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2017〕19号）。2017年7月，江西省人民政府以赣府厅字〔2017〕59号）文件批复，同意江西高安工业园区名字变更为“江西高安高新技术产业园区”。2017年12月，江西省人民政府以赣府厅字〔2017〕145号函复同意扩区调区，园区面积1988.67公顷。 2020年8月，江西省发展和改革委以“江西省发展改革委关于同意高安高新技术产业园开展扩区前期工作的复函”同意江西高安高新技术产业园开展扩区工作，扩区规划是在原规划“一区二园”基础上，在高安市田南镇扩增1个地块作为建材环保产业园，扩区后形成“一区三园”的格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，2021年6月，《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》取得江西省生态环境厅审查意见（赣环环评函〔2021〕6号），总规划面积为 2722.59hm2。2021年8月，江西省人民政府以赣府厅字〔2021〕64号函复同意高安高新技术产业园调整区位，产业园区面积1988.67公顷。 2023年4月，江西省发展和改革委以“江西省发展改革委关于同意高安高新技术产业园区开展扩区调区前期工作的复函”同意江西高安高新技术产业园区开展扩区调区工作，支持高安高新技术产业园提升综合实力，拓展发展空间，优化产业布局，立足本地资源优势，做大做强新能源新材料、建筑陶瓷、机械装备智能制造等主导产业。 江西高安高新技术产业园区本轮总规划面积为3896.47公顷，仍为一区三园格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，其中新世纪产业园用地规模约1444.80公顷，建筑陶瓷产业园用地规模约2408.42公顷，建材环保产业园用地规模约43.25公顷。新世纪产业园包括工业园核心组团、杨家湖组团和祥符收费站组团，以高端装备制造、电子信息制造、新能源新材料为主导产业；建筑陶瓷产业园包括陶瓷基地核心组团、铁路沿线组团、南组团、胡家坊组团及西组团，以建筑陶瓷、新能源为主导产业；建材环保产业园规划建材水泥产业。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价名称：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》 - 召集审查机关：江西省生态环境厅 - 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 产业定位相符性分析： 本项目位于新世纪产业园——工业园核心组团内，新世纪产业园——工业园核心组团规划重点发展新能源新材料（锂电隔膜，塑膜，锂电负极材料，光伏组件电池，绿色光源等）、高端装备制造、电子信息制造等，其他产业为纺织行业、配套服务产业等。项目属于电子原件制造，符合园区的产业定位。 表1-2 江西高安高新技术产业园生态环境准入清单 清单维度; 片区; 准入内容; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 新世纪产业园; 1、新世纪产业园祥符收费站组团地块占用的生态公益林面积未得到补偿和未调整土地功能前不得占用。2、新世纪产业园工业园核心组团距离锦江岸线1公里范围内禁止新建化工项目。3、规划产业： 一、高端装备制造。 新世纪产业园工业园核心组团、祥符收费站组团地块：选择性入园，不得新建涉五类重金属排放的含电镀工序的项目（配套工序的除外），严格控制企业废气无组织排放。 二、电子信息制造。 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团地块：不得新建涉五类重金属排放的以电镀加工为主的项目（配套工序的除外）；严格控制废水排放量大的线路板企业，线路板规模不突破园区原有环评批复规模，不新增废水排放量。三、新能源新材料。 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团、祥符收费站组团地块：重点发展低污染、科技含量高的项目；严格控制新建污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单晶硅生产；新世纪产业园不宜引进碳酸锂生产企业。 四、纺织行业。 新世纪产业园工业园核心组团地块：选择性入园，不得新建废水排放量大的湿法印花、染色、水洗等印染工艺的纺织项目。 五、其他。 新世纪产业园工业园核心组团位于高安市主导风向的上风向，建议调整土地利用性质，慎重引入大气污染型工业项目，引导园区朝规划产业方向发展，注重引入与周边企业相协调的企业。限制废水排放量大的项目入园。产业园区今后不得新引进化工、皮革、冶炼等企业，现有化工、皮革、冶炼等企业优化改造升级，提高清洁生产水平或强化污染防治措施，确保不新增污染物，有条件的情况下适时启动现有化工、皮革、冶炼等企业的搬迁。; 项目位于高安市新世纪工业园，不占用生态公益林。 本项目为江西天孚科技有限公司高度集成的POSA无源光学组件技术改造项目，不属于新建化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 本项目的建设运营对周边环境影响较小，不会使区域环境质量发生变化。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定；新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”减排目标。; 本项目属于技改项目，项目污染物排放可达相应标准要求，本次技改项目执行总量控制指标要求。; 符合. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。严格控制五类重金属外排。; 本次技改项目废水经预处理能达到园区污水处理厂接管要求，园区污水处理厂出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应排放标准，污染物排放绩效水平应达到良好水平。水泥企业废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中污染物特别排放限值。; 本项目污染物排放能够达到相应排放标准。; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本技改项目不涉及剧毒化学品。; 符合. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。上轮规划提出的在新世纪产业园地块二（杨家湖组团）及地块三（祥符收费站组团）废水收集管网提升泵址处合理设置事故废水收集池本次规划环评建议继续实施。; 本技改项目不属于环境风险等级高的建设项目。园区已建立环境风险防控体系，定期评估工业集聚区环境风险和健康风险，落实防控措施。; 符合. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本技改项目不属于环境风险的项目。; 符合. 资源开发利用管控; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9(m3/万元）; 单位工业增加值新鲜水耗1.266m3/万元≤9m3/万元。; 符合. 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 项目满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求。; 符合. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元）; 单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元。; 符合. 表1-3与园区规划环评审查意见的相符性分析 序号; 审查意见; 技改项目情况; 相符性. 1; 新世纪产业园祥符收费站组团内涉及国家二级生态公益林，应符合用林管理要求，相关要求未落实之前，建议不开发利用; 项目所在地不在祥符收费站组团内。; 符合. 2; 新世纪产业园工业园核心组团属于高安市中心城区，位于高安市主导风向的上风向，在引进项目过程中应充分考虑对居民区等敏感目标的影响，慎重引进大气污染型企业。针对不符合产业定位的化工、皮革、冶炼等企业，不得新增污染物排放。; 项目不属于化工、皮革、冶炼行业，且项目的建设运营不会对周边居民等敏感目标造成影响。; 符合. 3; 建筑陶瓷产业园规划布局建筑陶瓷、新能源产业，废气污染物排放量较大，要科学确定防护距离，合理设置缓冲隔离带或绿化屏障。; 项目位于新世纪产业园，不在建筑陶瓷产业园范围内。; 符合. 4; 针对大港河氟化物因子超标问题，尽快推进高安市大港河水质净化工程及江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂入河排污口迁移工作。; 项目不涉及。; 符合. 5; 合理规划碳酸锂等新能源产业发展规模并配套固体废物处置设施建设。; 项目不属于碳酸锂等新能源产业。; 符合. 综上所述，本次技改项目符合江西高安高新技术产业园新世纪产业园规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3989其他电子元件制造；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；且该项目已在高安市行政审批局备案（项目统一代码：2510-360983-07-02-893612），因此项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目选址位于江西高安高新技术产业园，根据建设单位提供的不动产权证书（详见附件6），项目用地性质为工业用地，符合用地要求。项目东面为筠州北路、南面为G320国道，西面为翠微路、九颂山河瑞园小区，北面为瑞祥路、荷塘悦色小区和品正拾里亭小区。项目所在区域内不涉及其他自然保护区，风景名胜区等特殊需要保护的对象，项目周边地表水、环境空气、声环境质量现状良好，项目与周边环境有良好的相容性。在认真落实各项处理措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，项目选址合理可行的。 3、项目与周边企业的污染物产排特征及其相容性分析 本项目位于江西高安高新技术产业园——新世纪产业园——工业园核心组团内，新世纪产业园——工业园核心组团规划重点发展新能源新材料（锂电隔膜，塑膜，锂电负极材料，光伏组件电池，绿色光源等）、高端装备制造、电子信息制造等。项目周边企业特征污染物多为颗粒物、VOCs等，本项目特征污染物为VOCs，与周边企业污染物产排特征相容。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于江西高安高新技术产业园，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内；通过对照高安市生态保护红线划定范围图（见附图5），项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类（筠州北路、G320国道）标准。 项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，不会明显降低区域环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线 本项目用水来自当地自来水供水管网，用电来自当地供电系统。本项目建成后通过内部管理、设备的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目用水电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据江西省生态环境厅2024年4月28日发布的《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号）中的《江西省环境管控单元分布图（2023版）》，本项目属于重点管控单元，与江西省生态环境总体准入清单中重点保护单元相符性分析见表1-4。 表1-4与《江西省生态环境总体准入清单（2023版）》相符性分析一览表 单元类别; 维度; 序号; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于淘汰类和限制类项目；不属于不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目；不属于两高项目。; 符合. 2; 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目不新增燃煤锅炉。; 符合. 3; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内，不属于新建、扩建化工园区和化工项目；不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 4; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 项目不涉及。; 符合. 5; 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 符合. 6; 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目。; 符合. 7; 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 项目不属于新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；不在永久基本农田集中区域，不属于可能造成土壤污染的项目。; 符合. 污染物排放管控; 8; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 项目不位于城镇开发边界内划定的特别用途区。; 符合. 9; 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 本项目执行总量控制指标要求。; 符合. 10; 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 符合. 11; 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目。; 符合. 12; 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃项目。; 符合. 13; 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本企业不属于污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 环境风险防控; 15; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 项目不属于新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸项目。; 符合. 16; 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及预镀铜打底工艺除外）; 项目不含有毒有害氰化物电镀工艺。; 符合. 17; 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 项目不属于港口、码头、装卸站和船舶修造厂。; 符合. 18; 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 项目不属于危险化学品生产企业。; 符合. 19; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 资源利用效率; 20; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 项目不属于用水总量已达到或超过控制指标的地区。; 符合. 21; 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 项目不在禁燃区。; 符合. 依据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），高安市设2个优先保护单元，5个重点管控单元，2个一般管控单元。项目位于江西高安高新技术产业园，属于江西省宜春市高安市重点管控单元2（环境管控单元编码：ZH36098320002）。 表1-5 项目与宜春市生态环境总体准入清单相符性 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 本项目; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止新建《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目视为允许类项目。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 2; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 项目不属于化工园区和化工项目，不属于冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 3; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 项目不属于新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 符合. 4; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目不在生态保护红线内。; 符合. 5; 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 项目不使用高铊矿石原料。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 6; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不属于钢铁、水泥、浮化玻璃等行业。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 7; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。 强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目执行总量控制指标要求且项目不属于涉铊项目。; 符合. 现有源提标升级改造; 8; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; /; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 9; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; /; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 10; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目水资源消耗量不大。; 符合. 地下水开采要求; 11; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 项目不开采地下水。; 符合. 能源利用总量及效率要求; 12; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目采用行业低能设备，节电节水。; 符合. 禁燃区要求; 13; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不在禁燃区。; 符合. 表1-6 本项目与江西省宜春市高安市重点管控单元2（环境管控单元编码：ZH36098320002）要求相符性分析 - 环境管控单元名称; - 江西省宜春市高安市重点管控单元2; - 本项目情况; - 相符性. - 环境管控单元编码; - ZH36098320002. - 环境管控单元范围; - 高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）; - 新世纪产业园; - /. - 空间布局约束; - 1; 禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; - 项目不属于不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; - 相符. - 2; 入园项目应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; - 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; - 相符. - 3; 逐步迁出（调整）不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业，依法取缔超标严重且治理无望的企业。; - 项目不属于陶瓷、化工、皮革等污染严重产业。. - 4; 严控碳酸锂产能，不再引进单一的锂云母生产碳酸锂项目。; - 项目不涉及。; - 相符. - 5; 新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求。; - 项目不涉及。; - 相符. - 污染物排放管控; - 1; - 2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮重点工程排放量减少分别为550吨、300吨、1418.5吨和87.5吨。; - 本项目执行总量控制指标要求。; - 相符. - 2; - 鼓励全市陶瓷行业减量替代，替代比例应不低于1.1：1。; - 项目不涉及。; - 相符. - 3; - 污染物排放应达到相应排放标准。; - 项目污染物排放可达到相应排放标准。; - 相符. - 4; - 污染物排放绩效水平应达到良好水平。; - 项目污染物排放绩效水平可达到良好水平。; - 相符. - 环境风险防控; - 1; - 住宅、学校、养老机构应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。; - 项目不属于住宅、学校、养老机构。; - 相符. - 2; - 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; - 项目不属于环境风险等级高的建设项目。; - 相符. - 3; - 建立环境风险防范和应急救援体系。; - 企业拟建立环境风险防范和应急救援体系。; - 相符. - 4; - 落实工业企业环境风险防范主体责任，以涉危险废物、涉重金属排放企业为重点，合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设，合理设置消防处置用事故水池和初期雨水收集池。; - 项目合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设。; - 相符. - 5; - 废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; - 项目不涉铊。; - 相符. - 6; - 碳酸锂及中间产品生产不得以危险废物、五类重金属、高氟等工业固废作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。; - 项目不涉及。; - 相符. - 资源利用效率; - 1; - 到2025年，规模以上工业用水重复利用率稳定在93.3%以上，力争达到94%。; - 本项目水资源消耗量不大。; - 相符. - 2; - 到2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降16%；万元国内生产总值用水量较2020年下降23%。; - 本项目水资源消耗量不大。; - 相符. - 3; - “十四五”能耗强度降低17.5%。; - 本项目采用行业低能设备，节电节水。; - 相符. - 4; - 禁止新增工业用水取用地下水，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; - 项目不取用地下水。; - 相符. 综上所述，项目符合当地“三线一单”要求。 5、项目与《高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护规划的通知》符合性分析 表1-7 项目与高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护规划的通知符合性分析 相关政策; 政策内容; 符合性分析; 是否符合. 高安市人民政府关于印发高安市“十四五”生态环境保护规划的通知; 加强工业废气污染防治。加快化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业企业废气污染治理，加大超标处罚和联合惩戒力度。加大“散乱污”企业整治力度，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批，实现“散乱污”企业彻底“清零”。制定和完善重点行业排放标准和改造方案，推动重点行业脱硫、脱硝、除尘等生产工艺改进和烟气排放设施提标改造。; 本项目不属于化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业。; 符合. 加强挥发性有机污染物治理。以表面涂装、包装印刷、塑料制品等行业为重点治理行业，以5月～10月为重点控制时段，严格重点行业挥发性有机物全过程管控，强化汽修行业挥发性有机物综合治理。加强挥发性有机物污染防治的宣传教育，大力推进绿色原料替代，全面推进使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。开展工业园区、企业集群排查和综合整治，推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理; 符合. 强化城市环境噪声监控与管制。严格落实中心城区声环境功能区划分方案，强化声环境功能区管理，根据城市规模和用地变化情况，适时调整声环境功能区区划，充分考虑道路建设、房地产开发中的声环境功能区管理目标。加大对交通噪声、施工噪声、工业噪声、生活噪声污染监管控制，推广低噪工艺和设备，明确环境噪声污染防治及其监督管理要求。加强宣传力度，鼓励公众参与和群众自治，减少噪声扰民，打造宁静社区及办公、休闲场所。; 项目位于新世纪产业园，通过隔声、减振等措施处理。; 符合. 持续推进工业水污染防治。强化工业园区污染治理，工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。工业废水不得接入城市生活污水处理设施。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，应收尽收。禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。; 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；新增生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂接管标准后，排入高安市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放; 符合. 完善固体废物监管体制机制。强化制度体系、技术体系、市场体系和监管体系支撑保障作用，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。推动绿色回收体系建设，完善再生资源回收利用网络，因地制宜开展废旧金属、废旧电子、报废汽车、废旧玻璃、废旧动力电池等循环再利用。; 本项目固体废物参照“资源化、无害化、减量化”的原则进行管理与处理。; 符合. 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 表1-8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 内容; 本项目建设情况; 符合性. 加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 项目使用酒精进行清洁，酒精为密封罐装。; 符合. 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目废气排放可达相关标准。; 符合. 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-9 相符性分析内容一览表 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 本项目; 符合性. 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、轮涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 2; - 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 表1-10 对挥发性有机物的治理要求及本项目情况 环大气[2019]53号; 江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案; 本项目情况; 相符性. 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。到2020年底前，涉及VOCs排放企业在保证安全、正常生产的前提下，收集设备覆盖率达100%，以物料衡算等方法计VOCs收集率不低于75%。; 本项目遵循“应收尽收、分质收集”的原则。; 符合. 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要求；采用催化燃烧工艺应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）要求；采用蓄热燃烧工艺应满足《工业有机废气蓄热热力燃烧装置》（报批稿）和《工业有机废气蓄热催化燃烧装置》（报批稿）等装置设计、运行要求。采用一次性活性炭吸附技术的，要定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 综上，项目生产可满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。 9、与《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》的相符性分析 表1-11 挥发性有机物治理要求表 治理要求; 具体措施; 本项目情况. 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目车间密闭化，采用的原辅材料均为环保材料，且配套建设了VOCs治理设施，从源头减少VOCs排放。本项目符合“源头和过程控制”要求。. 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放. 鼓励研发的新技术、新材料和新装备; 工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。挥发性有机物回收及综合利用设备。; 本项目使用废气处理方案可满足治理要求。. 综上，项目生产可满足《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》中的相关要求。 - 10、与《江西省大气污染防治条例》（2016年12月1日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）相符性分析 表1-12 与《江西省大气污染防治条例》相符性分析 治理要求; 具体措施; 本项目情况. 工业、燃煤和其他高污染燃料污染防治; 本省控制新建、扩建钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。. 对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业。. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目。. 鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。; /. 排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过排气筒集中排放的大气污染物，采取必要的密闭、集中收集、覆盖、吸附、清扫、洒水等处理措施，控制生产环节以及内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目符合。. 生产、进口、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 本项目符合。. 列入高挥发性有机物含量产品目录的产品，应当在其包装或者说明中予以标注。; 本项目不属于。. 医院、学校、幼儿园、宾馆、酒店等人群密集场所禁止使用列入高挥发性有机物含量产品目录的产品。; 本项目不属于。. 下列产生挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石油炼制与石油化工、煤炭化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目符合。. 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目不属于。. 综上，项目生产可满足《江西省大气污染防治条例》中的相关要求。 11、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22 号）文件相符性分析 表1- 13 与“江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案”文件相符性分析 序号; 治理要求; 项目情况; 符合性. 1; 大力推进 VOCs 原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗 剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。到 2025 年，溶剂型工业涂料、油 墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含 VOCs 原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查 抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 本项目采用符合国家和地方标准的产品，项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 2; 全面加强 VOCs 无组织排放控制。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产 应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控 制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目设置集气罩。; 符合. 3; 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率 和去除率自查，对达不到要求的 VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、 低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、 生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放 标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放，符合要求。; 符合. 综上，本项目建设符合《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机 物治理专项行动实施方案》中VOCs排放控制及相关治污设施要求。 - 12、与“大气污染防治行动计划”相符性分析 表1-14 与“大气污染防治行动计划”相符性分析 治理要求; 具体措施; 本项目情况. 加大综合治理力度，减少多污染物排放; 加强工业企业大气污染综合治理; 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不属于。. 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。; 本项目不属于。. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目符合。. 京津冀、长三角、珠三角等区域要于2015年底前基本完成燃煤电厂、燃煤锅炉和工业窑炉的污染治理设施建设与改造，完成石化企业有机废气综合治理。; 本项目不属于。. 深化面源污染治理; 综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 本项目符合。. 调整优化产业结构，推动产业转型升级; 严控“两高”行业新增产能; 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目不属于。. 加快淘汰落后产能; 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。; 本项目不属于。. 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2024年本）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。; 本项目不属于。. 加快企业技术改造，提高科技创新能力; 强化科技研发和推广; 加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测，以及新能源汽车、智能电网等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作。; 本项目不属于。. 全面推行清洁生产; 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。积极开发缓释肥料新品种，减少化肥施用过程中氨的排放。; 本项目不属于。. - 综上，项目生产可满足“大气污染防治行动计划”中的相关要求。 - 13、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-15 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖，旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于过剩产能行业。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（长江办〔2022〕7号）禁止建设的内容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 江西天孚科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的科技型技术企业，成立于2016年，注册资本15000万元，公司坐落于江西高安高新技术产业园。公司规划总投资10亿元，总占地面积243亩，总建筑面积30万平方米；项目分两期建设，第一期建设完成12万平方米，其中4栋厂房建筑面积70400平方米，员工宿舍7栋，服务中心楼1栋，地下室26690平方米。目前第一期建设项目已于2021年投入使用，二期建设已于2023年8月启动，暂未建设完成。 项目一期于2017年5月4日取得原高安市环境保护局《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2017]24号）。因市场变化，企业建设过程中总体规划有重大变化，于2020年重新报批，并获得高安市生态环境局《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]16号）。2022年，因市场需求，企业对一期产品中的产品FA光器件和光学冷加工器件分别进行改扩建，并相应取得《关于江西天孚科技有限公司数据中心高速率单模多通道光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]44号）、《关于江西天孚科技有限公司高端镀膜、光学精密冷加工的核心光器件材料生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]46号）。2022年6月17日企业对《光器件建设项目（一期第一阶段验收）》组织并通过了自主验收。 2022年7月，企业委托江西博瑄环保有限公司编制了《江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期环境影响报告表》，并取得了《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]108号）。2023年，因市场需求，企业对高速光引擎数字化车间升级改造，并取得《关于江西天孚科技有限公司高速光引擎数字化车间升级改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2023]21号）。2024年，因市场需求，企业分别对激光雷达光器件、高速光引擎和FA光器件进行升级改造，并取得《关于自动驾驶激光雷达光器件项目技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]39号）、《关于江西天孚科技有限公司高速率COC先进封装项目技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]74号）和《关于江西天孚科技有限公司FA光纤阵列36通道高精度光器件技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]68号）。 现因市场变化，需对“无源光学集成组件”进行技改，主要为以下几个方面： （1）新增生产设备：本技改项目增加自动测试机（台）、耦合机台、数控平面铣磨机、划片机、影像测量仪、比较测角仪、切割机、高精度磨抛光机、等离子清洗机、超声波清洗机、点胶机、贴片机、烤箱、恒温鼓风干燥箱、激光平面干涉仪、3D轮廓仪、UV汞灯、研磨机、光谱分析仪、数控车床、光背板布纤机、光背板涂敷机、自动化设备等200余台（套）。 （2）产品及生产规模：2022年，无源光学集成组件在《江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期环境影响报告表》中完成了环评，产品方案为年产50万个无源光学集成组件；本次“江西天孚科技有限公司高度集成的POSA无源光学组件技术改造项目”建设完成后产品方案为年产80万个无源光学集成组件。即本项目属在“江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期”基础上进行技改。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的相关规定，本项目属“2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的”，故项目属于污染影响类建设项目重大变动，应重新编制环境影响报告表。 技改项目只对“无源光学集成组件”进行评价，其余产品无变化，不在本次评价范围内，不进行评价。 江西天孚科技有限公司委托我公司进行环境影响报告的编制工作。接受委托后，我单位即组织技术人员进行实地踏勘和资料收集，根据收集资料和环境保护相关法律法规和技术规范，编制了本项目环境影响报告表，为建设单位环境保护及管理部门监管提供参考。 - 2、建设内容 项目技改前后主要建设内容。 表2-1项目技改前后建设内容及规模组成一览表 工程类别; 建设内容; 技改前; 技改后; 变化情况; 备注. 主体工程; 无源光学集成组件车间; 18#标准厂房; 1#标准厂房4F; 有变化; 依托现有厂房，仅增加设备. 辅助工程; 员工宿舍楼; 共7栋（8#-14#）6F宿舍楼，总占地面积4053m2，用于厂区员工住宿; 共7栋（8#-14#）6F宿舍楼，总占地面积4053m2，用于厂区员工住宿; 无变化; 依托现有. 综合服务中心; 共1栋（15#）2F，占地面积825m2，作为厂区职工后勤服务中心; 共1栋（15#）2F，占地面积825m2，作为厂区职工后勤服务中心; 无变化; 依托现有. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供给; 由园区供水管网供给; 无变化; 依托现有. 供电; 由园区供电系统供给; 由园区供电系统供给; 无变化; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 项目产生的有机废气通过新风系统收集+15m高排气筒（DA001）排放排放；食堂油烟通过油烟净化器处理; 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理; 新增清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气、食堂油烟产生量; 依托“江西天孚科技有限公司FA光纤阵列36通道高精度光器件技术改造项目”中采取“以新带老”措施，设置二级活性炭吸附装置. 废水治理; 项目食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理; 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理; 新增食堂废水、生活污水产生量; 依托现有处理设施. 噪声治理; 隔声、消音、减振等措施; 隔声、消音、减振等措施; /; /. 固废贮存; 一般固废暂存间（100m2）和危险废物暂存间（100m2），设置在1#厂房西北侧; 一般固废暂存间（100m2）和危险废物暂存间（100m2），设置在1#厂房西北侧; 无变化; 依托现有. 注：项目技改后其他建设内容不变。. - 3、主要原辅材料 ### 根据建设单位提供资料，项目技改后主要原辅材料及用量见表2-2。 ### 表2-2 项目技改前后主要原辅材料一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 消耗量. 技改前; 技改后; 变化量. 无源光学集成组件; 1; 滤波片; PCS; 200万; 320万; +120万PCS. 2; Base; PCS; 50万; 80万; +30万PCS. 3; 单纤collimator; PCS; 50万; 80万; +30万PCS. 4; lens array; PCS; 50万; 80万; +30万PCS. 5; 斜方棱镜; PCS; 50万; 80万; +30万PCS. 6; 酒精; 瓶; 100; 160; +60瓶. 7; UV胶; 支; 300; 480; +180支. 8; 手指套无尘卷边式; PCS; 10万; 16万; +6万PCS. 9; 环氧树脂胶; 支; 150; 240; +90支. 注：项目技改后其他产品的原辅材料不变。. 表2-3 项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅材料; 主要原辅材料说明. 1; 酒精; 项目所用酒精为无水乙醇，规格为500ml/瓶，密度为0.8g/cm³。无水乙醇为无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。微毒，有麻醉性，饮入乙醇中毒剂量75-80g。致死剂量为250-500g。空气中最高容许浓度1880mg/m3。项目使用酒精主要是在各光器件加工过程中进行端面清洁。. 2; UV胶; 项目用UV规格33CC/支。UV胶又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶等。是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。主要成分：预聚物：30~50%、丙烯酸酯单体：40~60%、光引发剂：1~6%、助剂：0.2~1%。UV胶固化原理：UV固化材料中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联和接支化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。该过程固化快、反应可控制，无溶剂、基本无污染，适合自动化作业。. 3; 环氧树脂胶; 项目用环氧树脂胶规格为16g/支。环氧树脂胶黏剂应用十分广泛，一般可在-60～100℃使用，主要成分包括新型环氧树脂树脂、特殊固化剂、填料、固化剂、促进剂及稀释剂等。环氧树脂胶水固化率高，挥发性成分主要是稀释剂，占比约2%左右。环氧树脂也可作为导电、导磁、导热、点焊、应变、光敏、阻燃、水下胶等特种胶黏剂。毒性较低，无生理副作用，对人体无害，气味小、无毒性的环保型胶黏剂。. ### 4、主要设备 ### 根据建设单位提供资料，项目技改前后设备清单见表2-4。 ### 表2-4 项目技改前后主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 自动点胶机; 15; 40; +25. 2; 耦合机台; 8; 26; +18. 3; 烤箱; 6; 12; +6. 4; 清洗机; 4; 10; +6. 5; 三目显微镜; 20; 58; +38. 6; 贴片机; 3; 5; +2. 7; 可调光源; 2; 5; +3. 8; UV固化炉; 3; 6; +3. 9; 自动滴液接触角测量仪; 0; 2; +2. 10; 背光反射计; 0; 2; +2. 11; 半自动拉拔力测试机; 0; 2; +2. 12; 自动测试机; 0; 8; +8. 13; 真空UV箱; 0; 2; +2. 14; UV汞灯箱; 0; 5; +5. 15; 恒温鼓风烤箱; 0; 2; +2. 16; 程控烤箱; 0; 2; +2. 17; 影像测量仪; 0; 2; +2. 18; 真空等离子清洗机; 0; 2; +2. 19; 高低温快速温变试验箱; 0; 1; +1. 20; 除湿机; 0; 3; +3. 21; 电子防潮柜; 0; 1; +1. 22; 总长自动测量机; 0; 2; +2. 23; 比较测角仪; 0; 4; +4. 24; POSA自动测试台; 0; 2; +2. 25; 数控平面铣磨机; 0; 6; +6. 26; 两轴研磨机; 0; 2; +2. 27; 切割机; 0; 3; +3. 28; 划片机; 0; 4; +4. 29; 卧式激光平面干涉仪; 0; 1; +1. 30; 激光剥纤机; 0; 2; +2. 31; 四轴高速精磨抛光机; 0; 2; +2. 32; 高精度双面抛光（研磨）机; 0; 2; +2. 33; 3D轮廓仪; 0; 2; +2. 34; 加热台; 0; 2; +2. 35; 毛细管自动测量机; 0; 1; +1. 36; 超声波清洗机; 0; 6; +6. 37; 研磨机; 0; 5; +5. 38; 端检仪; 0; 5; +5. 39; 线光源; 0; 5; +5. 40; 激光打标机; 0; 1; +1. 41; 偏光应力仪; 0; 5; +5. 42; 光纤对准器; 0; 5; +5. 注：项目技改后其他产线设备不变。. 产能匹配性分析： 项目单台耦合机台设备最大生产能力为15个/h，项目全年生产天数330天，每天工作时间为9h，则一台耦合机台全年产能为15*330*9=44550个无源光学集成组件，技改项目共设有26台耦合机台，年产44550*26=1158300个无源光学集成组件，能够满足技改项目无源光学集成组件80万个的生产规模需求。 5、产品方案 项目技改前后，产品方案见下表。 ### 表2-5 项目技改前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 年产量（万个）. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 无源光学集成组件; 根据客户需求; 50万个无源光学集成组件; 80万个无源光学集成组件; +30万个无源光学集成组件. 注：1.产品均为客户定制款，无正式备案标准，依托客户需求进行生产。 2.项目技改后其他产品方案不变。. 6、公用工程 （1）供电：技改项目用电由园区供电系统供电，供电能力充足，可以满足项目生产用电。 （2）给水：技改项目用水由园区供水系统供水。 a.食堂用水：技改项目新增劳动定员50人，食堂用水量为20L/d·人，则新增食堂用水量为1.0m³/d，330m³/a。 b.生活用水：技改项目新增劳动定员50人，参照江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发[2024]17 号）中“城乡居民生活用水定额在 120~160L/人·d 之间”，因本环评食堂用水已额外核算，故生活用水按120L/人·d 计算，则新增生活用水量为6.0m³/d，1980m³/a。 ### （3）排水 a.食堂废水：技改项目新增劳动定员50人，食堂用水量为20L/d·人，则新增食堂用水量为1.0m³/d，330m³/a。污水产生系数以0.8计算，则新增食堂废水产生量为0.8m³/d，264m³/a。 b.生活污水：技改项目新增劳动定员50人，参照江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发[2024]17 号）中“城乡居民生活用水定额在 120~160L/人·d 之间”，因本环评食堂用水已额外核算，故生活用水按120L/人·d 计算，则新增生活用水量为6.0m³/d，1980m³/a，产污系数0.8，则新增生活污水产生量为4.8m³/d，1584m³/a。 ### 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；新增生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂接管标准后，排入高安市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 锦江 264 锦江 330 高安市工业园污水处理厂 厂区污水处理站 生活用水 化粪池 高安市城市污水处理厂 食堂用水 隔油池 损耗66 264 264 1980 损耗396 1584 1584 1584 新鲜水 2310 264 - 图2-1 技改项目用水平衡图（单位：m³/a） 表2-6 本技改项目建成后全厂用排水平衡表（m3/a） 用水项目; 总用水量; 用水量; 排水量. 新鲜水; 损耗; 废水; 回用. 生活用水; 115830; 115830; 23166; 92664; 0. 食堂用水; 15510; 15510; 3102; 12408; 0. 清洁用水; 1650; 1650; 330; 1320; 0. 生产用水; 105060; 105060; 18978; 86082; 0. 研磨用水; 1650; 1650; 330; 1320; 0. 合计; 239700; 239700; 45906; 193794; 0. 注：厂区建有一座处理能力为500t/d的污水处理站，项目食堂废水经隔油池预处理后和生产废水等一起进入厂区污水处理站处理，工作制度以全厂最大年工作日330天计，本技改项目建成后全厂需进入厂区污水处理站处理的废水量为306.45t/d，占污水处理容量的61.29%，处理可行。且生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂进行处理，对水环境影响较小。. 92664 锦江 锦江 高安市工业园污水处理厂 厂 区 污 水 处 理 站 食堂用水 隔油池 损耗3102 101130 生活用水 化粪池 高安市城市污水处理厂 损耗23166 新鲜水 239700 12408 清洁用水 损耗330 1320 生产用水 损耗18978 86082 研磨用水 损耗330 1320 15510 92664 92664 1650 105060 1650 115830 12408 101130 - 图2-2 技改后全厂水平衡图（单位：m³/a） - 7、劳动定员及工作制度 - 本技改项目新增劳动定员50人，在厂区食宿，食宿安排依托厂区现有员工宿舍楼及食堂。工作制度为年工作330天，每天一班制，每班工作9小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程简述 - 本技改项目利用现有厂房进行建设，施工期主要是设备的安装与调试，对环境产生的影响较小。且设备安装时间较短，安装完成后，对环境的影响消失，因此本环评不再对施工期环境进行影响分析。 - 二、营运期生产工艺流程 - 本项目为“江西天孚科技有限公司高度集成的POSA无源光学组件技术改造项目”，技改后无源光学集成组件年产量由50万个增加到80万个。原环评无源光学集成组件生产工艺流程为：来料清洁→器件粘贴→耦合→固化→测试→lens粘贴→性能测试→外观检查→成品包装；根据建设单位提供资料，本技改项目无源光学集成组件生产工艺流程不变，仍为：来料清洁→器件粘贴→耦合→固化→测试→lens粘贴→性能测试→外观检查→成品包装。 - 无源光学集成组件生产工艺流程： 图2-3 无源光学集成组件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①来料清洁：对来料表面进行清洁处理。 产污环节：该工序产生清洁废气。 ②器件粘贴：将相关光学器件粘贴在基板上。 产污环节：该工序会产生器件粘贴废气。项目“器件粘贴”工序需使用环氧树脂胶固化，根据企业提供资料，项目环氧树脂胶规格为16g/支。环氧树脂胶黏剂应用十分广泛，一般可在-60~100℃使用，主要成分包括新型环氧树脂树脂、特殊固化剂、填料、固化剂、促进剂及稀释剂等。环氧树脂胶水固化率高，且是在常温下进行，环氧树脂在常温下不会引起聚合单体的分解，只有少量原本聚合不完全的有机烃类单体散发出来，属于VOCs（以非甲烷总烃计），由于产生量较少，本项目不做定量分析，器件粘贴废气经无尘车间+新风系统收集+二级活性炭吸附装置处理后通过车间一根15m高排气筒（DA001）排放，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 ③耦合：使用准直器耦合至合适的光斑。 产污环节：该工序不产生污染物。 ④固化：用UV灯预固化，然后进行深固化。 产污环节：该工序不产生污染物。 ⑤测试：将固化后的产品测试其光斑。 产污环节：该工序不产生污染物。 ⑥ lens粘贴：光斑测试OK的半成品与lens进行粘贴。 产污环节：该工序产生lens粘贴废气。项目“lens粘贴”工序需使用UV胶，根据企业提供资料，项目用UV规格33CC/支。UV胶又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶等。是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。主要成分：预聚物：30~50%、丙烯酸酯单体：40~60%、光引发剂：1~6%、助剂：0.2~1%。UV胶固化原理：UV固化材料中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联和接支化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。该过程固化快、反应可控制，无溶剂、基本无污染，适合自动化作业。光学胶不易燃不挥发，性质稳定，且该胶在室温下固化，不存在加热，故此工序产生lens粘贴废气极少，本环评不进行定量分析，经无尘车间+新风系统收集+二级活性炭吸附装置处理后通过车间一根15m高排气筒（DA001）排放，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 ⑦性能测试：对产品光学性能进行测试。 产污环节：该工序不产生污染物。 ⑧外观检查：对成品进行检验，检验过程会产生残次品。 产污环节：该工序会产生残次品。 ⑨成品包装：对合格产品进行包装，放入仓库待售。 产污环节：该工序会产生废包装材料。 - 二、主要污染工序 - 项目技改后主要产污环节及产污因子见表2-7。 - 表2-7 主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物; 污染物种类. 营 运 期; 废气; 生产; 清洁废气; VOCs（以非甲烷总烃计）. 器件粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）. lens粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）. 食堂; 食堂油烟; 饮食业油烟. 废水; 食堂; 食堂废水; COD、BOD5 SS、NH3-N、动植物油、TP. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 机械设备; 噪声; 连续等效A声级. 固体废物; 生产; 一般工业固废; 残次品. 废包装材料. 污水处理站污泥. 危险废物; 废活性炭. 酒精瓶等废包装物. 员工生活; /; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为技改项目，利用现有厂房进行生产建设。 - 1、现有项目情况 项目一期于2017年5月4日取得原高安市环境保护局《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2017]24号）。因市场变化，企业建设过程中总体规划有重大变化，于2020年重新报批，并获得高安市生态环境局《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]16号）。2022年，因市场需求，企业对一期产品中的产品FA光器件和光学冷加工器件分别进行改扩建，并相应取得《关于江西天孚科技有限公司数据中心高速率单模多通道光器件建设项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]44号）、《关于江西天孚科技有限公司高端镀膜、光学精密冷加工的核心光器件材料生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]46号）。2022年6月17日企业对《光器件建设项目（一期第一阶段验收）》组织并通过了自主验收。 - 2022年7月，企业委托江西博瑄环保有限公司编制了《江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期环境影响报告表》，并取得了《关于江西天孚科技有限公司光器件建设项目二期环境影响报告表的批复》（高环评字[2022]108号）。2023年，因市场需求，企业对高速光引擎数字化车间升级改造，并取得《关于江西天孚科技有限公司高速光引擎数字化车间升级改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2023]21号）。2024年，因市场需求，企业分别对激光雷达光器件、高速光引擎和FA光器件进行升级改造，并取得《关于自动驾驶激光雷达光器件项目技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]39号）、《关于江西天孚科技有限公司高速率COC先进封装项目技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]74号）和《关于江西天孚科技有限公司FA光纤阵列36通道高精度光器件技术改造项目环境影响报告表的批复》（高环评字[2024]68号）。根据建设单位提供资料，以上项目均在建设中，暂未组织相关竣工验收活动。 - 企业于2021年7月8日完成了排污登记，有效期为2021年07月08日至2026年07月07日，登记编号为91360983MA35K18D6G001X。 - 2、现有项目污染物产生及排放情况 - 表2-8 现有项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量. 废气; - VOCs; 2.854t/a. - 颗粒物; 0.039t/a. SO2; 0.048t/a. NOx; 0.076t/a. - 食堂油烟; 0.1064t/a. 废水; COD; 14.4306t/a. NH3-N; 1.45902t/a. 固废; 一般工业 固体废物; 废包装材料; 14.6t/a. 金属件废料; 9.2t/a. 废注塑边角料; 60t/a. 废过滤材料; 1.25t/a. 研磨废渣; 1.49t/a. 残次品; 3.77t/a. 废棉棒; 4.6t/a. 污水处理站污泥; 115.5t/a. /; 生活垃圾; 625.05t/a. 危险废物; 废切削液; 1.88t/a. 丙酮废液; 1.47t/a. 废润滑油; 30.3t/a. 废包装桶; 10.88t/a. 废切削油; 12t/a. 废活性炭; 2.405t/a. 注：现有项目污染物排放情况一览表为全厂现有项目污染物排放情况。. - 3、现有项目环境污染问题及整改措施 - 现有项目环评手续齐全，2022年6月17日企业对《光器件建设项目（一期第一阶段验收）》组织并通过了自主验收，二期项目均在建设中，暂未组织相关竣工验收活动。企业于2021年7月8日完成了排污登记，有效期为2021年07月08日至2026年07月07日，登记编号为91360983MA35K18D6G001X。 - 通过现场勘查，对照原有项目环评报告及环评批复、验收报告及自主验收意见，现有项目存在的环境问题及相应的整改措施如下： - 1、未在废水排放口、废气排放口、噪声源、固废间设置环保标志牌。企业应按相关规定在废水排放口、废气排放口、噪声源、固废间设置环保标志牌。 - 2、二期项目均在建设中，暂未组织相关竣工验收活动。企业应在项目建设完成后按相关要求组织竣工验收活动。 - 3、本评价建议企业之后严格按照本评价要求完善相关环保设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）关于基本污染物环境空气质量现状数据来源可知，项目所在区达标判断，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1、达标判定 根据江西省生态环境厅发布的2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值，高安市2024年六项污染物浓度年均值见表3-1。 表3-1 2024年高安市六项污染物浓度年均值 污染物; 评价指标; 现状浓度µg/m³; 标准值µg/m³; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.86; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 据表3-1数据可知，2024年高安市全年主要空气污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，项目位于达标区，环境空气质量现状良好。 2、特征污染物环境质量现状 项目运营过程产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，对应现状评价因子为非甲烷总烃属于评价因子。根据《建设项目环境影响报告表编制指南》(污染影响类)提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时需提供有效的现状监测数据”，本项目的特征污染物非甲烷总烃在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中无质量标准且无地方环境空气质量标准，故不再展开现状监测。 二、地表水环境 2025年8月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域5个断面水质进行了监测，对我市范围内其他中心监测的15个断面水质数据进行了收集，按照《2025年省控地表水监测及评价方案》要求，对未开展监测的13个断面，采用该断面上一个邻近月份的监测数据进行替代。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。2025年8月各监测断面水质结果见表3-2。 序号; 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别; 超标因子. 1; 锦江; 万载枣木村（省考、省控、县界）; II; II; /. 2; 锦江; 上高徐家渡（省考、省控、县界、长江经济带）; II; II; /. 3; 锦江; 上高凌江大桥（省考、省控、县界、长江经济带）; II; II; /. 4; 锦江; 均车村（省考、省控、县界、长江经济带）; III; II; /. 5; 锦江; 高安市青州村（国考、国控、市界）; III; II; /. 6; 锦江; 锦江江口（省考、省控）; III; III; /. 7; 锦江; 良田村（国考、国控、县界）; III; II; /. 表3-2 2025年8月各断面水质监测评价结果一览表 从监测结果来看，项目所在地表水体锦江达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状良好。 三、声环境 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次评价委托江西致远环保股份有限公司进行噪声监测，根据江西致远环保股份有限公司出具的噪声检测报告（致远【检】字20251023-02号），该报告对本次技改项目所在地块厂界四至外1m及N5九颂山河瑞园、N6尚品凯城、N7荷塘悦色、N8品正十里亭各设一个监测点进行噪声监测（详见附件13）。 监测时间：2025年10月22日。 监测频次：监测一天，昼夜各一次。 监测方法：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行。监测结果统计见表3-3。 表3-3 项目区噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 2025.10.22. 昼间Leq; 夜间Leq. N1; 厂界东面; 56.1; 48.8. N2; 厂界南面; 58.5; 49.6. N3; 厂界西面; 57.7; 48.2. N4; 厂界北面; 55.3; 45.7. N5; ### 九颂山河瑞园; 51.5; 46.0. N6; ### 尚品凯城; 47.7; 42.5. N7; ### 荷塘悦色; 42.6; 41.1. N8; ### 品正十里亭; 45.3; 42.0. 通过上表可以看出项目西侧N3、北侧N4、N5九颂山河瑞园、N6尚品凯城、N7荷塘悦色、N8品正十里亭昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目东侧N1、南侧N2昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目所在区域声环境质量良好。 - 四、生态环境 项目位于江西高安高新技术产业园，建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 五、土壤和地下水 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 - （环办环评[2020]33号）中关于地下水环境质量现状评价要求，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 一、大气环境 - 本项目位于江西高安高新技术产业园，厂区周边500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 ## 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 人口规模; 保护内容; 环境功能区划; 相对方位; 相对厂址距离. X; Y. 环境空气; 品正春天; 50; 952; 居民点; 4000人; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; N; 384. 辰扬和苑; 342; 750; 3000人; NE; 120. 品正十里亭; 128; 594; 3000人; N; 48. 荷塘悦色; -154; 364; 3200人; N; 49. 尚品凯城; -206; 328; 2000人; NW; 83. 华硕公园壹号; -347; 216; 2000人; NW; 246. 九颂山河瑞园; -51; 45; 3000人; W; 38. 华硕公园四季; -275; 28; 3000人; W; 253. 姚家巷; 30; -60; 3500人; S; 102. 惠恩府邸; -431; -167; 1500人; W; 472. 双木桥; 617; 264; 3000人; SE; 285. 锦江智苑; 233; 1073; 2000人; NE; 433. 瑞锦姚扬; 109; -343; 1000人; SW; 394. 高安市人民医院瑞阳新区分院; -547; 42; 医院 学校; 500人; NW; 491. 高安市德清学校; -210; 765; 2000人; N; 396. 高安市拾里亭幼儿园; 2; 650; 200人; N; 165. 丽柏国际酒店; -60; -156; 酒店; 200人; SW; 197. 注：环境空气保护目标坐标取厂区西南角（东经115.384801528,北纬28.455671433）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. 二、地表水环境 本项目位于江西高安高新技术产业园，项目地表水环境保护目标见表3-5。 表3-5 地表水环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划; 相对厂址方位; 相对距离; 与本项目水利联系. X; Y. 地表水环境; 锦江; /; /; 地表水; 地表水环境; （GB3838-2002）III类标准; S; 3km; 受纳水体. 注：环境空气保护目标坐标取厂区西南角（东经115.384801528,北纬28.455671433）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. - 三、声环境 ## 表3-6 声环境保护目标一览表 环境要素; 范围; 保护目标; 坐标; 保护对象; 环境功能区划; 相对方位; 相对厂址距离（m）. X; Y. 声环境; 厂界50m内; 九颂山河瑞园; -51; 45; 居民区; GB3096-2008中2类标准; N; 38. ### 荷塘悦色; -154; 364; N; 49. ### 品正十里亭; 128; 594; N; 48. 注：环境空气保护目标坐标取厂区西南角（东经115.384801528,北纬28.455671433）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. - 四、生态环境 - 项目位于江西高安高新技术产业园，项目区内无生态环境保护目标分布。 - 五、地下水环境 - 厂界周边范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 六、土壤环境 - 本项目位于江西高安高新技术产业园，用地性质为工业用地，项目土壤环境保护目标为项目用地范围及周边土壤。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；新增生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂接管标准后，排入高安市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表3-7 排放标准限值（单位：mg/L） 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; TP. 高安市工业园污水处理厂纳管标准; 6～9; 500; 200; 300; 55; /; /; 5. 高安市城市污水处理厂纳管标准; 6～9; 220; 120; 200; 25; /; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 6～9; 500; 300; 400; /; 100; 20; /. 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A; 6～9; 50; 10; 10; 5; 1; 1; 0.5. 二、废气 项目运营期产生的清洁废气有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中挥发性有机物有组织排放限值（以非甲烷总烃计），无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模饮食业单位要求。 表3-8 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） 类别; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度限值mg/m3; 排气筒高度 （m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 电子工业; 电子元器件、平板显示器、电真空及光电子器件、电子专用材料等; 清洗、刻蚀、涂覆、干燥等工艺; VOCs（以非甲烷总烃计）; 20; 15; 0.35. 注：根据现场勘查，项目排气筒周围200m半径范围内存在15m高建筑。根据《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》，排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 三、噪声 营运期项目厂界西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体见表3-11。 表3-11 厂界噪声标准值表 单位：dB(A) 项目; 标准; 级别; 评价标准值; 备注. 昼间; 夜间. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50; 项目厂界西侧、北侧. 4类; 70; 55; 项目厂界东侧、南侧. 四、固体废物 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，一般固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<十四五节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制管理计划。 全厂已申请需要总量控制的污染物总量控制指标：COD：14.4306t/a；NH3-N：1.45902t/a；VOCS：3.067t/a；NOx：0.076t/a。 1、水污染物总量控制指标 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；新增生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂接管标准后，排入高安市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 现有项目已对COD、NH3-N申请总量，技改项目对COD、NH3-N申请的总量为本次新增的总量，新增的COD为0.092t/a，新增的NH3-N为0.009t/a。 2、废气污染物总量控制指标 本次技改项目用于无源光学集成组件“来料清洁”工序中的酒精比现有项目增加了60瓶，致清洁废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量增加，增加量为0.024t/a。清洁废气经新风系统收集+二级活性炭吸附装置处理后由车间一根15m高排气筒（DA001）排放，有组织排放量为0.009t/a。现有项目VOCs（以非甲烷总烃计）已申请总量，故本次技改项目对VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量申请总量为0.009t/a。 由于“江西天孚科技有限公司FA光纤阵列36通道高精度光器件技术改造项目”中采取“以新带老”措施，对全厂VOCS经新风系统收集二级活性炭吸附装置处理后由车间15m高排气筒排放（每栋楼设置1根排气筒），全厂VOCS已申请总量3.067t/a，收集效率以50%计，处理效率以27.75%计，则VOCS以新带老削减量为0.43t/a。且“江西天孚科技有限公司FA光纤阵列36通道高精度光器件技术改造项目”已抵扣以新带老消减量0.059t/a，“江西天孚科技有限公司高速率COC先进封装项目技术改造项目”已抵扣以新带老消减量0.032t/a，全厂还有0.339t/a的以新带老消减量余量，满足本技改项目VOCS有组织排放量申请总量0.009t/a。故本项目不再对VOCS申请总量控制。 综上，技改项目总量控制指标为COD：0.092t/a，NH3-N：0.009t/a。 技改项目建成后全厂需要总量控制的污染物总量控制指标为：COD：14.5226t/a；NH3-N：1.46802t/a；VOCS：3.067t/a；NOx：0.076t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目利用公司现有厂房进行生产建设，施工期主要是设备的安装与调试，对环境产生的影响较小。且设备安装时间较短，安装完成后，对环境的影响消失，因此本环评不再对施工期环境进行影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、大气环境影响分析 - 1、废气产排源强分析 （1）清洁废气 项目“来料清洁”工序需用酒精对产品进行外观清洁，该过程会产生清洁废气VOCs（以非甲烷总烃计）。现有项目用于无源光学集成组件清洁工序的酒精为100瓶，技改项目增加了60瓶，总共为160瓶（详见前文表2-2项目技改前后主要原辅料一览表），规格为500ml/瓶，密度为0.8g/cm³，为纯酒精，故酒精挥发系数按100%计，现有项目所用100瓶酒精所产生的清洁废气已核算，本次仅对技改项目新增60瓶酒精产生清洁废气进行核算，则技改项目新增清洁废气产生量为60*0.8*500/1000000=0.024t/a（产生速率为0.008kg/h），产生浓度为2.67mg/m³。 表4-1 集气罩技术参数一览表 设备名称; 风罩形状; 工作孔尺寸（m）; VX（m/s）; 处理设备. 来料清洁区; 密闭罩; 0.55×0.55; 2.2; 二级活性炭吸附装置. 集气罩需配套的风机风量按以下公式计算： L=3600×Vx×F×β 式中：L—排风量，m3/h； F—工作孔面积（m2）； VX—工作孔上的气流速度（m/s）； β—安全系数，（1.1-1.2，本次取1.2）； 表4-2 计算风量和处理风量一览表 计算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 2874.96; 3000. 注：根据上述计算，项目清洁废气收集需要的最小风量为2874.96m³/h，本项目清洁废气收集的风机风量设置为3000m³/h，满足废气收集要求。. 根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），集气装置收集效率参照包围型集气罩（含软帘）取50%，一次性活性炭吸附VOCs 去除率15%，本项目为二级活性炭吸附装置，则VOCs 去除率取27.75%（详见表4-3和表4-4）。 表4-3 VOCs 废气收集率 废气收集方式; 密闭管道; 密闭空间（含密闭式集气罩）; 半密闭集气罩 （含排气柜）; 包围型集气罩 （含软帘）; 符合标准要求 的外部集气罩; 其他收集方式. 废气收集率; 95%; 负压; 正压; 65%; 50%; 30%; 10%. 90%; 80%. 表4-4 VOCs 治理设施去除率通用系数 治 理 技 术; 治 理 工 艺; VOCs 去除率. 吸附及其组合技术; 一次性活性炭吸附; 集中再生并活化; 50%. 集中再生; 30%. 不再生; 15%. 低温等离子体/光解/光催化-一次性活性炭吸附; 15%. 项目产生的清洁废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放，项目年工作时间以2970h计，风机风量为3000m3/h，则经该措施削减后项目VOCs有组织排放量为0.009t/a，排放速率0.003kg/h，排放浓度1.0mg/m³；VOCs无组织排放量为0.012t/a（排放速率为0.004kg/h），加强车间通风换气。 （2）器件粘贴废气 项目“器件粘贴”工序需使用环氧树脂胶固化，根据企业提供资料，项目环氧树脂胶规格为16g/支。环氧树脂胶黏剂应用十分广泛，一般可在-60~100℃使用，主要成分包括新型环氧树脂树脂、特殊固化剂、填料、固化剂、促进剂及稀释剂等。环氧树脂胶水固化率高，且是在常温下进行，环氧树脂在常温下不会引起聚合单体的分解，只有少量原本聚合不完全的有机烃类单体散发出来，属于VOCs（以非甲烷总烃计），由于产生量较少，本项目不做定量分析，器件粘贴废气经无尘车间+新风系统收集+二级活性炭吸附装置处理后通过车间一根15m高排气筒（DA001）排放，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 （3）lens粘贴废气 项目“lens粘贴”工序需使用UV胶，根据企业提供资料，项目用UV规格33CC/支。UV胶又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶等。是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。主要成分：预聚物：30~50%、丙烯酸酯单体：40~60%、光引发剂：1~6%、助剂：0.2~1%。UV胶固化原理：UV固化材料中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联和接支化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。该过程固化快、反应可控制，无溶剂、基本无污染，适合自动化作业。光学胶不易燃不挥发，性质稳定，且该胶在室温下固化，不存在加热，故此工序产生lens粘贴废气极少，本环评不进行定量分析，经无尘车间+新风系统收集+二级活性炭吸附装置处理后通过车间一根15m高排气筒（DA001）排放，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 （4）食堂油烟 技改项目新增劳动定员50人，在食堂用餐。食堂总共设置9个灶头，属于大型规模，每天作业时间为5h/d，年工作330天，项目食用油用量平均按0.03kg/人·天计，项目新增就餐人数按50人/d计，则新增年耗油量为0.495t/a。据调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则项目食堂油烟新增产生量为0.014t/a（产生速率为0.008kg/h），排放浓度为4.0mg/m³。油烟废气经过油烟净化器处理后排放，油烟净化器效率为90%，每个灶头风量按2000m³/h计，则油烟排放量为0.001t/a（排放速率为0.0006kg/h），排放浓度为0.3mg/m³。 根据上述分析，技改项目新增废气产排情况汇总见表4-5、表4-6。 表4-5 技改项目新增有组织废气产排情况汇总表 污染源; 废气类别; 污染因子; 产生状况; 治理 措施; 排放状况. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³. 清洗工序; 清洁废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.024; 0.008; 2.67; 新风系统收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放; 0.009; 0.003; 1.0. 器件粘贴工序; 器件粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产生量极少，不定量分析; /. lens粘贴工序; lens粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产生量极少，不定量分析; /. 食堂; 食堂油烟; 饮食业油烟; 0.014; 0.008; 4.0; 油烟净化器; 0.001; 0.0006; 0.3. 表4-6 技改项目新增无组织废气产排情况汇总表 废气类别; 污染物名称; 产生量 t/a; 速率 kg/h; 治理措施; 排放量t/a; 速率 kg/h. 清洁废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.012; 0.004; 加强车间通风换气; 0.012; 0.004. 器件粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产生量极少，不定量分析; /. lens粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产生量极少，不定量分析; /. - 表4-7 技改项目新增废气污染源源强及相关参数一览表 - 废气产污环节; - 污染物种类; - 排放形式; - 污染物产生量; - 污染物排放量. - 产生量t/a; - 产生速率kg/h; - 产生浓度mg/m³; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放浓度mg/m³. - 食堂; - 食堂油烟; - 有组织; 0.014; 0.008; 4.0; 0.001; 0.0006; 0.3. - 清洁废气; - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 有组织; 0.024; 0.008; - 2.67; 0.009; 0.003; - 1.0. - 无组织; 0.012; 0.004; - /. 器件粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 有组织; 产生量极少，不定量分析; /. - 无组织. lens粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; - 有组织; 产生量极少，不定量分析; /. - 无组织. - 合计; - 食堂油烟; - 0.001. - VOCs（以非甲烷总烃计）; - 0.021. 表4-8 项目大气污染物排放口基本情况一览表 产污位置/环节; 污染物种类; 排放口基本情况. 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 风速; 类型; 地理坐标. m; m; ℃; m/s. 清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; DA001; 15; 0.25; 25; 13.33; 一般排放口; 东经115.38908780，北纬28.45557129. - 表4-9 非正常情况废气污染物排放情况表 污染源; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量kg/a; 单次持续时间/h; 发生频次; 应对措施. 清洁废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 2.67; 0.008; 0.008; 0.5; 2次/季; 发现非正常 排放情况时， 立即暂停生 产，进行环保 设备检修。. 食堂油烟; 食堂油烟; 4.0; 0.008; 0.008. - 本评价建议企业采取以下措施，确保废气处理设备正常运行。 - 1）在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止 - 运行； - 2）在选择设备时，采用成熟可靠的产品，减少设备产生故障的概率； - 3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； - 4）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，避免废气净化装置失效情况的发生。 - 2、大气环境影响分析 项目产生的清洁废气、器件粘贴废气、lens粘贴废气通过新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理。 通过以上措施，项目废气可达标排放。 3、治理技术可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）表2-2，污染防治设施名称及工艺为有机废气处理系统：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其他。本项目挥发性有机物处理工艺为活性炭吸附法，挥发性有机物经废气处理装置处理后能达标排放，因此本项目废气处理设施为可行性技术。 4、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，从GB/T39499-2020表1中查取，根据项目所在地平均风速1.62m/s(小于2m/s)，按Ⅲ类，防护距离小于1000m，取值为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 表4-10 高安市近5年平均风速一览表 年份; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 风速（m/s）; 1.61; 1.61; 1.72; 1.53; 1.61. 平均值（m/s）; 1.62. 卫生防护距离计算结果见表4-11。 表4-11 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源; 污染物; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); A; B; C; D; L (m); 设置卫生防护距离（m）. 厂房; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.004; 2.0; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.01; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目计算的卫生防护距离终值为50m。 综上分析可知，本项目卫生防护距离最终确定为技改项目厂房边界外50m。根据测绘报告（详见附件12）并结合卫星图可知距生产车间最近敏感点为荷塘月色，相距52.28m，因此项目选址能满足卫生防护距离的要求。今后如对规划进行调整，在技改项目厂房边界外50m卫生防护距离内不得新建居民住宅、医院、学校等设施，不得引进医药、食品等企业。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019），项目废气监测计划见下表。 表4-12 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率. DA001; 挥发性有机物; 1次/半年. 厂界; 挥发性有机物; 1次/年. 二、废水 1、废水产排源强分析 技改项目新增废水主要为食堂废水以及生活污水。 （1）食堂废水 技改项目新增劳动定员50人，食堂用水量为20L/d·人，则新增食堂用水量为1.0m³/d，330m³/a。污水产生系数以0.8计算，则新增食堂废水产生量为0.8m³/d，264m³/a。 废水中主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS和动植物油、TP等。一般情况下，食堂废水中COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为30mg/L，BOD5产生浓度为150mg/L，SS产生浓度为300mg/L，动植物油产生浓度为50mg/L，TP产生浓度为5mg/L。 （2）生活污水 技改项目新增劳动定员50人，参照江西省人民政府关于印发《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》的通知（赣府发[2024]17 号）中“城乡居民生活用水定额在 120~160L/人·d 之间”，因本环评食堂用水已额外核算，故生活用水按120L/人·d 计算，则新增生活用水量为6.0m³/d，1980m³/a，产污系数0.8，则新增生活污水产生量为4.8m³/d，1584m³/a。 主要污染因子为COD、NH3-N、BOD5、SS，废水中COD产生浓度为300mg/L，NH3-N产生浓度为30mg/L，BOD5产生浓度为150mg/L，SS产生浓度为300mg/L。 项目新增食堂废水经隔油池预处理，再与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；生活污水经化粪池预处理达高安市城市污水处理厂接管标准后，排入高安市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4-13 厂区污水中各污染物产排污情况汇总表 污染源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 新增食堂废水（264m³/a）; COD; 300; 0.079; 经隔油池预处理+厂区污水处理站（500t/d）（气浮+斜管沉淀+A2O+絮凝+二沉）后进入高安市工业园污水处理厂处理; 50; 0.013. BOD5; 150; 0.04; 10; 0.003. SS; 300; 0.079; 10; 0.003. NH3-N; 30; 0.008; 5; 0.001. 动植物油; 50; 0.013; 1; 0.0003. TP; 5; 0.001; 0.5; 0.0001. 新增生活污水（1584m³/a）; COD; 300; 0.475; 经化粪池预处理后进入高安市城市污水处理厂处理; 50; 0.079. BOD5; 150; 0.238; 10; 0.016. SS; 300; 0.475; 10; 0.016. NH3-N; 30; 0.048; 5; 0.008. 2、废水影响分析 技改项目营运期不新增生产废水，新增废水主要为食堂废水及生活污水。新增食堂废水经隔油池预处理，再与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理。 （1）地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目新增食堂废水经隔油池预处理，再进入厂区污水处理站（500t/d）处理后排入污水管网进入高安市工业园污水处理厂处理，新增生活污水经化粪池预处理后排入高安市城市污水处理厂处理，均属于间接排放。根据评价工作等级划分标准，项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，地表水环境评价内容包括水污染控制和水环境影响措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目新增食堂废水经隔油池预处理后与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理。污水处理站设置在1#标准厂房西北角地下室，占地面积1980m2，污水处理站设计处理规模为500m³/d，采取工艺为“气浮+斜管沉淀+A2O+絮凝+二沉”。新增食堂废水经隔油预处理后与现有项目生产废水通过污水管道输送至污水处理站调节池，为让调节池更能均匀水质、水量，在调节池底部布设穿孔管进行预曝气。然后将废水由废水提升泵提升至气浮机，向废水中投加絮凝剂，废水产生稳定的絮凝体，经过气浮机固液分离去除废水中的油类物质和细小悬浮物。然后自流入斜管沉淀池，经斜管沉淀池固液分离去除悬浮物，上清液再自流入（A2O）系统进行生化处理。经生化处理后废水自流入絮凝反应池，酌情投加絮凝剂使废水中的悬浮物形成絮凝体，经二沉池固液分离后最终达标排放。处理过程中产生的污泥进入污泥浓缩池，再通过板框压滤机压滤脱水后外运处置。 集水井 细格栅 PH调节池 一沉池 中间水池 厌氧反应池 好氧反应池 二沉池 絮凝反应池 脱色池 终沉池 沙滤排水 物化污泥储池 物化污泥 剩余污泥 生化污泥储池 叠罗式污泥脱水机池 叠罗式污泥脱水机池 物化污泥 泥饼外运 泥饼外运 NaOH/PAM/PAC NaOH 达标排放 PAM/PAC 图4-1 项目废水处理工艺流程图 项目新增食堂废水经上述工艺处理后，可保证厂区废水排放达到高安市工业园污水处理厂纳管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；项目新增生活污水主要是来自厂区职工宿舍区及卫生间等，污水中水质较为简单，各污染物浓度相对较低，通过相应配套化粪池进行预处理后，可达到高安市城市污水处理厂纳管标准，然后通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理。 （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 1）高安市工业园污水处理厂 高安市工业园污水处理厂位于江西省高安市城市污水处理厂规划用地范围内的南侧，其中工业园污水处理厂用地面积38.16亩。该污水处理厂地处高安市工业园区内，龙工大道西侧、锦江北岸，距离高安市中心城区距离约2.5km。主要收集接纳工业园区内的工业和生活污水，采用“水解酸化+改良氧化沟”主体工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至锦江。 该污水处理厂现状废水处理量为1万m³/d，于2017年8月开始通水试运行，处理余量约2500m³/d。项目新增食堂废水通过管网排入高安市工业园污水处理厂的排放量为0.8m³/d，仅占污水处理厂处理余量的0.032%，因此高安市工业园污水处理厂完全可接纳本项目新增食堂废水。 2）高安市城市污水处理厂 高安市城市污水处理厂位于高安市瑞州街道办事处南浦村，现有工程规模为4万m³/d，其中一期工程建设规模为2万m³/d，于2009年底建成投入运行，并于2010年4月15日获得江西省环保厅的验收（验收文号：赣环评字[2010]142号）；二期工程建设规模为2万m³/d，于2015年初建成投入运行，并于2015年11月30日获得宜春市环境保护局的验收（验收文号：宜环评验字[2015]123号），其中尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2019年5月开展了提标改造工程，在处理规模不变的情况下，新建二次提升泵房、高效沉淀池、活性砂滤池、接触消毒池、加药间、配电间、噪声处理设施，改造二沉池、氧化沟，依托原有综合楼、废气固废处理设施。项目通过对除磷脱氮提标改造，使得外排废水要求达到《城市污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。三期工程现已完成，排放标准为《城市污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。 项目新增生活污水排入高安市城市污水处理厂处理，经上述处理工艺处理后，尾水排放能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。高安市城市污水处理厂处理余量约8500m³/d，项目新增生活污水通过管网排入高安市城市污水处理厂的排放量为4.8m³/d，仅占高安市城市污水处理厂处理余量的0.06%，因此高安市城市污水处理厂完全可接纳本项目新增生活污水。 综上所述，项目新增食堂废水经隔油池预处理后和现有项目生产废水排入高安市工业园污水处理厂处理，新增生活污水经化粪池预处理后进入高安市城市污水处理厂处理是可行的。 - 监测计划 本技改项目不新增废水排放口，新增食堂废水经隔油池预处理后和现有项目生产废水依托现有废水总排口排入高安市工业园污水处理厂处理，新增生活污水经化粪池预处理后依托现有生活污水排口排入高安市工业园污水处理厂，废水监测计划采用原有排口的监测计划。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来自端面清洗机、切割机、耦合机台、贴片机、划片机、研磨机、自动点胶机、两轴研磨机、真空等离子清洗机、激光剥纤机、四轴高速精磨抛光机、高精度双面抛光（研磨）机、超声波清洗机等设备运行产生的噪声， 其声级值为 60～90dB（A），噪声源强具体见下表。 表4-14 项目营运期主要噪声源源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损 失/d B(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 端面清洗机1; 60; 隔声减振; -165; 10; 8; 5; 46; 间断; 20; 26; 1. 2; 端面清洗机2; 60; 隔声减振; -168; 12; 8; 5; 46; 间断; 20; 26. 3; 端面清洗机3; 60; 隔声减振; -169; 14; 8; 5; 46; 间断; 20; 26. 4; 端面清洗机4; 60; 隔声减振; -170; 16; 8; 5; 46; 间断; 20; 26. 5; 端面清洗机5; 60; 隔声减振; -172; 18; 8; 5; 46; 间断; 20; 26. 6; 端面清洗机6; 60; 隔声减振; -172; 20; 8; 5; 46; 间断; 20; 26. 7; 切割机1; 70; 隔声减振; -173; 5; 8; 5; 56; 间断; 20; 36. 8; 切割机2; 70; 隔声减振; -175; 8; 8; 5; 56; 间断; 20; 36. 9; 切割机3; 70; 隔声减振; -176; 10; 8; 5; 56; 间断; 20; 36. 10; 耦合机台1; 60; 隔声减振; -177; 22; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 11; 耦合机台2; 60; 隔声减振; -180; 24; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 12; 耦合机台3; 60; 隔声减振; -182; 26; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 13; 耦合机台4; 60; 隔声减振; -183; 27; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 14; 耦合机台5; 60; 隔声减振; -185; 28; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 15; 耦合机台6; 60; 隔声减振; -187; 29; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 16; 耦合机台7; 60; 隔声减振; -189; 30; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 17; 耦合机台8; 60; 隔声减振; -190; 31; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 18; 耦合机台9; 60; 隔声减振; -191; 33; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 19; 耦合机台10; 60; 隔声减振; -192; 35; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 20; 耦合机台11; 60; 隔声减振; -193; 36; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 21; 耦合机台12; 60; 隔声减振; -195; 37; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 22; 耦合机台13; 60; 隔声减振; -196; 38; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 23; 耦合机台14; 60; 隔声减振; -198; 40; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 24; 耦合机台15; 60; 隔声减振; -199; 42; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 25; 耦合机台16; 60; 隔声减振; -200; 44; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 26; 耦合机台17; 60; 隔声减振; -203; 46; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 27; 耦合机台18; 60; 隔声减振; -204; 48; 8; 8; 42; 间断; 20; 22. 28; 贴片机1; 60; 隔声减振; -208; 50; 8; 3; 50; 间断; 20; 30. 29; 贴片机2; 60; 隔声减振; -209; 54; 8; 3; 50; 间断; 20; 30. 30; 划片机1; 65; 隔声减振; -211; 14; 8; 6; 49; 间断; 20; 29. 31; 划片机2; 65; 隔声减振; -212; 18; 8; 6; 49; 间断; 20; 29. 32; 划片机3; 65; 隔声减振; -213; 25; 8; 6; 49; 间断; 20; 29. 33; 划片机4; 65; 隔声减振; -214; 28; 8; 6; 49; 间断; 20; 29. 34; 研磨机1; 70; 隔声减振; -235; 7; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 35; 研磨机2; 70; 隔声减振; -234; 12; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 36; 研磨机3; 70; 隔声减振; -233; 17; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 37; 研磨机4; 70; 隔声减振; -232; 23; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 38; 研磨机5; 70; 隔声减振; -230; 24; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 39; 自动点胶机1; 60; 隔声减振; -229; 8; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 40; 自动点胶机2; 60; 隔声减振; -235; 10; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 41; 自动点胶机3; 60; 隔声减振; -239; 11; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 42; 自动点胶机4; 60; 隔声减振; -240; 13; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 43; 自动点胶机5; 60; 隔声减振; -242; 15; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 44; 自动点胶机6; 60; 隔声减振; -245; 17; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 45; 自动点胶机7; 60; 隔声减振; -246; 19; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 46; 自动点胶机8; 60; 隔声减振; -247; 20; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 47; 自动点胶机9; 60; 隔声减振; -249; 21; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 48; 自动点胶机10; 60; 隔声减振; -250; 22; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 49; 自动点胶机11; 60; 隔声减振; -252; 23; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 50; 自动点胶机12; 60; 隔声减振; -254; 24; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 51; 自动点胶机13; 60; 隔声减振; -256; 28; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 52; 自动点胶机14; 60; 隔声减振; -255; 30; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 53; 自动点胶机15; 60; 隔声减振; -258; 33; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 54; 自动点胶机16; 60; 隔声减振; -259; 35; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 55; 自动点胶机17; 60; 隔声减振; -232; 34; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 56; 自动点胶机18; 60; 隔声减振; -234; 37; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 57; 自动点胶机19; 60; 隔声减振; -232; 39; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 58; 自动点胶机20; 60; 隔声减振; -232; 40; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 59; 自动点胶机21; 60; 隔声减振; -222; 41; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 60; 自动点胶机22; 60; 隔声减振; -242; 42; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 61; 自动点胶机23; 60; 隔声减振; -212; 44; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 62; 自动点胶机24; 60; 隔声减振; -232; 46; 8; 6; 44; 间断; 20; 24. 63; 自动点胶机25; 60; 隔声减振; -221; 48; 8; 6; 44; 间断; 20; 36. 64; 两轴研磨机1; 70; 隔声减振; -240; 57; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 65; 两轴研磨机2; 70; 隔声减振; -241; 55; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 66; 真空等离子清洗机1; 70; 隔声减振; -255; 55; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 67; 真空等离子清洗机2; 70; 隔声减振; -254; 58; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 68; 激光剥纤机1; 65; 隔声减振; -240; 42; 8; 5; 51; 间断; 20; 31. 69; 激光剥纤机2; 65; 隔声减振; -231; 47; 8; 5; 51; 间断; 20; 31. 70; 四轴高速精磨抛光机1; 70; 隔声减振; -222; 45; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 71; 四轴高速精磨抛光机2; 70; 隔声减振; -197; 42; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 72; 高精度双面抛光（研磨）机1; 70; 隔声减振; -198; 40; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 73; 高精度双面抛光（研磨）机2; 70; 隔声减振; -186; 38; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 74; 超声波清洗机1; 70; 隔声减振; -175; 31; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 75; 超声波清洗机2; 70; 隔声减振; -176; 35; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 76; 超声波清洗机3; 70; 隔声减振; -179; 30; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 77; 超声波清洗机4; 70; 隔声减振; -185; 37; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 78; 超声波清洗机5; 70; 隔声减振; -183; 27; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 79; 超声波清洗机6; 70; 隔声减振; -188; 23; 8; 10; 50; 间断; 20; 30. 注：坐标取厂区中心（东经115°23'23.675"，北纬28°27'19.811"）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. 表4-15 项目营运期主要噪声源源强（室外声源） 序号; 区域; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 厂房; 风机1; /; -230; 55; 8; /; 90; 减振; 间断. 注：坐标取厂区厂区中心（东经115°23'23.675"，北纬28°27'19.811"）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. - 2、预测模式选择 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)要求概化为点声源衰减预测模式，选用EIAN2.0噪声预测软件进行预测。具体如下： A、室内声源等效室外声源声功率等级计算 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL隔墙的隔声量，dB。 式中：Lw-声源的声功率等级，dB；r-离声源的距离，m；R-房间常数，室内平均吸声系数；S-室内总表面积，m；Q-指向性因数，取值为1、2、4、8。 用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率等级。 B、单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减） Lp=Lw-Ad+Dc 式中：DC-指向性指数，dB(A)；Ad-几何发散引起的衰减，dB(A)。 C、声级的计算 (1)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；LAi-i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；T-预测计算的时间段，S；Ti-i声源在T时段内的运行时间。 (2)预测点的预测等效声级计算 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 3、预测结果及达标分析 各厂界噪声预测结果见下表。 表4-16 项目区域厂界噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界东面; 39; 56.1; 48.8; 56.2; 49.2; 70; 55; 达标; 达标. 厂界南面; 35; 58.5; 49.6; 58.5; 49.8; 70; 55; 达标; 达标. 厂界西面; 31; 57.7; 48.2; 57.7; 48.3; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北面; 37; 55.3; 45.7; 55.3; 46.3; 60; 50; 达标; 达标. ### 九颂山河瑞园; 38; 51.5; 46.0; 51.7; 46.6; 60; 50; 达标; 达标. ### 尚品凯城; 32; 47.7; 42.5; 47.8; 42.9; 60; 50; 达标; 达标. ### 荷塘悦色; 34; 42.6; 41.1; 43.2; 41.9; 60; 50; 达标; 达标. ### 品正十里亭; 32; 45.3; 42.0; 45.5; 42.4; 60; 50; 达标; 达标. 根据噪声预测结果可知，本项目噪声通过厂房墙体隔声以及设备减震，项目西侧、北侧、九颂山河瑞园、荷塘悦色、尚品凯城、品正十里亭噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，对周边环境影响较小。 4、降噪措施 这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后，通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产噪声较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小的范围内。隔声罩的壳壁用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。 ③降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 ④通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施，并且通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，使得噪声环境影响大幅度降低，确保项目西侧、北侧、九颂山河瑞园、荷塘悦色、尚品凯城、品正十里亭噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 5、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-17 项目区域噪声监测计划一览表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 东南西北四厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度. 九颂山河瑞园; 连续等效A声级; 1次/季度. 尚品凯城; 连续等效A声级; 1次/季度. 荷塘悦色; 连续等效A声级; 1次/季度. 品正十里亭; 连续等效A声级; 1次/季度. - 四、固体废物影响分析 - 1、固体废物产排源强分析 技改项目营运期新增的固废主要有残次品、废包装材料、污水处理站污泥，生活垃圾、酒精瓶等废包装物和废活性炭。 （1）残次品：技改项目“外观检查”工序会产生残次品。根据建设单位提供资料，残次品产生量约为0.1t/a。产生的残次品均为一般工业固废，收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收处理。 - （2）废包装材料：技改项目“成品包装”工序会产生废包装材料。根据建设单位提供资料，废包装材料新增量约为0.2t/a。产生的废包装材料均为一般工业固废，收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理。 - （3）污水处理站污泥：技改项目污水处理站对废水进行处理后会产生一定量的污泥，新增量约为2.5t/a（干重），属于一般工业固废，产生的污泥经过压滤机压滤脱水后在污泥间暂存，最终委托环卫部门统一处理。 - （4）生活垃圾：技改项目新增劳动定员50人，按生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则新增生活垃圾产生量为8.25t/a，收集后定期交由环卫部门统一处理。 （5）废活性炭：根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬 刘品华）的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.25kg/kg有机废气，本项目经活性炭处理的有机废气量为0.003t/a，则活性炭产生量为0.015t/a（含吸附的有机废气）。危废类别为HW49，代码900-039-49，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。类比同类企业项目，环评建议企业每6个月对活性炭箱内的废活性炭进行更换，以保证活性炭的吸附效率。 （6）酒精瓶等废包装物：根据建设单位提供资料，项目会产生酒精瓶等废包装物，产生量为0.01t/a。根据《‌国家危险废物名录》（2025版）‌，浆料包装桶等浆料沾染物‌属于危险废物，危废类别为HW49（危废代码900-041-49），收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 技改项目新增固废产生情况见表4-18。 表4-18 技改项目新增固体废弃物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 类别; 固废代码; 产生量; 处理处置方式. 1; 残次品; 一般工业固废; /; 900-008-S17; 0.1t/a; 收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收处理. 2; 废包装材料; 一般工业固废; /; 900-099-S17; 0.2t/a; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理. 3; 污水处理站污泥; 一般工业固废; /; 397-003-S07; 2.5t/a; 在污泥间暂存，最终委托环卫部门统一处理. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 8.25t/a; 由环卫部门清运处理. 5; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 0.015t/a; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 6; 酒精瓶等废包装物; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. - 2、固体废物环境影响分析 （1）一般工业固体废物 根据上述分析可知，本项目运营期产生的一般工业固体废物为残次品、废包装材料、污水处理站污泥。 其中，残次品收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收处理；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，外售处理；污水处理站污泥在污泥间暂存，最终委托环卫部门统一处理；生活垃圾由环卫部门清运处理。项目依托现有一般固废暂存间（100m2），产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。 - （2）危险废物 - 本次技改项目产生废活性炭和酒精瓶等废包装物，属于危险废物，依托现有危废暂存间（100m2）进行处置，按1m3可暂存1t固废考虑，则现有危废暂存间容纳量为100t。现有项目共产生危险废物58.935t/a，按每半年清运一次，则现有危废暂存间剩余可容纳危废量70.5325t，本次技改项目新增危险废物0.025t/a，依托现有危废暂存间暂存可行。 项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，一般固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 五、地下水、土壤影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。土壤、地下水原则上不开展专项评价。 1、土壤、地下水污染途径 本项目潜在的地下水污染源主要包括生产车间、污水管道、化粪池、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间等。正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目外排废水主要为生活污水和食堂废水，新增食堂废水经隔油池预处理，再与现有项目生产废水一起进入厂区污水处理站（500t/d）处理，然后通过园区污水管网排入高安市工业园污水处理厂处理；新增生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入高安市城市污水处理厂处理，经污水处理厂处理达标后外排至锦江。 （1）废水渗漏引起地下水水位、水量变化而产生的环境水文地质问题 项目废水处理设施主要为隔油池、化粪池等，经防渗处理后渗漏废水量极低，不会引起地下水水位、水量变化而产生环境水文地质问题。 （2）地下水供水水源地产生的区域水位下降产生的环境水位地质问题 本项目不使用地下水，项目用水为市政供水。因此，本项目不存在由于本项目导致地下水供水水源地产生的区域水位下降产生的环境水位地质问题。 2、防控措施 为了有效减小项目对地下水的影响，建设单位应主要从防渗角度完善环境保护措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目为技改项目，利用现有项目生产车间及附属设施进行生产，现有项目生产车间及附属设施已按要求进行分区防渗。 各分区防渗见表4-19。 表4-19 土壤、地下水污染防治分区 防渗分区; 位置; 要求. 重点防渗区; 危废暂存间等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 隔油池、化粪池、生产车间等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公楼、道路等; 一般地面硬化. 3、监控措施 （1）建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； （2）若发生废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 （3）在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、 环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 4、跟踪监测要求 根据项目特征，项目本身对地下水和土壤污染风险较小，本次不设置地下水和土壤跟踪监测点。 - 六、环境风险影响分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表4-20 风险评价工作等级 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下表确定环境风险潜势。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q： 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质为酒精。技改项目酒精增加量为0.024t。 表4-21 项目危险物质临界量一览表 存在物质; 实际量（t）; 最大贮存量; 临界量（t）; q/Q. 酒精; 0.064; 0.064; 50; 0.00128. 则q/Q=0.00128＜1，环境风险潜势直接判定为I，仅作简单分析。 （2）环境敏感目标情况 根据项目敏感目标分布情况，项目评价范围敏感点主要为周边居民点，敏感点具体分布情况见本报告表3-4。 （3）环境风险识别 项目风险事故对环境的影响主要是酒精发生泄漏引起爆炸事故引起的人员伤害和财产损失。 （4）环境风险分析 酒精泄露事故可能会对厂区员工及周围人群健造成危害，对周围空气、生态环境造成污染。酒精中毒表现为轻微感觉、头晕、头痛和恶心。酒精泄露遇明火可能发生火灾、爆炸事故，爆炸是在一瞬间产生高压、高温的燃烧过程，造成很大的破坏力，对周围的环境将造成较大影响。火灾事故中产生的黑烟和其他的有毒有害气体也会对周围大气环境质量产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）酒精储存防范措施 a .储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃； b. 防止阳光直射，保持容器密封； c. 应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放； d. 储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材； e. 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； f. 为及时发生泄露，应安装泄露监控报警装置； g. 操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别施工发生前的异常状态，并采取相应的措施。 2）酒精泄漏及火灾应急处理 a. 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗。用水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。向泄漏导致的有害蒸气云喷射雾状水或施放氮气，破坏燃烧条件。 b. 火灾应急处理：一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接收事故调查，未经相关部门同意，不得擅自清理火灾现场。 c. 防护措施：呼吸系统防护：应通风。如浓度高，使用呼吸防护用器。眼睛防护：配备安全护目镜。身体防护：穿戴专用防护服。手防护：配备隔冷手套。其它：避免高浓度吸入。 d. 急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。冻伤：应迅速复温，复温方法是采用40-42度恒热水浸泡，使其温度提高至接近正常，对冻伤部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处皮肤擦破，以防感染；烧伤：应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水炮弄破，同时使用特效药物治疗，对症治疗，严重者送医院观察治疗；灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 （6）分析结论 在落实风险防范措施及应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 - 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 江西天孚科技有限公司高度集成的POSA无源光学组件技术改造项目. - 建设地点; - 江西高安高新技术产业园. - 地理坐标; - 东经115°23'23.675"，北纬28°27'19.811". - 主要危险物质及分布; - 主要危险物质：酒精. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 酒精泄漏出来，在大气环境中扩散，遇明火引发火灾爆炸. - 风险防范措施要求; - （1）储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃； - （2）防止阳光直射，保持容器密封； - （3）应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放； - （4）储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材； - （5）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； - （6）为及时发生泄露，应安装泄露监控报警装置； - （7）操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别施工发生前的异常状态，并采取相应的措施。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：该建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目营运过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 七、环境保护管理 环境管理是组成落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。建设项目在建设期间和投产运营期间均对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，及时掌握项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整和补充。 本工程在整个工程的生产过程中会产生废气、废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 1、环境管理的原则 项目建设中，是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。 （1）符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； （2）国家有关污染控制的法律、法规标准； （3）国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； （4）国家和当地环境管理的政策要求； （5）国家和当地环境可持续发展要求。 2、环境管理体系 （1）施工期环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由当地主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，以减轻对环境的污染。 （2）营运期环境管理机构 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 （3）环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议。 表4-23 环境保护管理计划一览表 企业环境 管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续. ⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响评价报告； ⑵开工前，履行环保“三同时”手续； ⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ⑷生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地相关部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； ⑸配合环境监测站做好例行监测工作。. 生产阶段 环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平. ⑴明确专人负责建设项目环保设施的管理； ⑵对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； ⑶合理利用能源、资源、节水、节能； ⑷监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； ⑸定期组织污染源监测。. 信息反馈和 群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. ⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造； ⑶配合相关部门的检查验收。. 表4-24 主要环境管理方案一览表 主要环境 问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 工艺设计; 选用先进的工艺和设备；合理利用资源和能源；节约能源消耗；提高水资源循环利用率。; 基建资金; 设计阶段. 总图设计; 高噪声设备远离厂界，加强环境保护和绿化工作，规划出项目区绿化带。严格按设计、环境工程对策报告进行绿化。; 基建资金; 设计阶段. 废气排放; 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放；定期维护设备，保持设备良好状态；对操作人员定期培训，提高操作人员素质及环保意识。; 环保经费; 运行阶段. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保生活污水、生产废水处理后不外排。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废 物排放; 生活垃圾等固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 八、排污口规范化 项目区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见下表。 表4-25 排放口图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 九、技改项目建成后全厂“三本账”分析 - 表4-26 厂区污染物“三本账”一览表 污染物项目; 现有工程排放量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂总排放量; 增减变化量. 废气; - VOCs; 2.854t/a; 0.021t/a; /; 2.875t/a; +0.021t/a. - 颗粒物; 0.039t/a; 0; /; 0.039t/a; 0. SO2; 0.048t/a; 0; /; 0.048t/a; 0. NOx; 0.076t/a; 0; /; 0.076t/a; 0. - 食堂油烟; 0.1064t/a; 0.001t/a; /; 0.1074t/a; +0.001t/a. 废水; COD; 14.4306t/a; 0.092t/a; /; 14.5226t/a; +0.092t/a. NH3-N; 1.45902t/a; 0.009t/a; /; 1.46802t/a; +0.009t/a. 固废; 一般工业 固体废物; 废包装材料; 14.6t/a; 0.2t/a; /; 14.8t/a; +0.2t/a. 金属件废料; 9.2t/a; 0; /; 9.2t/a; 0. 废注塑边角料; 60t/a; 0; /; 60t/a; 0. 废过滤材料; 1.25t/a; 0; /; 1.25t/a; 0. 研磨废渣; 1.49t/a; 0; /; 1.49t/a; 0. 残次品; 3.77t/a; 0.1t/a; /; 3.87t/a; +0.1t/a. 废棉棒; 4.6t/a; 0; /; 4.6t/a; 0. 污水处理站污泥; 115.5t/a; 2.5t/a; /; 118t/a; +2.5t/a. 生活垃圾; 625.05t/a; 8.25t/a; /; 633.3t/a; +8.25t/a. 危险废物; 废切削液; 1.88t/a; 0; /; 1.88t/a; 0. 丙酮废液; 1.47t/a; 0; /; 1.47t/a; 0. 废润滑油; 30.3t/a; 0; /; 30.3t/a; 0. 废包装桶; 10.88t/a; 0.01t/a; /; 10.89t/a; +0.01t/a. 废切削油; 12t/a; 0; /; 12t/a; 0. 废活性炭; 2.405t/a; 0.015t/a; /; 2.42t/a; +0.015t/a. 注：现有工程为全厂现有工程。. 十、环保措施的投资估算 本项目环保投资主要包括：废气处理、废水处理、固体废物处置、噪声处理等，本项目总投资2200万元，计划用于环境保护设施项目的投资共计44万元，工程环保投资占总投资比例为2.0%。其估算列于表4-27。 表4-27 环保投资估算表 项目; 环保设施/设备; 环保投资（万元）. 废气处理; 无尘车间+新风系统+二级活性炭吸附装置+排气筒等; 现有. 废水处理; 化粪池、隔油池、厂区污水处理站; 现有. 噪声防治; 隔声、减振等; 14. 固体废物处置; 一般固废暂存间、危废暂存间; 现有. 其他; 排污口规范化和环境监测设备; 15. 环境保护预备资金; 15. 合计; 44. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 新风系统收集+二级活性炭吸附装置+车间一根15m高排气筒（DA001）排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
|  | 清洁废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强车间通风换气 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1规定的限值 |
|  | 器件粘贴废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强车间通风换气 |  |
|  | lens粘贴废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强车间通风换气 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模饮食业单位要求 |
| 地表水环境 | 食堂废水 | COD、BOD5 SS、NH3-N、动植物油、TP | 经隔油池预处理+厂区污水处理站（500t/d）（气浮+斜管沉淀+A2O+絮凝+二沉）后进入高安市工业园污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N | 经化粪池预处理后进入高安市城市污水处理厂处理 | 高安市城市污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震设备 | 项目西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 收集后暂存一般固废暂存间，外售处理 | 资源化、无害化、 减量化 |
|  |  | 残次品 | 由厂家回收处理 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 暂存污泥间，定期交由环卫部门处理 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭、酒精瓶等废包装物 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 委托有资质的检测机构代为开展自行监测 |  |  |  |

# 六、结论

通过对本项目的工程分析、环境影响分析以及环保措施分析后认为，项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物将会给环境带来一些不利影响，在通过加强管理及采取相应的环境保护措施后可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响，项目建设的环境影响在可接受范围之内。本环评认为在营运期加强环境管理，各种污染物采取各项治理措施后，对周围环境影响较小。环保角度出发，本项目的实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - VOCs | 3.067t/a | / | 0.217t/a | 0.021t/a | 0.43t/a | 2.875t/a | -0.192t/a |
|  | - 颗粒物 | 0.039t/a | / | 0 | 0 | / | 0.039t/a | 0 |
|  | SO2 | 0.048t/a | / | 0 | 0 | / | 0.048t/a | 0 |
|  | NOx | 0.076t/a | / | 0 | 0 | / | 0.076t/a | 0 |
|  | - 食堂油烟 | 0.1008t/a | / | 0.0056t/a | 0.001t/a | / | 0.1074t/a | +0.001t/a |
| 废水 | COD | 14.0742t/a | / | 0.264t/a | 0.092t/a | / | 14.5226t/a | +0.092t/a |
|  | NH3-N | 1.40722t/a | / | 0.0584t/a | 0.009t/a | / | 1.46802t/a | +0.009t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 14.2t/a | / | 0.4t/a | 0.2t/a | / | 14.8t/a | +0.2t/a |
|  | 金属件废料 | 9.2t/a | / | 0 | 0 | / | 9.2t/a | 0 |
|  | 废注塑边角料 | 60t/a | / | 0 | 0 | / | 60t/a | 0 |
|  | 废过滤材料 | 1.25t/a | / | 0 | 0 | / | 1.25t/a | 0 |
|  | 研磨废渣 | 1.49t/a | / | 0 | 0 | / | 1.49t/a | 0 |
|  | 残次品 | 3.57t/a | / | 0.2t/a | 0.1t/a | / | 3.87t/a | +0.1t/a |
|  | 废棉棒 | 4.6t/a | / | 0 | 0 | / | 4.6t/a | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 112.5t/a | / | 3.0t/a | 2.5t/a | / | 118t/a | +2.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 592.05t/a | / | 33.0t/a | 8.25t/a | / | 633.3t/a | +8.25t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | 1.88t/a | / | 0 | 0 | / | 1.88t/a | 0 |
|  | 丙酮废液 | 1.47t/a | / | 0 | 0 | / | 1.47t/a | 0 |
|  | 废润滑油 | 30.3t/a | / | 0 | 0 | / | 30.3t/a | 0 |
|  | 废包装桶 | 10.88t/a | / | 0 | 0.01t/a | / | 10.89t/a | +0.01t/a |
|  | 废切削油 | 12t/a | / | 0 | 0 | / | 12t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 2.405t/a | 0.015t/a | / | 2.42t/a | +0.015t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①