建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西腾灏环保科技有限公司发泡砖生产线建设项目

建设单位：江西腾灏环保科技有限公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	56

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	79

四、 主要环境影响和保护措施	88

五、环境保护措施监督检查清单	144

六、结论	146

附表：	147

建设项目污染物排放量汇总表单位：（t/a）	147

附图：

附图 1 项目位置地理图

附图 2 项目周边环境概况图

附图 3 项目周边大气敏感点分布图

附图 4 项目厂房平面布置及分区防渗图

附图 5 卫生防护距离图

附图 6 高安市管控单元图

附图 7 生态保护红线

附图 8 项目所在地水系图

附图 9 大气监测点位图

附图 10 项目与建山镇国土空间控制线规划相对位置图

附图 11 雨水排放路径图

附件：

附件 1 委托书

附件 2 真实性承诺书

附件 3 备案文件

附件 4 营业执照

附件 5 厂房租赁合同及出租方不动产证明

附件 6 引I用大气TSP监测报告

附件 7 研硕锂渣来源企业（江西永兴特钢新能源科技有限公司）浸出渣危险特性鉴别报告

附件 8 锂渣委托处置协议(以典型企业为例)

附件 9 项目联审表

附件 10 原料(锂冶炼剩余物)检测报告(以典型企业为例)

附件 11 环境现状监测报告

附件 12 产品销售合同

附件 13 租赁厂房现有项目批复

附件 14 企业承诺书

附件 15 项目排污信息清单

附件16 专家意见和修改清单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西腾灏环保科技有限公司发泡砖生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-360983-04-01-405966 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何君保 | 联系方式 | 15180533299 |
| 建设地点 | 江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地) |  |  |
| 地理坐标 | 东经：115度11分8.874秒；北纬：28度6分43.259秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理 | 建设项目与行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造； 四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 650 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 15.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22500 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 污染影响类项目专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不含以上污染物; 无需开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无直排废水; 无需开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 未超过临界量; 无需开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不设置专题或专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：江西省人民政府 审批文件及文号：江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府字〔2024〕50号） - 《高安市建山镇国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：江西省人民政府 - 审批文件及文号：江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府字〔2024〕50号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 （1）《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）是高安市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，深入贯彻省委十五届四次、五次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，落实长江经济带发展等国家区域重大战略，着力建设全国汽运物流和建筑陶瓷产业基地、江西优质农副产品重要供应基地、新能源新材料产业重要聚集地、元青花文旅融合示范区。 （2）筑牢安全发展的空间基础。到2035年，高安市耕地保有量不低于143.4819万亩，其中永久基本农田保护面积不低于128.3278万亩；生态保护红线不低于69.64平方公里；城镇开发边界控制在132.28平方公里以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过5.897亿立方米。严格落实“三区三线”管控要求，切实加强耕地和永久基本农田保护，抓好生态保护红线管控，明确自然灾害风险重点防控区域，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。 （3）优化国土空间开发保护格局。发挥区域比较优势，落实主体功能定位要求，完善差别化支持政策。巩固江西优质农副产品重要供应基地职能，以现代农业产业园为核心，抓紧抓好粮食和特色农产品稳产保供。严格生态空间管控，完善锦江生态功能综合带等重要生态区域的保护，筑牢风景名胜区及林地涵养生态屏障。加快融入南昌都市圈，与丰城、樟树共同构筑宜春东部经济增长极。引导传统产业转型升级，培育发展新兴产业。统筹划定矿产资源开发区域，促进含锂矿产资源的有序开发利用。加强城镇空间的规划引导和统筹协调，协同推进中心城区与中心镇高质量发展。合理优化开发区布局，保障实体经济和先进制造业发展空间，强化节约集约用地，促进城镇生态宜居、绿色发展。构建现代化基础设施体系，完善区域和城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。 （4）不断提升城乡空间品质。优化中心城区空间结构与用地布局，统筹布局教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，均衡配置公共绿地和开敞空间，合理安排居住用地，推进社区生活圈建设。严格城市蓝线、绿线、黄线和紫线管控，统筹城市地下空间开发利用，健全公共安全和综合防灾体系，提高城市安全韧性。稳步推进城市更新，加强总体城市设计指引，强化开发强度和风貌管控引导，注重特色空间塑造。健全历史文化遗产空间保护机制，强化整体保护和系统活化利用，促进文化和旅游深度融合发展。分区分类优化村庄布局，加强村庄规划编制实施，有序推进农村人居环境整治，促进乡村全面振兴。 （5）维护规划严肃性权威性。严格执行《规划》，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。按照定期体检和五年一评估的要求，健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制，将规划评估结果作为规划实施监督考核的重要依据。建立健全规划监督、执法、问责联动机制，实施规划全生命周期管理。 （6）做好规划实施保障。宜春市、高安市人民政府要加强组织领导，明确责任分工，健全工作机制，完善配套政策措施。做好《规划》印发和公开，强化社会监督。组织完成乡镇国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划编制工作，确保《规划》确定的各项目标和任务落地落实。强化对水利、交通、能源、农业、信息、市政等基础设施以及公共服务设施、军事设施、生态环境保护、文物保护、林业等专项规划的指导约束，在国土空间规划“一张图”上协调矛盾冲突，合理优化空间布局。建立健全国土空间规划委员会制度，发挥对国土空间规划编制实施管理的统筹协调作用。《规划》实施中的重大事项要及时请示报告。 根据《规划》，项目所在地建山镇属于城郊融合类，城市近郊区受城市(镇)地区较大辐射带动，能够承接城市(镇)外溢功能或共享使用城镇公用设施，具备向城镇地区转型潜力的村组或村庄。《规划》提出对建设用地整治、优化农村建设用地布局，本项目的建设有利于推进乡村振兴，盘活乡村土地资源。 本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)（东经：115度11分8.874秒；北纬：28度6分43.259秒），租赁江西新余矿业有限责任公司英岗岭分公司厂区，不新增用地，用地性质为工业用地，符合《江西省自然资源厅关于印发<江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）>的通知》（赣自然资发[2024]2号），项目不属于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的永久基本农田，生态保护红线，符合现行的“三区三线”管控要求，与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》具有相符性。 2、与《高安市建山镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 建山镇2021年政府工作报告指出建山镇未来五年指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大全会以及习近平总书记关于国土空间规划工作重要论述、习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面贯彻落实党中央国务院重大决策部署和省委省政府工作要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，引领全镇经济社会高质量跨越式发展。坚持人民至上、坚持系统观念、坚持生态优先绿色发展，坚定维护粮食、能源、重要产业链供应链安全，以统筹划定落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线为基础，优化镇域国土空间格局，推进国土空间高水平保护、高质量发展和高效治理。 高安市建山镇国土空间总体规划形成“一心一轴，三区两屏障”的国土空间开发保护结构。 一心：建山镇镇区，是全镇的政治、经济、文化等中心。 一轴：指的是东西城镇发展轴，即沿着S311省道打造连接周边镇区及周边行政村的城乡统筹发展轴，带动建山镇及沿线各村快速发展。 三区：分别为北部农旅融合发展区、东部现代农业发展区、南部特色种养发展区。 两屏障：分别是矿山中部生态屏障和大岭南部生态屏障。 本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，属于东西城镇发展轴，为工业用地，符合建山镇规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》（2024本）相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，以上游锂电企业鉴定为一般固废的锂冶炼剩余物、石粉和建筑石料加工厂的压榨尾泥等作原料生产建筑材料，属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤研石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，项目建设符合当前国家产业政策。 （2）与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》符合性 本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，所属用地为工业用地，对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知，本项目在鼓励类、限制类和禁止类之外，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类，符合国家土地供应政策。 （3）产业政策相符性分析 高安市行政审批局对本项目进行了备案，并下发《江西省企业投资项目备案登记信息表》（项目统一代码为：2506-360983-04-01-405966），因此，该项目建设符合地方产业政策。 综上，本项目的实施符合国家及地方的产业政策要求。 2、选址规划合理性分析 （1）规划符合性分析 项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)区，项目用地为工业用地，用地性质符合。 （2）环境相容性分析 项目所在区域不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。根据项目现场实地调查可知，项目东面、南面均为林地，北侧为新余矿业有限责任公司，西面为江西江路新型建材有限公司，其主要产品均为新型建筑材料。项目周边企业不属于敏感企业；根据现场踏勘，项目厂界50m范围内无敏感点，距离最近敏感点为东北角227m处的散居居民处，满足项目卫生防护距离要求，且无相互制约性企业，与外环境兼容性较好。 3、“三线一单”相符性分析 根据原环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，对照生态保护红线划定范围图（详见附图），本项目不在生态保护红线内。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的2类标准。 采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 自然资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本项目运行期间占用电源、水资源、土地等资源消耗占当地资源能源比例较低，不会突破地区的资源利用上限。 （4）生态环境准入负面清单 对照宜春市2023年“三线一单”分区管控成果动态更新情况，本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，属于江西省宜春市高安市一般管控单元1（环境管控单元编码：ZH36098330001）；项目主要污染物经治理后可达标排放，满足该区域生态环境保护的要求，符合生态环境分区管控的要求该单元生态环境准入清单见下表。 表1-2 江西省生态环境总体准入清单相符性 清单要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 相符. 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于化工项目，本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内，且本项目不属于高污染项目; 相符. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 相符. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 本项目不涉及上述禁止区域; 相符. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于两高项目，不位于人口密集区和环境脆弱敏感区周边; 相符. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目不位于上述敏感点周边; 相符. 污染物排放管控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 本项目不属于城镇开发边界内划定的特别用途区; 相符. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 本项目各类污染物可实现达标排放; 相符. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于上述严重污染水环境的生产项目; 相符. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于上述重点行业建设项目; 相符. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目不涉及; 相符. 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 相符. 环境风险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本项目不属于环境风险防控重点区域; 相符. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 本项目不含上述工艺; 相符. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 本项目不属于上述行业; 相符. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 本项目不位于城镇人口密集区内; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不位于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内; 相符. 资源利用效率要求; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 本项目不属于上述地区; 相符. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不燃用高污染燃料; 相符. 表1-3 宜春市生态环境总体准入要求清单相符性 维度; 类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类; 相符. 限制开发建设活动的要求; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目不在此范围; 相符. 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及; 相符. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目不涉及保护地、生态保护红线等; 相符. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不在此范围; 相符. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 项目CODCr、NH3-N排放满足相应污染物排放标准，按环评要求拟在雨水排放口设置铊、氟化物自动监测设备。; 相符. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升15mg/L以上。; /; /. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 本项目将按要求设置环境风险联防联控体系和联合应急体系。; /. 能源利用效率要求; 水资源利用效率和强度要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目用水在控制范围内。; 相符. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 本项目无地下水开采。; 相符. 能源利用效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目能耗在控制范围内。; 相符. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料。; 相符. 表1-4 与宜春市管控单元生态环境准入清单相符性 管控单元名称; 江西省宜春市高安市一般管控单元1. 管控单元编码; ZH36098330001. 管控单元范围; 黄沙岗镇、荷岭镇、蓝坊镇、上湖乡、灰埠镇、太阳镇、建山镇、相城镇、田南镇等除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域. 管控单元类型; 一般管控单元. 清单编制要求; 准入清单; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。 2.加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。 3.按照畜禽养殖规划，现有禁养区养殖场逐步退出或关停。; 1.本项目不新增用地，用地为工业用地，为城镇开发边界外的零星建设用地，属于《江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）》“在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地”（三）中的零星工业等用地。 2.项目用地不涉及耕地，项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业； 3.项目不属于畜禽养殖项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。 2.污染物排放应达到相应排放标准。 3.污染物排放绩效水平应达到相应水平。; 1.本项目不属于农村生活污水建设项目； 2.本项目污染物可达标排放； 3.本项目污染物排放绩效水平可达到相应水平。; 相符. 环境风险防控; 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目不涉及农用地利用。; 相符. 对照高安市生态环境分区管控单元图，项目属于一般管控单元，不属于优先保护单元。综上所述，本项目与高安市环境管控单元生态环境准入清单相符；即本项目不属于“环境准入负面清单”。 因此，项目符合《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的要求。 4、与《江西省自然资源厅关于印发<江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）>的通知》（赣自然资发[2024]2号） 根据附图10，本项目不在城镇开发边界内，但本项目属于租赁现有企业原址内进行建设，未新增用地，项目与赣自然资发[2024]2号相符性分析见下表。 表1-5 与赣自然资发[2024]2号相符性一览表 江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）; 本项目情况; 相符性. 城镇开发边界外管控要求; 引导城镇建设用地在城镇开发边界内集中布局，城镇开发边界外不得进行城镇集中建设（含大学城、职教园），不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 本项目用地性质为城镇建设用地（工业用地），位于城镇开发边界外，但不属于城镇集中建设（含大学城、职教园），不属于建设各类开发区和产业园区; 相符. 在城镇开发边界外可规划布局交通运输、水利、能源等基础设施用地，采矿、战略储备、应急救援等有资源依托和邻避要求的项目用地，以及军事、宗教、殡葬、监教场所等特殊用地。以上项目类型可按单独选址报批用地，符合土地征收要求的，可依法实施土地征收; 不涉及此类项目; 相符. 在落实最严格的耕地保护、节约用地和生态环境保护制度的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发建设等合理需求，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，具体包括以下类型： （一）中心城区、集镇（镇区）范围内，组团间连接性的城镇道路用地； （二）有特殊选址或邻避要求，需远离城镇或位于城镇边缘的城镇公用设施用地，如供水、排水、供电、燃气、供热、通信、广播电视、环卫、气象、综合防灾、污水处理、环境监测设施以及“平急两用”等其他公共设施等用地； （三）对防护、隔离等有特殊选址要求的特殊医疗、零星工业、物流仓储、储备库等用地；（四）远离城镇零星布局的加油站、充换电站、加换气站等公用设施营业网点用地； （五）依托本地农业资源布局的农村一二三产业融合发展用地、乡村振兴等初级加工产业用地； （六）依托自然景观、历史人文等旅游资源的服务配套设施用地； （七）其他法律法规规定的可以在城镇开发边界外布局的建设项目用地。 零星城镇建设用地在确定项目用地规模和布局后，可按批次用地报批，符合土地征收要求的，可依法实施土地征收。; 本项目不新增用地，不占用耕地，属于“在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地”（三）中的零星工业等用地。; 相符. 因用地勘界、比例尺衔接、坐标转换等原因，造成用地范围与城镇开发边界存在细微差异的，面积不超过500平方米且不超过项目用地面积的5‰，可视为符合城镇开发边界管理要求，计入新增城镇建设用地规模; 不涉及; 相符. 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）相符性分析 表1-6 与长江办[2022]7号相符性一览表 内容; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划）的过长江通道项目。; 本项目属于固体废物治理，不属于码头项目及其配套设施、锚地等工程和过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河流及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目未开展生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的内容。 6、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办[2022]7号）相符性分析 表1-7 与赣长江办[2022]7号相符性分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目属于固体废物治理，不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目不在长江流域河湖岸线内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 严格区域管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。（省生态环境厅、省水利厅）第十四条禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不属于新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续; 本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符。 - 7、与江西省生态环境厅关于印发《固体废物管理指南锂盐生产(试行)》（赣环固体字〔2023〕372号）的通知相符性分析 根据政府发布批文〔关于以更高标准推动高水平生态环境保护促进锂电新能源产业高质量发展的实施意见〕，（五）、强化锂冶炼剩余物监管。全面掌握锂盐企业数量、布局、产能、产量及锂冶炼剩余物产生情况，指导督促属地压实企业主体责任，做好锂盐企业的生产管理工作，如实规范填写固废产生、储存、处置利用三本台账，并及时在监管平台填报有关数据，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理；按照国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。指导企业对锂冶炼剩余物进行属性鉴定，鉴定结果出具前按照省生态环境厅制定的《固体废物环境管理指南锂盐生产(试行)》要求进行管理。本项目与江西省生态环境厅关于印发《固体废物管理指南锂盐生产(试行)》（赣环固体字〔2023〕372号）的通知相符性分析见下表。 表1-8 与（赣环固体字〔2023〕372号）相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 落实污染环境防治责任制度。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用处置产生的固体废物。加强危险废物规范化环境管理，提升重金属环境风险防范水平。; 建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用处置产生的固体废物。加强危险废物规范化环境管理，提升重金属环境风险防范水平。; 符合. 2; 落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度。依法开展环境影响评价，按照环评及批复要求使用含锂原料。落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对产生的固体废物属性、种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。需要配套建设的固体废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目正在开展环境影响评价，严格按环评及批复要求使用含锂原料。配套建设固体废物贮存等设施，严格落实“三同时”制度。; 符合. 3; 落实危险废物鉴别管理制度。浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气脱氟脱硫渣委外利用处置时，应根据《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》(GB5085.1―7)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298）等进行鉴别，根据氟化物、铊、铍等特征污染因子浸出毒性、毒性物质含量判定其是否属于危险废物。对经鉴别属于一般工业固体废物的，应进一步检测分析明确其一般工业固体废物类型（第Ⅰ类或第Ⅱ类一般工业固体废物）。因原料、生产工艺发生变化可能造成固体废物属性发生变化的，应重新开展鉴别。未明确属性的固体废物采用危险废物“点对点”方式定向利用的，按照危险废物进行管理。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于上游锂电企业鉴定为一般固废的浸出渣再经水洗为更洁净的水洗渣，若因原料、生产工艺发生变化可能造成固体废物属性发生变化的，应重新开展鉴别；环评要求入场前需进一步检测分析明确其一般工业固体废物类型为Ⅰ类固废方可入厂，否则不允许入厂，本项目危险废物贮存及处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。; 符合. 4; 落实固体废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276）有关规定，对危险废物的容器和包装物以及贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。一般工业固体废物贮存、处置场图形标志按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置。; 本项目建成后落实固体废物识别标志制度。; 符合. 5; 落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》有关要求通过固体废物管理信息系统填报危险废物管理计划，并通过系统报所在地生态环境主管部门备案。; 本项目建成后落实危险废物管理计划制度。; 符合. 6; 落实排污许可制度。申请排污许可证应符合《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200）有关要求。已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。; 本项目建成后申请排污许可证，落实排污许可制度。; 符合. 7; 落实固体废物管理台账及申报制度。建立固体废物电子或纸质管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物管理信息系统或纸质方式向所在地生态环境主管部门申报固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，实现工业固体废物可追溯、可查询。; 本项目建成后建立固废台账，落实固体废物管理台账及申报制度。; 符合. 8; 落实危险废物经营许可证制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 本项目危废交由资质单位处置。; 符合. 9; 落实危险废物转移制度。转移危险废物的，应按照《危险废物转移管理办法》有关规定通过固体废物管理信息系统填写、运行危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应取得危险废物跨省转移行政许可。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 本项目建成后落实危险废物转移制度。; 符合. 10; 落实固体废物委托核实制度。工业固体废物委托他人运输、利用、处置的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行贮存、处置的，应取得跨省转移行政许可；跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行利用的，应报省级生态环境主管部门备案。; 本项目建成后落实固体废物委托核实制度。; 符合. 11; 落实环境应急预案制度。参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。针对事故易发环节，每年至少开展一次应急预案演练。; 本项目建成后落实环境应急预案制度，按要求编制突发环境事件应急预案完成备案工作并组织每年不少于1次的应急演练。; 符合. 12; 规范贮存固体废物。按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存固体废物。一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）执行。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物及未经鉴别明确固废属性的浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气脱氟脱硫渣收集、贮存过程污染控制执行《危险物贮存污染控制标准》(GB18597)《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）有关规定。已建成投入使用或环境影响评价文件已通过审批的贮存设施，自2025年9月1日起执行本指南要求，新建贮存设施自本指南发布之日起执行。; 本项目规范贮存固体废物。一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）执行。危险废物收集、贮存过程污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）有关规定。; 符合. 13; 规范开展固体废物利用处置活动。固体废物利用应遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）有关规定，利用过程的污染控制应符合相应污染物排放标准要求。采取建材方式进行综合利用的，建材产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）执行；固体废物填埋应按照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行选址、设计、施工及运行，并采取必要的风险防范措施，按照要求开展自行监测工作。进入Ⅰ类场的一般工业固体废物水溶性盐总量应小于2%，进入Ⅱ类场的应小于5%。鼓励开展一般工业固体废物充填或回填活动，充填或回填前应开展环境本底调查、进行环境风险评估，确保环境风险可以接受。; 本项目对一般固废进行综合利用，固体废物利用遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）有关规定，利用过程的污染控制符合相应污染物排放标准要求。; 符合. - 8、与《固废再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 表1-9 与（HJ1091-2020）相符性分析 标号; 总体要求; 本项目; 相符性. 4.1; 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 本项目为锂冶炼剩余物再生利用，遵循环境安全优先的原则，并保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 符合. 4.2; 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。; 本项目符合相关法规及行业的产业政策要求。; 符合. 4.3; 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目位于高安市建山镇，为工业用地，本项目为锂渣再生资源利用，符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 相符. 4.4; 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 本项目遵守国家现行的相关法规的规定，正在履行环境影响评价制度。; 相符. 4.5; 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目已对再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，并采取有效污染控制措施，本项目对厂界污染物进行例行监测，避免污染物的无组织排放，各类固废均妥善处置。; 相符. 4.6; 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 本项目各种污染物的排放均满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求。; 相符. 4.7; 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目生产过程中各污染物排放均能达到国家相关污染控制标准要求。; 相符. 4.7; 采取建材方式进行综合利用的，建材产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）执行。; 本项目产品为水泥制品，为建材产品。本环评要求建设单位对水泥制品产品进行砷、铅、镉、铬、铜、 镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量进行检测，结果应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》，不合格产品不得流入市场。; 符合. 标号; 主要工艺单元污染防治技术要求; 本项目; 相符性. 5.1.1; 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目的原料都属于一般固废，本项目工艺不涉及清洗，项目在使用水泥与固化剂是不会产生有毒有害气体。; 相符. 5.1.2; 具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 本项目原料不具有物理化学危险特性; 相符. 5.1.3; 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目按要求进行分区防渗，厂区入口配备洗车平台，废气设有布袋除尘设备，按要求设置铊、氟化物在线监测设备。; 相符. 5.1.4; 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 本项目在搅拌工艺会产生粉尘，经收集处理后达标排放。本项目不涉及有毒有害气体。; 相符. 5.1.5; 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 本项目投料、水泥仓、搅拌产生的粉尘通过布袋除尘处理，均达标排放。; 相符. 5.1.6; 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。; 本项目不涉及; 相符. 5.1.7; 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求；没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 本项目锂渣渗滤液收集后用于生产，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。; 相符. 5.1.8; 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。; 本项目满足要求; 相符. 51.9; 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目危废交给有资质单位处理; 相符. 5.1.10; 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目满足要求; 相符. 监测. 8.1; 当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续两周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复; 本环评要求建设单位建成后将按要求对产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量进行检测，结果应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》，不合格产品不得流入市场。; 相符. 8.2; 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染; 项目锂冶炼剩余物再生利用废气主要为粉尘，经布袋除尘、洒水降尘处理后达标排放；项目对沉淀池、初期雨水池、危废暂存间等采取重点防渗处理，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 相符. 9、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析 表1-10 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析 标号; 要求; 本项目; 相符性. 第四条; 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本项目原料为压榨尾泥、锂冶炼剩余物等，加工后用于生产发泡砖。; 相符. 第十七条; 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 本项目依法进行环境影响评价，遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 相符. 第十八条; 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。; 本环评已确定配套环保工程，并要求建设单位满足“三同时”要求。; 相符. 第十九条; 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。; 本环评要求建设单位加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。; 相符. 第二十一条; 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目不位于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 相符. - 10、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1599-2020）相符性分析 表1-11 与GB1599-2020相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 本项目的原料与产生的一般废物贮存场选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 相符. 2; 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。; 本项目位于高安市建山镇，已设置卫生防护距离，防护距离内无敏感目标。; 相符. 3; 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 本项目位于高安市建山镇现有建设用地，不位于生态红线内、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 相符. 4; 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 本项目位于高安市建山镇，已避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 相符. 5; 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 本项目位于高安市建山镇现有建设用地，不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 相符. 6; 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。; 本项目一般固废分区储存。; 相符. 7; 贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。; 企业将按要求建立环境风险防范和编制相应应急预案。; 相符. 8; 易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。; 项目易产生扬尘的贮存区域已采取沉降、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。; 相符. - 11、与《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》相符性分析 本项目根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》属于工业固体废物种类三、冶炼渣（不含危险废物）-3.9中砖瓦、砌块，其中综合利用技术条件和要求： - （1）产品符合有《混凝土实心砖》（GB/T 21144-2007）、《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）标准、江西省地方标准《公路工程利用锂渣技术规范第1部分：路基工程（试行）》（DB36/T1968-2024）； （2）产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）。 12、项目与《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号） 表1-12 与（赣环固体字〔2023〕9号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 一、摸清涉铊企业底数; 各地生态环境部门要按照《意见》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》（赣环应急〔2022〕29号）要求，深入开展碳酸锂、重有色金属冶炼（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼，含再生冶炼）、钢铁等涉铊行业企业排查，摸清企业底数，建立涉铊企业清单。; 企业按要求积极配合各级生态环境部门; 符合. 二、强化项目审批要求; 健全环评审批和重金属管理部门联动机制，对新审批的涉铊企业（项目），环评报告中要明确要求企业加强重金属污染源头防控，减少使用高铊的矿石原料，对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行分析，要完善铊元素物料平衡分析，明确铊污染物排放量或最终去向，实现铊元素可核算可追踪；有废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)、《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求，对于生产废水零排放的项目，应明确企业废水总排口中铊不得检出。自本通知印发之日起，对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，依法依规不予受理环评文件。涉铊项目环评报告、排污许可中铊污染防控内容是污染防治攻坚战重金属污染防治考核重要内容，请各地生态环境部门对2022年以来审批的涉铊项目，于2023年2月底前完成环评文件、排污许可证排查，在相关文件中补齐有关要求，并存档备查；对2022年以前已经建成并投入生产的涉铊项目，在换发排污许可证时，完善有关污染防治措施和排放标准要求。; 根据本项目原料锂冶炼剩余物（水洗渣）成分检测报告，本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，已对原料、产品、生产废物中铊成分进行分析，并给出铊元素物料平衡分析，明确了铊污染物排放量和最终去向。生产废水回用不外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 三、压实环境监管责任; 各地生态环境部门要进一步强化生态环境安全“底线思维”，建立健全涉铊企业全链条闭环管理体系，将铊污染物纳入重点防控范围，督促涉铊企业落实环境风险主体责任，积极排除涉铊企业环境风险隐患，切实防范化解涉铊企业生态环境安全风险。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，已对原料、产品、生产废物中铊成分进行分析，并给出铊元素物料平衡分析，明确了铊污染物排放量和最终去向。生产废水回用不外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 13、《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字〔2023〕215号） 表1-13 与（赣环办字〔2023〕215号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 严格涉铊企业项目环评审批。对新审批的涉铊项目，环评文件中要明确要求企业加强重金属污染源头防控要求，减少使用高铊原料，完善铊元素物料平衡分析，废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，外排废气需满足相应行业污染物排放标准中铊污染物排放限值，外排废水执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求。对于生产废水零排放的项目，监测计划中应在企业总排口和雨水排口增加铊污染监测因子。对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，各级生态环境部门依法依规不予受理环评文件。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，根据工艺过程，已对原料、产品、生产废物中铊成分进行分析，并给出铊元素物料平衡分析，明确了铊污染物排放量和最终去向。生产废水回用不外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 2; 强化涉铊固体废物原料监管。研究制定《江西省跨省转入危险废物原料成分抽查检测工作方案》，采取“采测分离、分总结合”方式，加强跨省转入危险废物原料成分含量随机抽查检测，客观、准确地掌握跨省转入危险废物原料有价元素以及铊等有害元素含量，强化涉铊危险废物跨省转移管控力度，严厉打击提供虚假检测报告等违法违规行为。涉铊企业要对固体废物原料进行检测，并建立涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等信息台账。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，建设单位按要求对涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等建立信息台账。; 符合. 3; 1、构建涉铊企业全链条闭环管理体系。各级生态环境部门要构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。 2、重有色金属冶炼、钢铁、碳酸锂等典型涉铊企业要开展生产废水治理设施除铊升级改造并保障废水处理设施持续稳定运行，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求，生产废水循环使用不外排的，循环水应配套除铊措施，防止废水中铊的不断累积，保障环境安全。 3、重有色金属冶炼企业要加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水、选矿废水、矿坑涌水等废水收集与处理设施，处理达标后排放。 4、钢铁冶炼、铅锌冶炼、碳酸锂行业企业要规范建立废水处理含铊污泥、除尘灰等固体废物产生、贮存、转移、处置台账，加强含铊固体废物环境管理，对锂冶炼剩余物等开展资源化利用和分级分类管理。; 1、本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，已对原料、产品、生产废物中铊成分进行分析，并给出铊元素物料平衡分析，明确了铊污染物排放量和最终去向。生产废水回用不外排； 2~4、本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁、铅锌冶炼、碳酸锂等典型涉铊企业，属于对锂冶炼剩余物开展资源化利用，根据附件10中水洗渣检测报告显示水出渣成分中含有铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 4; 持续推进涉铊企业排查整治。按照《江西省涉铊企业专项排查整治工作方案》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》《2023年全省生态环境保护重点执法检查计划》等有关文件和技术指南要求，在前期涉铊企业专项排查整治工作基础上，继续结合重点排污单位名录、土壤污染重点监管单位、清洁生产审核重点企业名单、全口径涉重金属重点行业企业清单等信息，持续完善健全《涉铊企业排查信息登记表》《涉铊企业排查整治情况汇总表》等排查表，分类形成涉铊企业清单，全面开展全流程涉铊溯源工作，压实涉铊企业环境风险防控责任。各地生态环境部门要对排查发现的涉铊企业未安装除铊污染防治设施、排口铊浓度超标、自行监测方案未纳入铊因子等情形，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案，通过企业自行整改、市县督促检查、省级抽查和指导帮扶，推进涉铊企业全面整改，实现涉铊企业“数量清、分布清、问题清、治理好”，促进涉铊企业绿色安全发展。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 5; 落实排污许可管理制度。严格落实《排污许可管理条例》，依法将涉铊企业纳入排污许可管理。依据国家和地方标准、相关行业排污许可技术规范以及企业环境影响评价批复等文件及地方相关文件要求，在排污许可证中明确许可铊污染因子排放浓度等信息，并提出有关污染防治措施。对于已经建成并投产的涉铊项目，应对原辅材料、生产工艺、产排污节点进行深入分析，依据法规政策、排放标准和技术规范等文件要求，2023年年底前对排污许可证中铊污染因子的许可和管理要求进行变更。到2025年，涉铊企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整，有效支撑重点行业企业排放量管理。; 本项目建成后按要求申请排污许可证。; 符合. 6; 强化铊因子监测监控。根据国家监测方案逐步完善铊因子的环境监测网络。试点对县级及以上饮用水源地，涉铊风险的国、省控断面开展专项监测。省生态环境厅、设区市生态环境局、赣江新区生态环境局分别开展涉铊企业自行监测专项帮扶和检查，督促指导企业按照规范要求将铊因子纳入自行监测方案。各设区市生态环境局、赣江新区生态环境局结合涉铊排查整治工作，加强对辖区内涉铊企业雨水排口、污水排口、烟气处理废水循环水池、初期雨水池和地面冲洗水收集池以及有涉铊企业的工业园区排污口等的监测，督促涉铊企业按照排放标准要求在车间或生产设施排口安装铊因子自动监测设备，鼓励在工业园区污水处理厂排口安装铊因子自动监测设备。; 本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 14、《江西省生态环境厅关于开展涉铊重点行业企业自动监控工作的通知》（赣环应急〔2023〕2号） 表1-14 与赣环应急〔2023〕2号相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 建设要求; 各地可在前期制定的全口径涉重金属重点行业企业清单的基础上，结合当地涉铊重点行业企业主要包括铅、锌、锡、锑、汞等重有色金属冶炼及采选；钢铁；涉及硫铁矿制硫酸的硫酸制造和磷肥制造：涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物；以锂辉石和锂云母为原料制备锂盐产品；其他含铊矿（稀土等）采选以及含铊灰渣（瓦斯灰等）利用等高风险行业的企业情况，凡属重点单位（含重点排污单位及排污许可重点管理单位）且具备污染源自动监测安装条件的，确定为实施铊污染物排放自动监测的排污单位。; 根据表列涉铊重点行业类别，本项目不属于涉铊重点行业企业，本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，已对原料、产品、生产废物中铊成分进行分析，并给出铊元素物料平衡分析，明确了铊污染物排放量和最终去向。生产废水回用不外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位为安装铊污染物排放自动监测设备的责任主体，承担自动监测设备的建设、运行、维护费用。 地方生态环境部门负责指导、协调及监督铊污染物排放自动监测设备的管理工作; 本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位须按照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）或相关行业排放标准及其修改单规定要求，在车间或生产设施废水排放口安装铊污染物排放自动监测设备，并与省污染源自动监控平台联网，同时在涉铊工艺、设施、储存点、车间和生产设施排放口等重点区域安装视频监控。鼓励在企业总排口同步安装铊污染物排放自动监测设备，在重点部位和关键节点安装用电（能）监控。各地有更严格规定的，从其规定。设备建设运行应满足《江西省污染源自动监控管理办法》要求。; 根据表列涉铊重点行业类别，本项目不属于涉铊重点行业企业，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位应优先选择性能稳定性好的铊污染物排放自动监测设备，相关设备的安装、验收、运行及数据有效性判别可参照水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装、验收、运行、数据有效性判别相关技术规范要求，具体性能指标应满足设备操作或使用说明书要求。相关单位需严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测; 本项目将严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测。; 符合. 15、与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）相符性分析 表1-15 与环固体〔2022〕17号相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2：1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求; 本项目为新建项目，建设符合“三线一单、产业政策和行业环境准入管控要求”，不涉及重金属污染物的排放。; 符合. 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出; 本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，本项目设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》; 符合. 优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园，力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%。; 本项目不涉及重金属、新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺、重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 符合. 加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大重有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。; 本项目不属于重有色金属冶炼行业，污染物排放浓度和排放量满足相应的标准要求，本项目原料锂冶炼剩余物涉及铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 推动重金属污染深度治理。自2023年起，重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。根据排放标准相关规定和重金属污染防控需求，省级人民政府可增加执行特别排放限值的地域范围。上述执行特别排放限值的地域范围，由省级人民政府通过公告或印发相关文件等适当方式予以公布。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。; 本项目不属于铅锌冶炼、铜冶炼等有色金属冶炼企业，不属于重有色金属矿采选企业，不属于电镀行业。; 符合. 开展涉镉涉铊企业排查整治行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。全面排查涉铊企业，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。开展重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业废水治理设施除铊升级改造，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求。各地生态环境部门构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。江西、湖南、广西、贵州、云南、陕西、甘肃等省份要制定铊污染防控方案，强化涉铊企业综合整治，严防铊污染问题发生。; 本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业，原材料中锂冶炼剩余物涉及含铊物质，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网；运营后建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。; 符合. 加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。; 本项目在原料锂冶炼剩余物、压榨尾泥等堆场均要求做好防渗、防流失、防扬散等措施; 符合. - 16、江西省生态环境厅关于印发《江西省关于进一步加强重金属污染防控工作方案》的通知（赣环固体〔2022〕44号）相符性分析 表1-16 与（赣环固体〔2022〕44号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 1、严格重点行业企业准入管理。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量指标来源、超过重点重金属污染物总量控制指标的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。建立健全环评审批与重金属总量管理部门联动会商机制，实现信息共享、互联互通，提升工作质效。; 本项目不涉及重金属污染物排放总量; 符合. 2、优化产业结构和企业布局。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，严格执行生态环境保护等相关法规标准，配合有关部门依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。禁止涉重金属产业低端落后产能向我省转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应当选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，本项目设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》；本项目不涉及重金属、新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺、重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 符合. 3、加强重点行业企业清洁生产改造。深入推进全省重点行业企业清洁生产审核，重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。电镀行业（包括电镀车间）大力推进清洁生产先进工艺，鼓励采用三价铬和无铬钝化工艺。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高钝的矿石原料，积极推动铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。; 本项目不属于重有色金属冶炼行业，污染物排放浓度和排放量满足相应的标准要求，本项目不属于电镀行业，不涉及钝化工艺。本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，不使用高镉、高砷或高钝的矿石原料，不属于铜冶炼企业; 符合. 4、推动重金属污染深度治理。自2023年起，我省8个重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。重有色金属冶炼企业要加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，要加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。持续推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。; 本项目不属于重有色金属冶炼及重有色金属金属矿采选企业；不属于电镀企业，不排放汞及汞化合物; 符合. 17、与《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟废水监测和处理要求的意见》（2023年1月3日）相符性分析 表1-17 与《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟 具体要求; 项目情况; 相符性. 迅速开展全面调研; 市经开区和各县(市、区)工业园区管委会牵头，联合属地生态环境部门和工业污水处理厂，立即对辖区内涉铊涉氟企业进行全面调研，彻底摸清涉铊涉氟污染源底数，全面掌握各企业氟化物和重金属等特征污染物的产生、排放和处理处置等情况，为后续确定处理方案提供依据。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，本项目已完善铊元素物料平衡分析，明确铊最终去向，已明确铊污染物的产生、排放和处理处置等情况。; 相符. 严格落实“一企一管”要求; 园区及涉铊涉氟相关企业要严格落实“一企一管”要求合理设置涉铊涉氟废水专用管网连通至园区污水处理厂，确保涉铊涉氟废水可精确溯源、可及时管控。; 本项目不涉及生产废水排放。; 相符. 发挥在线监测防范预警作用; 涉铊涉氟企业除在废水总排口和厂区雨水排口安装铊和氟化物的在线监测设备外，还应在车间或生产设施废水排放口安装铊在线监测设备。; 本项目车间不外排生产废水，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 18、与《宜春市重点行业企业生态环境问题大排查大整治行动方案》的通知（宜环执法[2023]2号）相符性分析 宜环执法[2023]2号文要求：全市电新能源(含锂瓷矿开采、理云母等含锂矿石选矿、碳酸锂等含锂化合物生产、锂冶炼剩余物等二次提锂加工、含锂卤水制取、锂电池正负极材料生产、锂电池及相关配件制造、废旧锂电池回收)、铅酸蓄电池(含铅酸蓄电池制造、废旧铅酸蓄电池收储、铅酸蓄电池拆解)、有色金属冶炼和化工等重点行业领域存在的生态环境问题，按照《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准(试行)》要求开展全面整治。对未进行氟化物和铊等特征污染物分析评价的环评，依法开展后评价，并重新申领排污许可证。 本环评已本项目已完善铊、氟化物物料平衡分析，明确铊、氟化物最终去向，已明确铊、氟化物污染物的产生、排放和处理处置等情况；并要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。 19、与《关于进一步加强对全市锂冶炼剩余物利用处置指导的通知》宜环委办字[2024]33号相符性分析 为推进宜春市碳酸锂行业健康稳步发展，帮助企业解决当前阶段锂冶炼剩余物利用处置难题，4月11日-12日，宜春市特邀中国环境科学研究院等单位5位专家，召开了宜春市锂冶炼剩余物利用处置相关问题培训暨专家咨询会。与会专家听取了锂电产业有关情况和企业对锂冶炼剩余物处理工艺的介绍，对宜春市当前锂冶炼剩余物处置急需解决的问题进行了充分讨论，形成了《宜春市锂冶炼剩余物利用处置相关问题专家咨询意见》，为宜春市碳酸锂企业锂冶炼剩余物处置明确了思路指明了路径和方法。专家五条咨询意见及相关要求见下表，需结合实际，认真贯彻执行。 表1-18 项目与《关于进一步加强对全市锂冶炼剩余物利用处置指导的通知》宜环委办字[2024]33号相符性分析 序号; 总体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 一、以提锂为目标的水洗、固铊固铍技术路线是可行的，在锂冶炼剩余物处理过程中应关注铊、铍等浸出毒性及毒性物质含量。环评手续按照建设项目环境管理相关规定执行。 专家指出，目前，宜春市碳酸锂企业通过水洗锂冶炼剩余物并进行提锂，解决锂冶炼剩余物中重金属超标的技术路线，是属于固体废物利用的过程，符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，政策上可行，予以支持。但纯粹以进消纳场为目的的固铊固铍技术路线，工艺上没有提锂环节，不符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，因此不予支持。专家认为，通过水洗锂冶炼剩余物提锂，虽然利用的是原有生产线但原材料、辅料药剂等发生了较大变化，必须根据企业实际情况重新报批环评手续。环评手续应按照国家建设项目环境管理相关规定执行。如果企业需重新建设锂冶炼剩余物水洗线，政策上也是支持的，但也要按照国家建设项目环境管理相关规定办理环评手续。; 本项目工艺不涉及提锂环节，原料为锂冶炼剩余物，现按照国家建设项目环境管理相关规定办理环评手续。; 符合. 2; 二、锂冶炼剩余物属性鉴别应按照国家程序执行。在锂冶炼剩余物属性鉴别过程中，基于锂云母原料来源、辅料来源的不同，在鉴别方案编制过程中应系统分析特征污染因子，检测因子根据锂冶炼剩余物中关键特征污染因子铍、铊、氟化物等确定。 专家指出，危险废物属性鉴别程序，应按照《关于加强危险废物鉴别工作的通知》规定执行，程序上不能简化。但在锂冶炼剩余物属性鉴别过程中的具体操作上，可以根据锂云母原料、辅料来源的不同，在鉴别方案的编制过程中，系统分析特征污染因子，减少初步筛查的检测因子种类，再根据初步筛查出的关键特征污染因子(铍、铊、氟化物)等，确定鉴别工作需要检测分析的因子，不需要做全因子检测。通过简化初步筛查、采样分析的工作量，缩短属性鉴别时间，减少企业属性鉴别成本。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于上游锂电企业鉴定为一般固废的浸出渣再经水洗为更洁净的水洗渣。; 符合. 3; 三、在开展锂冶炼剩余物属性鉴别工作过程中，如批次检测数据(具资质检测单位出具)证明其不具有危险特性并满足Ⅱ类一般工业固废入场要求，则该批次锂冶炼剩余物可进入消纳场分区贮存。鉴别工作完成后，企业应履行主体责任开展自行监测工作，如锂冶炼剩余物不符合入场要求，企业应承担相应的法律责任。 针对企业反映锂冶炼剩余物属性鉴别时间长，从启动属性鉴别到拿到属性鉴别结果需要五、六个月，在属性鉴别期间已检测达标但未拿到属性鉴别结果之前，能否将锂冶炼剩余物先贮存到消纳场的问题，专家认为，在锂冶炼剩余物检测达标的情况下，锂冶炼剩余物可以先进入消纳场，但在具体操作时，要满足一定的前提条件：一是企业要请有资质的检测单位对进入消纳场的锂冶炼剩余物进行检测，并出具检测报告，不能由企业自己检测出报告。对检测数据证明其不具有危险特性并且满足II类一般工业固废要求的锂冶炼剩余物，可以先进入消纳场贮存；二是进入消纳场的锂冶炼剩余物，要按企业进行分区贮存，便于后期溯源；三是鉴别工作完成后，企业仍然要履行主体责任，继续对每批次进入消纳场的锂冶炼剩余物开展检测工作，确保锂冶炼剩余物达到入场要求。 专家强调，宜春库存锂冶炼剩余物量巨大，企业检测批次较多，政府职能部门过程监管很难周全，必须全面压实企业主体责任坚持结果导向，企业必须对自己的锂冶炼剩余物检测结果全面负责，进入消纳场后分区堆放，如果后续在上级督查或检测中发现进入消纳场的锂冶炼剩余物属于危险废物，则企业要承担非法处置危险废物的法律责任。 专家建议，为解决库存锂冶炼剩余物水洗利用后又返回仓库暂存再进行属性鉴别，造成资金浪费、转运环境风险的问题，在库存锂冶炼剩余物返回水洗利用生产工序上，可参照动态锂冶炼剩余物属性鉴别的做法，在水洗利用生产线上就可以进行属性鉴别。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于上游锂电企业鉴定为一般固废的浸出渣再经水洗为更洁净的水洗渣，不涉及鉴别过程; 符合. 4; 四、锂冶炼剩余物返回原厂进行利用、开展锂冶炼剩余物“点对点”利用政策上可行，程序按照相关法律法规执行。 针对我市部分企业将锂冶炼剩余物异地贮存和有的县市区存在无主锂冶炼剩余物的情况，专家指出，异地贮存的锂冶炼剩余物可以直接运回原企业进行水洗利用，但必须做好台账。对没有企业认领的无主锂冶炼剩余物，应压实属地政府责任，可由属地政府采取行政代处置的办法委托企业代处置，经费由属地政府解决。 针对部分企业提出能否将自己产生的锂冶炼剩余物委托其他企业代为水洗利用的问题，专家认为，锂冶炼剩余物产生单位委托其他企业对其锂冶炼剩余物进行水洗利用，符合省生态环境厅印发的《江西省危险废物“点对点”定向利用试点工作方案》有关要求，政策上可行。但在具体操作上，要按照相关法律法规以及方案的要求执行。; 本项目不涉及锂冶炼剩余物水洗利用工序。; 符合. 5; 五、锂冶炼剩余物贮存按照省生态环境厅《固体废物环境管理指南锂冶炼剩余物生产》(指南)执行。已建成投入使用的锂冶炼剩余物贮存设施自2025年9月1日起执行指南要求，新建贮存设施要求自指南发布之日起执行。 省生态环境厅印发的《指南》要求，未经鉴别明确固废属性的锂冶炼剩余物需按照危险废物标准贮存。但目前绝大部分锂冶炼剩余物是在《指南》下发之前就贮存在普通仓库里，而且仓库均达不到危险废物贮存标准。对此，专家指出，在2025年9月1日前，可按现有条件进行贮存，但要加强管理，防止环境风险。在2025年9月1日之后，未进行属性鉴别的库存锂冶炼剩余物必须落实《指南》要求，按危险废物标准进行贮存。新建锂冶炼剩余物贮存设施要求则从指南发布之日起执行。 各地要高度重视，积极帮扶指导企业抓紧推进锂冶炼剩余物水洗利用工作，按照专家咨询意见，对符合要求的锂冶炼剩余物水洗利用工艺要依法依规积极推进，对不符合要求的固铍固铊工艺，要指导企业及时调整与改进，确保锂冶炼剩余物水洗工艺合法合规。各地要指导企业抓紧完成水洗利用工艺的相关环评手续，严格按照国家建设项目环境影响评价相关规定，针对企业不同实际，采取不同方式，尽快完善好环评手续。各地要加强对库存锂冶炼剩余物的环境监管，建立巡查检查制度，定期组织人员对辖区内锂冶炼剩余物仓库进行巡查检查，特别是对库顶漏雨、墙体破损、渗滤液渗漏等情况要及时处理，对锂冶炼剩余物贮存时间过长的仓库，必要时对其周地土壤、地下水开展监测检测，对存在环境污染隐患的要及时处理，坚决杜绝环境风险。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于上游锂电企业鉴定为一般固废的浸出渣再经水洗为更洁净的水洗渣。; 符合. 20、与《宜春市“十四五 ”生态环境保护规划》相符性分析 规划提出：促进产业绿色转型升级，加快绿色低碳发展；控制温室气体排放，积极应对气候变化；强化协同控制，改善大气环境质量；坚持三水统筹，巩固水生态环境质量；推进系统防治，提升土壤和地下水环境质量；加强生态空间监管，筑牢生态安全屏障；强化环境风险管控，严守环境安全底线；推进系统防治，提升土壤和地下水环境质量；构建现代环境管控体系，提高生态环境治理能力。 - 本项目产生废气粉尘采取袋式除尘器处理，生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1“旱地作物”标准用于灌溉林地。雨水总排口安装氟化物和铊特征污染物在线监测设备。项目废水、废气、固废、噪声污染物经处理后均可以达标排放，对外环境影响不大，不会改变现有环境功能。因此，项目建设符合《宜春市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 21、与《关于做好发挥监测预警作用、防范我市锂电产业环境风险相关工作的通知》（宜环委办字〔2022〕113号）相符性分析 表1-19 与宜环委办字〔2022〕113号（节选）符合性 类别; 要求; 本项目; 相符性. 一、提升监测断面自动监测预警能力; 各地应在全市锂电行业企业（包括但不限于锂云母浮选企业碳酸锂生产企业、锂电池制造企业和陶瓷窑炉改焙烧锂渣企业等，以下简称涉锂企业）污水处理设施排放口(含污水处理厂总排口）下游的主要市控自动监测站点加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级水质自动监测管理平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活废水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1“旱地作物”标准用于灌溉林地，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 符合. 二、督促企业落实自行监测主体责任; （一）涉锂企业在废水污染防治设施排口和厂区雨水排口安装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备应与市。县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活废水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1“旱地作物”标准用于灌溉林地，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 符合. （二）督促涉锂企业加密开展自行监测，原则上各废气、废水治理设施和雨水排口（有流动水的情况下)的特征污染物（氟化物和铊）自行监测频次不少于每月1次，监测结果及时报送属地生态环境管理部门。; 评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置(氟化物、铊），回用水池定期监测氟化物、铊等，监测频次为每月一次。; 符合. （三）督促涉锂企业的工业园区污水处理厂进水口、总排口和园区雨水总排口加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 不涉及; 符合. 22、与《关于以生态环境高水平保护助推锂电新能源等产业绿色高质量发展的二十条二措施》的通知（宜党发〔2023〕2号）相符性分析 表1-20 与（宜党发〔2023〕2号）号相符性一览表 序号; 要求; 项目情况; 是否符合. 1; 优化空间布局。认真落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，严格落实《产业结构调整指导目录（2019年）》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。新建锂云母选矿项目原则上布局在宜丰县、奉新县、袁州区等锂资源所在地，新建锂盐项目布局在产业基础条件好的县市区，新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区；铅酸蓄电池产业布局集中在宜丰县、上高县，保持现有产能，其他县市区不再引进新铅酸蓄电池项目。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 本项目满足《产业结构调整指导目录》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求。本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，不属于碳酸锂生产型企业。; 符合. 2; 延链强链补链。积极发展产业链中后端领域，支持动力电池项目建设，做大做强锂电池生产环节。瞄准扩大锂电下游应用领域，加快引进知名新能源汽车生产企业以及“三电”等关键零部件配套企业，推动锂电产业链延伸和价值链提升。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，属于锂电新能源产业链的延伸。; 符合. 3; 从严环境准入。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，将以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目划定为无机化工行业，编制环境影响评价报告书，污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。碳酸锂及中间产品生产必须有合法合规的原料来源，如涉及危险废物、五类重金属、高氟等工业固废不得作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，使用的每批次锂冶炼剩余物进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 符合. 4; 加快能源绿色转型。加快推进宜丰县、袁州区、万载县、靖安县、铜鼓县和高安市6个省级以上工业园区循环化改造。鼓励具备条件的煤电机组开展灵活性改造，谋划推进全市热点联产项目建设，加强电煤有效供应与煤炭清洁高效利用。加快推进全市电网、燃气管网建设，打造与全市产业发展相适应的智能化电力、燃气输送网络，加快电力、天然气替代。大力推进光伏发电，鼓励锂电企业配套建设储能设施，不断提升可再生能源消纳能力。（责任单位：市发改委、市工信局、市财政局，各县市区政府）; 项目位于高安市建山镇内，租赁厂区已配套建设市政电网等。; 符合. 5; 强化能耗强度硬性约束。认真落实《宜春市加强高耗能高排放项目准入管理若干措施》，对高耗能高排放项目全面推行清单管理、分类处置、动态监控。新建高耗能高排放项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等区域等量削减要求；对存量项目积极有序开展节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，根据《江西省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目可不纳入“两高”项目管理。; 符合. 6; 严格开展节能审查。按照《固定资产投资项目节能审查办法》和《江西省工业固定资产投资（技改）项目节能评估和审查办法》，加强固定资产投资项目节能管理。围绕锂电新能源、铅酸蓄电池等重点行业，开展节能审查未批先建情况自查，按照建成、在建、拟建、未批先建四种情形，形成四张清单，对未按规定进行节能审查，或节能审查未通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关依法依规进行处理。（责任单位：市发改委、市工信局，各县市区政府）; 项目按要求开展节能审查。; 符合. 7; 强化科技研发。通过“揭榜挂帅”等方式激发创新潜能，鼓励锂电、铅酸蓄电池企业开展科技研发和技术攻关，将含锂瓷土矿绿色开采、锂云母选矿、锂渣消纳处置、废旧锂电池回收利用等技术等纳入全市科技计划，给予重点支持，尤其对锂电、铅酸蓄电池行业除氟、除铊等现有技术优化升级优先支持。（责任单位：市科技局）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，属于锂渣消纳处置为全市科技计划，为重点支持项目。; 符合. 8; 实现综合利用。以全面提高长石粉、锂渣综合利用能力和水平为目标，重点在拉长产业链上下功夫，强化创新驱动，通过技术手段拓展消纳处理途径，将长石粉、锂渣转变成更多产品。在宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区（含宜春经开区）五地规范建设锂渣消纳场，探索推进锂渣公路路基筑路材料应用等锂矿资源循环利用，基本实现贮存能力、处置能力与产废情况总体匹配。（责任单位：市工信局、市科技局、市交通运输局、市公路事业发展中心，宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区政府及宜春经开区管委会）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用。; 符合. 9; 坚持规划引领科学布局。按照“统筹规划、合理布局、因地制宜、生态保护”原则，严守开发红线，集中设置矿权，发挥矿规龙头作用，严格落实矿山准入条件，实现小型矿山减量化，提高中大型矿山比例，全面落实矿产资源总体规划。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市林业局、市水利局、市农业农村局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 10; 规范矿山开发利用。督促矿山企业严格按照采矿许可证证载规模和“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理和土地复垦方案）进行规范开采。扎实推进绿色矿山建设，新建含锂瓷土矿类矿山、选矿建设项目，必须制定尾砂尾泥工业化消纳处理方案，无法消纳处理尾砂尾泥的相关建设项目必须同步规划建设尾砂库。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市交通运输局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 11; 加强排土场监管。督促矿山企业做好开采时表土剥离工作，将表土层作为矿区后期复垦复绿土壤使用。排土场的选址应尽量少占土地，做好防尘管护及水土流失管护，对于已完成排土且暂不利用的排土场范围要做好复绿。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市水利局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 12; 加强水环境治理。按照“清污分流、雨污分流”“雨水明沟化、污水明管化”及园区纳管企业“一企一管”要求，对园区、企业管网进行全面升级改造，加强初期雨水收集、处理和回用，科学配备初期雨水收集池和事故应急池，督促对新建的含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产、铅酸蓄电池、冶炼等企业及相关园区污水处理厂在开展项目环境风险评估时要对铊、氟等污染因子进行分析并落实防治措施，同时对已投产的项目立即进行环评后评估，根据评估意见确定是否增设除铊除氟设施。对锂电、铅酸蓄电池、冶炼、陶瓷等行业企业的污染防治设施排口和雨水排口，以及相关工业园区污水处理厂进水口、污水总排口和雨水总排口加装氟化物、铊等特征污染物在线监控设备。（责任单位：市生态环境局、市工信局，各县市区政府）; 1、项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，已布局好雨水管网和污水管网。 2、项目不属于锂电生产型企业，但本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 13; 加强大气环境治理。督促相关企业特别是含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产企业完善喷雾、喷淋、洒水等降尘抑尘和机扫吸尘除尘措施，高标准配备进出场车辆冲洗平台，沿线道路全面硬化，运输车辆全部篷布遮盖，严格控制碳酸锂生产企业铊等特征污染物汽化进入废气。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目运营期项目采用皮带输送机进行输送，物料装卸、储存、输送过程中产尘点均采取了有效抑尘措施（布袋除尘、洒水抑尘和无组织沉降等）。 2、项目运输车辆使用遮盖运输，不进行敞篷运输。; 符合. 14; 加强土壤污染防治。督促相关企业建立完善固废产生、储存、处置利用三本台账，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理，建立健全全过程污染环境防治责任制度，按国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。对碳酸锂生产和锂渣坯生产等企业产生的二次提锂锂渣、废气处理循环池的污泥，组织开展危险废物属性鉴定，并根据鉴定结果实施分类管理，鉴定结果出来前，在污泥压榨、收集、储存、转运、利用、处置等环节参照危险废物管理要求进行管理。危废暂存库、污水处理池、事故池、生产车间等重点区域要严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目使用的原料为一般工业固废，设置了专门的储存区域。 2、危废暂存库、沉淀池、初期雨水池、事故池、生产车间等重点区域严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。; 符合. 15; 加强应急协调联动。完善突发生态环境事件应急联动机制，组织生态环境、应急管理、公安、消防、水利、气象等部门，在联合执法、情况通报、信息共享、处置联动、协商交流、能力建设等方面加强合作，探索开展跨区域、跨流域演练。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市公安局、市消防救援支队、市水利局、市气象局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善突发生态环境事件应急联动机制。; 符合. 16; 开展风险隐患排查。紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库等高风险领域和重点环节开展隐患大排查，建立健全河流环境隐患日常排查制度，加强干支流断面和饮用水水源地环境监管，定期巡查监测，发现水质异常及时报告、及时处理。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市水利局，各县市区政府）; 本项目严格按照固废管理制度执行。; 符合. 17; 完善应急防控体系。完善应急预案，加强风险评估，实施分类分级管控，按照“就地就近、平衡分布、突出中心、辐射周边”原则在全市范围内建设应急物资储备库，针对锂电、铅酸蓄电池等行业风险特点有的放矢做好硫化钠沉淀剂、铊因子快检设备等应急物资储备，在袁州区、上高县、高安市分片建设三个区域中心库，为有效应对突发环境事件提供保障。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善应急预案。; 符合. 18; 严格落实属地管理责任。按“党政同责、一岗双责”要求，压紧压实市、县、乡各级责任，在产业规划、空间布局、项目建设等各方面、全过程贯彻“生态优先、绿色发展”理念，坚决守住生态容量和环境质量两条底线，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量跨越式发展。（责任单位：各县市区政府）; 本项目符合建山镇规划及准入要求，在采取环保措施的条件下，项目未突破生态容量和环境质量。; 符合. 19; 严格落实部门监管责任。认真贯彻生态环境部和最高法、最高检、国家发展改革委等18部门联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，统筹组织发改、工信、自然资源等部门按“三管三必须”要求履行监管职责，聚焦园区基础设施建设、尾砂尾泥锂渣综合利用、节能审查、加强高耗能高排放项目准入管理、绿色矿山落实等方面，对行业领域内的突出问题紧盯不放、拉条挂账，直至整改到位。（责任单位：市直有关单位，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，使用的每批次锂冶炼剩余物进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 符合. 20; 严格落实企业主体责任。督促企业进一步加大环保投入，改造提升工艺技术水平，不断提高工业废水、废气、废渣的处理和综合利用效率，最大限度地减少生产过程中的污染物排放，对顶风作案、偷排偷放的企业，一律上限顶格严惩，保持高压态势，形成强大震慑，倒逼责任落实。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目设置了内部管理体制，对于每批次入场的原料均要求取得固废鉴定报告，杜绝危险废物入场。; 符合. - 23、与其他文件相符性分析 表1-21 与其他文件相符性一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）相符性分析. 1; 建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。论证重点如下：1．从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别(如大气环境、水环境、土壤等)以及可能受影响的环境保护目标的识别。2．科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应包括项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、地表水、海洋、地下水、土壤等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。3．提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。; 1．本环评从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别了环境风险，风险识别包括了生产设施和危险物质、有毒有害物质扩散途径(如大气环境、水环境)以及可能受影响的环境保护目标。2．本环评环境风险定性分析了项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并考虑了伴生/次生事故危害，从大气、地表水、地下水等环境方面，考虑突发环境事件对环境的影响范围和程度。3．本环评提出了合理有效的环境风险防范和应急措施。; 相符. 2; 对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。项目信息公示等内容中应包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。; 本项目风险评价属于简单分析。; 相符. 3; 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。无环境风险评价专章的相关建设项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批。; 本环评中已分析了本项目环境风险，为简单分析，环境风险评价内容完善。; 相符. 4; 建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。; 本项目新建厂房按国家标准和规范要求，设计有效环境风险防范设施。; 相符. 5; 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。; 本项目将按要求建设并完善日常和应急监测系统，本环评要求雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 与《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）相符性分析. 1; 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。; 本项目符合国家产业政策和清洁生产要求、满足污染物排放标准及污染物排放总量控制要求，不在环境风险防控重点区域。; 相符. 2; 对“未批先建”、建设过程中擅自作出重大变更、“久拖不验”、“未验先投"等违法行为，要严格依法查处。企业建设项目环境违法问题严重的，对该企业及其上级集团实行环评限批。对区域内建设项目环境违法问题突出、引发群体性事件的地区，要约谈其政府负责人，提出改进工作的建议，督促当地政府依法履行职责，落实整改措施。; 本项目为新建项目，租赁现有厂区，新建厂房，根据现场踏勘不存在未批先建。; 相符. 与《宜春市人民政府办公室关于印发宜春市含锂瓷土矿尾砂尾泥锂渣综合利用的实施意见》（宜府办字〔2022〕46号）相符性分析. 1; 根据宜府办字〔2022〕46号文第九条：（九）新建含锂瓷土类矿山、选矿建设项目，必须制定尾砂尾泥工业化消纳处理方案，无法消纳处理尾砂尾泥的相关建设项目必须同步规划建设尾砂库。; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用。; 相符. 与宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市锂渣监督管理办法（试行）》和《宜春市涉锂长石粉和尾泥监督管理办法（试行）》的通知（宜府办发〔2023〕23号）相符性分析. 1; 第八条、确保锂渣安全。锂渣产生企业的废水处理污泥要严格按照危险废物处理，除杂渣与浸出渣应分开贮存，分类处理，严禁混掺一起。锂渣产生企业应按照环保有关要求，定期组织或委托有资质、有能力的第三方单位开展锂渣成份检测，确保重金属等指标达到要求，严禁不达标的锂渣出厂。; 本项目原料入场需提供一般固废检测报告，并定期抽检。; 相符. 2; 第九条、建立产消台账。锂渣产生企业应建立详细的锂渣台账，台账应涵盖主要原材料用量、产品产量和锂渣产生、入库、出库、处置利用等信息，实现锂渣可追溯、可查询。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换，并确保“账实"相符。; 本项目已设立原辅材料台账。; 相符. 3; 第十一条规范贮存锂渣。锂渣产生企业应严格按照标准，建设锂渣贮存场所，并加强日常管理。企业自有锂渣贮存仓库贮存能力不足时，允许外租环保、安全等达标的仓库暂存锂渣。确需外租仓库的，应提前向锂渣产生企业所在地和仓库所在地县级人民政府报备，并直接与仓库所有者签订租赁协议，不得委托第三方租赁。; 本项目设有专门的锂渣仓库储存锂渣。; 相符. 4; 第十二条加强运输管理。锂渣产生企业应配备锂渣运输专用车辆，具备卫星定位和视频监控功能，并与锂渣监管平台联网。; 本项目不生产锂渣，锂渣入场时有台账记录。; 相符. 与《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相符性分析. 1; （十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 项目固废处置过程全流程管理，并使用专用运输设备和车辆进行运输，防止二次污染。; 相符. 2; （十四）强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 项目固废均能得到合理有效的处置，强化责任主体，贮存设施符合国家相关要求。; 相符. 与《资源综合利用企业评价规范》（GB/T39780-2021）相符性分析. 1; ①企业建设项目备案、开工、竣工等手续需齐全；②企业主要原料来源于应是生产或生活产生的废弃物；③企业主要产品应属于再利用、再制造、再生利用的产品，优先体现再利用的特点；④产品应满足相应质量与安全标准的要求，并满足相关强制性产品认证要求；⑤生产、经营和管理活动应重点体现节能减排、清洁生产等过程要求；⑥新建和改扩建项目需符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合本地区土地利用总体规划、城市总体规划、环境保护规划等要求。企业建设应有规范性设计要求，采用节能环保技术及生产装备；⑦在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不应新建资源综合利用企业；已在上述区域投产运营的资源综合利用企业.应根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出；⑧企业新建、改扩建项目用地应以近期项目规模为主，兼顾远期规划，并为今后发展预留改、扩建的余地。; ①本项目已办理备案，正按要求进行三同时。②-③本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目，产品为建筑材料，体现了对锂冶炼剩余物再利用的特点。④本环评要求产品满足相应质量与安全标准的要求。⑤本项目废气收集粉尘回用于生产，废水回用不外排。⑥本项目符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合本地区土地利用总体规划、城市总体规划、环境保护规划等要求。⑦本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。⑧本项目留有扩建的余地。; 相符. 2; ①企业应采用与资源综合利用活动相适应的先进适用技术和工艺，主要用能设备应达到相关国家能效标准1级要求；②新建、改扩建项目设计应根据规划年限、规模和建设目标，做到技术先进，经济合理，安全适用，运行稳定；③不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备；④企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积，贮存场地应符合GB18597.GB18599要求，露天贮存应具有防雨设施。; ①-③本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目，属于先进适用技术，不使用淘汰或禁止的技术、工艺、装备；④根据工程分析，本项目场地作业区与生产能力相符。; 相符. 3; ①企业应对收集的废弃产品及固体废物进行充分利用，提高资源回收利用率，不应倾倒、焚烧与填埋。生产的资源综合利用产品中利用废弃产品或固体废物比例应达到相关现行政策及标准要求；②资源、能源消耗应达到相关国家标准要求。; ①本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目，②资源、能源消耗应达到相关国家标准要求。; 相符. 4; ①新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，并配套建设环境保护设施；②应大力推行清洁生产技术和工艺用消耗少、效率高无污染或少污染的工艺设备替代消耗高、效率低、污染重的工艺设备；③露天贮存场地应铺设不透水地面，并具有排水及污染物藏流设施，防止恶臭、污染土壤和地下水等污染环境的情况发生；④对收集的废弃产品及固体废物，如企业不具备利用条件应委托其他具有处理能力的企业处理.不应擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。⑤利用的固体废物。属于列入《国家危险废物名录》的危险废物或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应当取得生态环境主管部门颁发的《险废物经营许可证》，且许可经营范围包括该危险废物的利用；⑥企业废水排放应符合国家和地方水污染物排放标准及总量控制要求，采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理；⑦企业废气排放应符合国家和地方相关大气污染物排放标准的总量控制要求；⑧企业厂界噪声应符合GB 12348要求，具体标准要根据当地人民政府划定的区域类别执行；⑨企业应依法获得排污许可证，并按照许可证要求排放污染物。; ①本项目严格执行环境影响评价制度，并配套建设环境保护设施；②-③本项目工艺属于清洁工艺，不存在露天储存；④本项目危废委托有资质单位处理；⑤本项目不涉及；⑥本项目生产废水回用不外排，⑦项目按要求申请总量；⑧企业厂界噪声应符合GB12348要求；⑨依法申请排污许可证，并按照许可证要求排放污染物。; 相符. 5; ①鼓励企业建立消防安全检查制度、设施设备检修和维护制度及固体废物环保管理制度等；②鼓励和支持企业采用信息化技术，提升管理水平，降低生产成本，保障产品质量。鼓励企业建立相应的材料、产品可追溯制度；③企业应建立健全产品质量保证体系，开发高效率、高品质、高值化差别化、低成本、低消耗、低污染的资源综合利用产品。鼓励企业按照GB/T19001和GB/T24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系；④企业应进行能源、用水计量管理，能源计量器具配备应符合GB17167要求。鼓励企业设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行统计、监督，对物质流向监管，并建立管理考核制度和数据统计系统；⑤企业应按照的要求建立档案管理制度.对进出企业的废弃产品或固体废物以及资源综合利用产品名称数量、时间.来源或去向进行登记记录，档案需保存3年以上。; ①企业将建立消防安全检查制度、设施设备检修和维护制度及固体废物环保管理制度等；②本环评要求企业设置原辅料、产品台账。③本环评要求产品出厂前做质量检测，合格方可出厂。⑤本环评要求企业按照要求建立档案管理制度，对进出企业的废弃产品或固体废物以及资源综合利用产品名称数量、时间、来源或去向进行登记记录，档案需保存3年以上。; 相符. 与《关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕9号）相符性分析. 1; （二）促进产业循环链接。按照“横向耦合、纵向延伸、循环链接”原则，建设和引进关键项目，合理延伸产业链，推动产业循环式组合、企业循环式生产，促进项目间、企业间、产业间物料闭路循环、物尽其用，切实提高资源产出率。; 本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目。; 相符. 2; （四）推进资源高效利用、综合利用。园区重点企业全面推行清洁生产，促进原材料和废弃物源头减量。加强资源深度加工、伴生产品加工利用、副产物综合利用，推动产业废弃物回收及资源化利用。加强水资源高效利用、循环利用，推进中水回用和废水资源化利用。; 本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目。; 相符. 与《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》相符性分析. 1; （一）企业生产工艺、技术需要符合产业政策、技术规范；; 本项目生产工艺、技术符合产业政策、技术规范。; 相符. 2; （二）企业综合利用的工业固体废物种类、产品是否符合目录要求；; 本项目属于锂冶炼剩余物综合利用项目。; 相符. 3; （三）企业是否建立质量保证体系、环境管理体系；; 本项目已建立质量保证体系、环境管理体系。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称、建设单位、总投资 （1）项目名称：江西腾灏环保科技有限公司发泡砖生产线建设项目； （2）建设单位：江西腾灏环保科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）总投资：650万元； （5）建设地点：江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)。 2、项目类别 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于“N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造”。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目须开展环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业；55石膏、水泥制品及类似制品制造302水泥制品制造和56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造；四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用其他”，本项目应编制环境影响评价报告表，具体判定见下表。 - 项目环评类别判定情况表 编制依据; 项目类别; 环评类别; 判定结果. 报告书; 报告表; 登记表. 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2024年版）》; 四十七、生态保护和环境治理业; 103、一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /; 本项目为一般工业固体废物中其他，应编制环境影响报告表. 二十七、非金属矿物制品业; 56、砖瓦、石材等建筑材料制造; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /; 本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造，应编制环境影响报告表. 江西腾灏环保科技有限公司委托本公司承担本项目的环境影响评价工作。本环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，编制完成了本项目的《建设项目环境影响评价报告表》，作为项目建设的依据和生态环境行政主管部门管理的依据。 3、项目主要建设内容 本项目位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，项目整体租赁江西新余矿业有限责任公司英岗岭分公司的厂区建设本项目，新建1栋生产厂房，里面设置生产区、原料仓库、锂渣仓库和养护区；办公室、洗车平台等配套附属设施依托现有，项目总占地面积约22500m2，总建筑面积6140m2，具体建设内容情况见下表。 本项目锂冶炼剩余物由物流公司负责运输，责任主体为后期合作的物流公司，锂冶炼剩余物运输过程不属于本次评价内容。 - 项目主要建设内容一览表 工程性质; 项目内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 位于租赁厂区西南侧，1F，层高8m，建筑面积为6100m2。; 新建. 生产区; 位于新建生产厂房南侧，1F，层高8m，建筑面积为2000m2。. 储运工程; 原料仓库; 位于新建生产厂房东侧中部，1F，层高8m，建筑面积为1000m2。. 锂渣仓库; 位于新建生产厂房东北侧，1F，层高8m，建筑面积为1000m2。. 筒仓; 100m3/个，共3个，位于原料仓库内，直径5m，高度约5.1m。. 辅助工程; 环保砖养护区; 位于新建生产厂房西侧中北部，面积为2000m2。. ，; 办公室; 位于租赁厂区东北侧，1F，占地面积为40m2。; 现有. 公用工程; 给排水; 市政自来水管网供水。; 现有. 供电; 国家电网供电。. 环保工程; 废气处理措施; 投料粉尘; 经集气罩收集+袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放; 新建. 筒仓呼吸粉尘; 经袋式除尘器处理后无组织排放; 新建. 搅拌粉尘; 经密闭管道收集+自带袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放; 新建. 储存粉尘（卸料粉尘）; 经沉降+洒水后无组织排放; 新建. 运输扬尘; 经棚布遮盖+清扫和洒水+控制车速后无组织排放. 废水处理措施; 生活污水; 经化粪池（处理能力2m3/h）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。; 现有. 洗车废水; 经氧化+絮凝沉淀（1#沉淀池30 m³）处理后循环回用于搅拌用水。; 现有. 设备清洗废水; 经沉淀（2#沉淀池10m³）处理后回用于设备清洗用水。; 新建. 养护废水; 经沉淀（3#沉淀池10m³）处理后回用于养护用水。; 新建. 渗滤液; 经渗滤液池（15m³）沉淀后回用于搅拌工序。; 新建. 初期雨水; 经氧化+絮凝沉淀（初期雨水收集池，700m³）处理后回用于搅拌用水和降尘用水。; 新建. 噪声处理措施; 减振、车间隔声等措施。; 新建. 固废处理措施; 生活垃圾交由环卫部门定期清理。; 新建. 一般固废间50m2，危险固废间10m2，位于厂区东北侧，办公室西侧。; 现有. 事故应急; 400m3的事故应急池。; 新建. 注：本项目仅对产品抗性进行物理检测，不使用试剂，不产生废水、废液；产品中污染物检测全部委外。. 4、项目产品方案 项目产品方案详情见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能 （万吨）; 产能 （万块）; 产品规格; 包装方式; 产品质量标准. 1; 发泡砖; 20; 3858; 24×12×9cm，密度2.0t/m3（约5.2kg/块）; 垛堆; 《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）. 4.1、产品定义 发泡砖：本项目产品为《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）中的混凝土实心砖，由于备案文件不可更改，本次环评文本中以发泡砖称。以工业固体废弃物、水泥为主要原料，经原料制备、加压或振动加压、养护而制成，用于工业与民用建筑基础和墙体的实心砖；以及用于路面建设的路面砖。 4.2、产品质量要求 （1）物理性质满足要求分析 本项目产品发泡砖质量标准执行《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）标准，以上标准均为产品的物理性能要求，不详细列出。 （2）浸出毒性满足要求分析 根据《固废再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）要求：“利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行”，因此，本项目产品应参照执行《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）水泥熟料重金属含量限值要求；环境安全性质量满足水泥基再生材料环境安全性能指标及限量值要求；浸出毒性按江西省地方标准《公路工程利用锂渣技术规范第1部分：路基工程（试行）》（DB36/T1968-2024）执行；具体指标见下表。 - 产品中重金属含量及可浸出含量限制要求 项目; 指标限值; 依据. 产品中重金 属含量限值; 砷（As）; 40 mg/kg; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760-2024）. 铅（Pb）; 100 mg/kg. 镉（Cd）; 1.5 mg/kg. 铬（Cr）; 150 mg/kg. 铜（Cu）; 100 mg/kg. 镍（Ni）; 100 mg/kg. 锌（Zn）; 500 mg/kg. 锰（Mn）; 600 mg/kg. 产品中可浸出重金属含量限值; 砷（As）; 0.1 mg/L. 铅（Pb）; 0.3 mg/L. 镉（Cd）; 0.03 mg/L. 铬（Cr）; 0.2 mg/L. 铜（Cu）; 1.0 mg/L. 镍（Ni）; 0.2 mg/L. 锌（Zn）; 1.0 mg/L. 锰（Mn）; 1.0 mg/L. - 产品中锂渣浸出液技术指标一览表 项次; 项目; 限值; 依据. 1; 水溶性盐; <5%; 《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1. 2; pH; 6~9. 3; 总镍，mg/L; ≤1.0. 4; 总铜，mg/L; ≤0.5. 5; 总锌，mg/L; ≤2.0. 6; 总镉，mg/L; ≤0.1. 7; 总铅，mg/L; ≤1.0. 8; 总铬，mg/L; ≤1.5. 9; 总锰，mg/L; ≤2.0. 10; 总银，mg/L; ≤0.5. 11; 总铍，mg/L; ≤0.005. 12; 总铊，mg/L; ≤0.005. 13; 总汞，mg/L; ≤0.05. 14; 氟化物，mg/L; ≤10. 15; 硫化物，mg/L; ≤1.0. 16; 总氰化物，mg/L; ≤0.5. - 水泥基再生材料环境安全性能指标及限量值一览表 项次; 项目; 限值; 依据. 1; 游离甲醛，mg/m3; ≤0.08; 《水泥基再生材料的环境安全性检测标准》（CECS397-2015）. 2; 苯，mg/m3; ≤0.03. 3; 氨，mg/m3; ≤0.02. 4; 总挥发性有机化合物(TVOC)，mg/m3; ≤0.4. 5; 氰化物(以CN计)，mg/L; ≤1.0. 6; 氟化物(不含氟化钙)，mg/L; ≤100. 7; 硒(总硒)，mg/L; ≤1.0. 8; 汞(总汞)，mg/L; ≤0.02. 9; 铅(总铅)，mg/L; ≤2.0. 10; 砷(总砷)，mg/L; ≤0.6. 11; 镉(总镉)，mg/L; ≤0.1. 12; 铬(总铬)，mg/L; ≤1.5. 13; 内照射指数、外照射指数; 均≤0.1. （3）放射性满足要求分析 本项目根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》属于工业固体废物种类三、冶炼渣（不含危险废物）-3.9中砖瓦、砌块，其中综合利用技术条件和要求：产品需符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）要求。 4.3、产品质量可达性分析 为控制产品质量，特别是产品中污染物指标可达性，本项目从以下几个方面进行严格控制： ①从源头控制。项目要求锂冶炼剩余物来源于二次提锂企业产生的水洗渣，主要来源于研硕科技，锂冶炼剩余物（水洗渣）中污染物需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂冶炼剩余物浸出液污染物浓度限值要求。若使用其他二次提锂企业产生的水洗渣，其水洗渣中亦应满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求，否则不得使用于该项目。 根据核工业二七0研究所对“研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）”的检测报告（见附件10），其检测结果如下表。 - 研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）检测结果达标性分析 序号; 项目; 检测结果; DB36/T1968-2024标准限值; 是否达标. 1; pH; 7.37~7.82; 6~9; 达标. 2; 总镍，mg/L; ＜0.0038; ≤1.0; 达标. 3; 总铜，mg/L; 0.0072; ≤0.5; 达标. 4; 总锌，mg/L; ＜0.0064; ≤2.0; 达标. 5; 总镉，mg/L; ＜0.0012; ≤0.1; 达标. 6; 总铅，mg/L; ＜0.0042; ≤1.0; 达标. 7; 总铬，mg/L; 0.0875; ≤1.5; 达标. 8; 总锰，mg/L; ＜0.0036; ≤2.0; 达标. 9; 总铍，mg/L; ＜0.0007; ≤0.005; 达标. 10; 总铊，mg/L; 0.0018; ≤0.005; 达标. 11; 总汞，mg/L; 0.00020; ≤0.05; 达标. 12; 氟化物，mg/L; 1.94; ≤10; 达标. 13; 水溶性盐（%）; 1.25; 5; 达标. 从上表可知，本项目使用的锂冶炼剩余物（水洗渣）较为洁净。 ②过程控制。锂冶炼剩余物充当砂子添加至产品中，产品在生产过程中，一方面通过螯合剂与原料中的重金属形成稳定的螯合物，根据“黄明夫,施麟芸,陈忠发.水泥基活化锂云母渣的硬化与盐析机理[J].非金属矿,2024,47(04):85-89.”可知，使用水泥通过水化反应形成凝胶包裹重金属，通过以上方式可大大降低污染物的浸出率，同时使用抑碱剂通过酸性组分（如磷酸根、硅酸根）或活性阴离子与碱性物质（如Na⁺、K⁺、OH⁻）发生中和反应、离子交换或形成稳定络合物，从而降低体系pH值或抑制碱-硅酸反应（ASR），并在在材料中形成致密保护层，阻断碱性离子迁移，可大大降低污染物的浸出率。 ③产品出厂检测。产品在出厂时需对物理性能和污染物指标进行检测，物理性能必须满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）标准，产品中各污染物必须满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）限值要求。 4.4、产品的出厂要求 （1）本环评要求建设单位检测产品，其各污染物、浸出毒性均满足本环评4.2提出的质量要求后方可出售产品，同一工艺，同一批次原辅料委外检测一次，若工艺、原辅料发生改变均需重新检测再外售； （2）定期送检产品，若不满足标准不可出售； （3）本环评要求建设单位对产品进行危废属性鉴定，鉴定不属于危废方可外售； （4）要求建设单位建立详细的产品出售台账，台账应涵盖产品产量、出售时间、单位、数量等信息，实现产品可追溯、可查询。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换。 5、项目主要生产设备 项目生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 产品; 设备名称; 型号; 数量; 使用工序. 发泡砖; 自动上料机; 100t/h; 2; 配料运输. 搅拌机; 80t/h; 1; 搅拌. 静压机; 90t/h; 2; 制砖成型. 码坯机; HH-MD1200型; 1; 收集. 检测设备; 路面材料强度测试仪; /; 1; 成品检测. 击实仪; /; 1; 成品检测. 养护箱; /; 1; 成品检测. 压力测试仪; /; 1; 成品检测. 储存设备; 水泥筒仓; 100m3; 1; 储存. 石粉筒仓; 100m3; 1; 储存. 硅粉筒仓; 100m3; 1; 储存. 辅助设备; 装载车; /; 2; 输送. 泵; /; 2; 输送. 叉车; /; 2; 输送. 项目主要设备产能匹配性分析见下表。 - 设备性能匹配表 设备; 设备生产能力; 设备数量（台）; 年工作时间（h）; 最高产能（万t/a）; 本项目设计产能（万t/a）; 是否 匹配. 发泡砖生产线搅拌机; 80t/h; 1; 16h/d，300d; 38.4; 20; 匹配. 6、主要原辅料及能源 本项目锂冶炼剩余物为二次提锂企业产生的水洗渣，为一般工业固体废物，主要来源于研硕科技，根据《江西研硕科技研发有限公司年50万吨锂冶炼剩余物清洁化利用项目（重大变动）环境影响报告书》及其批复（高环评字〔2025〕9号）要求：“建设单位须对固化尾渣进行属性鉴定，鉴定结果须为一般工业固废，需满足相应产品质量要求。含锂溶液用于下游企业提锂，固化尾渣用于公路路基时质量应满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968- 2024）（试行）相关要求；固化尾渣用于市政道路透水砖和市政管网填充时，固化尾渣参照满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）对水泥熟料中重金属含量的要求；固化尾渣不满足以上产品要求进入填埋场填埋时，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求”。因此，本项目外购的研硕科技固化尾渣须为一般工业固废，研硕科技产生的锂冶炼剩余物（其环评和批复为固化尾渣）为50万t/a，本项目仅利用其中的14万t/a，来源充分可靠。 压榨尾泥来源于行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造的高安市境内建筑石料加工厂，石料加工过程中用水冲洗石料表面，经沉淀得到的污泥，经压榨后外售。本项目所用压榨尾泥不得使用非建筑石料加工厂提供的压榨尾泥，不得使用危险废物。主要原辅材料消耗情况见下表。 - 全厂主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 形态; 年使用量t; 最大储存量t; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 锂渣（锂冶炼剩余物）; 固态; 140000; 4000; 散装; 锂渣仓库; 入厂时含水率20%左右，（附件10含水率为14%，是由于在仓库存放时间较久，水份略有蒸发）。粒径分布在10～30mm. 2; 石粉; 固态; 8000; 275; 散装; 1#料筒仓（100m3）; 外购，《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》（GB/T35164-2017）. 3; 硅粉; 固态; 8000; 235; 散装; 2#料筒仓（100m3）; 外购，《工业硅》(GB/T2881—2023). 4; 水泥; 固态; 14600; 310; 散装; 3#料筒仓（100m3）; 外购，《通用硅酸盐水泥》（GB175-2023）. 5; 碎石; 固态; 18550; 500; 袋装; 原料仓库; 外购，《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）. 6; 压榨尾泥; 固态; 9920; 250; 散装; 原料仓库; 含水率20%，外购. 7; 电（度）; /; 80万kW·h; /; /; /; /. 8; 润滑油; 液态; 0.5; 0.5; 桶装; 原料仓库; 用于设备维修. 9; 柴油; 液态; 3.6; 1; 桶装; 原料仓库; 用于铲车运输物料. 10; 新鲜水; 液态; 3207; /; /; /; /. 11; 絮凝剂PAC; 固态; 1; 0.5; 袋装; 原料仓库; 用于回用水处理. 12; 助凝剂PAM; 固态; 1; 0.5; 袋装; 原料仓库; 用于回用水处理. 13; 氧化剂; 液态; 1; 0.5; 桶装; 原料仓库; 用于回用水处理. 6.1、仓储能力匹配 1、本项目锂渣暂存于锂渣仓库，仓储面积约1000m2，采取直接堆放，密度约1.8g/cm3，堆放高度取值2.5m，设计存储量约为4500t，能够满足4000t锂渣存储要求。 2、本项目原料仓库建筑面积约1000m2，碎石采取直接堆放，碎石堆放面积为100m2，密度取3g/cm3，堆放高度取值2.5m，设计存储量约为750t，能够满足500t碎石存储要求。压榨尾泥采取袋装码垛方式堆放，除去码垛间隙，实际堆放面积为100m2，密度取3.5g/cm3，堆放高度取值1.5m，设计存储量约为525t，能够满足250t压榨尾泥存储要求。 3、本项目水泥、石粉和硅粉均储存于料仓之中，料仓位置位于原料仓库内，容积均为100m3，水泥、石粉和硅粉的密度分别为3.1g/cm3、2.75g/cm3、2.35g/cm3，其水泥、石粉和硅粉的设计存储量分别为310t、275t、235t，能满足水泥300t、石粉275t、硅粉235t的存储要求。 4、本项目成品砖养护面积为2000m2，位于新建厂房西侧中部，采取码垛方式堆放，除去码垛间隙，实际堆放面积为1900m2，成品砖的日产量为667t，养护周期为4天，发泡砖的规格为240mm×12mm×90mm，密度取2g/cm3，堆放高度取值1m，则设计存储量约为3078t，能够达到2668t的存储要求。 6.2、本项目主要原辅料理化性质： 锂冶炼剩余物：呈灰白色或浅灰色的固态物质，主要成分包含锂盐残留物及其他金属氧化物。具有一定含水率（本项目为20%），密度约1.8g/cm3。化学性质相对稳定，但可能含有少量可溶性锂盐。在常温下不易挥发，无明显气味。可能含有微量重金属成分，需注意环境影响。粉尘可能对呼吸道造成刺激，建议佩戴防护设备进行操作。在环境中可能会随雨水渗透，对土壤和地下水可能造成影响，需妥善处置和存储。 本项目使用锂冶炼剩余物来源于江西研硕科技研发有限公司二次提锂后产生的水洗渣，研硕科技二次提锂产生的水洗渣来源于江西永兴特钢新能源科技有限公司，根据《江西永兴特钢新能源科技有限公司锂渣危险特性鉴别报告》（见附件八），鉴定结果表明江西永兴特钢新能源科技有限公司项目浸出工序产生的锂冶炼剩余物不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物。研硕科技采用水洗工艺对江西永兴特钢新能源科技有限公司产生的锂冶炼剩余物进行二次提锂，部分毒性物质被卤水带走，水洗渣相对原锂冶炼剩余物毒性物质降低，危害减少，因此水洗渣亦为一般工业固体废物。引用高安市涌溪岩上新型建材有限公司委托核工业二七0研究所对研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）出具的检验检测报告中相关数据，该监测数据来源于江西研硕科技研发有限公司混合样品，具有代表性。锂冶炼剩余物的原料含量检测报告如下： - 原料锂冶炼剩余物含量检测分析 序号; 成分名称; 含量. 1; F; 18g/kg. 2; Be; 65.4mg/kg. 3; TI; 11.7mg/kg. 压榨尾泥：本项目所使用的压榨尾泥来源于行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造的高安市境内建筑石料加工厂，石料加工过程中用水冲洗石料表面，经沉淀得到的污泥，经压榨后外售。本项目所用压榨尾泥不得使用非建筑石料加工厂提供的压榨尾泥，不得使用危险废物。 石粉：细腻的灰白色粉末，主要成分为碳酸钙等矿物质。密度约2.75g/cm³，粒度一般小于0.075mm。不溶于水，遇酸会发生反应。化学性质稳定，不易燃。粉尘可能引起呼吸道刺激，建议佩戴防尘口罩操作。对环境无明显危害，可被自然界同化。 水泥：灰色粉末状物质，主要成分为硅酸钙、铝酸钙等，密度约3.1g/cm³。具有水硬性，与水反应后能凝结硬化。强碱性，pH值12-13。遇水放热，初凝时间约45-60分钟。无毒，但粉尘可刺激呼吸道和眼睛。在潮湿环境中会发生水化反应，固化后形成稳定的水泥石。 碎石：碎石是由天然岩石经破碎、筛分或自然风化形成的颗粒状矿物集合体，莫氏硬度3~7（取决于岩石类型），密度3g/cm³，耐压强度50~300MPa，化学稳定性较高（硅酸盐类石子耐酸碱性优于碳酸盐类），吸水率通常低于2%，热稳定性良好（可耐受300℃以上温度）。石子表面粗糙，具有较强机械咬合力和抗磨损性，广泛用于建筑、道路等工程领域，其放射性及重金属含量需符合建材环保标准。 对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目拟处置固废种类见下表。 表2-12 本项目拟处置固废种类一览表 序号; 原辅料名称; 废物种类; 行业来源; 废物代码. 1; 工业固体废物; SW01冶炼废渣; 锂冶炼; 900-099-S01. 2; 污泥; SW07污泥; 非特定行业; 900-099-S07. 6.3、锂冶炼剩余物入、出厂要求： （1）本项目外购锂渣原料入厂控制要求 ①本项目使用锂冶炼剩余物来源于江西研硕科技研发有限公司利用江西永兴特钢新能源科技有限公司等企业浸出渣二次提锂后产生的锂冶炼剩余物（水洗渣），根据《江西永兴特钢新能源科技有限公司锂渣危险特性鉴别报告》（见附件7），鉴定结果表明江西永兴特钢新能源科技有限公司项目浸出工序产生的锂冶炼剩余物不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物。研硕科技采用水洗工艺对江西永兴特钢新能源科技有限公司产生的锂冶炼剩余物进行二次提锂，部分毒性物质被卤水带走，水洗渣相对原锂冶炼剩余物毒性物质降低，危害减少，因此水洗渣亦为一般工业固体废物。本次环评以江西研硕科技研发有限公司为典型企业，要求后续生产过程按照此要求严格原料入厂，供货方需提供危废鉴定报告及结论，不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物，还需明确一般工业固体废物类型(第I类一般工业固体废物)后方可进场使用。 ②本项目要求建设单位定期对锂渣成分进行抽检，确保本项目外购的锂渣为第I类一般工业固废，若抽检出的来料成分不属于第I类一般工业固废（或为危险废物等），应立即停止生产，拒绝接收该批次来料，同一批次中已进厂的部分要求供应方联系处置单位合理合法处置，待来料锂渣抽检达到第I类一般工业固废要求后方可入厂，不得掺杂电解质、玻璃粉等任何含锂冶炼渣。 ③项目运行过程中，建设单位应要求原料供应商定期对原料锂冶炼剩余物进行鉴别，并建立记录锂冶炼剩余物原料、利用后的锂冶炼剩余物、水洗渣的数量、时间、来源和去向的管理台账，档案需保存3年以上。项目不得利用经鉴别属于危险废物的锂冶炼剩余物为原料。 企业后期生产过程中根据实际情况进行原料检测。结合本项目原料成分实测数据（见附件13）及建设单位生产经验，结合产品质量标准，提出原料入厂要求及浸出液成分满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1控制要求。 （2）原料供应稳定性 本项目使用锂冶炼剩余物来源于江西研硕科技研发有限公司利用江西永兴特钢新能源科技有限公司等企业浸出渣二次提锂后产生的水洗渣，根据《江西研硕科技研发有限公司年50万吨锂冶炼剩余物清洁化利用项目（重大变动）环境影响报告书》及其批复（高环评字〔2025〕，江西研硕科技研发有限公司水洗渣产量500000t/a，本项目从其中外购二次提锂后的水洗渣140000t/a，产生量大于本项目处理量，原料来源具有稳定性。 （3）环境监管措施 锂冶炼剩余物在起运前，供需双方需约定好共同认可的第三方检验检测机构，出具权威、合法的检验报告。本项目使用的锂冶炼剩余物需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂冶炼剩余物浸出液污染物浓度限值要求，入厂时，需提供检测报告，不满足要求的不予接收。 对每批次入厂锂冶炼剩余物进行抽运检测，重点检测氟、铊、铍浸出浓度，若超出DB36/T1968限值要求，不得入厂。 检验报告需完整存档备案，锂冶炼剩余物进出台账需如实如期填写保存，定期接受相关管理部门的督查。 （4）本项目产品出厂控制要求 ①将上述产品污染物控制限值纳入产品合格监测内容； ②每批次产品均进行抽样监测，监测结果不合格，产品不得出厂；不合格产品进入锂冶炼剩余物填埋场填埋，不得流入市场。 7、项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员为20人，年工作300d，采用2班制，每班8h，年工作4800h。不包食宿。 8、公用工程 （1）给水 本项目位于高安市建山镇内，用水由市镇供水管网统一供给，用水包括生活用水、搅拌用水、洗车用水、设备清洗用水、降尘用水和养护用水。地面采用吸尘车清扫，不产生地面清洗废水。 ①搅拌用水 根据业主提供资料，发泡砖搅拌时需添加一定的水量对混合物料进行适度的湿度调节。根据企业提供资料，发泡砖添加水量为产量的2.5%，本项目发泡砖的总产量为20万吨，则搅拌用水的总用量为5000m3/a（16.67m3/d），项目搅拌用水全部损耗或进入产品，不外排。 ②洗车用水 依托租赁厂区入口现有车辆冲洗平台对进厂车辆进行冲洗（仅包含本项目车辆），在原料仓库周边设置喷淋装置来减少无组织粉尘的对环境的影响。 根据建设单位提供的资料，项目采用自卸车进行物料装卸运输，平均单车一次运输量为40t，本项目原料和产品的总运输量为399070t/a，则项目年出场车辆9977辆·次，日平均出场车辆34辆·次，每次均需冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车循环用水冲洗用水定额为40-60L/辆·次，本项目取50L/辆·次，全年车辆冲洗用水510m3/a（1.7m3/d）。产污系数按0.8计，洗车废水合计产生量408m3/a（1.36m3/d）。洗车用水收集至1#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于搅拌环节，不外排。 ③设备清洗用水 根据业主提供资料，项目运营期搅拌机、静压机等设备暂时停止生产后需要用水清洗，平均每天清洗一次，每次清洗用水量约为5m3/d，1500m3/a，产污系数按0.8计，项目清洗废水量为1200m3/a（4m3/d），设备清洗废水经收集进入2#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于设备清洗用水，不外排。 ④降尘用水 项目在原料仓库及周边、生产区域、厂内原料输送沿线设有喷淋装置，根据企业提供的资料，喷淋水量约3000m3/a（10m3/d），该部分水分全部损耗。 ⑤环保砖养护用水 本项目发泡砖养护过程会产生养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为产量的1%，本项目发泡砖的总产量为20万吨，则养护用水的总用量为2000m3/a（6.67m3/d），产污系数按0.8计，项目养护废水量为1600m3/a（5.33m3/d），养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入3#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于养护用水，不外排。 ⑥初期雨水 项目厂区初期雨水收集面积约22500m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），本项目初期雨水产生量按15mm降雨量计算，最大初期收集水量337.5m3/次，全年按20次计算，初期雨水产生量6750t/a（22.5m3/d），其中20%损耗，则初期雨水回用量为5400t/a（18m3/d）。根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积2.25公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于675m3的初期雨水池，本次拟在厂区西南侧设置1座有效容积为700m3的初期雨水池，能满足要求。项目初期雨水经氧化+絮凝沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于搅拌用水和降尘用水。处理后的初期雨水储存于1#沉淀池。 ⑦生活用水 本项目员工定额为20人，根据建设单位提供的资料，项目员工人数共计20人，不在厂内食宿，根据《生活及服务业用水定额 第1部分：公共机构》（DB36/T1827.1-2023），员工生活用水量按照18m3/（人•a）计，则员工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a，产污系数以80%计，生活污水量0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。 ⑧锂渣仓库渗滤液：本项目锂渣在锂渣仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据建设提供资料，在锂渣仓库自然晾干的锂渣含水率由20%降至18%；本项目锂渣用量为14万t/a，则渗滤液产生量为2800t/a，其中40%损耗，60%由导流槽收集至渗滤液池后，回用于发泡砖生产搅拌工序，则渗滤液产生量为1680t/a（5.6t/d）。经渗滤液池（15m3）沉淀后回用于搅拌工序。 （2）排水 项目排水实行雨污分流制。项目洗车废水经氧化+絮凝沉淀（1#沉淀池30m3）处理后循环回用于搅拌工序；设备清洗废水经沉淀（2#沉淀池10m3）处理后回用于设备清洗用水；养护废水经沉淀（3#沉淀池10m3）处理后回用于养护用水；渗滤液由导流槽收集至渗滤液池后回用于搅拌工序；无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。项目初期雨水经氧化+絮凝沉淀处理后回用于搅拌用水和降尘用水。后期雨水通过现有排水沟外排至无名小河最后汇入肖江。项目雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。 （3）供电：项目用电由市政供电网统一供给。 （4）水平衡：项目用水一览表及水平衡图见下表及下图。 图2-1 项目水平衡图（t/d） - 项目水平衡表（t/d） 序号; 用水项目; 总用水; 给水; 排水; 备注. 新鲜水; 循环水/回用水; 渗滤液; 初期雨水; 循环水/回用水; 蒸发/损耗; 进入产品; 排放量/灌溉量. ①; 搅拌用水; 16.67; 1.71; 1.36; 5.6; 8; 0; 13.55; 3.12; 0; /. ②; 养护用水; 6.67; 1.34; 5.33; 0; 0; 5.33; 1.34; 0; 0; 回用于养护用水. ③; 设备清洗用水; 5; 1; 4; 0; 0; 4; 1; 0; 0; 回用于设备清洗用水. ④; 车辆清洗用水; 1.7; 1.7; 0; 0; 0; 1.36; 0.34; 0; 0; 回用于搅拌用水. ⑤; 抑尘用水; 10; 0; 0; 0; 10; 0; 10; 0; 0; /. ⑥; 生活用水; 1.2; 1.2; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0; 0.96; 用于林地灌. 小计; 41.24; 6.95; 10.69; 5.6; 18; 10.69; 26.47; 3.12; 0.96; /. 合计; 41.24; 41.24; 41.24; /. 由上图表可知，本项目总用水量41.24t/d，其中新鲜水用量6.95t/d，初期雨水18t/d，循环水量10.69t/d，灌溉量0.96t/d。 9、厂区平面布置 本着结合项目用地的自然条件，合理利用土地，便于各功能区之间的联系，缩短物料厂区运输距离，方便管理和有利生产的总体布置原则，根据各功能区的不同特点，采用分区布置方式。 项目拆除原有建筑，新建厂房，将生产区、原料仓库、锂渣仓库和养护区均设在新建厂房内，便于原辅材料的转运，方便生产成品储存，同时，养护区靠近出口，便于产品的外运。项目各功能区内设施布置紧凑，各建筑物、构筑物的外形规整：功能区布置符合生产流程、操作要求和使用功能。本项目办公区位于厂区东北部，与生产车间有一定的距离，可减少噪声对职工的影响，同时，高安市近五年的主导风向为东北风，其处于项目所在地加工区主导风向的上风向，从环保角度分析布置较合理。综上所述，评价认为本项目总平面布置功能分区明确，人流、物流分开，很好地利用了场地的空间布局，同时本项目产生的污染较小，对外环境的影响小。本项目总平面布置在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局功能分明、工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时结构紧凑、最大限度节约空间，项目平面布置合理，布局方整，便捷性较好，有利于货物进出。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期主要进行厂房主体建筑的搭建和厂区根据功能的分区装修以及设备安装。主体建筑包括生产车间、仓库、锂渣仓库等。本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 施工期工艺流程图 （1）基础工程 基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 主体工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续浇筑混凝土，并捣实使混凝土成型。拟建项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、铝合金等按图进行加工，同时进行屋面制作外墙面砖，然后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 二、营运期 1、生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 图2-3 发泡砖工艺流程图 本项目锂冶炼剩余物在各产品中替代砂子使用，掺比量为70%。 （1）原辅料进场：外购的原料由汽车运输至厂区内，锂渣入厂后暂存于锂渣仓库；水泥、石粉和硅粉经专用罐车运输进厂后直接卸料至料仓内，卸料时通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气通过管道输送至料仓，碎石、压榨尾泥入厂后直接暂存于原料仓库。此工序产生的污染物主要为颗粒物、渗滤液和设备噪声。 （2）配料、搅拌 符合要求的锂冶炼剩余物、石粉、压榨尾泥、硅粉、碎石和水泥进入配料系统，建设单位拟选用全自动电子配料系统，可根据配比要求自动完成配料程序。压榨尾泥人工拆包后经铲车从堆场将其铲装至配料机的料斗内，经计量后通过密闭运输皮带送至搅拌机；锂冶炼剩余物和碎石通过铲车加入料仓内，经计量后通过皮带密闭输送至搅拌机内，碎石粒径已满足要求不需额外破碎；水泥、石粉、硅粉经螺旋输送机计量后经密闭管道送入搅拌机内。同时水泵抽入水称计量后由增压泵抽出，经喷水器喷入搅拌机。各物料按照一定的配比（锂冶炼剩余物、石粉、压榨尾泥、硅粉、水泥、碎石配比为70.4：4：5：4：7.3：9.3），通过计量后投入搅拌机内进行搅拌，采用电脑控制，从而保证砖的质量。此工序产生的污染物主要为颗粒物和设备噪声。 （3）静压成型 搅拌好的坯料经皮带输送机送入静压机中静压成型静压时间为3-10s，。具体流程为：坯料进入静压机的布料小车，布料小车向前把坯料布满整个制发泡砖模具内，然后利用液压机产生的高压压出坯料中的空气，由于压力强，减少了压缩空气造成的坯料回弹膨胀，从而提高了砖坯的密实度和强度。经过压制，砖坯内进行湿热反应，形成了有益于产品强度的水化产物。静压机自动压出砖坯，砖坯从模具上脱落出来以后落在托板上。此工序产生的污染物主要为设备噪声。 （4）养护 托板上的砖坯经输送带进入码坯机中自动码坯后堆存在养护区，养护时间为4天，每天洒水2~5次，经养护后的产品在养护区待售区进一步自然蒸发待售。此工序产生的污染物主要为养护废水。 （5）成品检验 对养护好的砖块进行质量（硬度等）检验，合格成品转入养护区储存。此工序产生的污染物主要为不合格品和设备噪声。 2、物料平衡 - 项目物料平衡表（t/a） 投入; 产出. 锂渣（锂冶炼剩余物）; 140000; 发泡砖; 200000. 石粉; 8000; 粉尘排放; 0.53. 硅粉; 8000; 不合格品; 5. 水泥; 14600; 水分蒸发损耗; 4064.47. 碎石; 18550; 沉淀沉渣; 4.9. 压榨尾泥; 9920; 收集粉尘; 34.35. 水; 5000. 沉淀沉渣; 4.9. 收集粉尘; 34.35. 合计; 204109.25; 共计; 204109.25. 3、元素平衡 由于项目粉尘废气处理工序布袋除尘器、无组织洒水降尘收集的粉尘和沉淀沉渣回用于生产，故评价元素平衡不考虑其中的元素量。项目铊平衡表见下表。 - 项目铊平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（mg/kg）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂冶炼剩余物; 140000; 11.7mg/kg; 1.638; 发泡砖; 200000; 1.638. 排放粉尘; 0.53; 0.0000062. 不合格品; 5; 0.00006. 合计; 1.638; 合计; 1.638. 项目铍平衡表见下表。 - 项目铍平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（mg/kg）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂冶炼剩余物; 140000; 65.4mg/kg; 9.156; 发泡砖; 200000; 9.156. 排放粉尘; 0.53; 0.000035. 不合格品; 5; 0.00033. 合计; 9.156; 合计; 9.156. 项目氟平衡表见下表。 - 项目氟平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（%）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂冶炼剩余物; 140000; 18g/kg; 2520; 发泡砖; 200000; 2519.9. 排放粉尘; 0.53; 0.01. 不合格品; 5; 0.09. 合计; 2520; 合计; 2520. 4、产污环节说明 - 项目产污环节一览表 污染类别; 来源; 污染物种类. 营运期; 废气; 储存、投料、筒仓、搅拌、运输废气; 颗粒物、铊及化合物、铍及其化合物、氟化物. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. 车辆冲洗; CODCr、SS、石油类、总铍、总铊、氟化物. 养护用水; SS. 设备清洗废水; SS. 初期雨水; pH、CODCr、SS、氨氮、铊、铍、氟化物等. 噪声; 生产设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 生活办公; 生活垃圾. 生产过程; 废包装材料、不合格品. 环保措施; 废布袋、收集粉尘、沉淀沉渣. 设备维修; 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁江西新余矿业有限责任公司英岗岭分公司的厂区建设本项目，江西新余矿业有限责任公司英岗岭分公司于2020年将厂房租赁给高安市吉致建材有限公司建设《年碎石60万吨建设项目》，高安市吉致建材有限公司于2020年11月3号由宜春市高安生态环境局以（高环评字[2020]191号）文予以批复。2021年8月完成了《年碎石60万吨建设项目峻工环境保护验收监测》。由于市场行情影响，该项目厂房和设备安装完成并运营一段时间后未产生预计效益，于2024年全面停产。厂房目前为闲置状态，后续不会再进行生产活动。 根据现场踏勘，厂房设备均已拆除，现有厂房未拆除，本项目拆除现有厂房新建厂房，办公室与洗车平台依托现有，根据现场踏勘，现有工程存在以下环境问题： ①厂区雨污未分流， ②生活污水未及时清掏，污水漫出暂存池； ③车辆冲洗平台未做防渗。 整改措施： ①修建雨水、污水管网； ②加强环保设施管理，安排人员及时清掏生活污水； ③车辆冲洗平台做防渗。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气环境质量现状 本项目环境空气质量现状评价数据来源选择为： - 环境空气质量现状评价数据来源情况表 指标; 说明数据方式; 说明数据来源. 基本 污染物; 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论; 江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》. 其他污染物; 排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据; 本项目排放国家环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP、氟化物，TSP引用《高安市格律新材料有限公司年产10000吨液态防水材料建设项目环境影响报告表》监测数据；氟化物自行监测。. 1、基本污染物 根据江西省生态环境厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中高安市的监测数据，高安市空气质量现状评价表见表3-2。 - 2024年高安市环境空气质量状况表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.28; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.86; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量指标中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目评价范围为达标区。 2、特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目特征污染物为TSP、铊及其化合物、铍及其化合物、氟化物，根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》(环境影响评价网，2021年10月20日)第7条:技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。本项目排放的铊及其化合物、铍及其化合物不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，无需开展环境现状监测。因此需对TSP和氟化物进行现状调查。特征污染物TSP引用《高安市格律新材料有限公司年产10000吨液态防水材料建设项目环境影响报告表》中监测数据（江西中明环境检测有限公司于2023.06.29~2023.07.05监测，详见附件），监测点709厂居民区位于本项目西北侧，距离本项目约2660m（详见附图），监测时间为2023年6月29日~7月05日。引用监测点位检测时间未超过3年，位于本项目周边5km范围内，检测至今该区域范围内未发生重大污染源排放情况的变化，因此本项目引用该监测数据具有可行性和时效性；氟化物委托南昌宇环检测技术有限公司于2025年9月8-10日对项目区大气下风向枫树泉村居民区进行监测，距离本项目约420m（详见附图）具体监测结果见下表。 - 大气引用监测结果 监测点位; 监测时间; 检测项目; 检测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率%; 占标率%. 709厂居民区A1; 2023.06.29-07.05; TSP; 0.086-0.102; 0.3; 0; 28.7-0.34. 枫树泉村居民区A2; 2025.9.8-10; 氟化物; 0.00065-0.00103; 0.020; 0; 3.25-5.15. TSP、氟化物污染物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）内容：地表水环境可引用生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据宜春市生态环境局发布的《2025年宜春市环境质量月报（8月）》，2025年8月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域5个断面水质进行了监测，对我市范围内其他中心监测的13个断面水质数据进行了收集，按照《2025年省控地表水监测及评价方案》要求，对未开展监测的18个断面，采用该断面上一个邻近月份的监测数据进行替代。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。其中肖江断面监测相关数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，肖江地表水环境现状良好。2025年8月高安市肖江各监测断面水质结果见下表。 - 2025年8月肖江各断面水质监测评价结果一览表 序号; 流域名称; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 水质类别（类）; 执行 标准; 超标 因子. 1; 赣江流域; 肖江; 丰城皮家组; 省考、省控、县界; Ⅱ; Ⅲ; 无. 2; 赣江流域; 肖江; 肖江江口; 国考、国控; Ⅲ; Ⅲ; 无. 三、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）内容：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目建设地点位于江西省宜春市高安市建山镇枫林村(原泰华公司工业广场南面场地)，根据现场踏勘，本项目生产厂房边界50米范围内无敏感点，无需进行噪声监测。 四、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 地下水、土壤：本项目使用的锂冶炼剩余物来源于二次提锂企业产生的水洗渣，为一般工业固废，主要来源于研硕科技，锂冶炼剩余物（水洗渣）中污染物需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂冶炼剩余物浸出液污染物浓度限值要求。 项目不排放重金属污染物和第一类水污染物。主要生产区、初期雨水池、沉淀池、养护区、锂渣仓库、洗车平台、危废暂存间、一般固废间、化粪池均落实相关防渗、硬化工作，项目排放的废气均可厂界达标排放，不会污染到地下水、土壤环境，可不开展环境质量现状调查。 五、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《江西省生态功能区划》，该项目评价区属于I赣北平原湖泊生态区，I-1 鄱阳湖平原北部农田与水域生态亚区，I-3-3 赣江下游河谷平原农业环境保护与防洪分蓄洪生态功能区。项目所在地生态功能区划见图 3-1。 图3-1 生态功能区划图 （2）生态环境总体概况 本项目位于租赁方原厂界范围内，符合生态环境分区管控要求、不涉及生态敏感区。 （1）动物现状 两栖类动物：常见种类有蟾蜍、黑斑蛙、泽蛙、沼蛙等常见蛙类为主。其中主要种类生态习性及其分布状况：中华蟾蛤，俗称“癞蛤蟆"栖于近水源或潮湿的灌草丛、池塘、村舍附近，也是种群数量最大的种类。黑斑蛙，又名“田鸡”或“青蛙”，常栖息于水田、河沟或近水草丛间。爬行类：厂区周边分布的爬行动物以中国石龙子、北草蜥等。偶见有灰鼠蛇、眼镜蛇、乌梢蛇等。但由于捕捉与生境的退化，野生爬行动物种群在逐渐下降，野生的乌龟、鳖等已很少见。 评价区域尚未发现国家保护动物资源的分布。 （2）植物现状 项目所在地沿线交通相对便利，加之沿线均有村落分布、农田水网交错，土地利用强度大，主要分布着旱地（花生为主）、水田，区间夹杂着部分人工马尾松林，涉及的植物主要有花生、玉米、蔬菜、水稻等常见的农作物及人工树木马尾松等。评价区域尚未发现国家重点保护植物和古树名木的分布。 （3）水生生态 根据现场调查，在项目周边200米范围内未发现国家保护的水生动物。 周边水体鱼类主要以青鱼、草鱼、鲢鱼、鱼、鲫鱼鲤、鲫、青鱼、草鱼、鲶鱼、河鲶。底栖水生生物有虾、蚌、螺、鳅、鳝等。评价区河段无特有鱼类分布，无大型鱼类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等。 （4）生态环境评价结论 对照技术指南，本项目不属于园区范围内，项目周边有农田，但调查未发现在评价区内有需要重点保护的野生动物种群及其栖息地，环境敏感程度较低，周边也没有当地特有的野生动物种类。 综上所述，项目区域及周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 对象名称; 方位; 与本项目 边界距离（m）; 规模（人）; 环境 功能. X; Y. 环境空气; 225.07; 290.19; 散居居民处; 东北; 227; 20; GB3095-2012二级标准. -669.1; -91.59; 山背村; 西; 370; 200. -568.5; -253.9; 枫树泉村; 西南; 370; 100. -478.21; -151.88; 江西英岗岭矿务局职工医院; 西; 360; 100. -94.37; 443.6; 新村社区; 北; 365; 500. 水环境; -181; -297.38; 无名水库1; 西南; 160; 小型（水体功能为：农业灌溉）; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. -91.52; -407.27; 无名水库2; 西南; 240. 213.04; 357.77; 无名水库3; 北; 206. 10.5; 1860; 无名小河; 南; 1880; 小河; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50m范围内无保护目标. 地下水 环境; 厂界范围外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 备注：①本次评价以厂区中心E115°11′8.874″，N28°6′43.259″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废水 本项目废水主要为员工生活污水、初期雨水、车辆清洗废水、养护及设备清洗废水和渗滤液，项目洗车废水经氧化+絮凝沉淀（1#沉淀池30m3）处理后循环回用于搅拌工序；设备清洗废水经沉淀（2#沉淀池10m3）处理后回用于设备清洗用水；养护废水经沉淀（3#沉淀池10m3）处理后回用于养护用水；渗滤液由导流槽收集至渗滤液池后回用于搅拌工序；无生产废水外排。洗车废水、养护废水、设备清洗废水和初期雨水回用水中基础因子执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准，特征因子执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后回用。 生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。 后期雨水通过现有排水沟外排至无名小河最后汇入肖江，因为有排水沟引流不会排入附近水库。厂区雨水排口设置铊和氟化物自动监测设备，如出现铊等元素浓度异常情况则停止作业，本次评价参考《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）中相关浓度预警值要求，提出雨水排放口铊预警浓度为0.005mg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准排放限值）、氟化物预警浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物特别排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。污染物浓度限值详见下表。 - 洗车、养护、设备清洗废水和初期雨水回用标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 控制项目; 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024)工艺与产品用水; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单; 《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）; 本项目执行标准. 1; pH值; 6—9; 6~9; /; 6—9. 2; 悬浮物（SS）; —; 100; /; 100. 3; 生化需氧量（BOD5）; 10; /; /; 10. 4; 化学需氧量（COD）; 50; /; /; 50. 5; 氟化物; 400; 6; /; 6. 6; 铊; /; 0.005; 0.005; 0.005. 7; 铍; /; 0.005; /; 0.005. 8; 氨氮; 5; 40; /; 5. 9; 石油类; 1; 6; /; 1. - 生活污水灌溉标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 控制项目; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准. 1; pH值; 5.5-8.5. 2; 悬浮物（SS）; 100. 3; 生化需氧量（BOD5）; 100. 4; 化学需氧量（COD）; 200. 5; 氨氮; /. 6; TN; /. 7; TP; /. - 后期雨水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 控制项目; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单; 《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）; 本项目执行标准. 1; 氟化物; 2; /; 2. 2; 铊; 0.005; 0.005; 0.005. 二、废气 本项目储存粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、筒仓呼吸粉尘及运输扬尘中污染物颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物最高允许排放浓度及表3大气污染物无组织排放限值；氟化物、铊及其化合物排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单；铍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 厂界无组织污染物氟化物、铊及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单表5企业边界大气污染物排放限值；无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值；无组织铍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；标准限值详见下表。 - 废气排放标准 污染物; 排气筒编号; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; DA001; 20; 20; /; 厂界; 0.5. 氟化物; 6; /; 0.02. 铊及其化合物; 0.05; /; 0.001. 铍及其化合物; 0.012; 1.8×10-3; 0.0008. 三、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB（A） 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 四、固体废物 项目生活垃圾及一般固体贮存场根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》做到“分类收集、分类处理”，固废贮存场所做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求。危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知（国发〔2021〕33号）及江西省人民政府关于印发江西省“十四五”生态环境保护规划的通知（赣府发〔2021〕25号），国家实行总量控制的污染物有化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 本项目运营期生产废水经处理后回用，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排，不涉及化学需氧量和氨氮的总量控制；本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及氮氧化物、挥发性有机物排放。 因此，本项目无须设置总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目施工期存在环境影响的工序为：场地平整、土石方工程、打桩、结构施工和装修阶段。在施工中将产生施工废气、废水、噪声、固废等环境污染物，各项施工活动将会不可避免地对周围环境造成一定的影响，因此做好施工期环保工作尤为重要。 一、废气 1、施工扬尘 施工期大气污染物主要是场地平整、车辆运输等产生的悬浮微粒和施工粉尘，据同类工地调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达5-30mg/m3，为无组织排放面源，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差，必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。因此本次评价要求施工单位施工期间应加强防尘防治，施工过程中采取洒水降尘、密闭运输、设置边界围挡及篷布，最大程度降低扬尘对周边环境的影响。 为了减轻扬尘对其影响，本评价提出以下防治措施： （1）建立施工区场地清扫机构，并配备专职人员，无雨日对施工场地喷水降尘工作，每天洒水若干次，天气干燥时应适当增加洒水次数。据有关调查显示，洒水是抑制扬尘的一个简洁有效的措施，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，将扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减轻对周边人群的影响；在项目施工围挡上设置固定自动喷淋装置，以减少扬尘对周围村庄的影响。 （2）加强施工管理，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或室内堆放，运送材料的车辆需加盖篷布，并对施工现场外围辅以遮挡物或围幕遮挡扬尘； （3）在施工现场严禁现场搅拌混凝土、石灰和熬炼沥青，外购搅拌好的商品混凝土使用，避免现场搅拌产生扬尘污染； （4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴； （5）由于在施工中从工地驶出汽车的轮胎上会带出部分泥土，对市容环境有较大影响，在干燥天气易形成扬尘。要求在施工工地出口设置冲洗龙头、冲洗平台，沉淀池，并设专人负责冲洗，以防止轮胎夹带泥土。 （6）选用密闭渣土运输车进行土石方清运，合理安排运输时间，避开人流密集时间，选在人流、车流较少时段进行清运。 （7）在施工场地四周边界，设置1.8m以上围挡，并在围挡上方可根据要求设置自动喷淋装置，减少扬尘。 通过上述措施，施工扬尘的影响可以得到较大程度的缓解，且施工期间对外的环境影响是暂时的，施工结束后，扬尘影响随即消失。 2、施工机械废气 本项目施工所涉及的机械及车辆，场地平整期间主要有挖土机、推土机、装载机、运输卡车等，另外在桩基施工阶段还包括打桩机，结构施工阶段还包括混凝土泵车、混凝土罐车，在装修阶段主要有电动钻孔机、木材及钢筋切割机等。这些机械在运行过程都会产生一定量的废气，主要是动力燃料燃烧后产生，如柴油、汽油燃烧后，生成CO、NOx以及烃类，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率和发动机对燃料燃烧情况不同，施工机械废气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，主要通过加强管理、采用高品质燃料以减少尾气排放。同时，为了避免施工机械故障等原因导致废气的超标排放，建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行。 项目所在施工场地周围较空旷,大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生染在空中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响较小。 二、废水 项目施工期间产生的废水主要为生产废水和生活污水。 施工期间产生的生活污水设置临时化粪池处理后浇灌附近林地。 施工期间产生的生产废水主要为混凝土设备养护废水和车辆清洗等废水，主要污染物为悬浮固体。由于SS浓度较高，随意排放易污染环境，因此，项目在施工期间设置临时沉砂池，并设置集水管对各废水排放点废水进行收集。施工生产废水经临时沉沙池沉淀处理后，用于建筑材料的冲洗、车辆冲洗、施工作业及施工场地喷水降尘，池底泥沙作为固废运往指定建筑垃圾堆放场。此外，在施工过程中还需要采取以下措施： （1）在施工过程中，水泥、砂浆、混凝土运输应避免泄漏，泄漏水泥、砂浆、以及混凝土等材料应及时清理，运浆容器等用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池。 （2）在场地出口位置，设置洗车平台，车辆驶离施工场地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身不得带泥上路，洗车废水引入沉砂池，经沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。池底产生的泥池作为固废运往制定建筑垃圾堆放场。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染。 三、噪声 噪声污染是施工期间最主要的污染因子，施工期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声等。 项目在施工期要选用低噪设备，并对其采取有效的减振措施，科学合理安排施工工序和施工时间；在施工中要做到文明施工，装卸、搬运模板严禁抛掷，可有效减小设备安装噪声对环境的影响。车辆运输噪声主要产生于施工设备及物料的拉运过程，通过合理规划运输路线、进入项目区域后禁止鸣笛、减速行驶等措施后，车辆运输噪声不会对环境产生大的影响。 项目周边外环境主要为农田和村庄，由于项目施工期较短，施工噪声对周边环境的影响是暂时的，会随着施工的结束而结束，因此总体而言，在采取上述措施后，可将施工期噪声对周边环境的影响降至最低。 四、固体废物 施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和施工中产生的废砖、灰、砂、石等废建筑材料和工程废土。施工人员产生的生活垃圾产生量较少，每人每天产生约0.5kg，应定点存放，由环卫部门按时清运，不能混置在渣土中。工程废土和废砖、灰、砂、石等废建筑材料应按时清运，送到指定地点，不能随意堆放，严禁就近倾倒，应使用按规定配装密闭装置的车辆运输，避免固体废物对周围环境造成不利影响。 本项目施工过程中会产生一定量的工程弃土（渣土），这些工程弃土在运输、处置过程中如果处置不当，会对环境产生较大影响。应按相应管理部门的要求进行处置，及时申请办理工程废弃物处置核准手续，运输建设工程废弃物的车辆应按照相应管理部门核准的时间、路线、数量，将建设工程废弃物运送到指定的消纳场所，不得丢弃、撒漏，避免固体废物对环境造成不利影响。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放。 施工垃圾存放点应合理设置，建设单位应当及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境，及时清理施工现场的生活垃圾。 一般来说，施工期对环境的影响是短期的，施工结束后受影响的环境要素基本可以恢复到现状水平。 五、施工期水土流失防治措施 项目建设地位于乡村，降雨期间，施工期易造成水土流失。为尽量减少工程施工造成的水土流失，必须实施以下几点水保措施： （1）排水措施 在土地平整及土方施工中，应加强施工场地的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，并在排水沟出口没置沉淀池，使雨水澄清后再外排,可有效减少水土流失。 （2）拦挡措施 表土临时堆土区形成的坡面容易被雨水冲刷，可采用苫布覆盖，并对临时堆放土方用编织袋进行拦挡，有效阻挡雨水冲刷。施工期间应减少临时堆土的高度和时间，及时将表土进行回填。 六、施工期生态保护措施 ①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在红线范围内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。 ②应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的红线范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补偿。 ③表土的保护和利用：施工期开挖的土石方全部用于项目施工期地面铺设和进厂道路路基。 ④项目建设结束后应进行土地复垦和植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30～40cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。 ⑤应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补偿。 |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 1、废气 1.1废气污染源情况 - 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排气筒; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度; 排放量kg/h; 排放量t/a; 编号; 排放浓度mg/m3. %; %; mg/m3. 投料粉尘、搅拌粉尘; 有组织; 颗粒物; 1136; 5.68; 27.26; 5000; 90/99; 99; 是; 集气罩/密闭管道+布袋除尘; 11.4; 0.057; 0.273; DA001; 20. 铊及其化合物; 0.0133; 0.0000665; 0.000319; 0.000133; 6.64583E-07; 0.0000032; 0.05. 铍及其化合物; 0.0743; 0.00037; 0.001783; 0.000743; 3.71458E-06; 0.000018; 0.012. 氟化物; 20.445; 0.1; 0.4; 0.167; 0.00083; 0.004; 6. 无组织; 颗粒物; /; 0.09; 0.43; /; /; 89.6; 是; 沉降+洒水; /; 0.009; 0.045; /; 0.5. 铊及其化合物; /; 0.000001; 0.000005; /; /; /; 0.00000011; 0.00000053; /; 0.001. 铍及其化合物; /; 0.00000586; 0.000028; /; /; /; 0.00000061; 0.000003; /; 0.0008. 氟化物; /; 0.0016125; 0.00774; /; /; /; 0.00017; 0.00081; /; 0.02. 筒仓呼吸粉尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.77; 3.67; /; /; 99%; 是; 布袋除尘; /; 0.077; 0.037; /; 0.5. 储存粉尘; 原料仓库卸料粉尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.04; 0.19; /; /; 89.6; 是; 沉降+洒水; /; 0.0042; 0.02; /; 0.5. 锂渣仓库卸料粉尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.29; 1.4; /; /; /; 0.031; 0.15; /; 0.5. 铊及其化合物; /; 0.0000034; 0.0000164; /; /; /; 0.000000366; 0.000001755; /; 0.001. 铍及其化合物; /; 0.000019; 0.000092; /; /; /; 0.000002; 0.00000981; /; 0.0008. 氟化物; /; 0.00525; 0.0252; /; /; /; 0.00056; 0.0027; /; 0.02. 运输扬尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.45; 2.14; /; /; 90; 是; 棚布遮盖+清扫和洒水+控制车速; /; 0.045; 0.214; /; 0.5. - 项目各排气筒废气排放信息汇总表 排放口编号; 污染物; 污染物产生量和浓度; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 内径m; 高度m; 风量m3/h; 风速m/s; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 1136; 5.68; 27.26; 11.4; 0.057; 0.273; 0.3; 15; 5000; 19.6; 20. 铊及其化合物; 0.0133; 0.0000665; 0.000319; 0.000133; 6.64583E-07; 0.0000032; 0.05. 铍及其化合物; 0.0743; 0.00037; 0.001783; 0.000743; 3.71458E-06; 0.000018; 0.012. 氟化物; 20.445; 0.1; 0.4; 0.167; 0.00083; 0.004; 6. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2、污染源强核算过程 本项目运营期废气主要来源于物料储存粉尘、投料粉尘、筒仓呼吸粉尘、输送粉尘、搅拌粉尘和运输扬尘等生产过程产生的工艺粉尘。具体分析如下。 （1）原辅材料储存粉尘 本项目原辅材料储存粉尘包括卸料粉尘和堆料扬尘。 ①卸料粉尘 项目营运期各原辅材料均由汽车运输进厂在原料仓库和锂渣仓库内卸料，过程中产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社），原料装卸时粉尘排放因子为0.01kg/t，水泥、石粉、硅粉经专用罐车运输进厂后直接卸料至料仓内，卸料时通过管道以负压吸入，产生卸料粉尘极少可忽略不计，压榨尾泥为袋装原料，卸料时产生粉尘极小可忽略不计，碎石卸料量为18550ta，在原料仓库产生；锂渣卸料量为140000ta，在锂渣仓库产生，则原料仓库卸料粉尘产生量为0.19t/a，产生速率为0.04kg/h；则锂渣仓库卸料粉尘产生量为1.4t/a，产生速率为0.29kg/h。 由于本项目原料仓库和锂渣仓库均为半封闭，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则原料仓库的卸料粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.0042kg/h；锂渣仓库的卸料粉尘排放量为0.15t/a，排放速率为0.031kg/h。 本项目卸料粉尘主要以颗粒物的形式排放，根据前文的元素平衡可知，锂冶炼剩余物中的铊、铍、氟化物的含量分别11.7mg/kg、65.4mg/kg、1.8%，根据该含量核算卸料粉尘中铊、铍、氟化物的量，详情见4-1、4-2。 ②堆料扬尘 项目原料堆放在三面围挡，只留一个进出口的封闭仓库内，因此不考虑原料堆放过程中产生的风蚀扬尘，主要考虑原料装卸粉尘。 （2）输送粉尘 本项目锂冶炼剩余物、压榨尾泥含水率高、碎石粒径较大且通过密闭皮带输送过程中基本不产生粉尘，对大气产生影响较小，水泥、石粉、硅粉通过密闭管道输送至配料系统，配套安装喷雾降尘设施，可以最大限度降低输送扬尘的产生，对大气产生影响较小，因此不定量分析。 （3）投料粉尘、搅拌粉尘 ①投料粉尘 本项目水泥、石粉、硅粉在料仓储存采用密闭管道输送至配料系统，可以最大限度降低粉尘的产生，对大气产生影响较小，因此不定量分析。锂冶炼剩余物、压榨尾泥、碎石等原料用装载车投料，其过程会产生粉尘（此过程年工作4800h）；参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌站场逸散尘排放因子中装水泥、砂和粒料入称量斗排放系数0.01kg/t，本项目锂冶炼剩余物、压榨尾泥、碎石的年用量为168470t/a，则投料粉尘的产生量为1.69t/a，产生速率为0.35kg/h。投料粉尘由集气罩收集（收集效率90%）+袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，则投料粉尘排放量为0.015t/a，排放速率为0.0032kg/h。未收集粉尘0.17t/a，由于投料过程处于半封闭厂房内，且设置喷淋降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，因此无排放量为0.018t/a，排放速率为0.0038kg/h。 ②搅拌粉尘 各类物料经密闭皮带输送、密闭管道输送、铲车投料进去搅拌设备进行搅拌混合，在达到预设的混合时间后搅拌主机自行打开主机卸料门将混合后的成品料卸入到主机卸料斗内。搅拌主机上配置了独立的布袋除尘器用来释放主机搅拌过程中的压力和粉尘，经除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，收集的粉尘回收到仓内用于生产。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中“3029其他水泥类似制品制造”行业产排污系数手册中物料混合搅拌工序颗粒物产污系数（0.13千克/吨-产品）计算，由于搅拌过程处于全封闭状态，密闭管道收集效率以99%计，除尘器工作时间（300天，4800小时），布袋除尘器去除效率为99%，项目年产量为200000t，则搅拌粉尘的产生量为26t/a，产生速率为5.42kg/h，搅拌粉尘由密闭管道收集（收集效率99%）+袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，排放量为0.258t/a，排放速率为0.054kg/h，未收集粉尘0.26t/a，由于搅拌过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，因此搅拌粉尘无组织排放量为0.027t/a，排放速率0.0056kg/h。 治理措施：项目投料粉尘、搅拌粉尘分别进入布袋除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。布袋除尘器处理效率可达99%，布袋除尘器配备风机风量5000m3/h，年运行时间4800h，则粉尘有组织产生量为27.26t/a，产生速率5.68kg/h，产生浓度1136mg/m3；有组织排放量为0.275t/a，排放速率0.057kg/h，排放浓度11.46mg/m3；无组织产生量为0.43t/a，由于投料、搅拌过程均位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，无组织排放量为0.045t/a，排放速率0.009kg/h。 本项目投料粉尘、搅拌粉尘主要以颗粒物的形式排放，根据前文的元素平衡可知，锂冶炼剩余物中的铊、铍、氟化物的含量分别11.7mg/kg、65.4mg/kg、1.8%，根据该含量核算投料粉尘、搅拌粉尘中铊、铍、氟化物的量，详情见4-1、4-2。 - （4）筒仓呼吸粉尘 项目设有石粉筒仓、水泥筒仓、硅粉筒仓共三个，项目水泥、石粉、硅粉通过罐车自带的发送泵泵送进入筒仓储存，筒仓为封闭式，项目水泥、石粉、硅粉主要通过密闭管道连接泵入料斗内，各筒仓顶部自带一个脉冲布袋仓顶除尘器（筒仓均为密闭，不考虑未收集量），经除尘器处理后无组织排放。 本项目水泥、石粉、硅粉的年使用量为约30600t/a，上料过程中罐顶压力平衡口处有粉尘溢出，工程设计筒仓采用设备自带的袋式除尘器与罐顶压力平衡口连接。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中“3021水泥制品制造业系数手册”，物料输送储存工艺颗粒物产生系数为0.12kg/t-水泥制品，则本项目筒仓呼吸粉尘产生量为3.67t/a，产生速率为0.77kg/h。 筒仓呼吸粉尘经仓顶配套的袋式除尘器处理后无组织排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中“3021水泥制品制造业系数手册”，物料输送废气采用袋式除尘器处理效率为99%，则本项目筒仓呼吸粉尘排放量为0.037t/a，排放速率为0.0077kg/h。 （5）运输扬尘 厂区外：本项目锂冶炼剩余物从原料供应商运输至项目所在地，原料供应商位于工业园区，运输路线主要为省道和国道，省道和国道运输车辆粉尘已在道路环评中进行评价，本项目不作重复评价。 厂区内：项目原料及产品输送次数较多，针对此情况，项目需在厂区出入口设置冲洗车台和冲洗设施，未冲洗干净的车辆不得出厂；所有运输车辆必须安装有效防滴洒装置并确保正常使用，并设置篷布遮盖，本项目运输道路考虑路面洁净、平整因素，对沿途环境空气有一定影响。 根据建设单位提供的资料，项目采用自卸车进行物料装卸运输，平均单车一次运输量为40t，本项目原料和成品运输总量为399070t/a，则项目年出场车辆9977辆·次，日平均出场车辆34辆·次。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁地进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到厂区及周边的环境空气质量，参照国外的测定资料，其产尘强度为620～3650mg/s，在未采取措施的情况下，路面空气中粉尘浓度为2.3～15.1mg/m³。 本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下： Qp=0.123(V5)(M6.8)0.85(P0.5)0.72 Qp'=QpL(QM) 其中：Qp：道路扬尘量，（kg/km·辆）； ：总扬尘量，（kg/a）； V：车辆速度，20km/h； M：车辆载重，40t/辆； P：路面灰尘覆盖率，0.05~0.3kg/㎡，取0.05kg/㎡； L：运距，km；取0.5km； Q：运输量，399070t/a。 厂区内运输距离按500m计，经计算，道路扬尘量为0.42kg/km·辆，运输总扬尘总量为2.14t/a，厂区道路已硬化，为防止运输道路积尘引起二次扬尘，建设单位对运有物料的车辆应采用棚布遮盖，定期人工清扫，并进行防尘洒水，在晴天对路面进行清扫和洒水，并适当控制车速，处理效率可达到90%左右，则输送粉尘排放量约为0.214t/a（0.045kg/h），呈无组织排放。 - 1.3、排气筒参数及合理性分析 ①排气简高度设置合理性分析：由于本项目废气主要为投料粉尘、搅拌粉尘，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），规定排气简最低允许高度为15m，当排气简周围半径200m距离内有建筑物时，排气简还应高出最高建筑物5m以上，不能达到排气筒相关规定的应按相应区域排放标准值的50%执行。本项目产生的废气通过15米高排气筒排放，项目周围200m范围内最高建筑物为8米，排气筒高度从严执行满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求。 ②排气简内径设置合理性分析：排气简的出口直径应根据出口流速确定。排气简设置参数详见下表。 - 排气筒参数详情表 排气筒名称; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）. DA001; 1; 15; 0.3; /; 19.6. 根据《大气污染治理工程技术导则》（H2000-2010)，排气筒的出口内径根据出口流速确定，流速宜为15-20m/s左右。从上表可以看出，排气筒DA001的烟气流速合理，排气简内径设置合理。 1.4、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目等标排放量计算如下： - 项目无组织排放废气无组织排放量及等标排放量结果表 污染源位置; 污染物名称; 排放量kg/h; 环境空气质量标准限值（mg/m3）*; 等标排放量 （Qc/cm）; 相差百分比%. 生产区; 颗粒物; 0.1212; 0.9; 13.47; 72.9. 氟化物; 0.00073; 0.02; 3.65. 注：*为小时平均质量浓度。 根据计算，本项目生产区选取颗粒物来确定最终卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害物质的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 确定项目车间的卫生防护距离的计算公式为： ＝（1） 其中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；从GB/T39499-2020表1中查取，根据5年项目的平均风速1.8m/s（小于2m/s），按Ⅲ类，防护距离小于1000m，取值为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，m； Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 - 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 面积/m2; 污染物; 排放速率/kg/h; 计算系数; 计算结果/m; 取值/m. A; B; C; D. 生产厂房; 6100; 颗粒物; 0.1212; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.578; 50. 因此经计算可知，本项目卫生防护距离定为生厂区往外延50m。 根据现场勘查可知，本项目卫生防护距离50米范围内无环境敏感点，因此本项目无组织废气对周边敏感目标影响较小。 1.4、非正常工况下排放分析 项目在车间开工时，首先启动所有的废气处理装置，然后再开始车间的工艺流程，以确保生产过程中产生的废气能够得到有效处理。车间停工时，所有的废气处理装置将继续运转，待工艺中的废气完全排出后才逐台关闭。车间在开工和停工时排放的污染物均能得到有效处理，排气筒排出的污染物浓度与正常生产时基本一致。 非正常排放是当废气处理设备出现故障时，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要原因是废气治理效率下降为0%，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 - 废气污染源非正常排放汇总表 排气筒编号; 污染物排放形式; 污染物种类; 非正常排放频次; 污染物排放情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度; 排放速度; 排放总量. 次/年; 小时; 小时; mg/m3; kg/h; kg/a. DA001; 有组织; 颗粒物; 2; 1; 2; 1136; 5.68; 11.36; 及时检修、保养废气处理设施，启动应急预案，若短时间不能解决需停产. 铊及其化合物; 2; 1; 2; 0.0133; 0.0000665; 0.000133. 铍及其化合物; 2; 1; 2; 0.0743; 0.00037; 0.00074. 氟化物; 2; 1; 2; 20.445; 0.1; 0.2. 由上表可知，在非正常情况下，废气排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 1.5、废气环境影响分析 1.5.1、达标排放分析 项目有组织废气主要为投料粉尘、搅拌粉尘，投料粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；搅拌粉尘通过密闭管道收集后由布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。无组织废气采用沉降+洒水喷淋处理，并加强管理等方式处理，减少粉尘对外排放。本项目投料粉尘、搅拌粉尘等颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业排放限值；氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单；铍及其化合物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界无组织氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单表5企业边界大气污染物排放限值；铍及其化合物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放监控浓度限值。根据表4-1，本项目废气在相应处理措施处理后均能满足相应排放标准。 由表4-7可知，在非正常情况下，排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 1.5.2、废气治理设施可行性分析 1、有组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）中的废气污染防治可行技术，颗粒物污染防治可行技术包括：袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等高效除尘设备；根据水泥工业污染防治技术政策[公告2013年第31号]，逸散粉尘的设备和作业场所均应采取控制措施，在工艺条件允许的前提下，宜优先采用密闭、覆盖或负压操作的方法，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。通过合理工艺布置、厂内密闭输送、路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。本项目粉尘采取密闭管道收集+袋式除尘处理，为可行技术。 有组织排放控制要求： ①环保设施先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行，集气方向应与污染气流运动方向一致。 ②废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 ③所有治理设施制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。加强环保设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。 ④建立环保设施运行、维修巡检、原辅材料消耗、仪表数据等的记录和存档制度，并按要求记录和存档。 2、无组织废气 本项目运输过程应采用喷雾、洒水、喷淋等降尘措施；运有物料的车辆应采用棚布遮盖，采取密闭运输，出场前用水冲洗轮胎，降低运输扬尘的排放；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治；加强运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，积极响应国家节能减排号召，运输车辆采用新能源车辆，减少运输过程的碳排放。原辅材料的运输路线建议选择敏感点少且距离短的优化路线，减少运输过程对环境的影响。采取以上措施能明细减少本项目无组织排放废气对环境的影响，根据表4-1的工程分析结果，本项目无组织排放量较少，因此无组织废气排放处理措施可行。 无组织废气收集和处理应满足以下要求： ①储存要求：物料均密闭存放，不露天储存，且采取喷淋降尘措施。 ②废气收集管道应密闭； ③废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行； ④废气收集效率不应低于80%。 ⑤为进一步缓解无组织废气排放对周围环境的影响，建议企业应该做好以下防治措施： ⑥定期检修袋式除尘设备等设备，保证其废气处理效率； ⑦加强员工培训，严格按照规定操作仪器设备。 经采取上述措施后，可以有效减少无组织颗粒物排放，确保厂界颗粒物无组织浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求；氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单表5企业边界大气污染物排放限值；铍及其化合物排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 1.6、废气自行监测要求 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，废气排放监测计划见下表。 - 本项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/月; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1. 铊及其化合物; 1次/月; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单. 氟化物; 1次/月; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单. 铍及其化合物; 1次/月; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水 2.1、废水污染源情况 - 废水污染源产生、排放汇总表 类别; 污染物; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放; 排放口基本情况; 接管标准. 种类; 废水量; 产生浓度; 产生量; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 排放浓度; 排放量; 排放方式; 排放去向; mg/L. /; m3/a; mg/L; t/a; /; %; mg/L; t/a. 生活污水; pH; 288; 6~9; /; 化粪池; /; 是; 6~9; /; 不外排; 用于林地灌; 6~9. CODCr; 250; 0.072; 25; 187.5; 0.054; 200. BOD5; 100; 0.0288; 9; 91; 0.0262; 100. SS; 150; 0.0432; 40; 90; 0.026; 100. NH3-N; 25; 0.0072; 3; 24.25; 0.007; /. TN; 35; 0.01; 8; 32.2; 0.0093; /. TP; 2; 0.0006; 7; 1.86; 0.00054; /. 洗车废水; CODCr; 408; 40; 0.01632; 氧化+絮凝沉淀; 35; 26; 0.011; 不外排; 回用于搅拌; 50. SS; 400; 0.1632; 95; 20; 0.0082; 100. 石油类; 1; 0.00041; 40; 0.6; 0.00025; 1. 总铍; 0.005; 0.0000021; 80; 0.001; 0.00000041; 0.005. 总铊; 0.01; 0.0000041; 80; 0.002; 0.00000082; 0.005. 氟化物; 5; 0.0021; 80; 1; 0.00041; 6. 养护废水; SS; 1600; 200; 0.32; 95; 10; 0.016; 不外排; 回用于养护用水; 100. 设备清洗废水; SS; 1200; 200; 0.24; 95; 10; 0.012; 不外排; 回用于设备清洗用水; 100. 初期雨水; pH; 5400; 6-9; /; 氧化+絮凝沉淀; /; 6~9; /; 不外排; 回用于搅拌用水和降尘用水; 6~9. CODCr; 40; 0.096; 35; 26; 0.0624; 50. SS; 400; 0.96; 95; 20; 0.048; 100. NH3-N; 0.5; 0.0012; 16; 0.42; 0.001; 5. 总铍; 0.01; 0.000024; 80; 0.002; 0.0000048; 0.005. 总铊; 0.02; 0.000048; 80; 0.004; 0.0000096; 0.005. 氟化物; 5; 0.012; 80; 1; 0.0024; 6. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.2、污染源强核算过程 本项目位于高安市建山镇内，用水由市镇供水管网统一供给，用水包括生活用水、搅拌用水、洗车用水、设备清洗用水、降尘用水和养护用水。地面采用吸尘车清扫，不产生地面清洗废水。 （1）搅拌用水 根据业主提供资料，发泡砖搅拌时需添加一定的水量对混合物料进行适度的湿度调节。根据企业提供资料，发泡砖添加水量为产量的2.5%，本项目发泡砖的总产量为20万吨，则搅拌用水的总用量为5000m3/a（16.67m3/d），项目搅拌用水全部损耗或进入产品，不外排。 （2）洗车用水 依托租赁厂区入口现有车辆冲洗平台对进厂车辆进行冲洗，在原料仓库周边设置喷淋装置来减少无组织粉尘的对环境的影响。 根据建设单位提供的资料，项目采用自卸车进行物料装卸运输，平均单车一次运输量为40t，本项目原料和产品的总运输量为399070t/a，则项目年出场车辆9977辆·次，日平均出场车辆34辆·次，每次均需冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车循环用水冲洗用水定额为40-60L/辆·次，本项目取50L/辆·次，全年车辆冲洗用水510m3/a（1.7m3/d）。产污系数按0.8计，洗车废水合计产生量408m3/a（1.36m3/d）。主要污染物为CODCr、SS、石油类、总铍、总铊、氟化物，参考类似建设项目，洗车废水污染物浓度为CODCr：40mg/L、SS：400mg/L、石油类：1mg/L、总铍：0.005mg/L、总铊：0.01mg/L和氟化物：5mg/L。洗车用水通过导流沟收集至1#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于搅拌环节，不外排。 （3）设备清洗用水 根据业主提供资料，项目运营期搅拌机、静压机等设备暂时停止生产后需要用水清洗，平均每天清洗一次，每次清洗用水量约为5m3/d，1500m3/a，产污系数按0.8计，项目清洗废水量为1200m3/a（4m3/d），主要污染物为SS，参考类似建设项目，设备清洗废水污染物浓度为SS：200mg/L。设备清洗废水通过导流沟收集进入2#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于设备清洗用水，不外排。 （4）降尘用水 项目在原料仓库及周边、生产区域、厂内原料输送沿线设有喷淋装置，根据企业提供的资料，喷淋水量约3000m3/a（10m3/d），该部分水分全部损耗。 （5）环保砖养护用水 本项目发泡砖养护过程会产生养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为产量的1%，本项目发泡砖的总产量为20万吨，则养护用水的总用量为2000m3/a（6.67m3/d），产污系数按0.8计，项目养护废水量为1600m3/a（5.33m3/d），主要污染物为SS，参考类似建设项目，设备清洗废水污染物浓度为SS：200mg/L。养护区四周设置溢流堰和导流槽，养护废水通过导流槽进入3#沉淀池，经氧化+絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于养护用水，不外排。 （6）初期雨水 项目厂区初期雨水收集面积约22500m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），本项目初期雨水产生量按15mm降雨量计算，最大初期收集水量337.5m3/次，全年按20次计算，初期雨水产生量6750t/a（22.5m3/d），其中20%损耗，则初期雨水回用量为5400t/a（18m3/d）。参考类似建设项目，初期雨水的污染物浓度为CODCr：40mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：0.5mg/L、总铍：0.01mg/L、总铊：0.02mg/L和氟化物：5mg/L。根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积2.25公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于675m3的初期雨水池，本次拟在厂区西南侧设置1座有效容积为700m3的初期雨水池，能满足要求。项目初期雨水经氧化+絮凝沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于搅拌用水和降尘用水。处理后的初期雨水储存于1#沉淀池。 （7）生活用水 本项目员工定额为20人，根据建设单位提供的资料，项目员工人数共计20人，不在厂内食宿，根据《生活及服务业用水定额 第1部分：公共机构》（DB36/T1827.1-2023），员工生活用水量按照18m3/（人•a）计，则员工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a，产污系数以80%计，生活污水量0.96m3/d，288m3/a。项目产生的生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮，水质通过类比分析确定，其水质情况大体为CODCr：250mg/L、BOD5:100mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L、总磷2mg/L、总氮35mg/L。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。 （8）锂渣仓库渗滤液：本项目锂渣在锂渣仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据建设提供资料，在锂渣仓库自然晾干，锂渣仓库四周设置溢流堰和导流槽。锂渣含水率由20%降至18%；本项目锂渣用量为14万t/a，则渗滤液产生量为2800t/a，其中40%损耗，60%由导流槽收集至渗滤液池后，回用于发泡砖生产搅拌工序，则渗滤液产生量为1680t/a（5.6t/d）。经渗滤液池（15m3）沉淀后回用于搅拌工序。 项目排水实行雨污分流制。项目洗车废水经氧化+絮凝沉淀（1#沉淀池30m3）处理后循环回用于搅拌工序；设备清洗废水经沉淀（2#沉淀池10m3）处理后回用于设备清洗用水；养护废水经沉淀（3#沉淀池10m3）处理后回用于养护用水；渗滤液由导流槽收集至渗滤液池后回用于搅拌工序；无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。项目初期雨水经氧化+絮凝沉淀处理后回用于搅拌用水和降尘用水。后期雨水通过现有排水沟外排至无名小河最后汇入肖江。项目雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。 2.3、废水治理设施技术可行性分析 （1）生活污水 项目外排废水来自员工活动产生的生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP。根据“《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他。 生活污水处理工艺为化粪池，属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 根据上表计算，项目生活污水经化粪池处理能够达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准。 （2）水量消纳可行性分析 参照《江西省农业用水定额》（DB36/T619-2024）表7林业用水定额表，苗木用水定额为75m3/亩·年，本项目生活污水灌溉量为288m3/a，林地灌溉面积为288/75=3.84亩，项目周边拥有充足的林地，林地面积约为1500亩，生活污水农灌输送采用罐车，因此周边林地面积能满足生活污水的消纳。 （3）雨季非灌溉时期贮存可行性 本项目生活污水经化粪池处理后可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）早作标准后用于周边林地灌溉，考虑到雨季无法灌溉林地的情况，需建设一个贮存池，专门用于贮存雨天无法外排的废水。结合宜春市高安市的最大降雨周期。一般按照60天计算，项目建设在厂区东北侧建设一个容积为60m3的废水暂存池，约可储存62天的废水，综上分析，项目废水暂存池容积量能够确保处理达标的污水在雨季时的暂时储存，满足规范要求。经采取上述措施后，项目生活污水用于周边林地浇灌，对区域地表水环境影响不大，具有较大的可行性。 （4）洗车废水、设备清洗废水和养护废水 本项目洗车废水进1#沉淀池处理后回用于搅拌用水；设备清洗废水经沉淀（2#沉淀池10m3）处理后回用于设备清洗用水；养护废水经沉淀（3#沉淀池10m3）处理后回用于养护用水；采用氧化+絮凝沉淀处理后，基础因子达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准，特征因子满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后回用。 本项目设置一容积为30m3的1#沉淀池一个，位于洗车平台东侧，通过管道和导流槽收集，本项目洗车废水收集量为1.36t/d，初期雨水日储存量为18t/d，因此沉淀池容积可行。本项目设置一容积为10m3的2#沉淀池1个，位于生产区南侧，通过管道和导流槽收集，本项目设备清洗废水收集量为4t/d，因此沉淀池容积可行。本项目设置一容积为10m3的3#沉淀池1个，位于养护区南侧，通过管道和导流槽收集，本项目养护废水收集量为5.33t/d，因此沉淀池容积可行。 洗车废水、设备清洗废水和养护废水中可能会含有部分一价铊，其毒性大，且不易降解，通过投加氧化剂（双氧水）将一价铊氧化为三价铊，降低毒性。再次投加高分子络合剂，利用络合作用与三价铊络合为难溶于水的沉淀物，便于后续沉淀去除铊。经络合的铊沉淀物颗粒较小，沉淀效果不佳，再投加少量PAM、PAC、石灰，利用PAM、PAC絮状物吸附并提高沉淀效果，利用石灰与氟化物反应生产氟化钙，去除氟化物。最终沉淀进行泥水分离。经沉淀后的上清液铊离子基本达标。确保出水完全合格后回用。 除铊、铍、氟方程式如下： 4Tl++2H2O2→4TI3++2H2O+O2↑ Tl3++3OH-→Tl(OH)3↓ Rx-+XTl3+→TlxR↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团) Be2++2OH-→Be(OH)2↓ Al3++3F-=Al(F)3↓ Ca2++F-→CaF2↓ 本工艺流程具有以下3特点： ①本工艺采用预处理+综合沉淀处理，现利用氧化剂将一价铊氧化为三价铊，降低毒性，同时提高沉淀效果。 ②利用络合药物提高三价铊的共沉率，确保出水达标。 根据上述计算，洗车回用水、设备清洗回用水和养护回用水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准。因此，洗车废水、设备清洗废水和养护废水经沉淀池处理后回用是可行的。 （5）初期雨水 项目厂区初期雨水收集面积约22500m2，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，经氧化+絮凝沉淀处理后，基础因子满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准中较严值，特征因子满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后经厂区内管网回用于搅拌用水和降尘用水。本项目新建初期雨水池一座，容积为700m3，位于租赁厂区西南侧，本项目初期雨水的收集量为337.5m3/次，因此初期雨水池容积可行。 初期雨水处理与洗车废水、设备清洗废水和养护废水处理方式一样，根据上述计算，初期雨水回用水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准，因此，初期雨水经沉氧化+絮凝沉淀处理后回用是可行的。 后期雨水通过现有排水沟外排至无名小河最后汇入肖江，排放时自动监测铊、氟化物含量，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放；本项目无废水外排，故不会对项目附近水体带来不利影响。 2.4、废水自行监测计划 本项目生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后用于林地灌溉，不外排至地表水体，无需生活污水监测。主要加强环境管理，确保污水不外排。 本次环境监测计划参考《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及参照《排污单位自行监测技术指南无机化学工业》(HJ1138-2020)等相关技术规范制定环境监测计划，参照《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发〈宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）〉的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）各项要求，本项目环境监控计划详见下表。 - 废水污染源、回用水和雨水监测计划 污染源类别; 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测周期; 监测单位. 雨水; 后期雨水; 雨水排放口; 氟化物、铊; 自动监测; 企业自行监测或委托监测单位监测. pH、CODCr、氨氮; 1次/月（有流动水排放时，无异常情况可放宽至每季度一次）. 初期雨水; 初期雨水收集池; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、氟化物、铊、铍; 1次/月. 车辆冲洗; 车辆冲洗循环水; 1#沉淀池; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、氟化物、铊、铍、石油类; 1次/月. 养护; 养护用水; 2#沉淀池; SS; 1次/月. 设备清洗; 设备清洗用水; 3#沉淀池; SS; 1次/月. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、噪声 3.1、噪声源强 本项目噪声主要来自搅拌机等设备产生的机械噪声， 噪声值 为65-85dB(A)，具体见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段 h/d; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声; 建筑物外距离m. 声功率级/dB（A）; 叠加后声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级dB(A). 东; 南; 西; 北. 生产车间; 搅拌机; 1; 80; 80; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震垫; -22.69; -48.92; 1; 18; 7; 30; 34.5; 69.9; 58.1; 65.5; 44.2; 16; 25; 44.9; 33.1; 40.5; 19.2; 1. 输送机; 2; 70; 73; -13.49; -47.69; 1; 30; 21.5; 18; 20; 62.4; 45.3; 66.9; 46; 25; 37.4; 20.3; 41.9; 21; 1. 静压压机; 2; 85; 88; -25.05; -61.24; 1; 30; 28.9; 18; 12.6; 70.5; 50.8; 74.9; 58; 25; 45.5; 25.8; 49.9; 33; 1. 码坯机; 1; 65; 65; -8.3; -57.31; 1; 18; 6.5; 30; 35; 74.9; 63.7; 70.5; 49.1; 25; 49.9; 38.7; 45.5; 24.1; 1. 配料机; 2; 80; 83; -42.92; -55.26; 1; 30; 10; 18; 31.5; 70.5; 60; 74.9; 50; 25; 45.5; 35; 49.9; 25; 1. - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段h/a. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 废气处理风机; 1; -32.72; -34.11; 1; 85; 隔声减震; 4800. 2; 空压机; 1; -27.2; 0.23; 1; 85; 隔声减震; 4800. 3; 水泵; 1; -28.5; 0.35; 1; 85; 隔声减震; 4800. 注：此坐标以生产厂房中心为坐标原点，取正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向建立直角坐标系。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2、物料运输、卸料噪声 项目运营过程中尚有运输车辆等非稳态噪声源。非稳态噪声源源强在65~85dB(A)之间，运输车辆噪声为不连续、间断性噪声，噪声源声级较小。 为避免车辆运输噪声影响，通过改善场区内路面结构、减缓道路坡度、加强管理，合理安排运输车次，避免道路拥挤，在敏感路段设置限速和禁鸣路牌；项目原料和产品的运输通过加强对汽车驾驶员的管理，汽车临近沿途村镇路段时要减速行驶、禁止鸣高音喇叭，将运输时间控制在6:00~22:00时范围，夜间不得运输。项目运输应严格按照既定的运输路线。通过采取上述措施后，可将车辆对运输道路沿线农户的影响控制在最小程度，减少扰民现象。 物料卸料过程的噪声亦属非稳态噪声，通过降低卸料高度，加强管理后再经生产厂房隔声后，对周围声环境影响轻微。 3.3、预测分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL (1) 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 （2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6）（2) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （3) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （4) 式中： Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(T+6）（5) 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS (6) 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 （4）工业企业噪声计算（噪声贡献值计算） 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （7) 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （5）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： （8) 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; （dB(A)）. 东侧; 170.87; 113.06; 1.2; 昼间; 35.13; 60; 达标. 东侧; 170.87; 113.06; 1.2; 夜间; 35.13; 50; 达标. 南侧; 79.5; -53.74; 1.2; 昼间; 43.91; 60; 达标. 南侧; 79.5; -53.74; 1.2; 夜间; 43.91; 50; 达标. 西侧; -121.02; -60.48; 1.2; 昼间; 49.93; 60; 达标. 西侧; -121.02; -60.48; 1.2; 夜间; 49.93; 50; 达标. 北侧; 13.28; 103.25; 1.2; 昼间; 40.52; 60; 达标. 北侧; 13.28; 103.25; 1.2; 夜间; 40.52; 50; 达标. 根据以上计算可知，本项目产生噪声经距离等衰减后，昼间对厂界四周噪声影响贡献值在35.13-49.93dB(A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，综上所述，本项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 3.4、噪声污染防治措施 为使本项目对周边声环境影响降到最低，本环评要求建设单位对该项目的噪声源采取隔声降噪措施。具体措施如下： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，同时将厂房进行封闭，减轻对外界的影响； ③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④对车间的壁面采用适当的吸声材料（玻璃棉、矿渣棉、棉絮、泡沫、塑料等），减少反射产生的混响声，从而降低噪声； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其他装置； ⑦修建隔声罩或隔声间，将高噪声设备置于隔声罩或隔声间内，使操作者与声源隔离开来，使用薄金属板做机械设备的罩面或隔声罩，需在其表面喷涂一层内摩擦阻力大的粘弹性材料来减振防噪； 建设单位从噪声源及噪声传播途径等方面降低了项目运行噪声对厂界环境噪声的影响，同时项目方应和建设所在地周边单位加强沟通，在生产运营过程中注意收集和回馈所在地周边单位对生产所反映信息，及时的改进和加强项目在运行中的管理制度和生产制度，最大程度上减轻对周边环境的噪声污染影响。 3.5、噪声监测计划 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，噪声监测计划详见下表。 表4-14 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季（昼夜1次）; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、固体废物 4.1、固体废弃物产生情况 本项目运营期间产生的固体废物有生活垃圾、废布袋、收集粉尘、废包装材料、不合格品、沉淀沉渣、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套，产生和处置情况见下表。 表4-15 项目固废产生与处置情况汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 物理性状; 项目产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 生产过程; 废布袋; 一般固废; 900-009-S59; 固态; 0.02; 袋装; 外售综合利用; 0.02; 建立环境管理台账制度. 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17; 固态; 0.5; 袋装; 0.5. 不合格品; 一般固废; 900-099-S59; 固态; 5; 袋装; 锂冶炼剩余物填埋场填埋; 5. 收集粉尘; 一般固废; 900-099-S59; 固态; 34.35; 袋装; 回用于生产; 34.35. 沉淀沉渣; /; /; 固态; 4.9; 袋装; 委托有资质的单位处理; 4.9. 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 液态; 0.4; 桶装; 0.4. 废润滑油桶; 危险废物; 900-249-08; 固态; 0.02; 桶装; 0.02. 废含油抹布及手套; 危险废物; 900-041-49; 固态; 0.01; 桶装; 0.01. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 900-099-S64; 固态; 3; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 3. 表4-16 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.4; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油等; 半年; T，I; 桶装、分类置于危废暂存间. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; 矿物油等; 不定期; T，I. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油等; 不定期; T，In. 沉淀沉渣; /; /; 4.9; 沉淀池; 固态; /; /; /; /. 合计; /; /; 5.33; /; /; /; /; /; /. 表4-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所; 危废名称; 危险废物类别; 废物代码; 最大储存量; 位置; 占地; 贮存方式; 最大贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.4t; 厂区东北侧; 10m2; 密封桶装; 10t; 半年. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t; 密封桶装. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01t; 袋装. 沉淀沉渣; /; /; 2.5t; 袋装. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2、固体废物源强核算过程 1、一般固废 （1）废布袋 项目除尘设施袋式除尘器，内含除尘布袋，每半年对设备维修一次，每次维修产生的废布袋的量为2kg/次·台，本项目共设5台，则项目废布袋产生量约0.02t/a，其主要为涤纶编织布袋，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），其代码为900-009-S59，收集后外售给物资回收公司。 （2）废包装材料 在生产过程中会产生原辅材料废包装，根项目情况类比，本项目废包装材料总产生量约为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），其代码为900-003-S17，收集后外售给物资回收公司。 （3）不合格品 项目发泡砖生产时产生不合格品，根据业主提供资料，本项目不合格品的产生量约为5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般工业固废，其代码为900-099-S59），收集后进入锂冶炼剩余物填埋场填埋。 （4）收集粉尘 ①布袋除尘器收集的粉尘 根据前述工程分析，投料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘布袋除尘器收集到的颗粒物量为30.62t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，固废代码：900-099-S59），回用于生产。 ②无组织产生的粉尘 根据前述工程分析，无组织重力沉降产生的粉尘量为3.73t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，固废代码：900-099-S59），清扫收集回用于生产。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW64，900-099-S64），定点收集后交由环卫部门处理。 2、危险废物 （1）废润滑油 本项目运行维护过程将产生少量废润滑油，润滑油年用量约0.5t，废润滑油产生量约为用量的80%，废润滑油产生量共计约0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 （2）废润滑油桶 根据业主提供资料，废润滑油桶产生量为0.02t/a，主要为塑料桶、矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）收集后委托有资质单位处置。 （3）废含油抹布手套 设备维护保养产生含油抹布和含油手套，根据建设单位提供的资料，项目运营期产生含油抹布预计为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（HW49，900-041-49），收集后贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 （4）沉淀沉渣 本项目洗车废水、设备清洗废水、养护废水和初期雨水沉淀时会产生一部分沉渣（按沉淀池内收集水量计算8607t/a、SS以300mg/L计），按去除率95%含水率50%核算，则沉渣产生量4.9t/a，主要来源于车辆冲洗废水沉淀池、设备清洗废水沉淀池、养护废水沉淀池、初期雨水池等，属性鉴定后进行处置，属性鉴别结果出来之前其收集、贮存、运输、处置、利用等全部环节均按危险废物管理，暂存于危废暂存间，不得随意乱堆乱放、擅自处理处置。 4.3、固体废物防治措施及环境管理要求 1、一般固体废物 项目一般固废暂存间，位于办公室西侧，占地面积50m2，贮存能力约50t，项目分区暂存各类固废，其设计及建设参照相关要求。本项目一般固废产生量为5.52t/a，平均1个月转运一次，一般固废最大储存量为0.46t，因此本项目一般固废暂存间贮存能力能够满足要求。一般工业固体废物暂存要满足防扬尘、防雨淋、防渗漏等要求，本项目所有固体废物分类收集，采取回收利用的方式，实现废物的回收利用、综合利用或做无害化处理，不会对环境造成二次污染。 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ②为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准附录A所示的标签；危废暂存间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套等总计为5.33t/a，平均6个月转运一次，危废储存的最大量约2.665t。项目危废暂存间位于厂区东北侧，占地面积10m2，可储存危废量约为10t，因此本项目危险废物暂存间贮存能力能够满足要求。 - 3、根据国家对固废处置减量化、资源化和无害化的技术政策，厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的规定设置，具体危险废物贮存要求如下： （1）总体要求 A、产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； B、贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； C、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； D、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少粉尘等污染物的产生，防止其污染环境； E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； F、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 G、HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月； H、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存； I、危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 （2）贮存设施污染控制要求 ①一般要求 A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②贮存库 A.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③容器和包装物污染控制要求 A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 E.易使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 F.容器和包装物外表面应保持清洁。 ④贮存过程污染控制要求 A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 B.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 C.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 D.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 E.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 F.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑤贮存设施运行环境管理要求 A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑥贮存点环境管理要求 A.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 E.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑦污染物排放控制要求 A.贮存设施产生的废水(包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等)应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。 B.贮存设施产生的废气(含无组织废气)的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。 C.贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。 D.贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 E.贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。 ⑧环境监测要求 A.贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。 B.贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 C.贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。 D.HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。 E.配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。 F.贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55 的规定执行，无组织排放监测还应符合GB37822的规定。 G.贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。 ⑨环境应急要求 A.贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 B.贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 C.相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 4、危废处置环境影响分析 建设单位目前还未签订危险废物利用或者委托处置意向，应结合本项目新增危废情况及时签订新的危废协议，并按照危险废物处置相关要求进行申报，落实危险废物处置去向。 综上，本项目危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后再由有危废处置资质单位统一回收处置，对项目周边环境影响较小。 5、环境管理要求 ①安排专职人员负责危险废物的收集、暂存管理及后续处置； ②建设规范的危废暂存场所，危险废物应在临时贮存场内规范化暂存； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； ⑤建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况，并保存5年； ⑥项目必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 5、地下水、土壤 5.1、地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：危险废物、润滑油、初期雨水池、沉淀池、渗滤液池跑、冒、滴、漏造成污染物下渗对地下水、土壤造成影响。 5.2、地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： 1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 2）厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 3）项目产生的危险废物，在未采取防渗措施的情况下，危险固废液体泄漏，危险废液下渗将引起地下水及土壤污染。 5.3、影响分析 ①正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对生产区、危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 ②非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，危废暂存间、初期雨水池、沉淀池、渗滤液池若发生渗漏，渗滤液和液态、危废将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免地会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现液态危废渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 5.4、预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理达标后回用，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目设置专门的危废贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 针对可能对地下水造成影响的各环节。本项目采取的防渗漏措施主要为一般防渗区和重点防渗区。 在厂内的一旦发现地下水受到了污染，第一时间进行处理，地下水监测井位置利用租赁厂区内现有。若发生了污染可以采取水力抽取截获的方法，将受到污染的区域的地下水用水泵抽出，防止受污染的地下水向周围迁移，减少污染扩散。同时抽出来的地下水可以置于污水处理站进行处理达标后排放。 表4-18 建设项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 沉淀池、初期雨水池、锂渣仓库、危废暂存间、事故池; 危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行。. 一般防渗区; 一般固废暂存间、仓库、化粪池、生产区、养护区、废水暂存池; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行。. 简单防渗; 办公区; 一般地面硬化. （3）地下水环境管理对策 ①地下水环境监测系统 另外根据《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发〈宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）〉的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）要求，在企业上下游和厂区内设置地下水监测井，每季度开展一次铊、铍、氟化物等特征污染因子地下水自行监测。 项目设置3个跟踪监测井：1#：散户居民民井（厂外北侧227m，上游）；2#：锂冶炼剩余物原料仓库外（厂区内，重点污染风险源处）；3#：枫树泉村民井（厂外西南侧370m，下游）。定期进行监测，一旦发现污染，应立即采取措施，防止地下水污染扩散。 2#监测井 3#监测井 1#监测井 危废暂存间 危废暂存间 图4-1地下水监测井分布图 地下水监测井合理性分析：本项目地下水监测井根据《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发〈宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）〉的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）要求，在企业上下游和厂区内均布置一个水井，符合宜环委办字〔2023〕2号要求。 ②监测结果报告制度 根据建立的地下水监测系统，定期对地下水进行监测，监测结果要以监测报告的形式及时上报给当地生态环境主管部门。 ③加强废水处理沉淀池/罐的管理 要求沉淀池、初期雨水池基础设在稳定地基上，防止池体发生裂缝，做好防腐防渗措施，建议采用抗渗等级P8抗渗混凝土。沉淀池、初期雨水池的收集沟采用混凝土结构，对沉降缝做好防渗漏措施。 在本项目设计、施工和运行时，严格控制厂区废水的无组织泄漏，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在。工程设计时，应严把好设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护区域地下水。 （4）应急响应 一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施防止厂区废水下渗对地下水造成污染，并使污染得到治理。 ①应急治理程序 针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。 ②地下水污染治理措施 地下水污染治理技术归纳起来主要有物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。 ③建议的应急治理措施 当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较快，建议采取以下措施： 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；查明并切断污染源；探明地下水污染深度、范围和污染程度；依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置抽水井的深度及间距，并进行试抽工作；依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。 6、生态影响 本项目建设在已建厂房内进行，不涉及新增占地，项目用地为工业用地，未改变土地利用性质，项目的建设对区域生态环境影响较小，且在做好运输管理及堆存作业前提下，项目建设对生态影响较小。 7、环境风险 7.1、风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），厂内危险物质主要为润滑油、危险废物，风险源主要为仓库、危废暂存间。 建设项目涉及危险物质及数量见下表。 表4-19 建设项目涉及危险物质及数量一览表 序号; 危险物质名称; 年用量（t）; 储存方式; 最大储存量; 储存位置. 1; 润滑油; 0.5; 桶装，密封; 0.5; 原料仓库. 2; 危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废含油手套）; 5.33; 桶装，密封; 2.665; 危废暂存间. 3; 柴油; 18.42; 桶装，密封; 1; 原料仓库. 4; 铊及其化合物（锂渣）; 2.34; 散装; 0.05; 锂渣仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中：q1、q2——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…..Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值计算结果见下表所示。 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 仓库; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 危险废物; 危废暂存间; 2.665; 50; 0.0533. 3; 柴油; 仓库; 1; 2500; 0.0004. 4; 铊及其化合物（锂渣）; 锂渣仓库; 0.05; 0.25; 0.2. 项目Q值∑; 0.2539. 注：上表中危险废物临界量保守考虑按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中临界量50t计；润滑油、柴油临界量按照附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t计。 由上表可知项目Q值为0.2539，即Q＜1，经对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中“附录B突发环境事件风险物质及临界量表”和《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”，因此确定建设项目环境风险潜势为I，故开展环境风险简单分析。 7.2、环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 表4-21 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 原辅材料; 润滑油、柴油等; 泄漏; 液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸; 有毒气体; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. 2; 危废暂存间; 危险废物; 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套; 泄漏; 有毒气体. 3; 渗滤液池; 渗滤液; 渗滤液（含锂）; 泄漏; 泄漏污染大气环境、土壤、地下水; 重金属污染; 污染大气环境、土壤、地下水环境. 7.3、环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目大气环境风险主要来自发生火灾爆炸导致的伴生污染物排放等。厂区内一旦发生火灾或爆炸，将会产生CO、CO2等伴生污染物对周围环境空气造成污染。 ②地表水环境风险分析 灭火过程中产生的消防废水和生产废水等未及时收集或泄漏进入雨水管网及周边水体，给周边水体带来不利影响，对人体健康和农业生产造成一定的危害。 ③地下水环境风险分析 项目风险物质一旦发生泄漏，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染。 7.4、环境风险防范措施及应急要求 A.风险物质泄漏风险防范措施： ①建议操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程； ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等。车间布置固定式消防设施，如干粉灭火器及消防水炮力为0.7MPa时，其额定流量为10～25L/s；移动式消防炮为手动操作。 ③委托专业单位进行废气、废水治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，风机等均用一备一，定期维护，严防事故性废气、废水排放。 ④生产车间原辅料一旦发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源。原辅料仓库存放处应贴有禁火标志，定期检查存放情况。凡在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元周围，应当设置高度不低于150mm，宽度不超过150mm的围堰和导流设施。 B.火灾事故风险防范措施 ①消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 ②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%，保持干燥通风。 ④定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程检查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 C.危险废物的风险防范措施 由前面工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布等。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭桶/袋装包装，不同类型的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 D.危废仓库泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 ③配备相应品种和数量的防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采用防范措施。 - E.废气事故排放措施 建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①气体污染事故性防范措施 A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强生产和废气治理设施管理，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修，定期对设备进行检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ②气体事故排放的防范措施 建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的发生。本评价认为建设单位在建设期间应充分考虑通风换气口位置的设置，避免事故排放而对工人造成影响，建议如下： A.预留足够的强制通风口及设施，车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。 B.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 C.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 F.废水风险事故防范措施 本项目设置环境风险事故水污染防控两级防控系统，防止环境风险事故造成水污染。为防止生产过程或事故状态污染物进入周边环境，导致环境污染事故，必须坚持预防为主、防控结合，建立安全有效的污染综合预防控制体系。针对项目生产原料、产品的特点，在事故池设施建立一级防控措施，在厂区建立二级预控措施，防止重大生产事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。具体的防控措施设置要求及措施应如下： ①一级防控措施 生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理。 ②二级预防控制措施 为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，项目设置1个400m3事故池收集泄漏废水，一旦出现生产废水处理设施异常或是池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，禁止外排。 参考中国石化集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储池总有效容积按下式计算： V总＝（V1＋V2－V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。项目不设储罐，故V1=0m3； V2——一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量。 发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算，室外消防栓设计流量20L/s、室内消防栓设计流量10L/s，本评价假设项目出现火灾时，按消防水量消耗30L/s计算 t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为2h），所以，本次环评一次事故收集的消防废水量取216m3。 V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目取0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目生产废水有单独的收集池，无生产废水进入厂区事故池，V4=0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，本项目设有初期雨水池，V5=0。 综上，V总=（V1+V2－V3）+V4+V5＝(0+216-0)+0+0＝216m3 G.制定突发环境事件应急预案 建设单位应根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制环境应急预案，具体内容见下表，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，定期进行修订完善。 表4-22 应急预案的主要内容 项目; 内容及要求. 应急计划区; 厂区. 应急组织; 应急指挥中心：负责现场全面指挥； 应急办公室：负责接收指令、下达任务，协调联络 应急小组：负责抢险、警戒、后勤保障、医疗救护. 分级响应; 一级响应：需要全公司和社会力量参与应急； 二级响应：需要全公司力量参与应急； 三级响应：仅需事件部门或个别部门参与应急。. 应急救援保障; 后勤保障小组负责及时运送应急设施、急救箱、应急工具等。. 预警条件; 发现明火燃烧；火警报装置发生响动；仓库冒出浓烟。. 上报程序; 第一发现者→应急办公室负责人→应急指挥部。. 应急启动程序; 事故确认：应急指挥部→应急办公室→应急小组。. 人员疏散; 警戒组及时隔离事故现场，疏散无关人员，禁止无关人员进入警戒区。. 灭火处理; 抢险组佩戴防护设备，切断火势蔓延途径，及时撤离其他可燃物，控制燃烧范围；尽快采用灭火器、消防栓等进行灭火，把火势消灭在萌芽状态；判断着火面积，并能占领现场上风和侧风阵地，继续进行控制火势、灭火。. 医疗救护; 若发生人员烧伤或中毒事故，医疗组佩戴好防护设备，及时转移受伤人员至安全地点，并实施应急救护，如有必要及时送伤员就医。. 环境监测; 应急办公室协助专业人员对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 应急终止; 当事件现场得到控制，事件条件已经消除，事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时应急终止。. 现场恢复; 火灾扑灭后，检查事故现场，消除隐患，清点损失，联系相关单位进行修复，恢复正常生产。. 后续工作; 总指挥部调查了解事故发生的原因、过程、损失等情况，提出处理方案和整改措施，经济补偿受伤人员，对突发环境事件进行总结和事后污染评估。. 注意事项; ①现场处置以先抢救人、后抢救物为原则。 ②抢救人员须穿戴好劳动防护用品，正确使用抢险救援器材。 ③遇火灾拨打119火警电话时，需告知火险情况、具体位置，并在厂房门口接应消防车。 ④现场应急救援应至少一名监护人员。. 7.5、结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。 8、环境管理与监测计划 8.1环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的环境管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本公司“三废治理”的设施正常运转。使该公司建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。 为保证环境管理任务的顺利实施，总经理既是该公司的法定负责人，又是公司控制污染、保护环境的法律责任人。 8.2环境管理机构及职责 该项目常设的环境管理机构是环境保护办公室，设兼职环保管理人员1～2人，具体负责全公司的日常的环境管理和监督工作。环境保护办公室的主要职责是： 1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律法规、政策和要求； 2）制定本公司的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施； 3）制定本公司的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查； 4）制定本公司污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解到车间，进行定量考评； 5）负责监督本公司“三同时”的执行情况。对本公司环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为； 6）组织或协调污染控制、“三废”综合利用、清洁生产等技术攻关课题研究，不断提高环境保护水平； 7）负责污染事故的防范，应急处理和报告工作； 8）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，增强全体员工环保意识和技能； 9）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作； 10）完成公司环保委员会交办的其它工作； 11）负责领导公司环境监测室工作，指导车间环保小组工作； 12）对本公司的绿化工作进行监督管理，提出建议； 13）负责与当地环保局的联络和沟通。 8.3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，并结合本项目污染物的产排情况，提出本项目的污染物监测计划，详见下表。 表4-23 污染源监测计划表 监测目的; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废水; 1#、2#、3#沉淀池、初期雨水池; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、氟化物、铊、铍; 1次/月; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）. 雨水排放口; pH、CODCr、氨氮; 1次/月（有流动水排放时，无异常情况可放宽至每季度一次）; /. 氟化物、铊; 自动监测; 铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准排放限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值）. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/月; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1. 铊及其化合物; 1次/月; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单. 氟化物; 1次/月; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单. 铍及其化合物; 1次/月; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 地下水; 1、2、3#地下水井; 铊、铍、氟化物; 1次/季度; 铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准排放限值），铍、氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值）. 注：排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。. 9、排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单〔GB15562.2（修改单）-1995〕的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）废水排放口附近竖立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其2023年修改单【GB15562.2（修改单）-1995】执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-24，环境保护图形符号见表4-25。 表4-24 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-25 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 10、环保投资 本项目总投资为650万元，其中环保投资总额为100万元，占项目总投资的比例为15.4%，环保投资详情见下表。 表4-26 项目环境保护投资 序号; 类别; 环保措施内容; 投资（万元）; 备注. 1; 废水处理设施; 化粪池（2t/d）、1#沉淀池（30m3）、2#沉淀池（10m3）、3#沉淀池（10m3）、初期雨水池（700m3）、废水暂存池（60m3）、铊和氟化物在线监测设备; 65; 新建. 2; 废气处理设施; 密闭管道+布袋除尘设备（5台）+15m排气筒; 10; 新建. 3; 固废; 一般固废间（50m2），危废间（10m2）、生活垃圾桶; 5; 新建. 4; 地下水、土壤; 分区防渗; 10; 新建. 5; 噪声防治; 减震、隔声等; 5; 新建. 6; 风险防范; 事故池（400m3）; 5; 新建. 总计; /; 100; /. 11、环评与排污许可制度衔接相关工作 根据环评与排污许可制度衔接相关工作的通知，本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照生态环境部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。本项目主要从事C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造、N7723固体废物治理，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，属于“二十五、非金属矿物制品业30”—“64、其他水泥类似制品制造3039”和“四十五、生态保护和环境治理业77”—“103环境治理业772专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，按排污许可重点管理进行申报。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（投料粉尘、搅拌粉尘） | 颗粒物 | 集气罩/密闭管道+布袋除尘+15m排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 氟化物 |  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单 |
|  |  | 铊及其化合物 |  |  |
|  |  | 铍及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织排放 | 颗粒物、氟化物、铊及其化合物、铍及其化合物（搅拌粉尘、储存粉尘、运输扬尘） | 沉降+洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 颗粒物（筒仓呼吸粉尘） | 布袋除尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 地表水环境 | 洗车废水 | pH、CODCr、SS、氨氮、铊、铍、氟化物等 | 经1#沉淀池（30m3）收集后，经氧化+絮凝沉淀处理后回用于搅拌用水 | 执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值 |
|  | 设备清洗废水水 | SS等 | 经2#沉淀池（10m3）收集后，经氧化+絮凝沉淀处理后回用于设备清洗用水 |  |
|  | 养护废水 | SS等 | 经3#沉淀池（10m3）收集后，经氧化+絮凝沉淀处理后回用于养护用水 |  |
|  | 初期雨水 | pH、CODCr、SS、氨氮、铊、铍、氟化物等 | 经初期雨水池（700m3）收集后，经氧化+絮凝沉淀处理后回用于搅拌用水和降尘用水 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019） |
|  | 生活污水 | pH、SS、CODCr BOD5、NH3-N、TN、TP | 经化粪池（2t/d）处理后用于林地灌溉，雨水期暂存废水暂存池 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） |
|  | 渗滤液 | SS、总铊、总氟 | 经渗滤液池（15m³）收集后，回用于搅拌工序 | / |
|  | 后期雨水 | SS等 | 后期雨水排口安装氟化物、铊在线监测装置 | 铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准排放限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）修改单的水污染物排放限值） |
| 声环境 | 生产设备、环保风机 | 等效连续A声级 | 建筑隔声、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后环卫部门定期清运，沉淀沉渣、收集粉尘回用于生产，废包装材袋、废布袋外售综合利用，不合格品进入锂冶炼剩余物填埋场填埋，废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套暂存危废暂存间，一般固废暂存间面积为50m2，危废间面积为10m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按源头控制、分区防渗要求做好防护措施。设置分区防渗：沉淀池、初期雨水池、锂渣仓库、危废暂存间为重点防渗区，一般固废暂存间、仓库、化粪池、生产区为一般防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定管理措施，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据排污许可证申请与核发技术规范等文件规定的要求建立完善的环境管理制度、台账制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度，加强各项环保措施的运行管理，确保各项污染物稳定达标排放。 （2）根据《排污许可管理条例》，项目建成后及时申领排污许可证； （3）按照环境监测计划对项目废气、废水、厂界噪声等定期进行监测； （4）依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 的相关要求，尽快完成竣工环保验收。 （5）建设单位应在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境基本无影响。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定的运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表：

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.741 |  | 0.741 | +0.741 |
|  | 铊及其化合物 |  |  |  | 0.000005505 |  | 0.000005505 | +0.000005505 |
|  | 铍及其化合物 |  |  |  | 0.00003081 |  | 0.00003081 | +0.00003081 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.00846 |  | 0.00846 | +0.00846 |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | TN |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | TP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
|  | 收集粉尘 |  |  |  | 34.35 |  | 34.35 | +34.35 |
|  | 沉淀沉渣 |  |  |  | 4.9 |  | 4.9 | +4.9 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 废含油抹布及手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①