目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	74

六、结论	76

附表	77

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江西中源再生资源利用有限公司一般工业固废再生利用建设项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-360983-04-05-442021 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度 115度 25分 28.138秒，纬度 28度 10分26.06秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他；二十七、非金属矿物制品业；56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造； |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 高安市发展和 改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2411-360983-04-05-442021 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） |  | 0 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是 | 用地（用海） 面积（㎡） | 12000（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | - 专项评价设置原则表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物，故不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目；不属于污水集中处理）. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量，故不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及，故不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及，故不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”，本项目不开展环境专项评价。 |
| 规划情况 |  | （1）《高安高新技术产业园区调区规划》； （2）审批机关：江西省人民政府； （3）审查文件文号及名称：赣府厅字〔2024〕32号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》； 审查机关：江西省环境保护厅； 审查文件文号：赣环评函〔2024〕69号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 1、与《高安高新技术产业园区调区规划》相符性分析 - （1）与江西高安高新技术产业园规划相符性分析 - 江西高安高新技术产业园前身为高安市新世纪工业城，江西省人民政府于2006年8月以赣府字（2006）17号文件批准高安市新世纪工业城为省级工业园区、并将园区更名为江西高安工业园区；2007年9月，原江西省环境保护厅以赣环督函〔2007〕276号出具规划环评审查意见。 - 2017年，园区管委会对江西高安工业园区进行扩区调区工作，将原核定的江西高安工业园区调扩为“一区二园”五个地块的发展格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园；2017年5月，原江西省环境保护厅以赣环评函〔2017〕19号出具了该园区扩区调区规划环评审查意见。2017年7月，江西省人民政府以赣府字〔2017〕59号将园区更名为“江西高安高新技术产业园区”。2017年12月，江西省人民政府以赣府厅字〔2017〕145号函复同意扩区调区，园区面积1988.67公顷。 - 2020年，产业园规划再次扩区，省发展改革委复函同意开展扩区前期工作。本次扩区规划是在原规划“一区二园”基础上，在高安市田南镇扩增1个地块作为建材环保产业园，最终形成“一区三园”的格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，总规划面积2722.59公顷。建材环保产业园四至范围为：东至田南镇田南村，南至田南镇罗家村，西至田南镇罗家村以西林地，北至田南镇罗家村以北林地，规划面积为 29.21公顷，以建材水泥产业为主导产业。原新世纪产业园、建筑陶瓷产业园主导产业定位及用地范围不变。2021年，江西省人民政府同意江西高安高新技术产业园调整区位：江西高安高新技术产业园总体规划面积 1988.67公顷保持不变，其中从原核准规划面积中调出 29.21公顷，等量调入面积29.21公顷，调整区位后的四至范围拐点坐标由省自然资源厅落实。本项目位于江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业园区，根据《高安高新技术产业园区调区规划》，建筑陶瓷产业园以建筑陶瓷产业、新能源（主要为锂电行业）为主导产业，补位产业为现代物流、主导产业配套服务产业等；对建筑陶瓷产品品类、技术研发等方面进行提质更新，坚持环保优先、品牌引领、转型升级、科学发展，围绕“绿色智能、高端高质”，加快建陶产业绿色化、高端化、品牌化、智能化步伐。发展锂电新能源，助推建陶产业转型升级。 - 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，收购园区的破陶瓷砖拋光泥等材料制作建筑材料，属于再生资源利用，选址位于建筑陶瓷产业园，本项目属于主导产业配套产业，不属于禁止引入产业，项目与园区产业定位一致。 - （2）与江西省人民政府办公厅关于高安高新技术产业园区调区的函相符性分析 - 一、高安高新技术产业园区调区。 - 二、高安高新技术产业园区调整部分区块后维持原批准面积1988.67公顷不变。扩区调区后的四至范围和界址点坐标由省自然资源厅落实。 - 三、高安高新技术产业园区要认真贯彻落实省委和省政府关于促进开发区改革创新发展以及深化开发区管理制度改革的实施意见精神，改革完善管理体制和运行机制，着力推进项目建设，培育壮大特色产业，完善配套服务功能，打造成为助推区域经济高质量发展的强引擎和增长极。必须严格实施国土空间总体规划、环境保护规划等相关规划，按程序履行用地报批手续，在节约集约利用土地资源的前提下进行建设。 - 四、宜春市政府要加强领导和管理，统筹推进城市和开发区规划、建设、治理，增强开发区综合功能，强化政策保障。要依法依规做好土地、林地征收征用和失地农民补偿安置工作，认真落实各项环境保护、安全生产和风险防范措施，严格保护耕地和永久基本农田，切实保护和节约水资源。 - 五、省发展改革委要会同省直有关部门加强对上饶茶亭经济开发区和高安高新技术产业园区的指导服务和跟踪问效，推进开发区高质量发展。 - 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，对建筑废料进行再生利用，属于再生资源利用，本项目属于主导产业配套产业，不属于禁止引入产业，与园区产业定位一致，本项目符合国土空间总体规划、环境保护规划等相关规划。 - 2、与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 - 根据《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》，产业园设置了环境准入要求，本项目与其相符性分析见下表。 - 与江西高安高新技术产业园生态环境准入清单相符性 清单维度; 准入内容; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、建议加快江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂除铊设施建设进度，尽快投入使用。 2、建议加快高安市锂渣消纳场的建设，尽快投入使用。 3、规划产业：建筑陶瓷：根据区域环境容量严格控制建筑陶瓷产业规模，引进高精陶瓷及配套产业入园。新能源：规划的新能源行业碳酸锂生产企业产能控制在10.32万吨规模以内；禁止新建污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单晶硅生产。禁止引入不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。 4、建筑陶瓷产业园区胡家坊污水处理厂下游约8.4km处为肖江与樟树交界断面，其选址在水环境要素方面存在制约因素，建议将胡家坊组团规划的锂电产业优化调整为主导产业的配套产业，禁止新建废水排放量大、含重金属等有毒有害污染物和难降解的有机污染物排放的项目。; 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，对锂渣进行再生利用，有利于提高高安市锂冶炼剩余物消纳能力，与园区产业相符，不属于两高行业；无生产废水排放。; 相符. 污染物排放管控; 区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定。; 本项目所在区域环境质量达标，且项目污染物均达标排放，不会破坏区域环境质量。. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，本项目不使用剧毒化学品。. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目不属于紧邻居住、行政等环境敏感点工业用地，本项目危险物质数量与临界量值Q<1，环境风险较低。. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目已提出并落实风险防范措施及应急联动要求，后续企业投产将编制应急预案，并与园区应急预案联动。. 资源 开发 利用 管控; 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》 （2018年）中的相关要求; 本项目用地为工业用地，满足要求。. - 综上所述，本项目不属于生态环境准入清单内禁止入园企业，符合江西高安高新技术产业园区发展规划要求。 - 项目选址位于建筑陶瓷产业园，建筑陶瓷产业园规划重点发展新能源（主要为锂电行业）、建筑陶瓷产业等，其他产业为现代物流、主导产业的配套服务产业。对建筑陶瓷产品品类、技术研发等方面进行提质更新，坚持环保优先、品牌引领、转型升级、科学发展，围绕“绿色智能、高端高质”，加快建陶产业绿色化、高端化、品牌化、智能化步伐。发展锂电新能源，助推建陶产业转型升级。本项目对建筑废料进行再生利用，属于再生资源利用，对锂渣进行再生利用，有利于提高高安市锂冶炼剩余物消纳能力，与园区产业相符 - 3、《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号） - 与《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析 审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划优化调整和实施建议. （一）新世纪产业园祥符收费站组团内涉及国家二级生态公益林，应符合用林管理要求，相关要求未落实之前，建议不开发利用。; 本项目不在新世纪产业园。; 相符. （二）新世纪产业园工业园核心组团属于高安市中心城区，位于高安市主导风向的上风向，在引进项目过程中应充分考虑对居民区等敏感目标的影响，慎重引进大气污染型企业。针对不符合产业定位的化工、皮革、冶炼等企业，不得新增污染物排放。; 本项目位于建筑陶瓷产业园。; 相符. （三）建筑陶瓷产业园规划布局建筑陶瓷、新能源产业，废气污染物排放量较大，要科学确定防护距离，合理设置缓冲隔离带或绿化屏障。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，已设置卫生防护距离，防护距离内无敏感目标。; 相符. （四）针对大港河氟化物因子超标问题，尽快推进高安市大港河水质净化工程及江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂入河排污口迁移工作。; 不涉及。; 相符. （五）合理规划碳酸锂等新能源产业发展规模并配套固体废物处置设施建设。; 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，不涉及碳酸锂等新能源产业。; 相符. 规划实施过程中的环境管理意见. （一）下阶段入园项目的环评重点应放在敏感目标环境空气影响分析、防护距离设置、地表水影响分析、规划相符性分析、环境风险影响分析及污染治理措施可行性论证等方面，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据。当规划环评中资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评中的现状调查与评价内容可适当简化。; 不涉及。; 相符. （二）园区管理部门应制定环境管理计划，建立有效的环境监控体系，实现园区环境目标。及时开展规划实施后不同阶段的环境影响跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势。; 不涉及。; 相符. （三）高安市政府应制定污染物总量年度减排计划并严格执行，全面推进污染治理，积极优化产业结构，鼓励支持低碳产业发展，实现总量控制目标。; 本项目不外排生产废水，生活污水总量已纳入污水处理厂控制指标。; 相符. - 综上所述，根据《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）提出的规划优化调整和实施建议及规划实施过程中的环境管理意见，本项目符合该审查意见。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类鼓励类-四十二、环境保护与资源节约综合利用-8、废弃物循环利用。项目不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年）》中的落后生产工艺产品和装备，根据高安市发展和改革委员会出具的项目备案文件（统一项目代码：2411-360983-04-05-442021），因此，该项目建设符合国家及高安市产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，用地为工业用地，租赁江西富利高陶瓷有限公司的厂房，已签订租赁合同（见附件4），项目北面、东面是空置厂房，西面是空地、南面为农田，项目与周边的环境相容。综上，从本项目所处地理位置和周围环境分析，项目选址周围无较大的环境制约因素，本环评认为该项目的选址较合理。 - “三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，用地为工业用地，租赁江西富利高陶瓷有限公司的厂房，根据高安市生态红线图（见附图）可知本项目不在生态红线内。 ②环境质量底线 根据宜春市高安市环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。项目建成后，项目废气污染物经处理后可以达标排放，对外环境影响不大； 综上，项目的建设不会改变区域内环境功能现状，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目不使用高能耗能源，采用市政供电，能够满足项目供电需要。项目用水由市政供水提供，用量较小，能够满足本项目新鲜水使用要求。本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 根据《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划〔2017〕448号）及《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2018〕112号），高安市均不涉及生态功能区产业准入负面清单。因此项目符合生态环境准入清单要求。 为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，全面落实“共抓大保护、不搞大开发。要求，推动全市实现高质量发展和生态环境高水平保护，加快实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下统称“三线一单”）生态环境分区管控体系。根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、《江西省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（赣环环评函〔2023〕9号）有关要求，宜春市已完成生态环境分区管控成果动态更新工作，并发布《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）。 本项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，属于江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业园，属重点管控单元2（环境管控单元编码：ZH36098320002）。根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），将涉及本项目区域的生态环境准入清单要求及符合性分析列于表1-4和表1-5. - 与《宜春市生态环境总体准入要求》相符性分析 维度; 清单编制要求; 动态更新情况; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目属于四十二、环境保护与资源节约综合利用鼓励类; 相符. 限制开发建设活动的要求; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 不涉及; 相符. 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及; 相符. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 不涉及; 相符. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网; 相符. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; 不涉及; 相符. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 不涉及; 相符. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 满足要求; 相符. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水; 不涉及; 相符. 能源利用总量及效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 满足要求; 相符. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 相符. - 与高安市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单 元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元2; 本项目情况; 相符性分析. 管控单元编码; ZH36098320002. 范围; 高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）; 建筑陶瓷产业园; 相符. 管控单元分类; 重点管控单元; /. 空间布局约束; 禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; 该建设项目为固体废物综合利用项目，不属于“两高”项目。; 相符. 入园项目应符合《产业结构调整指导目录》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; 项目符合《产业结构调整指导目录》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。; 相符. 逐步迁出（调整）不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业，依法取缔超标严重且治理无望的企业。; 该建设项目为固体废物综合利用项目，不涉及陶瓷、化工、皮革等污染严重产业。; 相符. 严控碳酸锂产能，不再引进单一的锂云母生产碳酸锂项目。; 该建设项目为固体废物综合利用项目，不涉及单一的锂云母生产碳酸锂项目。; 相符. 新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目生产按照无机化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区; 该建设项目为固体废物综合利用项目，不涉及碳酸锂项目；项目位于江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业园，属于省政府认定的工业园区。; 相符. 污染物排放管控; 2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”节能减排目标。; 本项目不外排生产废水，生活污水总量已纳入污水处理厂控制指标。; 相符. 鼓励全市陶瓷行业减量替代，替代比例应不低于1.1:1.; 建设项目为固体废物综合利用项目，不涉及; 相符. 污染物排放应达到相应排放标准。; 本项目污染物排放可以达到相应排放标准。; 相符. 污染物排放绩效水平应达到良好水平。; 本项目行业污染物排放绩效数值达到良好水平。; 相符. 环境风险防控; 住宅、学校、养老机构应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。; 不涉及。; 相符. 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; 本项目不属于紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地。; 相符. 建立环境风险防范和应急救援体系。; 企业将按要求建立环境风险防范和编制相应应急预案。; 相符. 落实工业企业环境风险防范主体责任，以涉危险废物、涉重金属排放企业为重点，合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设，合理设置消防处置用事故水池和初期雨水收集池。; 本项目不涉及危险废物和涉重金属排放。; 相符. 废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 碳酸锂及中间产品生产不得以危险废物、五类重金属、高氟等工业固废作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。; 不涉及。; 相符. 资源利用效率要求; 到2025年，规模以上工业用水重复利用率稳定在93.3%以上，力争达到94%。; 本项目不涉及生产废水的排放。; 相符. 到2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降16%；万元国内生产总值用水量较2020年下降23%。; 不涉及。; 相符. “十四五”能耗强度降低17.5%。; 项目选用低能耗的生产设备。; 相符. 禁止新增工业用水取用地下水，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 不涉及。; 相符. 综上，本项目符合宜春市和高安市环境准入总体要求。 - 本项目位于江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业园内，属于重点管控单元，与江西省生态环境总体准入清单（2023版）中重点管控单元相符性分析见表1-6。 - 江西省生态环境总体准入清单（2023版）相符性分析 单元类别; 维度; 准入要求; 本项目符合性分析; 相符情况. 重点管控单元; 空间布局约; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中国家限制类、淘汰类之列，项目属于允许类；不属于高耗能高排放项目。; 相符. 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内。; 相符. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 不涉及。; 相符. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 不涉及。; 相符. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。; 相符. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目位于建筑陶瓷产业园。; 相符. 污染物排放管控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 不涉及。; 相符. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 本项目污染排放符合相关要求。; 相符. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目为固体废物综合利用项目，不涉及。; 相符. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目为固体废物综合利用项目，不涉及。; 相符. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目为固体废物综合利用项目，不涉及。; 相符. 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 不涉及涉气重点行业。; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 相符. 环境风险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本项目位于工业园区，不属于可能引发环境风险的项目。; 相符. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 不涉及。; 相符. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 不涉及。; 相符. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 不涉及。; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 相符. 资源利用效率要求; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 本项目不在已达到或超过控制指标的地区，用水由市政管网供给。; 相符. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用燃料。; 相符. - 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），与本项目相关的控制要求相符性分析如下： 表1-7 与HJ1091-2020符合性分析 标号; 总体要求; 本项目; 符合性. 4.3; 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，租用已建厂房建设。; 符合. 4.4; 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 本项目遵守国家现行的相关法规的规定，正在履行环境影响评价制度。; 符合. 4.5; 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目已对再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，并采取有效污染控制措施，本项目对厂界污染物进行例行监测，避免污染物的无组织排放，各类固废均妥善处置。; 符合. 4.6; 固体废物再生利用过程中产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 本项目各种污染物的排放均满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求。; 符合. 4.7; 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目生产过程中各污染物排放均能达到国家相关污染控制标准要求。; 符合. 标号; 主要工艺单元污染防治技术要求; 本项目; 符合性. 5.1.1; 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目的原料都属于一般固废，本项目工艺不涉及清洗，项目在使用水泥与固化剂时不会产生有毒有害物质。; 相符. 5.1.2; 具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 本项目原料不具有物理化学危险特性; 相符. 5.1.3; 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 不涉及; 相符. 5.1.4; 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。; 本项目在破碎、筛选、工艺会产生粉尘，经收集处理后达标排放。; 相符. 5.1.5; 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目破碎、投料、水泥仓产生的粉尘通过布袋除尘处理达标排放。; 相符. 5.1.6; 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。; 本项目不涉及; 相符. 5.1.7; 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目生活污水经过化粪池处理后排入污水处理厂。; 相符. 5.1.8; 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ 2.2的要求。; 本项目满足要求; 相符. 5.1.9; 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目不涉及; 相符. 5.1.10; 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目满足要求; 相符. 5.4; 破碎技术要求; 本项目; 符合性. 5.4.1; 易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃，内部含有液体的固体废物（如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。; 不涉及; 相符. 5.4.2; 废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎；铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。; 不涉及; 相符. 5.4.3; 固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。; 在进入破碎机之前，先对其进行分拣，分拣出非破碎物; 相符. 5.4.4; 固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。; 本项目固体废物粉磨过程已严格控制粉尘的颗粒度，颗粒度按要求排放; 项目. - 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析 - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析 标号; 要求; 本项目; 符合性. 第四条; 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本项目原料为建筑废料等，加工后用于生产免烧砖（环保砖）与再生道路复合稳定料。; 相符. 第十七条; 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）。; 符合. 第十八条; 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。; 本项目满足要求。; 符合. 第十九条; 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。; 本项目满足要求。; 符合. 第二十一条; 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目不涉及。; 符合. - 与《关于做好发挥监测预警作用、防范我市锂电产业环境风险相关工作的通知》（宜环委办字〔2022〕113号）相符性分析 - 与（宜环委办字〔2022〕113号）相符性分析 类别; 要求; 本项目; 相符性分析. 一、提升监测断面自动监测预警能力; 各地应在全市锂电行业企业（包括但不限于锂云母浮选企业碳酸锂生产企业、锂电池制造企业和陶瓷窑炉改焙烧锂渣企业等，以下简称涉锂企业）污水处理设施排放口（含污水处理厂总排口）下游的主要市控自动监测站点加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级水质自动监测管理平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 相符. 二、督促企业落实自行监测主体责任; （一）涉锂企业在废水污染防治设施排口和厂区雨水排口安装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备应与市。县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 相符. （二）督促涉锂企业加密开展自行监测，原则上各废气、废水治理设施和雨水排口（有流动水的情况下）的特征污染物（氟化物和铊）自行监测频次不少于每月1次，监测结果及时报送属地生态环境管理部门。; 评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 相符. （三）督促涉锂企业的工业园区污水处理厂进水口、总排口和园区雨水总排口加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目位于高安市建筑陶瓷产业园，园区污水处理厂进水口、总排口和园区雨水总排口己加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 相符. 由上表可知，本项目与《关于做好发挥监测预警作用、防范我市锂电产业环境风险相关工作的通知》（宜环委办字〔2022〕113号）相符。 - 与《关于以生态环境高水平保护助推锂电新能源等产业绿色高质量发展的二十条措施》的通知（宜党发〔2023〕2号）相符性分析 - 项目与（宜党发〔2023〕2号）相符性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 优化空间布局。认真落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，严格落实《产业结构调整指导目录（2019年）》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。新建锂云母选矿项目原则上布局在宜丰县、奉新县、袁州区等锂资源所在地，新建锂盐项目布局在产业基础条件好的县市区，新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区；铅酸蓄电池产业布局集中在宜丰县、上高县，保持现有产能，其他县市区不再引进新铅酸蓄电池项目。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 本项目满足《产业结构调整指导目录》和《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求。本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8，项目不属于碳酸锂生产型企业。; 相符. 2; 延链强链补链。积极发展产业链中后端领域，支持动力电池项目建设，做大做强锂电池生产环节。瞄准扩大锂电下游应用领域，加快引进知名新能源汽车生产企业以及“三电”等关键零部件配套企业，推动锂电产业链延伸和价值链提升。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局，各县市区政府）; 本项目是对锂渣的综合利用，有利于锂渣的处置。; 相符. 3; 从严环境准入。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，将以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目划定为无机化工行业，编制环境影响评价报告书，污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。碳酸锂及中间产品生产必须有合法合规的原料来源，如涉及危险废物、五类重金属、高氟等工业固废不得作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目是对锂渣的综合利用，使用的每批次锂渣进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 相符. 4; 加快能源绿色转型。加快推进宜丰县、袁州区、万载县、靖安县、铜鼓县和高安市6个省级以上工业园区循环化改造。鼓励具备条件的煤电机组开展灵活性改造，谋划推进全市热点联产项目建设，加强电煤有效供应与煤炭清洁高效利用。加快推进全市电网、燃气管网建设，打造与全市产业发展相适应的智能化电力、燃气输送网络，加快电力、天然气替代。大力推进光伏发电，鼓励锂电企业配套建设储能设施，不断提升可再生能源消纳能力。（责任单位：市发改委、市工信局、市财政局，各县市区政府）; 项目位于高安市建筑陶瓷产业园内，园区已配套市政电网等。; 相符. 5; 强化能耗强度硬性约束。认真落实《宜春市加强高耗能高排放项目准入管理若干措施》，对高耗能高排放项目全面推行清单管理、分类处置、动态监控。新建高耗能高排放项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等区域等量削减要求；对存量项目积极有序开展节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 项目是对锂渣的综合利用，根据《江西省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目可不纳入“两高”项目管理。; 相符. 6; 严格开展节能审查。按照《固定资产投资项目节能审查办法》和《江西省工业固定资产投资（技改）项目节能评估和审查办法》，加强固定资产投资项目节能管理。围绕锂电新能源、铅酸蓄电池等重点行业，开展节能审查未批先建情况自查，按照建成、在建、拟建、未批先建四种情形，形成四张清单，对未按规定进行节能审查，或节能审查未通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关依法依规进行处理。（责任单位：市发改委、市工信局，各县市区政府）; 项目按要求开展节能审查。; 相符. 7; 强化科技研发。通过“揭榜挂帅”等方式激发创新潜能，鼓励锂电、铅酸蓄电池企业开展科技研发和技术攻关，将含锂瓷土矿绿色开采、锂云母选矿、锂渣消纳处置、废旧锂电池回收利用等技术等纳入全市科技计划，给予重点支持，尤其对锂电、铅酸蓄电池行业除氟、除铊等现有技术优化升级优先支持。（责任单位：市科技局）; 本项目是对锂渣的综合利用，属于锂渣消纳处置为全市科技计划，为重点支持项目。; 相符. 8; 实现综合利用。以全面提高长石粉、锂渣综合利用能力和水平为目标，重点在拉长产业链上下功夫，强化创新驱动，通过技术手段拓展消纳处理途径，将长石粉、锂渣转变成更多产品。在宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区（含宜春经开区）五地规范建设锂渣消纳场，探索推进锂渣公路路基筑路材料应用等锂矿资源循环利用，基本实现贮存能力、处置能力与产废情况总体匹配。（责任单位：市工信局、市科技局、市交通运输局、市公路事业发展中心，宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区政府及宜春经开区管委会）; 本项目原料锂渣来源于上游锂电企业的浸出渣，如江西研硕科技研发有限公司鉴定为一般固废的浸出渣由此综合利用产生固化尾渣作为生产公路路基等的原料外售。; 相符. 9; 坚持规划引领科学布局。按照“统筹规划、合理布局、因地制宜、生态保护”原则，严守开发红线，集中设置矿权，发挥矿规龙头作用，严格落实矿山准入条件，实现小型矿山减量化，提高中大型矿山比例，全面落实矿产资源总体规划。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市林业局、市水利局、市农业农村局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 相符. 10; 规范矿山开发利用。督促矿山企业严格按照采矿许可证证载规模和“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理和土地复垦方案）进行规范开采。扎实推进绿色矿山建设，新建含锂瓷土矿类矿山、选矿建设项目，必须制定尾砂尾泥工业化消纳处理方案，无法消纳处理尾砂尾泥的相关建设项目必须同步规划建设尾砂库。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市交通运输局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 相符. 11; 加强排土场监管。督促矿山企业做好开采时表土剥离工作，将表土层作为矿区后期复垦复绿土壤使用。排土场的选址应尽量少占土地，做好防尘管护及水土流失管护，对于已完成排土且暂不利用的排土场范围要做好复绿。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市水利局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 相符. 12; 加强水环境治理。按照“清污分流、雨污分流”“雨水明沟化、污水明管化”及园区纳管企业“一企一管”要求，对园区、企业管网进行全面升级改造，加强初期雨水收集、处理和回用，科学配备初期雨水收集池和事故应急池，督促对新建的含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产、铅酸蓄电池、冶炼等企业及相关园区污水处理厂在开展项目环境风险评估时要对铊、氟等污染因子进行分析并落实防治措施，同时对已投产的项目立即进行环评后评估，根据评估意见确定是否增设除铊除氟设施。对锂电、铅酸蓄电池、冶炼、陶瓷等行业企业的污染防治设施排口和雨水排口，以及相关工业园区污水处理厂进水口、污水总排口和雨水总排口加装氟化物、铊等特征污染物在线监控设备。（责任单位：市生态环境局、市工信局，各县市区政府）; 1、项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，已布局好雨水管网和污水管网。2、项目不属于锂电生产型企业，但本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 13; 加强大气环境治理。督促相关企业特别是含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产企业完善喷雾、喷淋、洒水等降尘抑尘和机扫吸尘除尘措施，高标准配备进出场车辆冲洗平台，沿线道路全面硬化，运输车辆全部篷布遮盖，严格控制碳酸锂生产企业铊等特征污染物汽化进入废气。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目运营期项目采用螺旋输送器进行输送，物料装卸、储存、输送、破碎过程中产尘点均采取了有效抑尘措施（布袋除尘）。 2、项目运输车辆使用遮盖运输，不进行敞篷运输。; 相符. 14; 加强土壤污染防治。督促相关企业建立完善固废产生、储存、处置利用三本台账，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理，建立健全全过程污染环境防治责任制度，按国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。对碳酸锂生产和锂渣坯生产等企业产生的二次提锂锂渣、废气处理循环池的污泥，组织开展危险废物属性鉴定，并根据鉴定结果实施分类管理，鉴定结果出来前，在污泥压榨、收集、储存、转运、利用、处置等环节参照危险废物管理要求进行管理。危废暂存库、污水处理池、事故池、生产车间等重点区域要严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目使用的原料为一般工业固废，设置了专门的储存区域。2、危废暂存库、污水处理池、事故应急池、生产车间等重点区域严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。; 相符. 15; 加强应急协调联动。完善突发生态环境事件应急联动机制，组织生态环境、应急管理、公安、消防、水利、气象等部门，在联合执法、情况通报、信息共享、处置联动、协商交流、能力建设等方面加强合作，探索开展跨区域、跨流域演练。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市公安局、市消防救援支队、市水利局、市气象局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善突发生态环境事件应急联动机制。; 相符. 16; 开展风险隐患排查。紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库等高风险领域和重点环节开展隐患大排查，建立健全河流环境隐患日常排查制度，加强干支流断面和饮用水水源地环境监管，定期巡查监测，发现水质异常及时报告、及时处理。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市水利局，各县市区政府）; 本项目严格按照固废管理制度执行。; 相符. 17; 完善应急防控体系。完善应急预案，加强风险评估，实施分类分级管控，按照“就地就近、平衡分布、突出中心、辐射周边”原则在全市范围内建设应急物资储备库，针对锂电、铅酸蓄电池等行业风险特点有的放矢做好硫化钠沉淀剂、铊因子快检设备等应急物资储备，在袁州区、上高县、高安市分片建设三个区域中心库，为有效应对突发环境事件提供保障。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善应急预案。; 相符. 18; 严格落实属地管理责任。按“党政同责、‘一岗双责’”要求，压紧压实市、县、乡各级责任，在产业规划、空间布局、项目建设等各方面、全过程贯彻“生态优先、绿色发展”理念，坚决守住生态容量和环境质量两条底线，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量跨越式发展。（责任单位：各县市区政府）; 本项目符合园区规划及准入要求，在采取环保措施的条件下，项目未突破生态容量和环境质量。; 相符. 19; 严格落实部门监管责任。认真贯彻生态环境部和最高法、最高检、国家发展改革委等18部门联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，统筹组织发改、工信、自然资源等部门按“三管三必须”要求履行监管职责，聚焦园区基础设施建设、尾砂尾泥锂渣综合利用、节能审查、加强高耗能高排放项目准入管理、绿色矿山落实等方面，对行业领域内的突出问题紧盯不放、拉条挂账，直至整改到位。（责任单位：市直有关单位，各县市区政府）; 本项目是对锂渣的综合利用，使用的每批次锂渣进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 相符. 20; 严格落实企业主体责任。督促企业进一步加大环保投入，改造提升工艺技术水平，不断提高工业废水、废气、废渣的处理和综合利用效率，最大限度地减少生产过程中的污染物排放，对顶风作案、偷排偷放的企业，一律上限顶格严惩，保持高压态势，形成强大震慑，倒逼责任落实。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目设置了内部管理体制，对于每批次入场的原料均要求取得固废鉴定报告，杜绝危险废物入场。; 相符. 由上表可知，本项目与《关于以生态环境高水平保护助推锂电新能源等产业绿色高质量发展的二十条措施》的通知（宜党发〔2023〕2号）相符。 - 《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号）相符性分析 - 项目与（赣环固体字〔2023〕9号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性分析. 一、摸清涉铊企业底数; 各地生态环境部门要按照《意见》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》（赣环应急〔2022〕29号）要求，深入开展碳酸锂、重有色金属冶炼（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼，含再生冶炼）、钢铁等涉铊行业企业排查，摸清企业底数，建立涉铊企业清单。; 本项目为固体废物综合利用，利用锂渣作为原材料生产含锂溶液、固化尾渣，锂渣中含有铊因子。; 相符. 二、强化项目审批要求; 健全环评审批和重金属管理部门联动机制，对新审批的涉铊企业（项目），环评报告中要明确要求企业加强重金属污染源头防控，减少使用高铊的矿石原料，对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行分析，要完善铊元素物料平衡分析，明确铊污染物排放量或最终去向，实现铊元素可核算可追踪；有废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求，对于生产废水零排放的项目，应明确企业废水总排口中铊不得检出。自本通知印发之日起，对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，依法依规不予受理环评文件。涉铊项目环评报告、排污许可中铊污染防控内容是污染防治攻坚战重金属污染防治考核重要内容，请各地生态环境部门对2022年以来审批的涉铊项目，于2023年2月底前完成环评文件、排污许可证排查，在相关文件中补齐有关要求，并存档备查；对2022年以前已经建成并投入生产的涉铊项目，在换发排污许可证时，完善有关污染防治措施和排放标准要求。; 本项目原料锂渣来源于上游锂电企业的浸出渣，如江西研硕科技研发有限公司鉴定为一般固废的浸出渣，锂渣中含有铊因子，本项目已完善铊元素物料平衡分析，明确铊最终去向，可实现铊元素可核算可追踪；根据工艺过程，本项目废气主要为颗粒物，经布袋除尘器+15m排气筒处理后排放，无组织粉尘通过喷淋抑尘处理，生产废水回用不外排；本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 三、压实环监监管责任; 各地生态环境部门要进一步强化生态环境安全“底线思维”，建立健全涉铊企业全链条闭环管理体系，将铊污染物纳入重点防控范围，督促涉铊企业落实环境风险主体责任，积极排除涉铊企业环境风险隐患，切实防范化解涉铊企业生态环境安全风险。; 本项目锂渣中涉及铊因子，建设单位按要求进行企业风险防范。; 相符. 由上表可知，本项目与《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号）相符。 - 与《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字〔2023〕215号）相符性分析 - 项目与（赣环办字〔2023〕215号）相符性分析 序号; 文件要求; 本项目实际情况; 相符性分析. 1; 严格涉铊企业项目环评审批。对新审批的涉铊项目，环评文件中要明确要求企业加强重金属污染源头防控要求，减少使用高铊原料，完善铊元素物料平衡分析，对废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，外排废气需满足相应行业污染物排放标准中铊污染物排放限值，外排废水执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求。对于生产废水零排放的项目，监测计划中应在企业总排口和雨水排口增加铊污染监测因子。对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，各级生态环境部门依法依规不予受理环评文件。; 本项目原料锂渣物中含有铊因子，本项目已完善铊元素物料平衡分析，明确铊最终去向，可实现铊元素可核算可追踪；根据工艺过程，本项目废气主要为颗粒物，排放量较小，生产废水回用不外排；本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 2; 强化涉铊固体废物原料监管。研究制定《江西省跨省转入危险废物原料成分抽查检测工作方案》，“采取“采测分离、分总结合”方式，加强跨省转入危险废物原料成分含量随机抽查检测，客观、准确地掌握跨省转入危险废物原料有价元素以及铊等有害元素含量，强化涉铊危险废物跨省转移管控力度，严厉打击提供虚假检测报告等违法违规行为。涉铊企业要对固体废物原料进行检测，并建立涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等信息台账。; 本项目锂渣中含有铊因子，建设单位按要求对涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等建立信息台账。; 相符. 3; l、构建涉铊企业全链条闭环管理体系。各级生态环境部门要构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。2、重有色金属冶炼、钢铁、碳酸锂等典型涉铊企业要开展生产废水治理设施除铊升级改造并保障废水处理设施持续稳定运行，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求，生产废水循环使用不外排的，循环水应配套除铊措施，防止废水中铊的不断累积，保障环境安全。3、重点有色金属冶炼企业要加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重点有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水、选矿废水、矿坑涌水等废水收集与处理设施，处理达标后排放。 4、钢铁冶炼、铅锌冶炼、碳酸锂行业企业要规范建立废水处理含铊污泥、除尘灰等固体废物产生、贮存、转移、处置台账，加强含铊固体废物环境管理，对锂渣等开展资源化利用和分级分类管理。; 1、本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项目废气主要为颗粒物，排放量较小，生产废水回用不外排；2~4、本项目不属于重点有色金属冶炼、钢铁、铅锌冶炼等涉铊企业，属于对锂渣开展资源化利用，锂渣来源于碳酸锂企业，环评要求项目建立废水处理含铊污泥、除尘灰等固体废物产生、贮存、转移、处置台账，加强含铊固体废物环境管理，对锂渣等开展资源化利用和分级分类管理。; 相符. 4; 持续推进涉铊企业排查整治。按照《江西省涉铊企业专项排查整治工作方案》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》《2023年全省生态环境保护重点执法检查计划》等有关文件和技术指南要求，在前期涉铊企业专项排查整治工作基础上，继续结合重点排污单位名录、土壤污染重点监管单位、清洁生产审核重点企业名单、全口径涉重金属重点行业企业清单等信息，持续完善健全《涉铊企业排查信息登记表》《涉铊企业排查整治情况汇总表》等排查表，分类形成涉铊企业清单，全面开展全流程涉铊溯源工作，压实涉铊企业环境风险防控责任。各地生态环境部门要对排查发现的涉铊企业未安装除铊污染防治设施、排口铊浓度超标、自行监测方案未纳入铊因子等情形，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案，通过企业自行整改、市县督促检查、省级抽查和指导帮扶，推进涉铊企业全面整改，实现涉铊企业“数量清、分布清、问题清、治理好”，促进涉铊企业绿色安全发展。; 本项目锂渣中含有铊因子，要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网，将铊因子纳入了自行监测方案。企业将建立铊污染风险问题台账并制定问题管理方案。; 相符. 5; 落实排污许可管理制度。严格落实《排污许可管理条例》，依法将涉铊企业纳入排污许可管理。依据国家和地方标准、相关行业排污许可技术规范以及企业环境影响评价批复等文件及地方相关文件要求，在排污许可证中明确许可铊污染因子排放浓度等信息，并提出有关污染防治措施。对于已经建成并投产的涉铊项目，应对原辅材料、生产工艺、产排污节点进行深入分析，依据法规政策、排放标准和技术规范等文件要求，2023年年底前对排污许可证中铊污染因子的许可和管理要求进行变更。到2025年，涉铊企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整，有效支撑重点行业企业排放量管理。; 本项目建成后按要求申请排污许可证。; 相符. 6; 强化铊因子监测监控。根据国家监测方案逐步完善铊因子的环境监测网络。试点对县级及以上饮用水源地，涉铊风险的国、省控断面开展专项监测。省生态环境厅、设区市生态环境局、赣江新区生态环境局分别开展涉铊企业自行监测专项帮扶和检查，督促指导企业按照规范要求将铊因子纳入自行监测方案。各设区市生态环境局、赣江新区生态环境局结合涉铊排查整治工作，加强对辖区内涉铊企业雨水排口、污水排口、烟气处理废水循环水池、初期雨水池和地面冲洗水收集池以及有涉铊企业的工业园区排污口等的监测，督促涉铊企业按照排放标准要求在车间或生产设施排口安装铊因子自动监测设备，鼓励在工业园区污水处理厂排口安装铊因子自动监测设备。; 本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市.县两级在线监控管理平台联网，将铊因子纳入自行监测方案。; 相符. 由上表可知，本项目与《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字〔2023〕215号）相符。 - 与《固体废物环境管理指南锂盐生产（试行）》（赣环固体字〔2023〕372号）相符性分析 - 与（赣环固体字〔2023〕372号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性分析. 4.1落实污染环境防治责任制度。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用处置产生的固体废物。加强危险废物规范化环境管理，提升重金属环境风险防范水平。; 本项目已建立固体废物全过程的管理办法及责任制度。; 相符. 4.2落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度。依法开展环境影响评价，按照环评及批复要求使用含锂原料。落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对产生的固体废物属性、种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。需要配套建设的固体废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 项目已落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度；项目严格按照批复使用锂渣；已经过科学的评价并设有对应的设施; 相符. 4.3落实危险废物鉴别管理制度。浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气处理渣委外利用处置时，应根据《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1-7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298）等进行鉴别，根据氟化物、铍、铊等特征污染因子浸出毒性、毒性物质含量判定其是否属于危险废物。对经鉴别属于一般工业固体废物的，应进一步检测分析明确其一般工业固体废物类型（第I类或第Ⅱ类一般工业固体废物）。因原料、生产工艺发生变化可能造成固体废物属性发生变化的，应重新开展鉴别。未明确属性的固体废物采用危险废物“点对点”方式定向利用的，按照危险废物进行管理。; 本项目严格按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1-7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298）等进行鉴别，本项目原料不属于危险固废，项目加工不会导致固体废物属性发生变化; 相符. 4.4落实固体废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276）有关规定，对危险废物的容器和包装物以及贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。一般工业固体废物贮存、处置场图形标志按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求设置。; 本项目原料为一般固废储存场所标识已按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求设置。; 相符. 4.5落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》有关要求通过固体废物管理信息系统填报危险废物管理计划，并通过系统报所在地生态环境主管部门备案。; 项目原料为一般固废; 相符. 4.6落实排污许可制度。申请排污许可证应符合《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200）有关要求。已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。; 项目批复后严格按照规范申请排污许可证; 相符. 4.7落实固体废物管理台账及申报制度。建立固体废物电子或纸质管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物管理信息系统或纸质方式向所在地生态环境主管部门申报固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，实现工业固体废物可追溯、可查询。; 项目已建立台账; 相符. 4.8落实危险废物经营许可证制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 项目原料为一般固废，项目产生的危险废物严格落实危险废物经营许可证制度; 相符. 4.9落实危险废物转移制度。转移危险废物的，应按照《危险废物转移管理办法》有关规定通过固体废物管理信息系统填写、运行危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应取得危险废物跨省转移行政许可。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 项目原料为一般固废，项目产生的危险废物严格落实危险废物转移制度; 相符. 4.10落实固体废物委托核实制度。工业固体废物委托他人运输、利用、处置的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行贮存、处置的，应取得跨省转移行政许可；跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行利用的，应报省级生态环境主管部门备案。; 项目原料为一般固废，项目产生的危险废物严格落实固体废物委托核实制度; 相符. 4.11 落实环境应急预案制度。参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。针对事故易发环节，每年至少开展一次应急预案演练。; 项目已制定应急预案，并严格执行; 相符. 4.12规范贮存固体废物。按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存固体废物。一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）执行。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物及未经鉴别明确固废属性的浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气处理渣收集、贮存过程污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）有关规定。已建成投入使用或环境影响评价文件已通过审批的贮存设施，自2025年9月1日起执行本指南要求，新建贮存设施自本指南发布之日起执行。; 项目原料为一般固废，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）执行; 相符. 4.13规范开展固体废物利用处置活动。固体废物利用应遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091）有关规定，利用过程的污染控制应符合相应污染物排放标准要求。采取建材方式进行综合利用的，建材产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760）执行；固体废物填埋应按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）进行选址、设计、施工及运行，并采取必要的风险防范措施，按照要求开展自行监测工作。进入I类场的一般工业固体废物水溶性盐总量应小于2%，进入Ⅱ类场的应小于5%。鼓励开展一般工业固体废物充填或回填活动，充填或回填前应开展环境本底调查、进行环境风险评估，确保环境风险可以接受。; 本项目严格按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091）有关规定执行；金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760）执行，项目不填埋固废; 相符. 4.14规范开展危险废物“点对点”豁免管理。在环境风险可控的前提下，根据省级生态环境部门确定的方案，对属于危险废物的浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气处理渣开展“点对点”定向利用，即危险废物可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用。危险废物采用“点对点”方式定向利用的，运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，运输环节实行豁免管理。对于列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的废弃含油抹布和劳保用品等危险废物，当满足《危险废物豁免管理清单》中列出的豁免条件时，在所列的豁免环节可不按危险废物管理。; 本项目原料为一般固废; 相符. - 与《江西省生态环境厅深入开展涉铊行业企业排查整治工作方案》赣环应急〔2025〕12号相符性分析 - 与赣环应急〔2025〕12号文件相符性分析 要求; 本项目情况; 相符性分析. 一是将铊因子纳入项目环评、排污许可证及突发环境事件应急预案管理；; 项目已将铊纳入环评、排污许可证及突发环境事件应急预案管理；; 相符. 二是规范建设涉铊车间排口，严禁涉铊废水同其他废水混合稀释排放，完善除铊治理措施，确保铊因子稳定达标排放；; 项目无生产废水、生活污水达标排放; 相符. 三是构建全链条闭环管理体系，对原料、主副产品和固体废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪；; 项目已对铊进行检测分析; 相符. 四是规范建设涉铊固体废物贮存场所，建立涉铊固体废物管理台账；; 项目已对锂渣建立专门的储存仓库，已建立台账; 相符. 五是完善厂区雨、污收集设施，真正做到雨污分流。; 项目已按要求实行雨污分流; 相符. - 与《江西省生态环境厅关于开展涉铊重点行业企业自动监控工作的通知》赣环应急〔2023〕2号）相符性分析 - 与赣环应急〔2023〕2号相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性分析. 建设要求; 各地可在前期制定的全口径涉重金属重点行业企业清单的基础上，结合当地涉铊重点行业企业主要包括铅、锌、锡、锑、汞等重有色金属冶炼及采选；钢铁；涉及硫铁矿制硫酸的硫酸制造和磷肥制造：涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物；以锂辉石和锂云母为原料制备锂盐产品；其他含铊矿（稀土等）采选以及含铊灰渣（瓦斯灰等）利用等高风险行业的企业情况，凡属重点单位（含重点排污单位及排污许可重点管理单位）且具备污染源自动监测安装条件的，确定为实施铊污染物排放自动监测的排污单位。; 本项目锂渣中含有铊因子；本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位为安装铊污染物排放自动监测设备的责任主体，承担自动监测设备的建设、运行、维护费用。 地方生态环境部门负责指导、协调及监督铊污染物排放自动监测设备的管理工作; 本项目为自动监测设备维护运行责任主体，并自主承担自动监测设备的建设、运行、维护费用。; 符合. 涉铊重点单位须按照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）或相关行业排放标准及其修改单规定要求，在车间或生产设施废水排放口安装铊污染物排放自动监测设备，并与省污染源自动监控平台联网，同时在涉铊工艺、设施、储存点、车间和生产设施排放口等重点区域安装视频监控。鼓励在企业总排口同步安装铊污染物排放自动监测设备，在重点部位和关键节点安装用电（能）监控。各地有更严格规定的，从其规定。设备建设运行应满足《江西省污染源自动监控管理办法》要求。; 根据表列涉铊重点行业类别，本项目不属于涉铊重点行业企业，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位应优先选择性能稳定性好的铊污染物排放自动监测设备，相关设备的安装、验收、运行及数据有效性判别可参照水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装、验收、运行、数据有效性判别相关技术规范要求，具体性能指标应满足设备操作或使用说明书要求。相关单位需严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测; 本项目将严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测。; 符合. - 与《二次提锂（以工业废渣为原料进行提锂）行业生态环境监管标准（试行）》相符性分析 - 与《二次提锂（以工业废渣为原料进行提锂）行业生态环境监管标 准（试行）》相符性分析 文件要求; 本项目措施; 相符性分析. 以陶瓷企业改造的锂渣综合利用项目不得以宜春市范围外含锂工业固废作为原料，未取得环评批复不得生产，园区外陶瓷企业改造为锂渣综合利用项目应采用高标准技术改造，经济效益和环境效益相对原陶瓷企业都有提升，且经属地县级政府同意。; 本项目原料来源于高安本地，取得环评批复后企业才会生产。本项目建设单位不属于陶瓷企业。; 符合. 原料来源合法合规，不得擅自使用环评未批复的原料，对从外地以及国外进口的原料开展放射性分析，如涉及危险废物、五类重金属、含高氟工业固废等不得作为原料。; 本项目锂渣均来源于周边合规企业，均取得环评批复，环评要求建设单位在签订入厂原料协议前，确定原料来源于环评已批复的原料，均来源于本地，对涉及危险废物、五类重金属、含高氟等的工业固废不作为原料。; 符合. 厂区道路和作业场地做好硬化，分区分类规范堆放物料，堆放场地设置溢流堰和导流沟，做好雨污分流，建设明管明沟，科学设置循环沉淀池和事故应急池，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，初期雨水收集后进入污水处理系统; 本项目厂区道路和作业场地已做好硬化，原料堆放在原料仓库，仓库内设置溢流堰和导流沟，物料进行分区分类，已做好雨污分流，建设明管明沟，本项目设置960m3初期雨水池（项目占地面积 约12000m2，满足按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，初期雨水收集后进入初期雨水收集池（沉淀）处理，处理后回用于厂区降尘。本项目设置 1200m3事故应急池，有足够容量容纳项目事故废水。; 符合. 粉状物料密闭输送，物料输送落料点采取集 气罩、除尘或者喷雾抑尘措施，厂区出口设 置车辆冲洗平台，封闭车厢或苫盖严密，装 卸车时采取喷雾加湿等抑尘措施，厂区道路 采取吸尘车吸尘、清扫等措施，保持清洁， 原则上不允许用水冲洗。; 本项目粉状物料密闭输送，物料输送落料点采取除尘或者喷雾抑尘措施。配置配备进出车辆冲洗平台，苫盖严密，装卸车时采取喷雾加湿等抑尘措施。厂区道路采取清扫方式。; 符合. 加强烘干废气、焙烧废气、沉锂废气、成品 烘干粉碎废气等收集处理，重点做好颗粒物、NOx、SO2、氟化物、铊等污染物的治理措施，做到达标排放，外排废气的氟化物和铊等特征污染物自行监测频次不少于每月1次。; 本项目不涉及烘干废气、焙烧废气、沉锂废气、成品烘干粉碎等废气。; 符合. 废气处理循环水采取有效的除铊除氟化物措施，提高水循环利用率。; 不涉及。; 符合. 雨水总排口安装氟化物和铊等特征污染物在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网，铊预警限值浓度为2μg/L（参照湖南省《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）的特别排放限值），氟化 物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学 工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的 水污染物排放限值）。; 雨水总排口安装氟化物和铊等特征污染物在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 雨水总排口和废气处理循环水、车辆冲洗平 台循环水的氟化物和铊等特征污染物自行监测频次不少于每月1次，在企业上下游和厂区内每季度开展一次铊、氟化物等特征污染因子地下水自行监测。; 雨水总排口安装氟化物和铊等特征污染物在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网，不涉及废气处理循环水，车辆冲洗平台循环水的氟化物和铊等特征污染物自行监测频次每月1次。环评要求建设单位在企业上下游和厂区内每季度开展一次铊、氟化物等特征污染因子地下水自行监测。; 符合. 对废气处理循环池污泥进行属性鉴定，在鉴 定结果出来之前按照危险废物管理要求进行管理，二次提锂的锂渣要进行属性鉴定，并按照鉴定结果进行管理，对废机油、煤焦油、焦油渣等危险废物严格按照危险废物规范化环境管理要求进行管理。; 本项目不涉及废气处理循环池污泥；本项目涉及的锂冶炼剩余物要求在入厂前进行属性鉴定，确保本项目外购的锂冶炼剩余物为一般工业固废，并进行抽检；本项目产生的废机油等危险废物严格按照危险废物规范化环境管理要求进行管理。; 符合. 配备与生产能力相匹配的应急物资、应急设施，每年至少开展一次环境应急演练。; 本项目已做好工艺废水事故排放以及火灾等事故风险的防范，配备与生产能力相匹配的应急物资、应急设施，每年至少进行一次环境应急演练。; 符合. - 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）、《江西省生态环境厅关于印发〈江西省进一步加强重金属污染防控工作方案〉的通知》（赣环固体〔2022〕44号）相符性分析 - 相符性分析表 文件要求; 本项目措施; 相符性分析. 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）. 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩 建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环 准入管控要求。重点区域的新、改、扩建 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染 物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。 建设单位在提交环境影响评价文件时应明 确重点重金属污染物排放总量及来源。无 明确具体总量来源的，各级生态环境部门 不得批准相关环境影响评价文件。总量来 源原则上应是同一重点行业内企业削减的 重点重金属污染物排放量，当同一重点行 业内企业削减量无法满足时可从其他重点 行业调剂。严格重点行业建设项目环境影 响评价审批，审慎下放审批权限，不得以 改革试点为名降低审批要求。; 项目建设符合“三线一单”、产业政 策、区域环评、规划环评和行业环 境准入管控要求。根据文件内容， 重点防控的重金属污染物是铅、 汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、 汞、镉、铬和砷五种重点重金属污 染物排放量实施总量控制。本项目 涉及的重金属污染物为铊。; 符合. 依法推动落后产能退出。根据《产业结构 调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染 环境的工业固体废物的落后生产工艺设备 名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落 后产能和化解过剩产能。严格执行生态环 境保护等相关法规标准，推动经整改仍达 不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目不属于《产业结构调整指导 目录》《限期淘汰产生严重污染环 境的工业固体废物的落后生产工 艺设备名录》中淘汰类和限制类项 目，属于《产业结构调整指导目录 （2024年本）》中的鼓励类项目。 项目建设符合相关生态环境保护 等法规标准要求。; 符合. 优化重点行业企业布局。推动涉重金属产 业集中优化发展，禁止低端落后产能向长 江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞 的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、 扩建的重点有色金属冶炼、电镀、制革企 业优先选择布设在依法合规设立并经规划 环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山 东、河北等省份加快推进专业电镀企业入 园，力争到2025年底专业电镀企业入园率 达到75%。; 本项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，本项目不属于低端落后产能，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。; 符合. 开展涉镉涉铊企业排查整治行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。全面排查涉铊企业，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。开展重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业废水治理设施除铊升级改造，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求。各地生态环境部门构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。江西、湖南、广西、贵州、云南、陕西、甘肃等省份要制定铊污染防控方案，强化涉铊企业综合整治，严防铊污染问题发生。; 本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业，原材料中锂渣涉及含铊物质，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线 监控管理平台联网，本次评价要求 企业运营后建立铊污染风险问题 台账并制定问题整改方案。; 符合. 加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。; 本项目一般固废间采取防渗漏、防 流失、防扬散等措施。; 符合. 《江西省进一步加强重金属污染防控工作方案》（赣环固体〔2022〕44号）. 按照《关于进一步加强重金属污染防控的 意见》，依据重金属污染物排放状况、环 境质量改善和环境风险防控需求，划定贵 溪市、余江区、铅山县、上饶经济技术开 发区、横峰县、玉山县、德兴市、广信区 为重金属污染防控重点区域。; 本项目位于高安市，所在区域不属于重金属污染防控重点区域。; 符合. 严格重点行业企业准入管理。建设单位在 提交环境影响评价文件时应明确重点重金 属污染物排放总量及来源，总量来源原则 上应是同一重点行业内企业削减的重点重 金属污染物排放量。无明确具体总量指标 来源、超过重点重金属污染物总量控制指 标的，各级生态环境部门不得批准相关环 境影响评价文件。; 根据文件内容，重点防控的重金属 污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊 和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五 种重点重金属污染物排放量实施 总量控制。本项目涉及的重金属污 染物为铊。; 符合. 优化产业结构和企业布局。依法淘汰涉重 金属落后产能和化解过剩产能，推动经整 改仍达不到要求的产能依法依规关闭退 出。禁止涉重金属产业低端落后产能向我 省转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙 烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶 炼、电镀、制革企业应当选择布设在依法 合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于低端落后产能。不属于新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、 电镀、制革企业。; 符合. 开展涉镉涉铊企业排查整治行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。制定铊污染防控方案，开展涉铊企业排查整治。; 本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业，原材料中锂渣涉及含铊物质，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线 监控管理平台联网，本次评价要求 企业运营后建立铊污染风险问题 台账并制定问题整改方案。. 强化涉重金属固体废物环境管理。加强重 点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、 防流失、防扬散等措施。; 本项目不涉及废渣场。; 符合. - 与《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟废水监测和处理要求的意见》（2023年1月3日）相符性分析 - 《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟废水监测和 - 处理要求的意见》（2023年1月3日）相符性分析 具体要求; 项目情况; 相符性. 迅速开展 全面调研; 市经开区和各县（市、区）工业园区管委会牵头，联合属地生态环境部门和工业污水处理厂，立即对辖区内涉铊涉氟企业进行全面调研，彻底摸清涉铊涉氟污染源底数，全面掌握各企业氟化物和重金属等特征污染物的产生、排放和处理处置等情况，为后续确定处理方案提供依据。; 本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，本项目已完善铊元素物料平衡分析，明确铊最终去向，已明确铊污染物的产生、排放和处理处置等情况。; 相符. 严格落实“一企一管”要求; 园区及涉铊涉氟相关企业要严格落实“一企一管”要求合理设置涉铊涉氟废水专用管网连通至园区污水处理厂，确保涉铊涉氟废水可精确溯源、可及时管控。; 本项目不涉及生产废水排放。; 相符. 发挥在线 监测防范 预警作用; 涉铊涉氟企业除在废水总排口和厂区雨水排口安装铊和氟化物的在线监测设备外，还应在车间或生产设施废水排放口安装铊在线监测设备。; 本项目在雨水排放口设置氟化物、铊的在线监测。; 相符. - 与《关于进一步加强对全市锂渣利用处置指导的通知》宜环委办字〔2024〕33号相符性分析 为推进宜春市碳酸锂行业健康稳步发展，帮助企业解决当前阶段锂渣利用处置难题，4月11日-12日，宜春市特邀中国环境科学研究院等单位5位专家，召开了宜春市锂渣利用处置相关问题培训暨专家咨询会。与会专家听取了锂电产业有关情况和企业对锂渣处理工艺的介绍，对宜春市当前锂渣处置急需解决的问题进行了充分讨论，形成了《宜春市锂渣利用处置相关问题专家咨询意见》，为宜春市碳酸锂企业锂渣处置明确了思路指明了路径和方法。专家五条咨询意见及相关要求见表1-13，需结合实际，认真贯彻执行 - 项目与《关于进一步加强对全市锂渣利用处置指导的通知》宜环委 - 办字〔2024〕33号相符性分析 序号; 总体要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 一、以提锂为目标的水洗、固铊固铍技术路线是可行的，在锂渣处理过程中应关注铊、铍等浸出毒性及毒性物质含量。环评手续按照建设项目环境管理相关规定执行。专家指出，目前，宜春市碳酸锂企业通过水洗锂渣并进行提锂，解决锂渣中重金属超标的技术路线，是属于固体废物利用的过程，符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，政策上可行，予以支持。但纯粹以进消纳场为目的的固铊固铍技术路线，工艺上没有提锂环节，不符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，因此不予支持。专家认为，通过水洗锂渣提锂，虽然利用的是原有生产线但原材料、辅料药剂等发生了较大变化，必须根据企业实际情况重新报批环评手续。环评手续应按照国家建设项目环境管理相关规定执行。如果企业需重新建设锂渣水洗线，政策上也是支持的，但也要按照国家建设项目环境管理相关规定办理环评手续。; 本项目工艺不涉及提锂环节，原料为锂渣，现按照国家建设项目环境管理 相关规定办理环评手续。; 符合. 2; 二、锂渣属性鉴别应按照国家程序执行。在锂渣属性鉴别过程中，基于锂云母原料来源、辅料来源的不同，在鉴别方案编制过程中应系统分析特征污染因子，检测因子根据锂渣中关键特征污染因子铍、铊、氟化物等确定。专家指出，危险废物属性鉴别程序，应按照《关于加强危险废物鉴别工作的通知》规定执行，程序上不能简化。但在锂渣属性鉴别过程中的具体操作上，可以根据锂云母原料、辅料来源的不同，在鉴别方案的编制过程中，系统分析特征污染因子，减少初步筛查的检测因子种类，再根据初步筛查出的关键特征污染因子（铍、铊、氟化物）等，确定鉴别工作需要检测分析的因子，不需要做全因子检测。通过简化初步筛查、采样分析的工作量，缩短属性鉴别时间，减少企业属性鉴别成本。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于研硕科技利用江西永兴 特钢新能源科技有限公司等企业浸出渣二次提锂后产生 的锂冶炼剩余物（水洗渣），江西永兴特钢新能源科技有限公司按照该 程序开展危废属性鉴别，鉴别报告检测因子根据锂冶炼剩余物中关键特征污染因子铍、铊、氟化物等确定为一般固废。; 符合. 3; 三、在开展锂渣属性鉴别工作过程中，如批次检测数据（具资质检测单位出具）证明其不具有危险特性并满足Ⅱ类一般工业固废入场要求，则该批次锂渣可进入消纳场分区贮存。鉴别工作完成后，企业应履行主体责任开展自行监测工作，如锂渣不符合入场要求，企业应承担相应的法律责任。 针对企业反映锂渣属性鉴别时间长，从启动属性鉴别到拿到属性鉴别结果需要五六个月，在属性鉴别期间已检测达标但未拿到属性鉴别结果之前，能否将锂渣先贮存到消纳场的问题，专家认为，在锂渣检测达标的情况下，锂渣可以先进入消纳场，但在具体操作时，要满足一定的前提条件：一是企业要请有资质的检测单位对进入消纳场的锂渣进行检测，并出具检测报告，不能由企业自己检测出报告。对检测数据证明其不具有危险特性并且满足Ⅱ类一般工业固废要求的锂渣，可以先进入消纳场贮存；二是进入消纳场的锂渣，要按企业进行分区贮存，便于后期溯源；三是鉴别工作完成后，企业仍然要履行主体责任，继续对每批次进入消纳场的锂渣开展检测工作，确保锂渣达到入场要求。 专家强调，宜春库存锂渣量巨大，企业检测批次较多，政府职能部门过程监管很难周全，必须全面压实企业主体责任坚持结果导向，企业必须对自己的锂渣检测结果全面负责，进入消纳场后分区堆放，如果后续在上级督查或检测中发现进入消纳场的锂渣属于危险废物，则企业要承担非法处置危险废物的法律责任。 专家建议，为解决库存锂渣水洗利用后又返回仓库暂存再进行属性鉴别，造成资金浪费、转运环境风险的问题，在库存锂渣返回水洗利用生产工序上，可参照动态锂渣属性鉴别的做法，在水洗利用生产线上就可以进行属性鉴别。; 不涉及。; 不涉及。. 4; 四、锂渣返回原厂进行利用、开展锂渣“点对点”利用政策上可行，程序按照相关法律法规执行。 针对我市部分企业将锂渣异地贮存和有的县市区存在无主锂渣的情况，专家指出，异地贮存的锂渣可以直接运回原企业进行水洗利用，但必须做好台账。对没有企业认领的无主锂渣，应压实属地政府责任，可由属地政府采取行政代处置的办法委托企业代处置，经费由属地政府解决。 针对部分企业提出能否将自己产生的锂渣委托其他企业代为水洗利用的问题，专家认为，锂渣产生单位委托其他企业对其锂渣进行水洗利用，符合省生态环境厅印发的《江西省危险废物“点对点”定向利用试点工作方案》有关要求，政策上可行。但在具体操作上，要按照相关法律法规以及方案的要求执行。; 本项目不涉及锂渣水洗利用工序。. 5; 五、锂渣贮存按照省生态环境厅《固体废物环境管理指南锂渣生产》（指南）执行。已建成投入使用的锂渣贮存设施自2025年9月1日起执行指南要求，新建贮存设施要求自指南发布之日起执行。 省生态环境厅印发的《指南》要求，未经鉴别明确固废属性的锂渣需按照危险废物标准贮存。但目前绝大部分锂渣是在《指南》下发之前就贮存在普通仓库里，而且仓库均达不到危险废物贮存标准。对此，专家指出，在2025年9月1日前，可按现有条件进行贮存，但要加强管理，防止环境风险。在2025年9月1日之后，未进行属性鉴别的库存锂渣必须落实《指南》要求，按危险废物标准进行贮存。新建锂渣贮存设施要求则从指南发布之日起执行。 各地要高度重视，积极帮扶指导企业抓紧推进锂渣水洗利用工作，按照专家咨询意见，对符合要求的锂渣水洗利用工艺要依法依规积极推进，对不符合要求的固铍固铊工艺，要指导企业及时调整与改进，确保锂渣水洗工艺合法合规。各地要指导企业抓紧完成水洗利用工艺的相关环评手续，严格按照国家建设项目环境影响评价相关规定，针对企业不同实际，采取不同方式，尽快完善好环评手续。各地要加强对库存锂渣的环境监管，建立巡查检查制度，定期组织人员对辖区内锂渣仓库进行巡查检查，特别是对库顶漏雨、墙体破损、渗滤液渗漏等情况要及时处理，对锂渣贮存时间过长的仓库，必要时对其周地土壤、地下水开展监测检测，对存在环境污染隐患的要及时处理，坚决杜绝环境风险。; 本项目使用鉴定为一般工业固体废物的锂渣。; 符合. 综上所述，本项目与《关于进一步加强对全市锂渣利用处置指导的通知》宜环委办字〔2024〕33号相关要求符合。 - 与《关于以生态环境高水平保护助推锂电新能源等产业绿色高质量发展的二十条措施》的通知（宜党发〔2023〕2号）相符性分析 - 与（宜党发〔2023〕2号）号相符性分析一览表 序号; 要求; 项目情况; 是否符合. 1; 优化空间布局。认真落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，严格落实《产业结构调整指导目录（2019年）》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。新建锂云母选矿项目原则上布局在宜丰县、奉新县、袁州区等锂资源所在地，新建锂盐项目布局在产业基础条件好的县市区，新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区；铅酸蓄电池产业布局集中在宜丰县、上高县，保持现有产能，其他县市区不再引进新铅酸蓄电池项目。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境 局，各县市区政府）; 本项目满足《产业结构调整指导目录》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求。本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，不属于碳酸锂生产型企业。; 符合. 2; 延链强链补链。积极发展产业链中后端领域，支持动力电池项目建设，做大做强锂 电池生产环节。瞄准扩大锂电下游应用领域，加快引进知名新能源汽车生产企业以 及“三电”等关键零部件配套企业，推动锂电产业链延伸和价值链提升。（责任单位： 市工信局、市发改委、市商务局，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，属于锂电新能源产业链的延伸。; 符合. 3; 从严环境准入。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，将以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目划定为无机化工行业，编制环境影响评价报告书，污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。碳酸锂及中间产品生产必须有合法合规的原料来源，如涉及危险废物、五类重金属、高氟等工业固废不得作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，使用的锂冶炼剩余物全部来自研硕科技二次提锂后产生的固化尾渣，每批次进行固废属性鉴定（包含铊、 氟化物在内的成分分析和放射性分析）。根据附件中的属性鉴定报告，项目使用的研硕科技固化尾渣为一般工业固废。; 符合. 4; 加快能源绿色转型。加快推进宜丰县、袁州区、万载县、靖安县、铜鼓县和高安市 6个省级以上工业园区循环化改造。鼓励具备条件的煤电机组开展灵活性改造，谋 划推进全市热电联产项目建设，加强电煤有效供应与煤炭清洁高效利用。加快推进 全市电网、燃气管网建设，打造与全市产业发展相适应的智能化电力、燃气输送网 络，加快电力、天然气替代。大力推进光伏发电，鼓励锂电企业配套建设储能设 施，不断提升可再生能源消纳能力。（责任单位：市发改委、市工信局、市财政局， 各县市区政府）; 本项目不涉及; 符合. 5; 强化能耗强度硬性约束。认真落实《宜春市加强高耗能高排放项目准入管理若干措施》，对高耗能高排放项目全面推行清单管理、分类处置、动态监控。新建高耗能高排放项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等区域等量削减要求；对存量项目积极有序开展节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，根据《江西省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目可不纳入“两高”项目管理。; 符合. 6; 严格开展节能审查。按照《固定资产投资项目节能审查办法》和《江西省工业固定 资产投资（技改）项目节能评估和审查办法》，加强固定资产投资项目节能管理。 围绕锂电新能源、铅酸蓄电池等重点行业，开展节能审查未批先建情况自查，按 照建成、在建、拟建、未批先建四种情形，形成四张清单，对未按规定进行节能审 查，或节能审查未通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项 目，由节能审查机关依法依规进行处理。（责任单位：市发改委、市工信局，各县 市区政府）; 项目按要求开展节能审查。; 符合. 7; 强化科技研发。通过“揭榜挂帅”等方式激发创新潜能，鼓励锂电、铅酸蓄电池企业开展科技研发和技术攻关，将含锂瓷土矿绿色开采、锂云母选矿、锂渣消纳处置、废旧锂电池回收利用等技术等纳入全市科技计划，给予重点支持，尤其对锂电、铅酸蓄电池行业除氟、除铊等现有技术优化升级优先支持。（责任单位：市科技局）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，属于锂渣消纳处置为全市科技计划，为重点支持项目。; 符合. 8; 实现综合利用。以全面提高长石粉、锂渣综合利用能力和水平为目标，重点在拉长产业链上下功夫，强化创新驱动，通过技术手段拓展消纳处理途径，将长石粉、锂渣转变成更多产品。在宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区（含宜春经开区）五地规范建设锂渣消纳场，探索推进锂渣公路路基筑路材料应用等锂矿资源循环利用，基本实现贮存能力、处置能力与产废情况总体匹配。（责任单位：市工信局、市科技局、市交通运输局、市公路事业发展中心，宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区政府及宜春经开区管委会）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用。; 符合. 9; 坚持规划引领科学布局。按照“统筹规划、合理布局、因地制宜、生态保护”原则，严守开发红线，集中设置矿权，发挥矿规龙头作用，严格落实矿山准入条件，实现小型矿山减量化，提高中大型矿山比例，全面落实矿产资源总体规划。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市林业局、市水利局、市农业农村 局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 10; 规范矿山开发利用。督促矿山企业严格按照采矿许可证证载规模和“三合一”方案 （矿产资源开发利用、地质环境恢复治理和土地复垦方案）进行规范开采。扎实推 进绿色矿山建设，新建含锂瓷土矿类矿山、选矿建设项目，必须制定尾砂尾泥工 业化消纳处理方案，无法消纳处理尾砂尾泥的相关建设项目必须同步规划建设尾 砂库。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市交通运输局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 11; 加强排土场监管。督促矿山企业做好开采时表土剥离工作，将表土层作为矿区后期 复垦复绿土壤使用。排土场的选址应尽量少占土地，做好防尘管护及水土流失管 护，对于已完成排土且暂不利用的排土场范围要做好复绿。（责任单位：市自然资 源局、市生态环境局、市水利局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 12; 加强水环境治理。按照“清污分流、雨污分流”“雨水明沟化、污水明管化”及园区纳管企业“一企一管”要求，对园区、企业管网进行全面升级改造，加强初期雨水收集、处理和回用，科学配备初期雨水收集池和事故应急池，督促对新建的含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产、铅酸蓄电池、冶炼等企业及相关园区污水处理厂在开展项目环境风险评估时要对铊、氟等污染因子进行分析并落实防治措施，同时对已投产的项目立即进行环评后评估，根据评估意见确定是否增设除铊除氟设施。对锂电、铅酸蓄电池、冶炼、陶瓷等行业企业的污染防治设施排口和雨水排口，以及相关工业园区污水处理厂进水口、污水总排口和雨水总排口加装氟化物、铊等特征污染物 在线监控设备。（责任单位：市生态环境局、市工信局，各县市区政府）; 1、项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，厂区内已布局好雨水管网和污水管网。 2、项目不属于锂电生产型企业，但本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 13; 加强大气环境治理。督促相关企业特别是含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产企业完善喷雾、喷淋、洒水等降尘抑尘和机扫吸尘除尘措施，高标准配备进出场车辆冲洗平台，沿线道路全面硬化，运输车辆全部篷布遮盖，严格控制碳酸锂生产企业铊等特征污染物汽化进入废气。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目运营期项目采用皮带输送机进行输送，物料装卸、储存、输送、破碎过程中产尘点均采取了有效抑尘措施（布 袋除尘）。2、项目运输车辆使用遮盖运输，不进行敞篷运输。; 符合. 14; 加强土壤污染防治。督促相关企业建立完善固废产生、储存、处置利用三本台账，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理，建立健全全过程污染环境防治责任制度，按国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。对碳酸锂生产和锂渣坯生产等企业产生的二次提锂锂渣、废气处理循环池的污泥，组织开展危险废物属性鉴定，并根据鉴定结果实施分类管理，鉴定结果出来前，在污 泥压榨、收集、储存、转运、利用、处置等环节参照危险废物管理要求进行管理。危废暂存库、污水处理池、事故池、生产车间等重点区域要严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1 、项目使用的原料为一般工业固废，设置了专门的储存区域。 2、危废暂存库、污水处理池、事故池、生产车间等重点区域严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。; 符合. 15; 加强应急协调联动。完善突发生态环境事件应急联动机制，组织生态环境、应急管理、公安、消防、水利、气象等部门，在联合执法、情况通报、信息共享、处置联动、协商交流、能力建设等方面加强合作，探索开展跨区域、跨流域演练。（责任单 位：市生态环境局、市应急管理局、市公安局、市消防救援支队、市水利局、市气象局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善突发生态环境事件应急联动机制。; 符合. 16; 开展风险隐患排查。紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库等高风险领域和重点环节开展隐患大排查，建立健全河流环境隐患日常排查制度，加强干支流断面和饮用水水源地环境监管，定期巡查监测，发现水质异常及时报告、及时处理。（责任单位： 市生态环境局、市应急管理局、市水利局，各县市区政府）; 本项目严格按照固废管理制度执行。; 符合. 17; 完善应急防控体系。完善应急预案，加强风险评估，实施分类分级管控，按照“就地就近、平衡分布、突出中心、辐射周边”原则在全市范围内建设应急物资储备库，针对锂电、铅酸蓄电池等行业风险特点有的放矢做好硫化钠沉淀剂、铊因子快检设备等应急物资储备，在袁州区、上高县、高安市分片建设三个区域中心库，为有效应对突发环境事件提供保障。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善应急预案。; 符合. 18; 严格落实属地管理责任。按“党政同责、一岗双责”要求，压紧压实市、县、乡各级责任，在产业规划、空间布局、项目建设等各方面、全过程贯彻“生态优先、绿色发展”理念，坚决守住生态容量和环境质量两条底线，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量跨越式发展。（责任单位：各县市区政府）; 本项目符合江西高安高新技术产业园区准入要求，在采取环保措施的条件下，项目未突破生态容量和环境质量。; 符合. 19; 严格落实部门监管责任。认真贯彻生态环境部和最高法、最高检、国家发展改革委等18部门联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，统筹组织发改、工信、自然资源等部门按“三管三必须”要求履行监管职责，聚焦园区基 础设施建设、尾砂尾泥锂渣综合利用、节能审查、加强高耗能高排放项目准入管理、绿色矿山落实等方面，对行业领域内的突出问题紧盯不放、拉条挂账，直至整改到位。（责任单位：市直有关单位，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼剩余物的综合利用，使用的锂冶炼剩余物全部来自江西研硕科技研发有限公司二次提锂产生的浸出渣，每批次进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析）。根据附件的属性鉴定报告，项目使用的江西研硕科技研发有限公司浸出渣为一般 工业固废。; 符合. 20; 严格落实企业主体责任。督促企业进一步加大环保投入，改造提升工艺技术水平，不断提高工业废水、废气、废渣的处理和综合利用效率，最大限度地减少生产过程中的污染物排放，对顶风作案、偷排偷放的企业，一律上限顶格严惩，保持高压态势，形成强大震慑，倒逼责任落实。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目设置了内部管理体制，对于每批次入场的原料均要求取得固废鉴定报告，杜绝危险废物入场。; 符合. - 项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》的相符性分析 - 项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》的相符性分析 规范要求; 本项目情况; 相符性分析. 生产企业的设立和布局; 1、各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。 2、建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。 3、鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展。; 本项目主要原料为江西研硕科技研发有限公司产生的锂渣，本项目的建设有利于区域锂渣资源化利用。同时，项目选址符合国家法律法规，周边交通便利。; 符合. 生产规模和管理; 1、根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。 2、各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式。; 本项目设计年处理28万吨锂渣，符合小型建筑垃圾资源化项目处置能力要求。本项目依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范。; 符合. 资源综合利用及能源消耗; 1、资源综合利用建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。 2、建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合能耗限额限定值的规定：粒径0-80mm≤5.0吨标煤/万吨，粒径0-37.5mm≤9.0吨标煤/万吨，粒径0-5mm,5-10mm,5-20mm≤12.0吨标煤/万吨; 本项目利用的固体废物不含有毒有害物质。本项目选用适宜的生产工艺。本项目综合能耗满足能耗限定要求。; 符合. 工艺与装备; 1、根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。 2、根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。; 本项目生产方式属于固定式。项目高噪声设备安装有减震基座，通过墙体隔声降噪。项目设置有封闭厂房，并采用车间布袋除尘器等措施进行除尘。; 符合. 环境保护; 1、要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。 2、建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095）要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 3、建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。 4、建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 企业正在依法开展项目环境影响评价工作。厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB 3095）二级标准要求。本项目生产废水不外排。本项目在落实好本环评提出噪声防治措施后，厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上，本项目建设符合《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》的相关要求。 - 与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》相符性分析 - 与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》相符性分析 与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》相符性分析. 1; 3.0.2、建筑垃圾应从源头分类，应分类收集、分类运输、分类处理处置。; 项目建筑垃圾应从源头分类，应分类收集、分类运输、分类处理处置。; 符合. 2; 3.0.3、工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用。; 项目建筑垃圾为建筑陶瓷产业园内锂渣，属于就地利用。; 符合. 3; 3.0.6、建筑垃圾宜优先考虑资源化利用，拆除垃圾优先进行资源化利用; 项目利用锂渣，属于资源化利用。; 符合. 4; 5.0.4、资源化利用和填埋处置工程选址应符合下列规定：应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定；应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致；工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区；应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。; 项目选址江西省建筑陶瓷产业园，属于工业用地，符合高安县总体规划，符合国家现行有关标准的规定；满足“三线一单”要求，满足设施建设和运行要求；项目建筑垃圾为锂渣，项目利用锂渣生产再生道路复合稳定料、免烧砖（环保砖），属于资源化利用。项目厂址不在洪水、潮水或内涝区域，符合国家有关规定。; 符合. 5; 6.1.2、资源化处理工程应包括计量系统、预处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、污水处理系统、厂区道路、地基处理、防洪等。; 项目设置计量系统按比例搅拌等处理系统，预处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、污水处理系统、厂区道路等。; 符合. 6; 6.1.3、辅助设施构成应包括进厂（场）道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全卫生设施、车辆冲洗、通信、信息化及监控、应急设施（包括建筑垃圾临时存放、紧急照明）等。; 项目配套建设了进厂道路、供配电、给排水系统、车辆冲洗平台等。; 符合. 7; 6.2.2、总平面布置应有利于减少建筑垃圾运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响，并防止各设施间的交叉污染。; 项目破碎、筛分、搅拌等位于生产车间内，粉尘收集经袋式除尘器处理，项目总平面布置有利于运输和污染处理。; 符合. 8; 6.2.3、宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响,且做到进出车辆畅通。; 项目厂区大门设立人流和物流出入口。; 符合. 9; 6.2.6、资源化处理工程总平面布置应以预处理及资源化利用厂房为主体进行布置，其他各项设施应按建筑垃圾处理流程、功能分区，合理布置，并应做到整体效果协调。; 原料仓库位于厂房西南侧，靠近依托的锂冶炼剩余物仓库，同时，原料输送管道位于原料仓库北部，靠近生产车间，最大程度减短输送距离。成品仓位于租赁厂房东侧，生产区北侧，方便生产成品储存，同时，成品仓靠近路口侧，便于产品的外运，布置合理。; 符合. 10; 6.2.8、辅助设施布置应符合下列规定：宜布置在夏季主导风向的上风向，与预处理区、资源化利用区、填埋库区、污水处理区之间宜设绿化隔离带；管理区各项建（构）筑物的组成及其面积应符合国家现行相关标准的规定。; 项目辅助设施办公室位于厂区东北侧，单独建设。; 符合. 11; 6.4.1.资源化利用及填埋处置工程应设置汽车衡进行称重计量，计量房应设置在处理工程的交通入口处，并应具有良好的通视条件。; 项目厂区地出入口处设置一座地磅，具有良好的通视条件。; 符合. 12; 6.5.4.生产区与管理区之间以及填埋库区周边应设置防尘、防噪措施；填埋库区周围宜设安全防护设施.; 项目生产车间封闭，筛选破碎废气、投料废气、搅拌经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排气筒排放（DA001），高噪声设备安装减振基座，厂房隔声等。; 符合. 13; 7.1.3、建筑垃圾散装运输车或船表面应有效遮盖，建筑垃圾不得裸露和散落。; 项目锂渣运输车辆加盖毡布，封闭式运输。; 符合. 14; 7.1.5、建筑垃圾运输工具应容貌整洁、标志齐全，车厢、集装箱、车辆底盘、车轮、船舶无大块泥沙等附着物。; 项目运输车辆进出冲洗。; 符合. 15; 7.1.6、建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0. 15m以上，车辆装载完毕后，相盖应关闭到位,装载量不得超过车辆额定载重量。; 项目运输车辆装载不得超载。; 符合. 16; 12.1.1、资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。; 项目雨污分流，设置环形雨水管网，专用污水管网收集生产废水排入沉淀池。; 符合. 17; 12.1.2、资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染。; 本项目生产车间密闭，设有布袋除尘和洒水降尘等措施控制粉尘污染。; 符合. 18; 12.1.3、建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆；建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声；资源化处理车间，采取隔声罩、隔声间或车间建筑内墙附加吸声材料等。; 项目选用低噪声设备，厂房封闭，高噪声设备安装减振基座，软连接，车间隔声等措施。; 符合. - 与《江西省生态环境厅深入开展涉铊行业企业排查整治工作方案》相符性分析 - 与《江西省生态环境厅深入开展涉铊行业企业排查整治工作方案》相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性分析. 将铊因子纳入项目环评、排污许可证及突发环境事件应急预案管理; 企业为涉铊企业，铊因子已纳入项目环评，企业后续排污许可证及突发环境事件应急预案管理都将铊因子纳入管理; 相符. 规范建设涉铊车间排口，严禁涉铊废水同其它废水混合稀释排放，完善除铊治理措施，确保铊因子稳定达标排放; 项目涉铊废水单独处理，生产废水不排放; 相符. 构建全链条闭环管理体系，对原料、主副产品和固体废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪; 企业对原料、主副产品和固体废物中铊成分进行检测分析，对铊元素可核算可追踪; 相符. 规范建设涉铊固体废物贮存场所，建立涉铊固体废物管理台账; 项目涉铊固体废物贮存场所建设规范，建立涉铊固体废物管理台账（电子台账+纸质台账，保存5年）; 相符. 完善厂区雨、污收集设施，真正做到雨污分流; 项目设置雨污分流装置，防治铊随雨水排入受纳水体; 相符. - 根据《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013），与本项目相关的控制要求相符性分析如下： - 与HJ2035-2013 符合性分析 标号; 总体要求; 本项目; 符合性. 4.1; 固体废物处理处置应遵循减量化、资源化、无害化的原则，对固体废物的产生、运输、贮 存、处理和处置应实施全过程控制; 本项目原料锂渣来源于上游锂电企业的浸出渣，如江西研硕科技研发有限公司鉴定为一般固废的浸出渣，本项目将浸出渣加工成免烧砖（环保砖）及再生道路复合稳定料，做到减量化、资源化、无害化处置。企业对浸出渣的产生（由江西研硕科技研发有限公司）、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制; 符合. 4.2; 有条件的地区应建设固体废物集中处置设施，以提高规模效益。; 企业生产规模仅对江西研硕科技研发有限公司浸出渣进行处理; 符合. 4.3; 固体废物处理处置工程的建设和运行应由具有国家相应资质的单位承担，满足该项目环境影响评价报告书、审批文件及本标准的要求。; 企业具有处理浸出渣的能力，工程建设和运行满足项目环境影响评价报告书、审批文件及本标准的要求. 4.4; 固体废物处理处置过程中应避免和减少二次污染。对产生的二次污染应执行国家和地方环境保护法规和标准的有关规定，治理后达标排放。二次污染的治理方案宜充分利用企业已有资源。; 项目生产废水不外排，不会对地表水环境产生不利影响；废气经处理后达标排放; 符合. 4.5; 固体废物处理处置工程应按照国家相关规定安装自动连续监测装置。; 项目生产废水不排放; 符合. 4.6; 固体废物处理处置工程应满足《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求。; 项目建设满足《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求; 符合. 4.7; 固体废物处理处置工程的建（构）筑物、电气系统、给排水、暖通等主要辅助工程应符合国家相关标准的规定。; 项目浸出渣处理处置工程的建（构）筑物、电气系统、给排水、暖通等主要辅助工程符合国家相关标准的规定; 符合. - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1599-2020），与本项目相关的控制要求相符性分析如下： - 与GB1599-2020符合性分析 序号; 总体要求; 本项目; 符合性. 1; 贮存场和填埋场一般应包括以下单元：防渗系统、渗滤液收集和导排系统；雨污分流系统；分析化验与环境监测系统；公用工程和配套设施；地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。; 项目一般固废不涉及渗滤液的产生，项目一般固废暂存间设置防渗层，厂区设置雨污分流系统，企业设置分析化验室，和环境监测系统和相应的公用工程和配套设施，项目一般固废暂存间不涉及地下水导排系统和废水处理系统; 符合. 2; 贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。; 企业贮存场设置运行计划，安排专员进行管理，运行管理人员定期参加企业的岗位培训; 符合. 3; 贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护。; 企业贮存场环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并定期检查和维护; 符合. - 与《宜春市重点行业企业生态环境问题大排查大整治行动方案》的通知（宜环执法〔2023〕2号）相符性分析 宜环执法〔2023〕2号文要求：全市电新能源（含锂瓷矿开采、锂云母等含锂矿石选矿、碳酸锂等含锂化合物生产、锂冶炼剩余物等二次提锂加工、含锂卤水制取、锂电池正负极材料生产、锂电池及相关配件制造、废旧锂电池回收）、铅酸蓄电池（含铅酸蓄电池制造、废旧铅酸蓄电池收储、铅酸蓄电池拆解）、有色金属冶炼和化工等重点行业领域存在的生态环境问题，按照《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》要求开展全面整治。对未进行氟化物和铊等特征污染物分析评价的环评，依法开展后评价，并重新申领排污许可证。 本项目已对氟化物和铊等特征污染物分析评价，并要求建设单位安装氟化物和铊等污染物的在线监测。 - 与《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》相符性分析。 本项目根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》属于工业固体废物种类二、尾矿-2.5中的砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、砂浆、井盖、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料、泡沫陶瓷，其中综合利用技术条件和要求；1.产品符合有《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）、《烧结保温砖和砌块》（GB 26538）、〈烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060）等；2.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。本项目属于《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）且不涉及放射性物质符合标准。 - 总平面布置合理性分析： 项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，租赁江西富利高陶瓷有限公司的厂房进行生产，项目自南到北为成品仓库、配电房、办公区、生产车间、原料仓，项目洗车区在厂区西侧旁边设有沉淀池，所租厂房办公区与生产区等分隔，功能分区明确。生产区域各环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，并减轻厂区内主要生产设备噪声对厂区附近声环境的影响，通道两侧建筑物、构筑物及露天设施满足防火、安全与卫生间距的要求，项目平面布置满足《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）。从总体上讲，所租厂房功能区划分明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响，项目平面布置较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 1、项目由来 江西中源再生资源利用有限公司，于2024年12月委托编制了《江西中源再生资源利用有限公司一般工业固废再生利用建设项目环境影响报告表》，并于2025年3月10日通过了宜春市高安生态环境局审批（文号为高环评字〔2025〕10号）。 本项目的建设对于高安市解决紧迫的锂渣处理难题具有多方面的积极意义。首先，它直接响应了高安市作为工业重镇对于加强一般工业固体废弃物综合利用的重点工作方向。项目通过将锂渣资源化制砖，为本地大量堆积的锂冶炼剩余物提供了一个“变废为宝”的可行出口，有助于实现锂电产业绿色循环发展。其次，本项目符合高安现有的产业转型路径。高安已有多家陶瓷企业利用闲置生产线技术改造，转产锂渣综合回收利用项目，并有专门从事锂渣制水泥制品（如六角块、实心砖）的项目获得批准，这表明技术路线和商业模式在当地已得到验证与推行。本项目的加入能进一步扩大处理规模，形成产业协同效应。最后，项目的实施能带来显著的环境与经济效益。它直接促进固体废物的减量化和资源化，缓解环境压力；同时，扎根于本地主导产业的需求，项目能创造新的经济增长点，并有望享受到当地政府为扶持产业发展而出台的各项惠企政策。 江西中源再生资源利用有限公司计划调整生产所需原料，产品产量及生产工艺不发生改变，主要调整如下：采用28万吨锂渣，替代原有的8万吨脱硫石膏、10万吨破陶瓷抛光泥及10万吨建筑废料（小计28万吨）。 对照中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），判别本项目变更内容是否属于重大变动情况见下表： - 项目重大变动判定 序号; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 1; 建设项目开发，使用功能发生变化的; 项目开发，使用功能未发生变化。; 非重大变动. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置、储存能力未发生变化。; 非重大变动. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 项目废水排放量不增加。; 非重大变动. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、颗粒物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、颗粒物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目储存能力未增大；由于增加的锂渣需要破碎导致颗粒物排放量增加10%及以上。; 重大变动. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址及总平面布置未发生变化，环境防护距离范围内无新增敏感点。; 非重大变动. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3) 废水第一类污染物排放量增加的； (4) 其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目产品与生产工艺均未发生变化，但原料产生了变化，新增了锂渣，导致新增排放污染物氟化物。; 重大变动. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目物料运输、装卸、贮存方式不发生变化。; 非重大变动. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 水泥筒粉尘由有组织排放改为经过自带除尘器处理后无组织排放。; 重大变动. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 项目废水处理设施及排放口不变。; 非重大变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 项目无新增废气主要排放口。; 非重大变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。; 非重大变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生改变。; 非重大变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或者降低的; 无相关情形。; 非重大变动. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”。故本项目应当重新报批环评。 2、建设内容及规模 本项目租用江西富利高陶瓷有限公司的厂房进行生产，建筑面积12000㎡，其中包含一个生产车间，以及6个原料仓库，1个成品仓库，计划年生产20万吨免烧砖，70万吨再生道路复合稳定料。此次变更仅替换掉部分原料（主要如下：采用28万吨锂渣，替代原有的8万吨脱硫石膏、10万吨破陶瓷抛光泥及10万吨建筑废料（小计28万吨）。 项目组成主要为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。项目组成及主要建设内容见表2-2。 - 项目主要建设内容一览表 项目名称; 变更前; 变更后; 变更情况; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积7848㎡，设破碎搅拌生产线; 建筑面积7848㎡，设破碎搅拌生产线; 一致; 依托租赁. 辅助 工程; 办公室; 位于项目东南侧建筑面积200㎡; 位于项目东南侧建筑面积200㎡; 一致. 配电房; 位于项目东南侧建筑面积150㎡; 位于项目东南侧建筑面积150㎡; 一致. 洗车区; 位于项目西侧建筑面积200㎡; 位于项目西侧建筑面积200㎡; 一致. 化验室; /; 位于西北角; 新建; 新建. 储运 工程; 成品仓库; 位于项目南侧建筑面积1836㎡; 位于项目南侧建筑面积1836㎡; 一致; 依托租赁. 1#原料仓库; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放建筑废料; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放锂渣; 原本用于堆放建筑废料变更为堆放锂渣，建筑面积306㎡. 2#原料仓库; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放建筑废料; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放建筑废料; 一致. 3#原料仓库; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放建筑废料; 位于项目西北侧建筑面积306㎡，用于堆放建筑废料; 一致. 4#原料仓库; 位于项目西侧建筑面积306㎡，用于堆放脱硫石膏; 位于项目西侧建筑面积306㎡，用于堆放脱硫石膏; 一致. 5#原料仓库; 位于项目西侧建筑面积306㎡，用于堆放破陶瓷砖拋光泥; 位于项目西侧建筑面积306㎡，用于堆放破陶瓷砖拋光泥; 一致. 6#原料仓库; 位于项目西侧总建筑面积306㎡，其他原料; 位于项目西侧总建筑面积306㎡，其他原料; 一致. 公辅设施; 排水; 生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入。; 生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入。; 一致. 给水; 工业园自来水管网供水。; 工业园自来水管网供水。; 一致. 供电; 由工业园电网供电。; 由工业园电网供电。; 一致. 环保 工程; 废气收集处理设施; 筛选破碎废气; 筛选破碎粉尘、投料粉尘经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后与水泥筒库顶呼吸孔粉尘经过自带高效袋式除尘设备处理后一并通过15m的排气筒排放（DA001）; 筛选破碎废气、投料废气、搅拌废气，经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排 气筒排放（DA001）; 原本水泥筒库顶呼吸孔粉尘经过自带高效袋式除尘设备处理后通过15m的排气筒排放（DA001），变更为经过自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米）; 依托现有. 投料废气. 搅拌废气. 水泥筒库顶呼吸孔粉尘; 自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米）. 防噪、降噪措施; 采用低噪声设备，加强设备维护与保养。; 采用低噪声设备，加强设备维护与保养。; 一致; 依托现有. 污水处理设施; 生活污水; 经化粪池处理（10m3/d）; 经化粪池处理（10m3/d）; 依托现有; 依托现有. 运输车辆冲洗用水; 1个50m³的沉淀池用于收集废水沉淀后回用; 1个50m³的沉淀池用于收集废水沉淀后回用; 依托现有; 依托现有. 设备清洗与地面清洗用水; 依托现有; 依托现有. 初期雨水; 容积为960m³的初期雨水池（沉淀处理）。; 容积为960m³的初期雨水池（沉淀处理）。; 依托现有; 依托现有. 危废暂存库; 位于厂区南侧，用于危险废物暂存，面积10㎡。; 位于厂区南侧，用于危险废物暂存，面积10㎡。; 一致; 依托现有. 一般固废暂存库; 位于厂区南侧，用于不可利用的一般固废暂存，面积50㎡。; 位于厂区南侧，用于不可利用的一般固废暂存，面积50㎡。; 一致; 依托现有. 事故池; 位于厂区南侧，事故池1200m3; 位于厂区南侧，事故池1200m3; 一致; 依托现有. 注：本项目仅对产品抗性进行物理检测，不使用试剂，不产生废水、废液；产品中污染物检测全部委外。. 3、产品方案 此次变更后，产品及产能不变。本项目产品方案见下表： - 产品方案 产品; 产能（万t/年）; 规格; 规格; 布置情况. 免烧砖（环保砖）; 20; （10×20×5cm）每块2.5kg年产约8000万块砖; 《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）; 露天养护后存放在南侧仓库. 再生道路复合稳定料; 70; /; 《混凝土用复合掺合料》（JG/T486-2015）中普通型Ⅱ级; 将搅拌好的物料经密闭皮带输送机输送至货车，运送至施工现场. （1）再生道路复合稳定料：指以硅铝酸盐类工业固体废弃物为主体组分，通过搅拌混合所形成的材料，主要用于建材产品中使用。 （2）环保免烧砖：规格为10×20×5cm，以工业固体废弃物、水泥为主要原料，经原料制备、静压、养护而制成，用于工业与民用建筑基础和墙体的实心砖。 本项目产品环保免烧砖质量标准执行《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）标准，掺合料执行《混凝土用复合掺合料》（JG/T 486-2015）中普通型Ⅱ级，以上标准均为产品的物理性能要求，不详细列出。 产品的消纳可行性：本项目产品目前主要外售于宜春市奥微杰科技有限公司，根据签订的采购协议消纳具有可行性，后续根据经营和销售情况，销售给更多周边企业。 3、项目一般固废应用于制砖达标可行性 为控制产品质量，特别是产品中污染物指标可达性，本项目从以下几个方面进行严格控制： ①从源头控制。项目要求锂渣鉴定为一般固废，且锂渣中浸出液污染物浓度需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求，否则不得使用于该项目。 ②过程控制。锂渣充当砂子添加至产品中，产品在生产过程中，一方面通过螯合剂与原料中的重金属形成稳定的螯合物，另一方面使用水泥通过水化反应形成凝胶包裹重金属，通过以上方式可大大降低污染物的浸出率，同时使用抑碱剂通过酸性组分（如磷酸根、硅酸根）或活性阴离子与碱性物质（如Na⁺、K⁺、OH⁻）发生中和反应、离子交换或形成稳定络合物，从而降低体系pH值或抑制碱-硅酸反应（ASR），并在材料中形成致密保护层，阻断碱性离子迁移。 ③产品出厂检测。产品在出厂时需对物理性能和污染物指标进行检测，物理性能必须满足《混凝土用复合掺合料》（JG/T486-2015）中普通型Ⅱ级、《建设用砂》（GB/T14684）、《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）、《混凝土普通砖和装饰砖》（NY/T671-2003），产品中各污染物必须满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）限值要求。 5、主要原辅材料 采用28万吨锂渣，替代原有的8万吨脱硫石膏、10万吨破陶瓷抛光泥及10万吨建筑废料（小计28万吨），本项目主要原辅材料见表2-4： - 本项目主要原辅材料清单 序号; 名称; 变更前; 变更后; 变动情况; 储存位置; 储存方式; 最大储存量; 作用. 1; 脱硫石膏（含水率10%—17%）; 14.1万吨; 6.1万吨; 减少8万吨; 西侧; 堆放; 1530吨; 活性粉料. 2; 破陶瓷砖拋光泥; 34万吨; 24万吨; 减少10万吨; 西侧; 袋装; 1530吨; 骨料. 3; 建筑废料（含水率10%以下）; 30万吨; 20万吨; 减少10万吨; 西北侧; 堆放; 1530吨; 骨料. 4; 水泥; 6万吨; 6万吨; 不变; /; 罐装; 400吨; 胶凝. 5; 钙质添加剂; 5000吨; 5000吨; 不变; /; 袋装; 10吨; 胶凝. 6; 固化剂; 6000吨; 6000吨; 不变; /; /; 10吨; 外加剂. 7; 水; 64458吨; 68178吨; 增加3720吨; /; /; /; /. 8; 锂渣（含水率14%）; 0; 28万吨; 增加28万吨; 西北侧; 堆放; 1530吨; 活性粉料. 9; 机油; 0.5t; 0.5t; 不变; /; /; 0.1t; /. 10; 螯合剂; 0; 2000t; 增加2000t; /; 袋装; 10吨; 外加剂. 储存能力匹配性分析：项目以建筑废料为例，混凝土块：密度约为2500 kg/m3，项目一个原料仓库为306m2，考虑堆积后为不规则现状以及存在安息角，堆积高度取2米，一个306平方米的仓库存储能力为306×2.5×2=1530吨，由于各原料之间的体积与重量之比不同，一个306m2原料仓库最大的存储量约为1000-2000吨；项目还设有一个300t的水泥储存仓；项目平均每天发车空、重载各按71辆-次计，每辆车可装载40吨原料，每日运输量71×40=2840吨，原料储存周期较短，在两天之内就会投入使用，两天的运输量5680吨，项目设有6个原料仓库，平均每个仓库按1500吨计，6个仓库最大存储量约为9000吨，运输量小于仓库最大存储量。. - 项目原料《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年4号令）对照 废物种类; 行业来源; 废物代码; 说明; 本项目原料. 工业固体废物. SW06脱硫石膏; 非特定行业; 900-099-S06; 其他脱硫石膏。其他行业烟气处理产生的脱硫石膏或脱硫灰。; 脱硫石膏. SW59其他工业固体废物; 非特定行业; 900-099-S59; 其他工业生产过程中产生的固体废物。; 破陶瓷砖拋光泥. SW01冶炼废渣; 非特定行业; 900-099-S01; 其他冶炼渣。其他金属冶炼加工过程产生的废渣。; 锂渣. 建筑垃圾. SW70工程渣土; 非特定行业; 900-099-S73; 各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料。; 建筑废料. 固化剂：呈粉末或液态（本项目使用粉末），易溶于水或分散于水泥浆体；化学组成多为硅酸盐、铝酸盐、硫酸盐（如Na₂SiO₃、CaCl₂）或有机聚合物（如丙烯酸酯），能通过促进水化反应（加速CSH凝胶生成）或交联作用增强结构密实性；具有碱性（pH10~13）以匹配水泥环境，部分含氯盐类可能引锈需慎用；固化后产物具备耐水性、抗渗性，且热稳定性通常高于150℃。其掺量低（0.5%～5%），但可显著提升早期强度（1~3天强度提高20%～50%）或改善耐久性（如降低孔隙率）。 钙质添加剂：钙质添加剂为白色或微黄色的结晶性粉末，具有吸湿性，露置空气中微有风化，易溶于热水，形成透明或微混浊的溶液，水溶液呈中性或弱酸性，不溶于乙醇、氯仿和乙醚。 锂渣： 呈灰白色或浅灰色的固态物质，主要成分包含锂盐残留物及其他金属氧化物。具有一定含水率（通常10%—30%），密度约2.0-2.5g/cm3。化学性质相对稳定，但可能含有少量可溶性锂盐。在常温下不易挥发，无明显气味。可能含有微量重金属成分，需注意环境影响。粉尘可能对呼吸道造成刺激，建议佩戴防护设备进行操作。在环境中可能会随雨水渗透，对土壤和地下水可能造成影响，需妥善处置和存储。 本项目锂冶炼剩余物为二次提锂企业产生的水洗渣，为一般工业固体废物，主要来源于高安附近厂区，如江西研硕科技研发有限公司锂渣，根据《江西研硕科技研发有限公司年50万吨锂冶炼剩余物清洁化利用项目（重大变动）环境影响报告表》及其批复（高环评字〔2025〕9号）要求：“建设单位须对固化尾渣进行属性鉴定，鉴定结果须为一般工业固废，需满足相应产品质量要求。含锂溶液用于下游企业提锂，固化尾渣用于公路路基时质量应满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行））（DB36/T1968-2024）（试行）相关要求；固化尾渣用于护坡六角块、市政道路透水砖和市政管网填充时，固化尾渣参照满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）对水泥熟料中重金属含量的要求；固化尾渣不满足以上产品要求进入填埋场填埋时，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求”。 江西研硕科技研发有限公司其工艺为：锂冶炼剩余物-卸料-破碎-球磨-调浆-过滤-除杂-压滤，该项目压滤渣为除杂污泥，（附件十二含水率为14%，以干基检测），除杂污泥并入固化尾渣，用于相关建材领域，锂渣因其易结块需破碎后配料。 因此，本项目使用的江西研硕科技研发有限公司固化尾渣须为一般工业固废。 螯合剂：主要成分为碳、氧、氢直链配位体，呈中性环保无毒，无挥发性。螯合剂为专利技术，成分保密。螯合剂能与游离的铍、铊发生螯合反应，形成难溶解的铍络合物和铊络合物，从而使铊、铍稳定化。 螯合剂原理：本项目利用螯合剂对锂渣进行改性，其原理与飞灰螯合原理类似，螯合剂与水溶性的铊盐、铍盐发生螯合反应，形成难溶解的铍络合物和铊络合物沉淀，该络合物性质稳定，不易被溶解。 Rx-+XTl3+→TlxR↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团） Rx-+XBe2+→TlxBe↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团） 参照其他企业产生的浸出渣实验结果，具体如下表 - 浸出实验结果 样品名称; 氟化物; 铍; 铊; 锰. mg/L; μg/L; μg/L; μg/L. 锂渣（浸出渣）; 36; 1110; 4.2; 8550. 免烧砖; 8.7~ 19; <0.7; <1.3; <3.6. 从上表可知，采用本项目螯合剂改性后生产的免烧砖铊、铍、锰浸出浓度均低于检出限，改性效果较佳。 对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目拟处置固废种类见下表。 - 本项目拟处置固废种类一览表 序号; 原辅料名称; 废物种类; 行业来源; 废物代码. 1; 工业固体废物; SW01冶炼废渣; 锂冶炼; 900-099-S01. 6、原料来源及入场原料要求 1）原料来源保障性分析 项目建设完成后收纳脱硫石膏，脱硫石膏主要来源于外购粒径范围主要在30~10μm之间‌，平均粒径约为40μm‌；建筑废料主要来源于工地，拆迁后的废料；破陶瓷砖拋光泥主要来源于园区的陶瓷抛光粉末。项目脱硫石膏、建筑废料、破陶瓷砖拋光泥为一般工业固体废物；锂渣主要来源于周边水洗锂渣企业，如江西研硕科技研发有限公司，粒径在10~30mm。江西研硕科技研发有限公司年处理50万t/a（本项目从其中外购二次提锂后的水洗渣28万t/a，具体见购销合同附件13，后续供应不足时按同样要求采购其他单位的锂渣），产生量大于本项目处理量，该公司年处理50万吨锂渣满足本项目的锂渣供应。供货方需提供危废鉴定报告及结论，不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物，还需明确一般工业固体废物类型（第I类或第Ⅱ类一般工业固体废物）后方可进场使用。 2）入场 严把原料质量关，每批次原料需经查验，不可随意更换原料，严格按照项目备案文件所限定原料用量进行生产加工，不可增加原料使用量；严格把控原料来源渠道，确保原料用料安全可靠，所用原料应为一般固体废物。环评要求企业在收购原料前，要求原料方出具有效的一般工业固废鉴定报告或证明文件，在必要时委托资质单位对所收购一般工业固废进行检验，确定本项目所用原料必须为未列入国家危险废物名录（2025年版）或根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）鉴别方法判定不具有危险特性的一般工业固体废物。不得使用属性为危险废物的脱硫石膏、锂渣。 企业应建立经营记录台账，如实记录所接受废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 项目原料主要为一般固废，根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部办公厅2021年12月31日印发），要求如下： - 一般固废台账管理要求 相关文件; 项目情况; 符合性. 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》; 建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平; 项目不属于产废单位，项目为一般固废能源化加工单位，项目建立收运、加工、外运、能源化利用一般固废的管理台账，记录收集单位名称、产生点、固废名称、收集量、负责人等信息；进厂入库记录进厂量、固废名称、加工数量、来源单位等信息；出厂记录出厂数量，能源化利用单位名称、能源化利用方式、负责人等信息。项目生产产生的一般固废，同样单独记录; 符合. 鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。; 项目拟采用电子台账，项目生产产生的一般固废，同样单独记录; 符合. - 江西研硕科技研发有限公司年处理50万t/a（本项目从其中外购二次提锂后的水洗渣28万t/a，具体见购销合同附件13，后续供应不足时按同样要求采购其他单位的锂渣），产生量大于本项目处理量，该公司年处理50万吨锂渣满足本项目的锂渣供应，锂冶炼剩余物（水洗渣）中污染物需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂冶炼剩余物浸出液污染物浓度限值要求。若使用其他二次提锂企业产生的水洗渣，其水洗渣中亦应满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求，否则不得使用于该项目。根据“研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）”的检测报告（见附件），其检测结果如下表。 - 研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）检测结果达标性分析 项次; 项目 （化学式）; 检测结果mg/L; 限值; 是否达标. 1; pH; 7.82; 6~9; 达标. 2; 总镍，mg/L; 0.0038; ≤1.0 mg/L; 达标. 3; 总铜，mg/L; 0.0072; ≤0.5 mg/L; 达标. 4; 总锌，mg/L; 0.0064; ≤2.0 mg/L; 达标. 5; 总镉，mg/L; 0.0012; ≤0.1 mg/L; 达标. 6; 总铅，mg/L; 0.0042; ≤1.0 mg/L; 达标. 7; 总铬，mg/L; 0.0875; ≤1.5 mg/L; 达标. 8; 总锰，mg/L; 0.0036; ≤2.0 mg/L; 达标. 10; 铍，mg/L; 0.0007; ≤0.005 mg/L; 达标. 11; 总铊，mg/L; 0.0018; ≤0.005 mg/L; 达标. 12; 总汞，mg/L; 0.02; ≤0.05 mg/L; 达标. 13; 氟化物，mg/L; 1.94; ≤10 mg/L; 达标. 14; 水溶性盐（%）; 1.25%; 5%; 达标. 从上表可知，本项目使用的锂冶炼剩余物（水洗渣）较为洁净，可满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求。 产品出厂检测。产品在出厂时需对物理性能和污染物指标进行检测，物理性能必须满足《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T 15229-2011）与《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011），产品中各污染物必须满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）限值要求。 根据核工业二七研究所对“研硕科技锂冶炼剩余物（水洗渣）”的检测报告（见附件），本项目原料可浸出重金属含量直接满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）限值要求，其检测结果如下表。 - 水洗渣检测结果与 GB/T30760-2024达标性分析 序号; 重金属元素; 检测结果mg/L; 限值mg/L; 达标性. 1; 砷 (As); 0.00338; 0.1; 达标. 2; 铅 (Pb); 0.0042; 0.3; 达标. 3; 镉 (Cd); 0.0012; 0.03; 达标. 4; 铬 (Cr); 0.0875; 0.2; 达标. 5; 铜 (Cu); 0.0072; 1.0; 达标. 6; 镍 (Ni); 0.0038; 0.2; 达标. 7; 锌 (Zn); 0.0064; 1.0; 达标. 8; 锰（Mn）; 0.0036; 1.0; 达标. - 综上，本项目通过控制原料来源，产品出厂检测等措施，可有效控制产品质量满足各相关标准要求。 - 锂渣入场、生产线控制要求： - ①本项目使用的锂冶炼剩余物为二次提锂企业产生的水洗渣，为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），代码为900-099-S01，（附件十二含水率为14%，以干基检测），散装堆存，主要来源于研硕科技，根据《江西研硕科技研发有限公司年50万吨锂冶炼剩余物清洁化利用项目（重大变动）环境影响报告书》及其批复要求， - ②本项目要求建设单位定期对锂渣成分进行抽检，确保本项目外购的锂渣为第I（Ⅱ）类一般工业固废，若抽检出的来料成分不属于第I（Ⅱ）类一般工业固废（或为危险废物等），应立即停止生产，拒绝接收该批次来料，同一批次中已进厂的部分要求供应方联系处置单位合理合法处置，待来料锂渣抽检达到第I类一般工业固废要求后方可入厂，不得掺杂电解质、玻璃粉等任何含锂冶炼渣。 - ③项目运行过程中，建设单位应要求原料供应商定期对浸出渣进行鉴别，并建立锂渣原料、利用后的锂渣、浸出渣管理台账，项目不得利用经鉴别属于危险废物的锂渣为原料。 - 企业后期生产过程中根据实际情况进行原料检测。结合本项目原料成分实测数据及建设单位生产经验，结合产品质量标准，提出原料入厂要求及浸出液成分控制要求，如下表所示。 - 入厂浸出液成分控制要求 序号; 项目; 限值; 依据. 1; 水溶性盐; <5%; 《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1. 2; pH; 6~9. 3; 总镍，mg/L; ≤1.0. 4; 总铜，mg/L; ≤0.5. 5; 总锌，mg/L; ≤2.0. 6; 总镉，mg/L; ≤0.1. 7; 总铅，mg/L; ≤1.0. 8; 总铬，mg/L; ≤1.5. 9; 总锰，mg/L; ≤2.0. 10; 总银，mg/L; ≤0.5. 11; 总铍，mg/L; ≤0.005. 12; 总铊，mg/L; ≤0.005. 13; 总汞，mg/L; ≤0.05. 14; 氟化物，mg/L; ≤10. 15; 硫化物，mg/L; ≤1.0. 16; 总氰化物，mg/L; ≤0.5. 17; 游离甲醛; ≤0.08mg/m3; 《水泥基再生材料的环境安全性检测标准》（CECS 397 : 2015). 18; 苯; ≤0.03mg/m3. 19; 总挥发性有机化合物（TVOC）; ≤0.4mg/m3. 20; 内照射指数 外照射指数; IRa≤1.0 Iy≤1.0. 21; 氰化物（以CN-计）; ≤1.0mg/m3. 22; 氟化物（不含氟化钙）; ≤100mg/m3. 23; 硒（总硒）; ≤1.0mg/m3. 24; 汞（总汞）; ≤0.02mg/m3. 25; 铅（总铅）; ≤2.0mg/m3. 26; 砷（总砷）; ≤0.6mg/m3. 27; 镉（总镉）; ≤0.1mg/m3. 28; 铬（总铬）; ≤1.5mg/m3. 注：重复限值时从严执行. - 项目原料质量要求 项目; 指标限值; 依据. 密度/（g/cm3）≥; 2.8; 《用于水泥和混凝土中的锂渣粉》（YB/T4230-2010）和《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2017）从严执行. 比表面积/（m2/kg）≥; 400. 三氧化硫含量/%≤; 4.0. 需水量比/%≤; 115. 活性指数; 7d≥; 70. 28d≥; 95. 水浸安定性; 合格. 氯离子含量/%≤; 0.06. 放射性; 应符合GB6566规定. - 包装、存储、检查设施及运输方式：项目原料锂渣要求袋装入场堆放。项目锂渣主要存储在厂区锂渣仓库内。产品及其他原料需与锂渣分不同车间、仓库储存。锂渣仓库：应按照防风雨，防渗漏等要求建设，参照重点防渗执行。运输方式：厂内运输以密闭传送带运输为主要周转方式，项目设置厂区内部管廊架，明管敷设给排水管、消防水管等，符合环保要求，厂内固体料的运输通过气流在密闭传送带上输送，又车、推板车为辅；厂外运输以槽车、货车为主。运输车辆全部篷布遮盖，减少运输扬尘。 - 运输线路：锂渣及产品运输路线原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。运输时需配备专职人员，并制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排运输车辆，优化车辆运输路线。运输路线应尽可能选择国道或省道，力求线路简短，与城镇集中居住区、商业区、文化区等保持一定距离，并远离饮用水源地。 - 检查仪器：手持式LIBS分析仪，现场快速定性或半定量分析元素，用于原料初筛、分选或过程监控。 7、主要生产设备 本项目所用主要设备见下表。 - 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 变化情况. 预处理（建筑废料）生产设备. 1; 泥石分离机; 1; 1240; 不变. 2; 颚频式破碎机; 1; 69; 不变. 3; 反击破碎机; 1; 1214型; 不变. 4; 对滚机; 1; 1210; 不变. 5; 锤式破碎机; 1; 1214; 不变. 6; 振动筛选机; 2; 2470; 不变. 7; 给料机; 1; 1038; 不变. 8; 螺旋输送器; 1; 219; 不变. 9; 振动筛（磁选机）; 1; /; 不变. 免烧砖（环保砖）生产设备. 9; 自动配料机; 1; 8650×2000×2900; 不变. 10; 水泥秤; 1; 2500; 不变. 11; 自动搅拌系统; 1; MP750; 不变. 12; 成型系统; 1; /; 不变. 13; 码垛系统; 1; 1200×1200×1200mm; 不变. 14; 免烧砖模具; 30套; 不变. 再生道路复合稳定料生产设备. 15; 自动搅拌系统; 2; MP750; 不变. 16; 水泥秤; 1; 2500; 不变. 17; 自动配料机; 1; 8650×2000×2900; 不变. 18; 水泥储存仓; 1; 300t; 不变. 19; 手持式LIBS分析仪; 1; /; 新增. 8、产能匹配性分析： 本项目主要生产设备处理能力匹配性分析情况详见下表。 - 本项目关键设备产能匹配性分析 主要设备名称; 单台处理能力; 数量; 运行时间; 设计最大处理能力; 需处理物料量; 是否满足生产需求. 破碎工序. 颚频式破碎机; 130h/t; 1; 4800; 2080t/d; 1933t/h; 满足. 锤式破碎机; 62.5h/t; 1; 4800; 1000t/d; 966.5t/h; 满足. 反击式破碎机; 62.5h/t; 1; 4800; 1000t/d; 966.5t/h; 满足. 免烧砖搅拌成型工序. 自动搅拌系统; 45吨/h; 1; 4800; 720t/d; 666.7t/d; 满足. 成型系统; 45吨/h; 1; 4800; 720t/d; 666.7t/d; 满足. 再生道路复合稳定料搅拌工序. 自动搅拌系统; 75吨/h; 2; 4800; 3600t/d; 3500t/d; 满足. 9、劳动定员及工作制度 本次变更项目不新增劳动定员，项目员工人数为50人，均不在厂内住宿。年工作300d，每天2班制，每班8h。 10、公用工程 （1）供水 本项目用水为职工生活用水，运输车辆冲洗用水，喷淋用水及道路抑尘用水。本次变更不新增排水。 - 1）生活用水 - 项目员工人数为50人，均不在厂内住宿，生活用水量参考江西省地方标准《生活及服务业用水定额第1部分：公共机构》（DB36/T1827.1-2023），机关单位无食堂生活用水量按18m/a·人计，则全年生活用水量为900m³/a，本项目折污系数为0.8计，则生活污水产生量为720m³/a。 - 2）喷淋用水及道路抑尘用水 - 用水量按照14m3/d计，项目年工作300天，项目用水量为4200m3/a。喷雾除尘用水全部蒸发，不产生外排废水。 3）运输车辆冲洗用水 企业运输量约180万吨，每辆可运输40吨货物，运输车出厂次数约为150辆次/1天，每车用喷淋水约100L/辆・次。全天车身冲洗水量为15t/d，年用水量为3000t/a（按200天晴天计）。废水排放系数按0.9计，则运输车辆冲洗废水产生量为2700t/a。运输车辆冲洗废水收集后经沉淀池处理后回用于运输车辆冲洗。 - 4）生产用水：在搅拌过程中需要加入一定的水，根据物料平衡再生道路复合稳定料湿度调节用水量为154.13m3/d，蒸发量为1t/d其余由产品带走，免烧砖湿度调节用水量为49.8m3/d，在养护的过程中全部蒸发，不外排。 - 5）设备清洗与地面清洗用水 项目拟对厂区进出道路与设备进行冲洗（采用人工清扫+清水冲洗），频率为3天一次，每次约为4t，用水量约400t/a，排水系数按0.8计算，产生量约为1.07t/d。道路冲洗废水收集至沉淀池经絮凝沉淀处理后回用于道路冲洗。 6）渗滤液（原料带入） 本项目锂渣在仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据业主提供资料，在仓库自然晾干的锂渣含水率由14%降至10%，本项目锂渣的年用量为280000t/a，则渗滤液的产生量为28000t/a（93.33t/d），其中20%损耗，80%由导流槽收集至渗滤液池，随后回用于产品生产，则渗滤液收集量为22400t/a（74.67t/d），本项目设置容积为90m3的渗滤液池一个，位于锂渣仓库西南角，锂渣仓库四周设导流槽，渗滤液通过导流槽进入渗滤液池然后回用于搅拌用水，渗滤液池防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s；本项目渗滤液收集量为74.67t/d，因此渗滤液池容积可行。 - 7）养护用水：环保免烧砖养护过程需要养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为240m3/a（0.8m3/d），养护过程中约80%的水蒸发损耗，约产生20%的养护废水48m3/a（0.16m3/d），养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入沉淀池沉淀，沉淀后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后，回用于抑尘用水不外排。 - 8）本环评考虑生产区域收集初期雨水，本项目占地面积约为12000m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），初期雨水按降水量与污染区面积的乘积计算，本项目初期雨水产生量按30mm计算，初期雨水一次产生量为360m3，全年按10次计算，初期雨水产生量3600m3/a（12m3/d）。本项目依托现有项目的初期雨水池一座，容积为960m3，位于1#厂房外东北侧，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰仅收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于抑尘用水。 - 根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积1.2公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于360m3的初期雨水池。现有项目有一个960m3的初期雨水池，能满足要求。 - 项目排水实行雨污分流制。项目后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。 - 项目用水平衡一览表t/d 用水项目; 给水; 排水. 新鲜水; 循环水; 原料带入; 回用; 损耗; 排放. 生产用水; 免烧砖; 49.8; 0; 0; 49.8; 0. 再生复合道路; 79.46; 74.67; 0; 154.13; 0. 设备清洗与地面清洗用水; 0.26; 1.07; 1.07; 0.26; 0. 运输车辆冲洗用水; 1.5; 13.5; 13.5; 1.5; 0. 喷淋用水及道路抑尘用水; 2; 12; 0; 12; 0. 生活用水; 3; 0; 0; 0.6; 2.4. 渗滤液; 0; 93.33; 74.67; 18.66; 0. 养护用水; 0.8; 0.8. 初期雨水; 0; 0; 12; 12; 0; 0. 小计; 136.82; 101.24; 105.33; 101.24; 239.75; 2.4. 合计; 343.39; 343.39. 图2-1 水平衡图（单位：t/d） （2）排水 本项目生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入肖江。 初期雨水经企业自建初期雨水池沉淀处理后回用于厂区降尘。 （3）供电 本项目用电由市政电管网供应，年用电量60万kW.h。 8.厂区平面布置 本次变更项目生产工艺及平面布置不变，项目租用已建厂房进行建设，所租厂房办公区与生产区等分隔，功能分区明确。生产区域各环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，并减轻厂区内主要生产设备噪声对厂区附近声环境的影响。从总体上讲，所租厂房功能区划分明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响，项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| - 艺流程和产排污环节 | - 1.本项目运营期主要工艺流程及产排污环节 图2-2建筑废料预处理工艺流程及污染环节图 图2-3免烧砖（环保砖）工艺流程及污染环节图 图2-4再生道路复合稳定料工艺流程及污染环节图 - 生产工艺流程简述： - 车辆为全密闭运输，到达厂区后堆放至对应的仓库，在锂渣仓库设有渗滤液池防止渗滤液外排，由导流槽收集至渗滤液池，随后回用于产品生产。 - 1）建筑废料预处理 - ①分选、筛选： - 将收购来的一般固废经过磁选机与振动筛，建筑废料通过磁选机时里面的金属物质会被磁选机在磁场的作用下，磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”，“磁团”在矿浆中受磁力作用，向磁极运动，而被吸附在圆筒上。由于磁极的极性沿圆筒旋转方向是交替排列的，并且在工作中固定不动，“磁团”在随圆筒旋转时，由于磁极交替而产生磁搅拌现象，被夹杂在“磁团”中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来，最终被吸在圆筒表面的“磁团”即金属物质，泥石分离机内利用物料中不同成分的密度和重量差异。在设备运行过程中，物料受到重力和惯性的作用，使得密度和重量较大的物料（如石头）和密度和重量较小的物料（如泥土）在设备内部产生相对运动‌去除其中的固废垃圾，锂渣无需经过磁选机，仅经过振动筛选分类，该过程会产生噪音、固废与粉尘。 ②破碎、粉碎 项目脱硫石膏、破陶瓷砖拋光泥无需破碎，需要破碎的原料为建筑废料、锂渣（锂渣仓库自然晾干的锂渣含水率由14%降至10%，因其易结块，需破碎后配料），将一般固废送入破碎机，破碎5分钟以上使粒径达到4.75mm后原料有两个去向，一是加入水泥、水等其他材料混合并拌制成混合料，制成免烧砖；二是进入再生道路复合稳定料生产线，生产再生道路复合稳定料出售。该工序会产生噪音与粉尘。 - 2、免烧砖 - ①搅拌 - 建设单位拟选用全自动电子配料系统，可根据配比要求自动完成配料程序。各类原料由铲车及铲车运送到进料口经皮带输送机（全封闭，转载落差0.4米）分别计量后通过密闭运输皮带送至搅拌机，同时水泵抽入水称计量后由增压泵抽出，经管道泵入搅拌机，通过添加螯合剂对锂渣中主要元素铍、铊等进行螯合，提高锂渣中重金属的稳定性，降低锂渣中Be、T1、氟化物的浸出毒性。搅拌5-10分钟，途中需要加入水泥、水（占比25%—35%），当水泥石浆开始逐渐凝固，混凝土开始失去流动性时便可以进入下一道工序。该过程会产生粉尘。 - ②轮碾 - 混制后混合料进入轮碾机进行进一步轮碾、细碎，出料进入成品料斗暂存，在投料的过程中会产生噪音。 - ③液压成型、码砖 - 混合料进入液压砖机，利用液压砖机挤出成型，液压时间不少于1分钟，挤出砖坯由码坯机器人码砖。 - ④干燥、养护 - 砖坯通过板车进入养护区，对免烧砖制品进行自然养护，根据天气情况养护时间3-7天不等，自然养护结束后即得免烧砖成品。 - ⑤质检：将上述产品污染物控制限值纳入产品合格监测内容；每批次产品均进行抽样监测，监测结果不合格，产品不得出厂；不合格产品需重新进入生产线进行加工处理，直至合格为止。否则不合格产品不得流入市场。 - （4）再生道路复合稳定料 - 再生复合稳定料生产过程中需要添加少量专用道路复合稳定剂（基本固化剂）、水泥，以保证再生复合稳定材料的高水稳定性和高硬化强度。 - 项目按照“固废固化改性预处理+资源化为复合稳定材料”的工艺路径，可实现固废的高效资源化利用。 - ①上料输送 - 经预处理后的材料通过进料、计量系统进行精准投料，在投料的过程中会产生粉尘。 - ②固化改性、物料粉混 - 搅拌过程中添加一定量的改性药剂（基本固化剂），在搅拌过程中会加入一定量的水，搅拌让固废原料颗粒分散改性，使层间水释放达到预处理目的。预处理后的固废混合料进入再生复合稳定料生产工段，该工序会产生粉尘。 - ③药剂拌合 - 各类原料由铲车及铲车运送到进料口经皮带输送机（全封闭，转载落差0.4米）分别计量后通过密闭运输皮带送至搅拌机，同时水泵抽入水称计量后由增压泵抽出，经管道泵入搅拌机，通过添加螯合剂对锂渣中主要元素铍、铊等进行螯合，提高锂渣中重金属的稳定性，降低锂渣中Be、T1、氟化物的浸出毒性。采用道路材料拌合专用系统，对固废原料、钙质添加剂、水泥等物料进行混合搅拌，搅拌时间为5分钟，搅拌机下放式出料并由支架下方车辆接收，单辆车每接收一次出料即走，不可等待二次接收，后立即转运物料至堆放区，该工序会产生粉尘。 - ④出料输送 - 自卸车将固化固废混合料逐堆下放至成品堆放区，平均下方土方量宜为竖向1.5-2m3每秒，横向堆料间距宜为不小于0.6m；改良后的固废再生复合稳定材料由装载机装入自卸车，填料出厂。 - ⑤质检：将上述产品污染物控制限值纳入产品合格监测内容；每批次产品均进行抽样监测，监测结果不合格，产品不得出厂；不合格产品需重新进入生产线进行加工处理，直至合格为止。否则不合格产品不得流入市场。 - 2.主要污染因子分析 - 根据工艺分析，项目营运期污染环节见表 - 项目污染物概况表 项目; 污染源编号; 产污工序; 主要成分; 排放方式. 废气; G2、G1; 筛选破碎废气; 颗粒物、氟化物; 筛选破碎废气、投料废气经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排气筒排放（DA001）. G3; 搅拌废气; 颗粒物、氟化物. G4; 投料废气; 颗粒物. 无组织; 水泥筒库顶呼吸孔粉尘; 颗粒物; 水泥筒库顶呼吸孔粉尘经过自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米）. 无组织; 运输车辆动力起尘; 颗粒物; 无组织. 无组织; 装卸料扬尘; 颗粒物. 废水; /; 员工生活; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP; 生活污水经化粪池经预处理后排入管网. 固体 废物; /; 员工生活; 纸张、果皮; 环卫部门. /; 布袋收集尘; 纺织品; 回用于生产. /; 废布袋; 废布袋; 厂家回收. S1; 废金属; 钢、铁; 外售. S2; 不可利用物; /; 填埋场填埋. S3; 残次品; /; 回用. /; 废润滑油; 含矿物质油、机械杂质等; 委托有资质单位处理. 含油废抹布. 噪声; N1-N7; 等效A声级; /; 连续. 3、物料平衡 - 物料平衡表 免烧砖. 投料; 出料. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 水; 14940; 免烧砖; 200000. 建筑废料; 49800; 颗粒物有组织产生量; 20.18. 脱硫石膏; 15189; 颗粒物无组织产生量; 7.86. 破陶瓷砖拋光泥; 50270; 氟化物有组织产生量; 0.38. 水泥; 14940; 氟化物无组织产生量; 0.07. 锂渣; 69720; 水损耗; 14940. 固化剂; 120; 固废; 10.51. 合计; 214979; 合计; 214979. 再生道路复合稳定料. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 建筑废料; 150200; 再生道路复合稳定料; 700000. 脱硫石膏; 45811; 颗粒物有组织产生量; 60.86. 破陶瓷砖拋光泥; 189730; 颗粒物无组织产生量; 23.72. 水泥; 45060; 氟化物有组织产生量; 1.14. 固化剂; 6000; 氟化物无组织产生量; 0.20. 钙质添加剂; 5000; 水损耗; 300. 螯合剂; 2000. 锂渣; 210280; 固废; 23.94. 回用固废; 88.86. 水; 46240. 合计; 700409.86; 合计; 700409.86. - 图2-5免烧砖物料平衡图（单位t/a） - 图2-6再生道路复合稳定料物料平衡图（单位t/a） 4、项目重金属平衡分析 - 项目铊平衡分析 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 元素含量（mg/kg）; 元素量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素含量（mg/kg）; 元素量（t/a）. 锂渣; 280000; 11.7; 3.276; 免烧砖; 200000; 4.07; 0.81549. 再生道路复合稳定料; 700000; 0.35; 2.459925. 粉尘; 112.62; 4.43; 0.0005. 残次品; 23.94; 3.55; 0.000085. 合计; 3.276; 合计; 3.276. - 项目硫平衡分析 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 元素含量（%）; 元素量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素含量（%）; 元素量（t/a）. 锂渣; 280000; 0.658; 1842.4; 免烧砖; 200000; 1.57; 458.626. 脱硫石膏; 61000; 17.69; 10790.9; 再生道路复合稳定料; 700000; 0.135; 1383.445. 粉尘; 112.62; 1.01; 1.14. 残次品; 23.94; 1.25; 0.3. 合计; 1842.4; 合计; 1842.4. 注：脱硫石膏主要成分为二水硫酸钙，含量通常为90%-95%，二水硫酸钙中硫元素的质量分数为18.62%,当纯度为95%时硫含量=95%*18.62%=17.69%. - 项目氟平衡分析 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 元素含量（g/kg）; 元素量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素含量（g/kg）; 元素量（t/a）. 锂渣; 280000; 18.0; 5040; 免烧砖; 200000; 6.273; 1254.6. 再生道路复合稳定料; 700000; 0.541; 3784.5. 粉尘; 112.62; 6.216; 0.7. 残次品; 23.94; 8.354; 0.2. 合计; 5040; 合计; 5040. - 项目铬平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 元素含量（mg/kg）; 元素量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素含量（mg/kg）; 元素量（t/a）. 锂渣; 280000; 20.8; 5.824; 免烧砖; 200000; 7.2488; 1.44976. 再生道路复合稳定料; 700000; 0.6247; 4.3732. 粉尘; 112.62; 8.879; 0.001. 残次品; 23.94; 1.671; 0.00004. 合计; 5.824; 合计; 5.824. |
| - 原有环境污染问题 | - 一、现有工程概述环保审批情况 本项目租赁地块不在生产江西富利高陶瓷有限公司的生产活动全部停止。 依托江西富利高陶瓷有限公司的可行性：原江西富利高陶瓷有限公司生产废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理，废气喷雾制粉工序产生的废气经旋风除尘+碱液喷淋+40m排气筒排放，辊道窑废气经湿式电除尘+湿法脱硫+36m排气筒排放，现已全部拆除，租赁时厂房处于闲置状态，租赁面积足够本项目生产，本项目化粪池、应急事故池、初期雨水池、雨污分流措施依托江西富利高陶瓷有限公司现有设备，本项目不产生生产废水，废气仅为颗粒物、氟化物且达标排放，对环境影响较小依托江西富利高陶瓷有限公司可行。 江西富利高陶瓷有限公司环保手续，该公司于2007年3月编制《年产1300万m2建筑陶瓷项目环境影响报告表》，原宜春市环境保护局于2007年12月以宜环督字〔2007〕年256号文予以批复，于2011年6月以宜环评字〔2011〕321号文予以验收批复。于2012年编制《江西富利高陶瓷有限公司节材型超薄陶瓷砖循环经济关键技术产业化示范项目环境影响报告书》，宜春市环境保护局于2012年12月以宜环评字〔2012〕137号文予以批复，该项目一期年产360万平方米高品质超薄型陶瓷砖于2015年9月通过竣工环保验收（宜环评验字〔2015〕103号），二期工程尚未建设，2022年3月完成了排污许可证的申请（许可证编号：91360983MA7ET1T919001V）。 本项目租赁江西富利高陶瓷有限公司烧成车间1（西南侧1条干燥窑与1套风机已拆除、东侧烧成窑已拆除、8台原料球磨机、2搅拌机已拆除、西北侧为仓库）由于双方在租赁前达成已空厂房的形式租赁，厂房设备拆除由江西富利高陶瓷有限公司记录负责，设备由江西富利高陶瓷有限公司外售，原江西富利高陶瓷有限公司生产废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理，废气喷雾制粉工序产生的废气经旋风除尘+碱液喷淋+40m排气筒排放，辊道窑废气经湿式电除尘+湿法脱硫+36m排气筒排放，现已全部拆除，租赁时厂房处于闲置状态，对于双方环境保护责任，执行环境生态环境部提出的相关办法，即“坚持谁污染谁治理，实行终身责任制”，化粪池、应急事故池、初期雨水池、雨污分流措施依托江西富利高陶瓷有限公司现有设备，由江西中源再生资源利用有限公司经营过程中引起的废水、废气、固废问题，全部由我方全权负责相关事宜，包括设置废水、废气、固废合适的处理处置措施。本项目属于新建项目，故无原有环境污染问题存在。 根据《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》-“8.4设备拆除”：拆除前，应通过查阅施工记录或环境监理记录进一步确定设备中的物料及表面沾染污染物已被清理干净，否则应首先参照设备内部物料放空及污染物清理相关要求进行清理，确保设备中的物料及表面沾染污染物已被清理干净。若设备整体移除，应在设备上贴上标签，说明其来源及最终目的地，并做好记录。遗留物料、残留污染物、遗留设备、建（构）筑物等土壤污染风险点所在区域；发现的土壤颜色、质地、气味等发生明显变化的疑似土壤污染区域；拆除过程中发现的因物料或污染物泄露而受到影响的区域等。本项目生产设备由江西富利高陶瓷有限公司在2024年时已全部拆除，设备拆除记录与去向由江西富利高陶瓷有限公司记录，项目租赁时为空厂房，项目未发现疑似土壤污染区域。 本公司环评情况：江西中源再生资源利用有限公司，于2024年12月委托编制了《江西中源再生资源利用有限公司一般工业固废再生利用建设项目环境影响报告表》，并于2025年3月10日通过了宜春市高安生态环境局审批（文号为高环评字〔2025〕10号）。 现在因考虑公司生产成本及优化生产时长，计划调整生产所需原料，产品产量及生产工艺不发生改变，主要调整如下：采用28万吨锂渣，替代原有的7万吨脱硫石膏、10万吨破陶瓷抛光泥及10万吨建筑废料（小计27万吨）。此外，配方中需相应增加900吨固化剂 - 二、现有工程概况 （1）现有工程设备情况 - 现有项目设备情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 预处理（建筑废料）生产设备. 1; 泥石分离机; 1; 1240. 2; 颚频式破碎机; 1; 69. 3; 反击破碎机; 1; 1214型. 4; 对滚机; 1; 1210. 5; 锤式破碎机; 1; 1214. 6; 振动筛选机; 2; 2470. 7; 给料机; 1; 1038. 8; 螺旋输送器; 1; 219. 9; 振动筛（磁选机）; 1; /. 免烧砖（环保砖）生产设备. 9; 自动配料机; 1; 8650×2000×2900. 10; 水泥秤; 1; 2500. 11; 自动搅拌系统; 1; MP750. 12; 成型系统; 1; /. 13; 码垛系统; 1; 1200×1200×1200mm. 14; 免烧砖模具; 30套. 再生道路复合稳定料生产设备. 15; 自动搅拌系统; 2; MP750. 16; 水泥秤; 1; 2500. 17; 自动配料机; 1; 8650×2000×2900. 18; 水泥储存仓; 1; 300t. - （2）现有产品方案 - 品方案 产品; 产能（万t/年）; 产品质量标准; 规格. 免烧砖（环保砖）; 20; 弯曲：<3mm、长：±3mm、宽：±3mm、高：±3mm，抗压强度Mpa：平均值不小于2.5、单块最小值不小于2.0，吸水率应不大于18%，干燥收缩率应不大于0.065%。; 轻集料混凝土小型空心砌块（GB/T 15229-2011）. 再生道路复合稳定料; 70; 混凝土强度等级：石粉含量MB<1.4，C55~C30≤70%；坍落度：100～150mm；维勃稠度20～11s；扩展度350～410mm。; 《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）. 注：免烧砖（10×20×5cm每块2.5kg），年产约8000万块砖. - （3）现有工程主要原辅料 - 现有工程原辅材料 序号; 名称; 年用量; 储存位置. 1; 脱硫石膏（含水率10%—17%）; 14.1万吨; 分区存放，仓库封闭. 2; 破陶瓷砖拋光泥; 34万吨; 分区存放，仓库封闭. 3; 建筑废料（含水率10%以下）; 30万吨; 分区存放，仓库封闭. 4; 水泥; 6万吨; 分区存放，水泥筒. 5; 钙质添加剂; 6000吨; /. 6; 固化剂; 7000吨; /. 7; 水; 64458吨; /. - 三、现有工程污染物排放情况 根据江西明森环保科技有限公司于2024年12月出具的《江西中源再生资源利用有限公司一般工业固废再生利用建设项目环境影响报告表》，项目变更后污染排放情况如下： - 项目变更前后污染物排放情况（t/a） 类别; 污染物名称; 变更前排放量; 变更后排放量; 变动情况; 百分比/%. 废气; 颗粒物; 2.513; 3.321; +0.808; +32.15. 氟化物; /; 0.0424; +0.0424; 100. 废水; CODcr; 0.672; 0.144; -0.528; -78.57. BOD5; 0.2304; 0.081; -0.1494; -64.84. NH3-N; 0.2044; 0.014; -0.1904; -93.15. SS; 0.432; 0.108; -0.324; -75.00. TP; 0.0023; 0.002; -0.0003; -13.04. 一般固废; 布袋收集尘; 44.768; 64.92; +20.152; +45.01. 废布袋; 1; 1; 0; 0. 废金属; 2; 2; 0; 0. 不可利用物; 7.618; 10.51; +2.892; +37.96. 危险废物; 废润滑油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废含油抹布; 0.4; 0.4; 0; 0. - 项目变更前后污染治理设施一览表 类别; 变更前; 变更后; 变动情况. 废气; 筛选破碎废气; 筛选破碎粉尘、投料粉尘经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后与水泥筒库顶呼吸孔粉尘经过自带高效袋式除尘设备处理后一并通过15m的排气筒排放（DA001）; 筛选破碎废气、投料废气、搅拌废气，经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排气筒排放（DA001）; 根据实际建设情况可知水泥筒库顶呼吸孔粉尘自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米）. 投料废气. 搅拌废气. 水泥筒库顶呼吸孔粉尘; 自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米）. 废水; 生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入。; 生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入。; 不变. 噪音; 选用低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房隔声等措施进行处理。; 选用低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房隔声等措施进行处理。; 不变. 固体废物; 一般工业固废外售及综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，危废交由有资质单位处理。; 一般工业固废外售及综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，危废交由有资质单位处理。; 不变. - 四、主要环境问题 - 根据现场勘察目前，主要存在以下问题并要求整改： - 厂区大部分区域进行了地面硬化，防腐防渗，但部分区域存在破损，防腐防渗效果较差，需进一步整改；厂房需要按照环评要求进行分区防渗，如危废间和仓库设置导流沟。 - 加强厂区及车间的绿化建设，厂区种植降噪效果较好的厚草皮和树木，增强绿化带对噪声的吸声降噪作用，增强对无组织废气的去除效果。 - 危废间未防渗处理; - 回用污水未防渗未分流. - 本项目现场存在的环境问题以及以新带老整改措施见表。 - 、现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施表 序号; 现有存在的环保问题; “以新带老”整改措施. 1; 原料堆存散乱，原料和一些固废露天堆放; 严格落实生产管理制度，原料有序堆放于厂房内. 2; 危废间设施防渗措施不到位：; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行. 3; 雨污分流 不彻底，雨水漫流。; 根据雨污分流原则对厂区各排水处进行排查，对排入雨水系统的污水、排入污水系统的雨水进行整改，修建独立的雨水或污水排放管道、沟渠，规范排水系统，实现雨污分流。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状 2025年4月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域18个断面水质进行了监测，对我市范围内其他中心监测的15个断面水质数据进行了收集。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 根据江西省宜春生态环境监测中心发布的检测结果公示（网址http：//sthjj.yichun.gov.cn/ycssthjj/hjzlzkbb/202506/7b431dc773bf49b582e4e448a24ba8c9.shtmll），锦江各断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量良好。 2、大气环境质量现状 1）本项目常规因子引用江西省环境生态厅网站发布的2024年江西省环境状况公报中宜春市高安市环境质量现状数据，监测结果见下表3-1。 - 项目所在区域空气质量现状评价表（单位：年平均值mg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. Pm2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54; 达标. CO; 年平均质量浓度; 900; 4000; 23; 达标. 臭氧（O3）; 8h平均质量浓度; 134; 160; 84; 达标. 项目所在区域SO2、NO2、PM10、Pm2.5、CO、O3年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目所在地属于达标区。 2）为了解企业周围环境敏感保护目标空气现状，本次评价以TSP与氟化物作为本次评价的其他污染物指标。特征污染物TSP 与氟化物引用江西宏德检测技术有限公司出具的《高安市博徳陶瓷有限公司年产 66万吨锂渣坯生产线技改项目环境质量现状监测报告》（HDJC20230313064）的现状监测数据，采样时间：2023年3月17日-23日，地点：大港村（位于本项目北侧3200m处，小于5km，可引用）本次环境空气监测及评价结果见表3-2. - 其他污染物补充监测点基本信息 监测点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 大港村A1; TSP; 日均值; 300; 96-131; 43.3; 0; 达标. 氟化物; 日均值; 20; 1.65-2.73; 13.65; 0; 达标. 由表3-2可知，项目区域TSP与氟化物环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价区域内的空气质量环境现状良好，满足功能区划要求。 3、声环境质量现状 厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。占地范围内不含生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，且项目采取了分区防渗措施，对各产污环节均采取相应的治理措施；项目周边为工业企业，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目周边无地下水及土壤环境污染途径，故本次不开展土壤地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护目标 | 本项目位于高安市高新产业园江西省建筑陶瓷产业基地，项目周边环境质量良好，在评价范围内无名胜古迹、重要公共设施，也无特殊保护区，环境保护目标为一般环境保护区域。 （1）保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求； （2）保护地表水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求； （3）保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。项目周边50m范围内无声环境保护目标。 主要环境保护目标详见表3-3所示。 - 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; -90; -285; 席塘; 居民; 100人; (GB3095-2012) 中的二级标准; 西南; 342. 0; 460; 吴家村; 居民; 500人; 东; 460. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标。. 以项目最南侧为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给对应坐标，X、Y坐标原点的经纬度为（经度115度25分28.613秒，纬度28度10分33.238秒）. |
| 污染物 排放控制标准 | 1、废水 本项目属于建筑陶瓷产业园污水处理厂纳管范围，生活污水经化粪池预处理，处理达到江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网纳入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理，处理达标后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。项目后期雨水铊预警限值浓度为2μg/L（参照湖南省《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）的特别排放限值），铍预警限值浓度为0.005mg/L、氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值） 初期雨水经企业自建初期雨水池沉淀处理后回用于厂区降尘，标准值见下表。 - 废水排放标准（单位：mgL；p无量纲） 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TP. 江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准; 6~9; 500; 150; 400; 50; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5. - 后期雨水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 控制项目; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）; 本项目执行标准. 1; 氟化物; 2; /; 2. 2; 铊; 0.005; 0.002; 0.002. 3; 铍; 0.005; /; 0.005. 4; CODcr; 100; /; 100. 2、废气 项目颗粒物排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值与表3大气污染物无组织排放限值，氟化物废气排放参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放限值，详细见表3-6，表3-7 - 水泥工业大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放限值. 颗粒物; 20; 0.5mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值. - 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 氟化物; 9.0; 15; 0.15; 周界外浓度最高点; 20(μm/m3). 3、噪声 运营期边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“工业企业厂界环境噪声排放限值”中3类标准。 - 环境噪声评价标准 等效声级Leq（A） 适用区域; 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 工业区; 3类; 65; 55; GB3096-2008. 4、固体废物 一般固体废物贮存满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等有关规定，危险固体废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知（国发〔2021〕33号）及江西省人民政府关于印发江西省“十四五”生态环境保护规划的通知（赣府发〔2021〕25号），国家实行总量控制的污染物有化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。本项目涉及的总量控制污染物为化学需氧量和氨氮。 本项目生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入肖江。 排入江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂的考核指标如下： - 变更前后总量变化情况 单位：t/a 因子; 变更前总量; 变更后总量; 变化情况; 是否需要申请总量. CODcr; 0.672; 0.18; -0.492; 无需. NH3-N; 0.2044; 0.018; -0.1864; 无需. 本次重大变更项目不增加废水，无需重新申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 项目为重大变更项目，利用现有厂房进行生产，变更内容仅为原料替换，无施工期，因此无施工期废水、废气、噪声以及固废。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 项目营运期产生废气主要为筛选破碎废气，装卸料扬尘，运输车辆动力起尘，搅拌废气、投料废气，水泥筒库顶呼吸孔粉尘。 （1）废气污染源情况 - 废气污染源产生、正常排放汇总表 排放形式; 产排污环节; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m³; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理 工艺; 排放 浓度 mg/m³; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m³; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m³/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃. 有组织排放; 筛选破碎废气; 颗粒物; 1132.813; 9.063; 65.250; 8000; 90; 99.7; 是; 袋式除尘; 3.40; 0.027; 0.196; DA001; 15; 0.7; 25; 一般排放口; 经度115度25分28.613秒，纬度28度10分33.238秒; 20*; 3.5. 氟化物; 9.844; 0.079; 0.567; 90; 99.7; 是; 0.03; 0.0002; 0.002. 投料废气; 颗粒物; 170.625; 1.365; 9.828; 90; 99.7; 是; 0.51; 0.004; 0.029. 搅拌废气; 颗粒物; 300; 2.400; 17.280; 90; 99.7; 是; 0.90; 0.007; 0.052. 氟化物; 2.3625; 0.019; 0.136; 90; 99.7; 是; 0.01; 0.0001; 0.0004. 无组织排放; 水泥筒库顶呼吸孔粉尘; 颗粒物; /; 1.5; 7.2; /; 100; 99; 是; 自带高效除尘器; /; 0.015; 0.072. 运输车辆动力起尘; 颗粒物; /; 4.98; 4.98; /; /; 90; 是; 厂区洒水、清扫; /; 0.498; 0.498; /; /; /; 25; /; /; /; /. 筛选破碎废气; 颗粒物; /; 1.007; 7.250; /; /; 90; 是; 厂区洒水、清扫; /; 0.105; 0.754; /; /; /; 25; /; /; /; /. 氟化物; 0.009; 0.063; /; 0.001; 0.006; /; /; /; 25; /; /; /; /. 投料废气; 颗粒物; /; 0.152; 1.092; /; /; 90; 是; 厂区洒水、清扫; /; 0.016; 0.114; /; /; /; 25; /; /; /; /. 搅拌废气; 颗粒物; /; 0.2667; 1.9200; /; /; 90; 是; 厂区洒水、清扫; /; 0.0277; 0.1997; /; /; /; 25; /; /; /; /. 氟化物; /; 0.002; 0.015; /; /; 90; 是; 厂区洒水、清扫; /; 0.0002; 0.0016; /; /; /; 25; /; /; /; /. 物料运输储存粉尘; 颗粒物; /; 0.251; 11.62; 89.6; 是; 半敞开式厂房，雾炮机洒水降尘; 0.251; 1.2085. 本项目废物产排参数 - 项目废气产排参数 序号; 产污接点; 污染物名称; 单位; 产污系数. 1; 筛选破碎废气; 颗粒物; kg/t（原料）; 0.125. 氟化物; g/kg（颗粒物）; 18. 2; 投料废气; 颗粒物; kg/t（原料）; 0.03. 3; 水泥筒库; 颗粒物; kg/t（卸料）; 0.12. 4; 搅拌废; 颗粒物; kg/t（原料）; 0.03. 氟化物; g/kg（颗粒物）; 18. - 项目变更前后污染无变化情况 类别; 污染物名称; 变更前排放量; 变更后排放量; 变动情况; 百分比/%. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.523; 0.277; -0.246; -47.04. 无组织; 1.99; 2.846; +0.856; +43.05. 氟化物; 有组织; /; 0.0024; +0.0024; +100. 无组织; /; 0.0076; +0.0076; +100. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气污染物源强核算 1）运输车辆动力起尘 厂区外：本项目锂渣从原料供应商运输至项目所在地，原料供应商位于工业园区，运输路线主要为省道和国道，省道和国道运输车辆粉尘已在道路环评中进行评价，本项目不作重复评价。 厂区内：项目原料及产品输送次数较多，针对此情况，项目需在厂区出入口设置冲洗车台和冲洗设施，未冲洗干净的车辆不得出厂；所有运输车辆必须安装有效防滴洒装置并确保正常使用，并设置篷布遮盖，本项目运输道路考虑路面洁净、平整因素，对沿途环境空气有一定影响。 工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km•辆； Qr——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M——车辆载重，t/辆； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 运输车辆在厂区行驶距离按300m 计算（进出合计），空车重约20.0t，重车重约60t，项目原料与产品约180万吨，平均每天发车空、重载各按71辆-次计。以速度10km/h行驶，每辆车在厂区通行时间为108s（进出合计）。在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表。 - 运输车辆厂区扬尘量（单位：kg/d） 路况 车况; 0.05 (kg/m2); 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2). 空车; 1.24; 2.04; 3.36; 4.49; 5.53; 6.49. 重车; 4.03; 6.63; 10.92; 14.61; 17.99; 21.12. 合计; 5.27; 8.67; 14.28; 19.11; 23.53; 27.61. 根据实际情况，厂区道路为水泥路面，当企业在厂区道路喷淋洒水，并每天清扫2次，路面粉尘量控制在0.05kg/m2以下时，经计算，空车交通运输起尘量为0.117kg/km-辆，重车交通运输起尘量为0.381kg/km辆。运输途中起尘量4.98t/a（4.98kg/h）。本环评要求企业在车辆通行前对道路进行洒水，并且每天及时清扫路面，采取上述措施后粉尘可减少90%，则粉尘排放量为0.498t/a，排放速率为0.498kg/h（运输时间为1000h）。‌ - 2）筛选破碎 - 项目原材料经装载机进入碎机进行破碎，此过程产生投料、破碎粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），本项目破碎过程粉尘排放因子为0.125kg/t（原料）。本项目建筑废料与锂渣需要预处理后再投入生产，其他一般固废在入厂前已经过预处理无需再次加工，建筑废料年与锂渣用量为58万吨，则破碎时粉尘的产生总量为72.5t/a（包含28吨锂渣产生的35t/a的粉尘）。筛选破碎后通过集气管道收集后采用1台布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，废气收集率可参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，本项目采用吹吸罩，收集效率取90%，工作时间7200h，风量为8000m3/h，破碎筛选粉尘通过布袋除尘器（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数表（续1）中袋式除尘治理效率为99.7%，则破碎及筛分粉尘的有组织排放量为0.196t/a，排放速率为0.027kg/h，未收集粉尘1.007t/a，由于破碎过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中的相关系数，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则破碎及筛分粉尘无组织排放量为0.754t/a，排放速0.105kg/h。 - 本项目筛选破碎主要以颗粒物的形式排放，根据前文的元素平衡可知，锂渣中的氟化物的含量分别为18g/kg，根据该含量核算运输扬尘氟化物的量，详情见4-1。 - 3）水泥筒库顶呼吸孔粉尘 在正常情况下，呼吸孔均处于密闭状态，以便于使筒库内部对库外存在一定的压力差。在筒库进料的过程中，呼吸孔也是处于密闭状态，在进料的末期，呼吸孔压力阀随着库内压力的增加，发出警示音，表明筒库已满，停止进料。在进料作业停止，底部阀门关闭后，呼吸孔开始对外排气，释放库内部分压缩空气，使筒库内压力降至一定的水平。在呼吸孔排气过程中，筒库内部分粉末随着压缩空气被排除仓外。该部分产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子进行粉尘核算，其产生系数为“卸水泥至高架贮仓-0.12 kg/t（卸料）”，项目水泥用量为60000吨，则粉尘产生量为7.2t/a，粉尘经自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米），自带高效袋式除尘设备处理效率为99%，无组织排放量为0.072t/a。 - 4）投料废气 - 项目在投入粉料时会产生粉尘，项目粉料包括固化剂、脱硫石膏、钙质添加剂、破陶瓷砖拋光泥、水泥，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌站场逸散尘排放因子中入称量斗和入搅拌机排放因子总和，产污系数0.03kg/t，项目粉料用量为364000t/a，则该部分投料产生的粉尘量约为10.92t/a。通过集气管道收集后采用1台布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，废气收集率可参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，本项目采用吹吸罩，收集效率取90%，工作时间7200h，风量为8000m3/h，粉尘通过布袋除尘器（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数表（续1）中袋式除尘治理效率为99.7%，则颗粒物有组织排放量为0.029t/a，排放速率为0.004kg/h。未收集粉尘0.152t/a，由于破碎过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中的相关系数，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则破碎及筛分粉尘无组织排放量为0.016t/a，排放速0.144kg/h。 - 5）搅拌废气 - 项目原料、水泥等进入经计量比例进入搅拌系统拌合成混合料，然后进入轮碾机进行进一步轮碾、细碎，在搅拌的过程中脱硫石膏含水率较高不易扬尘，主要产生粉尘的为再生骨料与水泥，项目再生骨料用量约为58万吨，水泥用量约为6万吨，搅拌、轮碾产污系数参考依据《空气污染和控制手册》，物料混合搅拌工序产生粉尘为0.03kg/t，则粉尘产生量为19.2t/a（包含28万锂渣产生的8.4t/a粉尘）通过集气管道收集后采用1台布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，废气收集率可参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，本项目采用密闭，收集效率为100%，工作时间7200h，风量为8000m3/h，布袋除尘器去除效率为99.7%，排放量为0.058t/a，排放速率为0.007kg/h，未收集粉尘1.92t/a，由于搅拌过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，因此搅拌粉尘无组织排放量为0.1997t/a，排放速率0.0277kg/h。 - 本项目搅拌废气主要以颗粒物的形式排放，根据前文的元素平衡可知，锂渣中的氟化物的含量分别为18g/kg，根据该含量核算运输扬尘氟化物的量，详情见4-1。 - 6）物料运输储存粉尘 （1）原辅材料储运粉尘 本项目原辅材料储运粉尘包括装卸粉尘和堆场扬尘。 项目营运期各原辅材料均由汽车运输进厂在原料仓库内卸料，过程中产生粉尘。水泥经专用罐车运输进厂后直接卸料至料仓内，卸料时通过管道以负压吸入，不产生装卸粉尘和堆放粉尘，建筑废料粒径较大卸料过程基本不产生粉尘，螯合剂、固化剂为袋装材料，卸料时产生粉尘极小可忽略不计，则其他原料卸料量58.1万t/a。由于本项目原料仓库为半封闭，且定期进行洒水除尘，项目锂渣在原料仓库中堆放，原料装卸及存储过程中会产生装卸粉尘以及风蚀扬尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，堆料粉尘计算公式如下： 式中：P指颗粒物的产生量（t）； ZCy指装卸扬尘产生量（t）； FCy指风蚀扬尘产生量（t）； Nc指年物料运载车次（车）； D指单车平均运载量（t/车）； S指堆场占地面积（m2）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（kg/t）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）。 项目单车平均运载量为40t，锂渣、脱硫石膏、破陶瓷砖拋光泥年用量为581000t，折合年物料运载14525车次，三个仓库占地面积约m2，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，装卸扬尘概化系数（a/b）中a指各省风速概化系数，江西省取值0.0008，进厂含水率平均在20%参照含油碱渣（含水率20%）取b值为0.0398；则概化系数为0.02，Ef=0。 由上述公式可知，P锂渣=[14525×40×0.02+2×0×918]×10-3=11.62t/a，即储运粉尘产生量约11.62t/a，原料仓库设置在厂区北面，为半敞开式厂房，在原料仓库加装雾炮机洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则无组织粉尘排放量为1.2085t/a，排放速率为0.2518kg/h。 （4）防治措施可行性分析 1）根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）中的废气污染防治可行技术，颗粒物污染防治可行技术包括：袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等高效除尘设备；根据水泥工业污染防治技术政策[公告2013年第31号]，逸散粉尘的设备和作业场所均应采取控制措施，在工艺条件允许的前提下，宜优先采用密闭、覆盖或负压操作的方法，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。通过合理工艺布置、厂内密闭输送、路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。本项目粉尘采取集气罩/密闭管道收集+袋式除尘处理；项目有组织废气经处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，因此，废气污染防治措施均为可行技术。 2）本项目运输过程应采用喷雾、洒水、喷淋等降尘措施；运有物料的车辆应采用棚布遮盖，采取密闭运输，出场前用水冲洗轮胎，降低运输扬尘的排放；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治；加强运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，积极响应国家节能减排号召，运输车辆采用新能源车辆，减少运输过程的碳排放。原辅材料的运输路线建议选择敏感点少且距离短的优化路线，减少运输过程对环境的影响。项目原辅料运输车辆采取密闭、苫盖等措施，厂区道路已进行硬化，并定期洒水，车间设置喷雾洒水装置，定期对喷雾洒水系统进行维护。项目通过以上措施减少废气的无组织排放，治理维护的成本低，根据工程分析结果，经过以上控制措施，颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，因此无组织废气排放处理措施可行。 无组织废气收集和处理应满足以下要求： ①储存要求：物料均密闭存放，不露天储存，且采取喷淋降尘措施。 ②废气收集管道应密闭； ③废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行； ④废气收集效率不应低于80%。 ⑤为进一步缓解无组织废气排放对周围环境的影响，建议企业应该做好以下防治措施： ⑥加强员工培训，严格按照规定操作仪器设备。 经采取上述措施后，可以有效减少无组织颗粒物排放，确保厂界颗粒物无组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求 3）项目排气筒高度从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求，根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒。”本项目排气筒高15m，经调查周围200m半径范围内一般为7米，存在三层的办公楼，其一层为三米，三楼为9米，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。 （5）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则规范》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为颗粒物。本次评价以TSP为预测因子，以最不利气候条件及项目大气污染物源强为预测基数，计算卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Q——污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm——污染物一次浓度限制，mg/m³； L——工业企业卫生防护距离，m； r——污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； - A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（分别为400、0.01、1.85、0.78），根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。 - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离。 - 本项目无组织废气包括颗粒物、氟化物，等标排放量计算见表4-3。 - 等量排放量计算结果 排放源; 面源面积（㎡）; 污染物; Qc无组织排放量（kg/h）; Cm标准限值（mg/m³）; Qc/Cm等标排放量; 污染物选取. 厂房; 57*21; 颗粒物; 0.316; 0.9; 0.35; 颗粒物. 氟化物; 0.0011; 20; 0.00005. 由上表可知本项目颗粒物与氟化物等标排放量相差超过10%，因此选取颗粒物计算卫生防护距离。 根据《江西省主要支流治理高安市赤岸堤除险加固工程项目环境影响报告书》内容得知，本项目所在地近5年平均风速为1.9m/s。 - 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源 位置; 无组织排放源面积（㎡）; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 厂房; 57×21; 颗粒物; 0.316; 27.369; 50. 根据表4-5中计算结果可知，本项目生产车间外延100m的卫生防护距离。本项目的卫生防护距离内无居民区、学校等环境敏感目标。 - （4）非正常工况废气排放情况 - 废气污染源非正常排放汇总表 排气筒编号; 污染物排放形式; 污染物种类; 非正常排放原因; 非正常排放频次; 排放速率和浓度; 控制 措施. 次数次/年; 单次持续时间h; 总排放时间h; 排放 浓度mg/m³; 排放 速率 kg/h. DA001; 有组织; 颗粒物; 布袋除尘器损坏; 1; 0.5; 0.5; 64.13; 19.24; 立即停止生产. 氟化物; 1; 0.5; 0.5; 4.88; 0.097. （5）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）以及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》HJ 1254-2022），制定本项目大气监测计划如表4-9所示。 - 监测要求及排放标准计划表 监测点位; 监测 指标; 监测频次. DA001; 颗粒物、氟化物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、氟化物; 季度. （6）废气治理措施技术经济可行性分析 布袋除尘器结构相对简单，这使得它在日常运行和维护中更具成本效益。相比于其他类型的除尘器，它需要的维护工作更少、更简便。研究表明，布袋除尘器整体的维护费用约为一般除尘器的70%左右。同时，其高效的清灰技术（如脉冲清灰）和低阻力设计，能有效降低运行时的能耗，节省电费. - 废水 项目营运期产生废水主要为运输车辆冲洗废水、喷淋用水及道路抑尘用水，员工生活污水，初期雨水需严格按照要求进行分类收集，废水之间不可相混。 - 1）生活污水 项目员工人数为50人，均不在厂内住宿，生活用水量参考江西省地方标准《生活及服务业用水定额第1部分：公共机构》（DB36/T1827.1-2023），机关单位无食堂生活用水量按18m/a·人计，则全年生活用水量为900m³/a，本项目折污系数为0.8计，则生活污水产生量为720m³/a，其主要污染指标为CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP，浓度参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中低等浓度水质，则对应浓度分别为250mg/L、140mg/L、200mg/L、25mg/L、4mg/L。本项目生活污水经化粪池预处理后，达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入肖江。 - 2）喷淋用水及道路抑尘用水 原料堆料场需要喷水降尘，采用喷雾除尘装置抑尘，道路需要定期洒水抑尘，以减少起尘量。用水量按照14m3/d计，项目年工作300天，项目用水量为4200m3/a。喷雾除尘用水全部蒸发，不产生外排废水。 3）运输车辆冲洗废水 企业运输量约180万吨，每辆可运输40吨货物，运输车出厂次数约为150辆次/1天，每车用喷淋水约100L/辆・次。全天车身冲洗水量为15t/d，年用水量为3000t/a（按200天晴天计）。废水排放系数按0.9计，则运输车辆冲洗废水产生量为2700t/a。运输车辆冲洗废水收集后经沉淀池（50m3）处理后回用于运输车辆冲洗。 - 4）初期雨水 - 本环评考虑生产区域收集初期雨水，厂区占地面积约为12000m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），本项目初期雨水产生量按30mm计算，初期雨水一次产生量为360m3，全年按10次计算，初期雨水产生量3600m3/a（12m3/d）。参考同类型建设项目，初期雨水的污染物浓度为CODCr：40mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：0.5mg/L、总铍：0.01mg/L、总铊：0.02mg/L和氟化物：5mg/L。本项目依托现有项目的初期雨水池一座，容积为960m3，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰仅收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于抑尘用水。 - 根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积1.2公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于360m3的初期雨水池。本项目依托现有工程初期雨水收集池（960m3），能满足要求。本项目采取雨污分流，沿厂界设置围堰及雨水沟，以保证仅租赁厂房初期雨水能顺利引入沉淀池，初期雨水池设置阀门，待收集完30mm降雨量后阀门自动关闭。雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。 - 项目排水实行雨污分流制。项目后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网后排入项目西边水库，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放；生活污水经隔油池、化粪池处理达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网纳入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理，处理达标后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放至肖江。 - 5）设备清洗与地面清洗用水 - 项目拟对厂区进出道路与设备进行冲洗，频率为3天一次，每次约为4t，用水量约400t/a，排水系数按0.8计算，产生量约为1.07t/d。道路冲洗废水收集至沉淀池经絮凝沉淀处理后与洗车废水一起回用。 - 6）渗滤液（原料带入） - 本项目锂渣在仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据业主提供资料，在仓库自然晾干的锂渣含水率由14%降至10%，本项目锂渣的年用量为280000t/a，则渗滤液的产生量为28000t/a（93.33t/d），其中20%损耗，80%由导流槽收集至渗滤液池，随后回用于产品生产，则渗滤液收集量为22400t/a（74.67t/d），本项目设置容积为90m3的渗滤液池一个，位于锂渣仓库西南角，锂渣仓库四周设导流槽，渗滤液通过导流槽进入渗滤液池然后回用于搅拌用水，渗滤液池防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s；本项目渗滤液收集量为74.67t/d，因此渗滤液池容积可行。 - 7）养护用水：环保免烧砖养护过程需要养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为240m3/a（0.8m3/d），养护过程中约80%的水蒸发损耗，约产生20%的养护废水48m3/a（0.16m3/d），养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入沉淀池沉淀，沉淀后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后，回用于抑尘用水不外排。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 本项目生活污水主要污染物核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理设备; 污染物排放情况. 产生废水量（m³/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 (t/a); 标准（mg/L）. 生活污水; pH; 720; 6~9; /; 化粪池; 10m3/d; /; 6~9; /; 6~9. CODcr; 250; 0.18; 20; 200; 0.144.; 500. BOD5; 140; 0.1; 20; 112; 0.081; 300. NH3-N; 25; 0.018; 20; 20; 0.014; 50. SS; 200; 0.144; 25; 150; 0.108; 400. TP; 4; 0.003; 20; 3.2; 0.002; 8. - 4）依托集中污水处理厂可行性分析 - 依托集中污水处理厂可行性分析（pH无量纲） 污染物种类; 处理能力; 受纳污水处理厂处理工艺; 本项目、受纳污水处理厂进出水要求（mg/L）. 集中污水处理厂现有处理能力; 本项目排水量; “粗细格栅+调节池+生化池+配水井+二沉池+调节池+高密度沉淀池+V型滤池+除氟系统+消毒计量池”组合工艺; 本项目出水; 污水处理厂进水要求; 污水处理厂出水要求. pH; 30000m3/d; 720m3/a (3m3/d); 6~9; 6~9; 6~9. CODcr; 200; 500; 50. BOD5; 120; 300; 10. NH3-N; 20; 50; 5. SS; 150; 400; 10. TP; 1.2; 8; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 建筑陶瓷产业园污水处理厂日处理污水30000m3/d，处理工艺为“粗细格栅+调节池+生化池+配水井+二沉池+调节池+高密度沉淀池+V型滤池+除氟系统+消毒计量池”组合工艺，污水处理厂尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）级A标准要求后排入肖江。 本项目废水生活污水经化粪池预处理后主要污染物排放浓度能满足建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准，区域市政污水管网已建成，项目废水排放量为720t/a（2.4t/d），本项目排水量约占建筑陶瓷产业园污水处理厂剩余处理能力 12700m3/d的0.02%，故建筑陶瓷产业园污水处理厂可接纳本项目废水。 - 5）废水治理设施技术可行性分析 - 本环评建议废水分类收集，分质处理。各类废水收集处理方式见下文。 （1）生活污水 项目外排废水来自员工活动产生的生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油。根据“《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他。本项目生活污水处理工艺为隔油池+化粪池，属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 （2）洗车废水和养护废水 本项目洗车废水和养护废水进沉淀池沉淀后，采用絮凝沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后回用，本项目依托现有一个容积为50m3的沉淀池，通过管道和导流槽收集，车辆冲洗废水和养护废水通过沉淀池处理后回用于洗车及降尘。洗车用水可能会含有部分一价铊，其毒性大，通过定期投加氧化剂将一价铊氧化为三价铊，降低毒性。同时在沉淀池投加PAM、PAC，利用PAM、PAC絮状物吸附并提高沉淀效果。项目洗车用水和降尘用水对水质要求不高，经上述处理后可满足水质要求。根据上述计算，养护废水及洗车废水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值。因此，洗车废水和养护废水经沉淀后水质可达回用标准。综上，项目洗车废水和养护废水回用可行。 （3）初期雨水 初期雨水采用氧化+除铊除氟+絮凝沉淀处理后回用于厂区降尘。 初期雨水可能会含有部分一价铊，其毒性大，且不易降解，通过投加氧化剂（双氧水）将一价铊氧化为三价铊，降低毒性。经氧化后的三价铊废水进行二级反应池，在此投加高分子络合剂，利用络合作用与三价铊络合为难溶于水的沉淀物，便于后续沉淀去除铊。经络合的铊沉淀物颗粒较小，沉淀效果不佳，在三级反应池投加少量PAM、PAC、石灰，利用PAM、PAC絮状物吸附并提高沉淀效果，利用石灰与氟化物反应生产氟化钙，去除氟化物。最终沉淀进行泥水分离。经沉淀后的上清液铊离子基本达标。确保出水完全合格后回用。 除铊、铍、氟方程式如下： 4Tl++2H2O2→4TI3++2H2O+O2↑ Tl3++3OH-→Tl(OH)3↓ Rx-+XTl3+→TlxR↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团） Be2++2OH-→Be(OH)2↓ Al3++3F-=Al(F)3↓ Ca2++F-→CaF2↓ 本工艺流程具有以下3特点： ①本工艺采用预处理+综合沉淀处理，先利用氧化剂将一价铊氧化为三价铊，降低毒性，同时提高沉淀效果。 ②利用络合药物提高三价铊的共沉率，确保出水达标。 工艺流程详见下图： 图4-1 初期雨水处理工艺流程图 项目厂区初期雨水收集面积约12000m2，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀（960t/d）处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于抑尘用水。本项目依托现有工程初期雨水池一座，容积为960m3，位于租赁1#厂房外东北侧，本项目一次初期雨水的收集量为360m3，因此初期雨水池容积可行。项目初期雨水产生量为12t/d，本项目抑尘用水量为14t/d，本项目产生的初期雨水可完全被消纳。 根据上述计算，初期雨水回用水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放》（DB36/1149-2019）标准，因此，初期雨水经沉淀处理后回用是可行的。 后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放；本项目仅生活污水外排至污水处理厂处理，其重金属等污染物均达标排放，故不会对项目附近水体带来不利影响。 - 监测计划 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）各项要求的相关规定，本项目废水自行监测计划见下表。 - 项目废水监测计划 类别; 监测地点及点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废水; 废水总排放口; 流量、pH、 CODcr、 NH3-N、BOD、SS、TP; 1次/半年; 建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准. 雨水排放口; 氟化物、铊、铍; 自动监测; 项目后期雨水铊预警限值浓度为2μg/L（参照湖南省《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）的特别排放限值），铍预警限值浓度为0.005mg/L、氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值）. - 6）环境影响分析 根据前面分析可知，项目生活污水经化粪池预处理后达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后，通过市政污水管网排入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入肖江。因此本次评价认为建设单位落实上述环保措施后，废水排放对周边地表水环境影响较小。 3.噪声 （1）噪声污染源源强核算 本项目噪声主要来自破碎机等设备产生的机械噪声，噪声值为70-90dB(A），具体见表4-13及表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 数量（台）; 声源 名称; 型号; 声源源强（声压级/距声源距离）dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产 车间; 1; 泥石分离机; 1240; 75/1; 基础减振、建筑隔声、选用低噪声设备、厂房隔声; 104; 15; 2.0; 2; 58.98; 0:00-24:00; 25; 33.98; 1. 2; 1; 颚频式破碎机; 69; 85/1; 94; 6; 1.5; 2; 68.98; 25; 43.98; 1. 3; 1; 反击破碎机; 1214型; 85/1; 76; -0.5; 2.5; 2; 68.98; 25; 43.98; 1. 4; 1; 对滚机; 1210; 80/1; 68; 15; 1.2; 2; 68.98; 25; 43.98; 1. 5; 1; 锤式破碎机; 1214; 85/1; 106; 52; 2.2; 2; 63.98; 25; 38.98; 1. 6; 1; 振动筛选机; 2470; 75/1; 65; 25; 1.8; 2; 58.98; 25; 33.98; 1. 7; 1; 振动筛选机; 2470; 75/1; 52; -1; 1.8; 2; 58.98; 25; 33.98; 1. 8; 1; 自动搅拌系统; MP750; 75/1; 12; 5; 3.2; 2; 58.98; 25; 33.98; 1. 9; 1; 自动搅拌系统; MP750; 75/1; 17; 25; 3.2; 2; 58.98; 25; 33.98; 1. 10; 1; 码垛系统; /; 70/1; 42; 65; 1.8; 2; 53.98; 25; 28.98; 1. *注：设北厂界与西厂界的交点为设备位置原点（经度115度25分28.613秒，纬度28度10分33.238秒）。. - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; 94; -16; 0.5; 85; 选用低噪声设备，安装减振垫、距离衰减等，风口安装消声器; 0:00-24:00. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）声环境影响分析 噪声源强：项目噪声主要来自各机械设备噪声，其声级为75~90dB(A）。 预测的基本思路是：将整个车间看成一个整体声源，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。 ①单声源声压级的预测 将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为： 式中 Lr—距声源r米处的声压级，dB(A）； Lr0—距声源r0处的声压级，dB(A）；（r0取1米）； r —距声源的距离，米；TL —墙壁隔声量，13dB(A）。 ②多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。 计算式： 式中 —某预测点迭加后的总声压级，dB(A）； —i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A) ③厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下： 式中： —距声源r处的A声级，dB； —参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时， 即为源强；本项目各车间的综合噪声源强。 —声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A）； —遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13 dB(A）； —空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A）； —附加A声级衰减量，dB(A）。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略和。 （3）噪声环境影响评价结论 车间墙壁的隔声量按同类型厂区实测作为类比，一般为20～30dB，同时考虑到窗户的隔声效果，对此进行一些修正。考虑车间墙体隔声、建筑物隔声和距离衰减等因素的作用，经计算得厂界噪声预测结果见下表所示。 - 项目噪声源对厂界声环境影响预测值（噪声贡献值）单位：dB(A) 厂界噪声预测; 建设项目贡献值; 执行标准; 是否达标. 东厂界; 昼间; 41.98; 65; 达标. 夜间; 41.98; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 40.05; 65; 达标. 夜间; 40.05; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 39.067; 65; 达标. 夜间; 39.07; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 40.78; 65; 达标. 夜间; 40.78; 55; 达标. 由上表可知，项目噪声经建筑物隔声及距离衰减后，传至项目厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，所以项目噪声对周围环境影响很小，本项目对周围环境及环境保护目标不会产生不利影响。 为使本项目对周边声环境影响降到最低，本环评要求建设单位对该项目的噪声源采取隔声降噪措施。具体措施如下： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，同时将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍机组重量。 ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置。 ⑦在夜间停止高噪音设备运行，如破碎机等，以减少对周边环境的影响。 从总体上来说企业在切实落实本评价所提各项措施后，可以认为本项目产生噪声对外环境影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）以及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》HJ 1254-2022），运营期本项目噪声监测见表4-13： - 监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续 A声级; 每季度一次，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物 本项目主要的固体废物有一般工业固废（布袋收集尘、废布袋、废包装袋、不可利用物）、危险废物（废润滑油、废含油抹布）和生活垃圾。 （1）一般工业固废 收集粉尘：根据废气污染源强核算，本项目布袋收集粉尘约64.92t/a，回用于生产，根据《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年第4号令）属于SW59其他工业固体废物，固废代码为：900-099-S59。 废布袋：袋式除尘器更换产生的废布袋年产生量约1t/a，交由厂家回收处理，根据《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年第4号令）属于SW59其他工业固体废物，固废代码为：900-009-S59。 不可利用物：由建筑废料等筛选出来的塑料等，产生量约为10.51t/a，外送一般固废填埋场填埋处置，根据《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年4号令），属于SW73拆除垃圾-建筑物拆除和场地准备活动，固废代码为：502-099-S73。 废金属：项目原料中使用到建筑废料，其中包含废钢筋，产生量约2t，外售，根据《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年4号令）属于SW73拆除垃圾-建筑物拆除和场地准备活动，固废代码为：502-001-S73。 残次品：项目在生产过程中会产生残次品，根据物料平衡残次品产生量为23.94t/a，回用于生产根据《固体废物分类和代码目录》（生态环境部2024年第4号令）属于SW73拆除垃圾-建筑物拆除和场地准备活动，固废代码为：502-001-S73。 （2）生活垃圾 项目员工生活垃圾排放量按0.5kg/人·d，项目有员工50人，则产生的生活垃圾量为25kg/d（7.5t/a），生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 （3）危险废物 本项目生产过程中的危险废物主要来自设备机械维修、保养产生的废润滑油、废含油抹布等含油废物，产生量约为0.5t/a，交由有相应危废资质的单位处置。 项目产生的固废污染源核算情况见表4-14。 - 固废污染源核算结果一览表 属性; 产生环节; 名称; 代码; 物理性状; 危险特性; 产废周期; 核算方法; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式及去向; 利用或处置量. 一般固废; 废气治理; 收集粉尘; 900-099-S59; 固态; /; 1季; 系数法; 64.92; 仓库 暂存; 回用于生产; 64.92. 废气治理; 废布袋; 900-009-S59; 固态; /; 1年; 类比法; 1; 仓库暂存; 厂家回收; 1. 分选; 废金属; 502-001-S73; 固态; /; 1季; 类比法; 2; 仓库暂存; 外售; 2. 分选; 不可利用物; 502-099-S73; 固态; /; 1季; 设计提供; 10.51; 仓库暂存; 环卫 清运; 10.51. 检验; 残次品; 900-099-S59; 固态; 1季; 设计提供; 23.94; 仓库暂存; 回用于生产; 23.94. 生活垃圾; 生活办公; 生活 垃圾; /; 固态; /; 每d; 系数法; 7.5; 垃圾箱收集; 环卫 清运; 7.5. 危险废物; 维修保养; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 半固态; T,I; 半年; 类比法; 0.1; 危废暂存区暂存; 交有危废处置资质单位处置; 0.1. 维修保养; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 固态; T/In; 半年; 类比法; 0.4; 危废暂存区暂存; 交有危废处置资质单位处置; 0.4. 注：1.对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In） 2.项目拟采用电子台账，项目原料固废，同样单独记录。. - 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物代码; 废物代码; 主要成分; 产生量 t/a; 占地面; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期; 危险特征; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 油类物质; 0.1; 10m2; 桶装; 8; 三个月; T, I; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 混合物; 0.4; 桶装; T/In. （4）固体废物环境影响分析 - （1）环境管理要求 本项目建设一般固废暂存间对各生产固废分别进行暂存，一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，禁止危险废物和生活垃圾混入一般固废间，地面做硬化、防渗处理。分区贮存应满足以下要求 物理隔离：不同类别、特性、形态的固废必须在物理空间上完全分开，防止混杂、交叉污染或发生不良反应。 标识清晰：每个区域应有明确、规范、不易脱落的标识牌，标明废物类别、代码、主要成分、注意事项、贮存要求等， 安全规范：分区设计必须符合消防、安全疏散、操作便捷性及人员职业健康要求流程顺畅：符合废物从入仓、暂存到出库转运的内部物流路径，减少交叉和二次搬运， - 暂存间应设置防渗措施 固体废物暂存间应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 - 设置防风、防晒、防雨措施 暂存间应设置遮阳棚、雨棚等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。 - 设置环境保护图像标志 按 GB15562.2设置环境保护图形标志。 - 危险废物 项目拟对各类危险废物进行分类收集、包装，并建设危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位处置。项目在危险废物的产生、贮存、运输、处置、利用过程中拟制定严格的管理制度和操作规程，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》《危险废物规范化管理指标体系》等要求规范化建设和运行。 项目拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置危险废物暂存间，并根据项目危险废物产生量、贮存期限等，分区设置各类危险废物贮存场所的能力，以满足暂存要求。危废暂存间设置1处10m2地面采取防渗、防腐及泄漏收集等措施，对各类危险废物采用密闭式包装后分类贮存，其贮存能力可满足暂存要求；严格按危险废物的管理要求，暂存期不超过1年，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行处置。 综上所述本项目危险废物暂存间满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》《危险废物规范化管理指标体系》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求。 5.地下水、土壤 本项目属于一般工业固体废物综合利用项目，本评价主要分析地下水、土壤污染途径和防控措施。 （1）污染源分析 本项目正常工况下不会对土壤、地下水环境造成影响，若发生泄漏时可能造成影响的污染源主要是厂区危险废物暂存区等区域。 （2）污染途径分析 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： 项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 项目产生的危险废物，在未采取防渗措施的情况下，危险固废液体泄漏，危险废液下渗将引起地下水及土壤污染。 （3）地下水及土壤污染防治措施 根据“源头控制，分区防治”原则的要求，对污染防治区进行分区防渗，对可能造成污染的区域（污染防治区）地面基础采取防渗处理，阻止污染物下渗进入地下水及土壤环境。将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 项目现有工程生产区域采用分区防渗，化粪池、初期雨水池、事故池采取重点防渗，生产区域与仓库采取一般防渗，本项目将对化粪池、初期雨水池、事故池进行重点防渗区域强化完善项目对防渗要求如下： 1）重点防渗区 危废暂存区、化粪池、沉淀池、事故池为本项目地下水重点污染区域。地面用坚固、防渗的材料建造，同时地面硬化，且表面无裂隙，重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 2）一般防渗区 生产车间、建筑原料生产车间、一般固废暂存间为一般防渗区，建筑物地面均采取水泥硬化，并视情况采取防渗措施，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 3）简单防渗区 办公楼等为简单防渗区，做好地面硬化。 - 项目地下水污染防治分区表 防渗级别; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存区、化粪池、渗滤液池、沉淀池、事故池、初期雨水处理站、洗车平台等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间、成品仓库; 一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 项目锂渣为中性、无浸出毒性一般固废，属于第一I类固体废物。 项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水和危险废物等出现下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 （4）跟踪监测要求 在落实好各项污染防治措施的前提下，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故不设置土壤环境跟踪监测计划。 6.环境风险 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），厂内危险物质主要为机油、危险废物，风险源主要为仓库、危废暂存间。 建设项目涉及危险物质及数量见下表。 - 建设项目涉及危险物质及数量一览表 序号; 危险物质名称; 年用量（t）; 储存方式; 最大存在量; 储存位置. 1; 废润滑油; 0.1; 桶装，密封; 0.025; 危废暂存间. 2; 铊; 3.276; 散装; 0.011; 原料仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中：q1、q2——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…..Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值计算结果见下表所示。 - 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 2; 废润滑油; 危废暂存间; 0.025; 50; 0.0005. 4; 铊; 锂渣仓库; 0.011; 0.25; 0.044. 项目Q值∑; 0.0445. 注：上表中危险废物临界量保守考虑按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中临界量50t计；机油、柴油临界量按照附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t计。 由上表可知项目Q值为0.0445，即Q＜1，经对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）中“附录B突发环境事件风险物质及临界量表”和《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”，因此确定建设项目环境风险潜势为I，故开展环境风险简单分析。 （2）环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 - 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 危废暂存间; 危险废物; 废润滑油; 泄漏; 液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸; 有毒气体; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. 2; 渗滤液池; 渗滤液; 渗滤液（含铊）; 泄漏; 泄漏污染大气环境、土壤、地下水; 重金属污染; 污染大气环境、土壤、地下水环境. （3）环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目大气环境风险主要来自发生火灾爆炸导致的伴生污染物排放等。厂区内一旦发生火灾或爆炸，将会产生CO、CO2等伴生污染物对周围环境空气造成污染。 ②地表水环境风险分析 灭火过程中产生的消防废水和生活污水等未及时收集或泄漏进入雨水管网及周边水体，给周边水体带来不利影响，对人体健康和农业生产造成一定的危害。 ③地下水环境风险分析 项目风险物质一旦发生泄漏，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染。 （4）环境风险防范措施及应急要求 A.风险物质泄漏风险防范措施： ①建议操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程； ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等。车间布置固定式消防设施，如干粉灭火器及消防水炮力为0.7MPa时，其额定流量为10～25L/s；移动式消防炮为手动操作。 ③委托专业单位进行废气、废水治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，风机等均用一备一，定期维护，严防事故性废气、废水排放。 ④生产车间原辅料一旦发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源。原辅料仓库存放处应贴有禁火标志，定期检查存放情况。凡在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元周围，应当设置高度不低于150mm，宽度不超过150mm的围堰和导流设施。 B.火灾事故风险防范措施 ①消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 ②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%，保持干燥通风。 ④定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程检查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 C.危险废物的风险防范措施 由前面工程分析可知，本项目生产过程中产生的危险废物主要为废润滑油等。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭桶/袋装包装，不同类型的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 D.危废仓库泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 ③配备相应品种和数量的防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 - 后期雨水监测措施 项目排水实行雨污分流制。项目后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。 F.建立环境污染三级防控体系 本项目应设置环境风险事故水污染防控三级防控系统，防止环境风险事故造成水污染。为防止生产过程或事故状态污染物进入周边环境，导致环境污染事故，必须坚持预防为主、防控结合，建立安全有效的污染综合预防控制体系。针对项目生产原料、产品的特点，在事故池设施建立一级防控措施，在厂区建立二级预控措施，建立厂外三级防控措施，防止重大生产事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染，由于租赁厂区已全面停产，与本项目相关的三级防控的责任主体均为江西中源再生资源利用有限公司。具体的三级防控措施设置要求及措施应如下： ①一级防控措施 生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理。 ②二级预防控制措施 为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，现有工程1#厂房外东北侧建设有初期雨水池容积为960m3，一旦出现生产废水处理设施异常或是池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，禁止外排。 建设单位依托现有工程已建的初期雨水收集池（960m3），本项目已在厂区进行地下水分区防渗措施，雨污水管网和在线监测设备已按环评要求设置；生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理；为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，本项目建设事故应急池容积1200m3，一旦出现生产废水处理设施异常或池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，可满足全厂事故废水收集要求。 参考中国石化集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积按下式计算： V总＝（V1＋V2－V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。项目不设储罐，故V1=0m3； V2——一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备的喷淋水量。 发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算，室外消防栓设计流量20L/s、室内消防栓设计流量10L/s，本评价假设项目出现火灾时，按消防水量消耗30L/s计算 t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为2h），所以，本次环评一次事故收集的消防废水量取216m3。 V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目取0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目生产废水有单独的收集处理系统，无生产废水进入厂区事故池，V4=0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，本项目V5=180。 综上，V总=（V1+V2－V3）+V4+V5＝(0+216-0)+0+450＝396m3， ③三级预防控制措施 园区建有三级风险防控措施：江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂设事故池1座（10000m3，位于园区地势最低处）和专用管道，收集江西省建筑陶瓷产业基地各企业的废水，经进一步处理后排入肖江，防止正常和事故废水泄漏影响下游水体。建立企业与园区管理委员会安全环保管理部门的管理、信息、通讯联系，始终处于畅通状态，一旦发生风险事故，能及时报告、及时响应。一旦废水处理设施出现故障，铊、氟化物、铍等污染物超标，企业应将产生的废水排入事故应急池，并对废水进行暂存或者停产，及时维修处理设施，一旦修好，应立即将事故池中的废水治理达标后外排。 图4-2 厂区三级事故废水防控体系图 G制定突发环境事件应急预案 建设单位应根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制环境应急预案，具体内容见下表，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，定期进行修订完善。 - 应急预案的主要内容 项目; 内容及要求. 应急计划区; 厂区. 应急组织; 应急指挥中心：负责现场全面指挥； 应急办公室：负责接收指令、下达任务，协调联络 应急小组：负责抢险、警戒、后勤保障、医疗救护. 分级响应; 一级响应：需要全公司和社会力量参与应急； 二级响应：需要全公司力量参与应急； 三级响应：仅需事件部门或个别部门参与应急。. 应急救援保障; 后勤保障小组负责及时运送应急设施、急救箱、应急工具等。. 预警条件; 发现明火燃烧；火警报装置发生响动；仓库冒出浓烟。. 上报程序; 第一发现者→应急办公室负责人→应急指挥部。. 应急启动程序; 事故确认：应急指挥部→应急办公室→应急小组。. 人员疏散; 警戒组及时隔离事故现场，疏散无关人员，禁止无关人员进入警戒区。. 灭火处理; 抢险组佩戴防护设备，切断火势蔓延途径，及时撤离其他可燃物，控制燃烧范围；尽快采用灭火器、消防栓等进行灭火，把火势消灭在萌芽状态；判断着火面积，并能占领现场上风和侧风阵地，继续进行控制火势、灭火。. 医疗救护; 若发生人员烧伤或中毒事故，医疗组佩戴好防护设备，及时转移受伤人员至安全地点，并实施应急救护，如有必要及时送伤员就医。. 环境监测; 应急办公室协助专业人员对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 应急终止; 当事件现场得到控制，事件条件已经消除，事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时应急终止。. 现场恢复; 火灾扑灭后，检查事故现场，消除隐患，清点损失，联系相关单位进行修复，恢复正常生产。. 后续工作; 总指挥部调查了解事故发生的原因、过程、损失等情况，提出处理方案和整改措施，经济补偿受伤人员，对突发环境事件进行总结和事后污染评估。. 注意事项; ①现场处置以先抢救人、后抢救物为原则。 ②抢救人员须穿戴好劳动防护用品，正确使用抢险救援器材。 ③遇火灾拨打119火警电话时，需告知火险情况、具体位置，并在厂房门口接应消防车。 ④现场应急救援应至少一名监护人员。. 8、生态环境影响分析 项目租用已建成厂房生产，无自然植被分布，周边植被主要为道路绿化带，运营期主要污染物为污水、固体废物、噪声等各项污染物采取相关措施处理后对周围生态环境无明显影响。综上所述，本项目的建设对周边生态环境影响较小。 9、项目环保投资费用 根据项目投资及行业特性，本项目运营期环保投资如下： - 建设项目环保设备投资情况一览表 序号; 污染源; 环保措施; 备注; 环保投资（万）. 1; 废水; 沉淀池1个（50m3）; 已建; 0. 2; 废气; 经3个集气罩收集后+1个布袋除尘+15m的排气筒排放（DA001）; 已建; 0. 3; 噪声; 生产设备底座设置减振垫，外侧设置隔声罩; 已建; 0. 4; 固体废物; 垃圾收集设备、一般固废暂存区（50m3）、危险废物暂存间（10m3）; 已建; 0. 5; 环境风险; 地面防渗、厂房出入口设置慢坡，定期评估工业集聚区环境风险和健康风险，落实防控措施。; 已建; 0. 总计; 0. 10、三同时验收清单 本项目“三同时”竣工验收清单见下表 - 三同时验收清单一览表 序号; 类别; 污染因子; 内容; 环保要求及验收标准. 1; 废水; 生活污水; COD、NH3-N、TP、TN、SS、BOD5; 隔油池; 建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准. 运输车辆冲洗废水、设备清洗与地面清洗用水; SS; 沉淀池; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024). 初期雨水; SS; 沉淀处理; /. 2; 废气; 筛选破碎废气; 氟化物、颗粒物; 筛选破碎废气、投料废气、搅拌经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排气筒排放（DA001）; 颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1；氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 投料废气. 搅拌废气. 水泥筒库顶呼吸孔粉尘; 颗粒物; 自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放; 颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）；氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 生产车间; 颗粒物、氟化物; 通风、洒水、自然沉降. 3; 噪声; 泥石分离机、反击破碎机对辊机等; 机械噪声; 隔声、减振设施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4; 固废; 生产过程; 布袋收集尘; 回用于生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废布袋; 厂家回收. 废金属; 外售. 不可利用物; 环卫 清运. 残次品; 回用于生产. 生活垃圾; 环卫 清运; /. 废润滑油; 交由有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废含油抹布. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筛选破碎废气 | 氟化物、颗粒物 | 筛选破碎废气、投料废气、搅拌经3个集气罩收集+1个布袋除尘处理后通过15m的排气筒排放（DA001） | 颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1；氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 投料废气 |  |  |  |
|  | 搅拌废气 |  |  |  |
|  | 水泥筒库顶呼吸孔粉尘 | 颗粒物 | 自带高效袋式除尘设备处理后无组织排放（排口高度5米） | 颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）；氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 生产车间 | 颗粒物、氟化物 | 通风、洒水、自然沉降 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、TP、TN、SS、BOD5 | 经化粪池经预处理后排入管网由建筑陶瓷产业园污水处理厂进一步处理 | 建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准 |
|  | 运输车辆冲洗废水、设备清洗与地面清洗用水 | SS | 运输车辆冲洗废水收集后经沉淀池处理后回用于运输车辆冲洗。 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024) |
|  | 初期雨水 | SS | 沉淀处理 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 音罩+吸声棉+底座减振弹性垫+车间墙体门窗阻隔 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一般固废暂存区，面积为50㎡；危险废物暂存区，面积为10㎡。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。按报告要求落实分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区进行绿化，推荐使用乡土树种，禁止种植外来物种。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定管理措施，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）及《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》HJ 1254-2022）、《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号），项目废气、废水噪声监测方案见下表。 - 本项目自行监测计划表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物、氟化物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、氟化物; 1次/季. 废水; 废水总排放口; 流量、pH、 CODcr、 NH3-N、BOD、SS、TP; 1次/半年. 雨水排放口; 氟化物、铊、铍; 自动监测. 噪声; 厂界昼夜; 等效连续A声级; 1次/季. |

# 六、结论

综上所述，建设单位只要切实有效地落实好本环评提出的污染治理措施，严格管理，从环保角度分析，该项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.513 | / | / | 3.321 | / | 3.321 | +0.808 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.0424 | / | 0.0424 | +0.0424 |
| 废水 | CODcr | 0.672 | / | / | 0.144 | / | 0.144 | -0.528 |
|  | BOD5 | 0.2304 | / | / | 0.081 | / | 0.081 | -0.1494 |
|  | NH3-N | 0.2044 | / | / | 0.014 | / | 0.014 | -0.1904 |
|  | SS | 0.432 | / | / | 0.108 | / | 0.108 | -0.324 |
|  | TP | 0.0023 | / | / | 0.002 | / | 0.002 | -0.0003 |
| 一般工业 固体废物 | 布袋收集尘 | 44.768 | / | / | 64.92 | / | 64.92 | +20.152 |
|  | 废布袋 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 |
|  | 废金属 | 2 | / | / | 2 | / | 2 | 0 |
|  | 不可利用物 | 7.618 | / | / | 10.51 | / | 10.51 | +2.892 |
|  | 残次品 | 5.992 | / | / | 23.94 | / | 23.94 | +17.948 |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | / | / | 7.5 | / | 7.5 | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0.4 | / | / | 0.4 | / | 0.4 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①