# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（二期）重大变动

建设单位（盖章）：高安市洋纳实业有限公司

编制日期：2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（二期）重大变动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-360983-04-01-178398 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地） |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°24′4.474″，北纬28°11′32.926″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”的“石墨及其他非金属矿物制品制造309” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 高安市发展和改革委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万） | 2000 | 环保投资（万） | 198 |
| 环保投资占比（%） | 9.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：项目已开工，本项目评价为重大变更 | 用地（用海） 面积（m2） | 22962 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 要素; 判定依据; 判定过程; 判定结果. 大气环境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无须设置. 地表水环境; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目生产废水循环使用，不外排。; 无须设置. 地下水环境; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无须设置. 生态环境; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不设置取水口。; 无须设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目Q>1，详见环境风险专项。; 设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《江西高安高新技术产业园控制性详细规划》 审批机关：高安市人民政府 审批文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意高安高新技术产业园调整区位的函》（赣府厅字〔2021〕64号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》 审查机关：江西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2021〕6号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《江西高安高新技术产业园控制性详细规划》符合性分析 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），根据《江西高安高新技术产业园控制性详细规划》内容：建筑陶瓷产业园以建筑陶瓷产业为主导产业。园区经过多年发展，基本形成了以建筑陶瓷为主导产业及其配套产业的工业体系。 项目为非金属矿物制品制造项目，项目产品玻璃砂、光伏砂（石英砂）、铸造砂及固体废物尾泥皆可用于陶瓷厂的生产原料，皆可用于园区其他企业的配套建设，项目建设于园区规划区内，因此项目的选址与《江西高安高新技术产业园控制性详细规划》是相符的。 2、与“江西省生态环境厅《关于江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2021〕6号）”的相符性分析 本项目位于江西省高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），参考《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》内容，本项目与江西高安高新技术产业园园区规划环评相符性分析如下： 表1-2 本项目与《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2021〕6号）的相符性 序号; 园区扩区调区环评批复要求; 本项目情况; 相符性. 1; 园区管理部门在引进项目过程中应充分考虑环境防护距离要求，各产业园工业用地与居住用地之间应设置合理宽度的绿化隔离带，注重园区生态环境及景观建设，减少工业废气、噪声对居民区的影响。; 本项目卫生防护距离范围内无村庄、集镇和学校等环境敏感目标，符合审查意见要求。; 符合. 2; 建筑陶瓷产业园应根据区域环境容量严格控制建筑陶瓷产业规模，已入驻企业应提高企业的清洁生产水平，升级改造环保装备；加强现有陶瓷企业脱硝、脱硫及氟化物的污染治理；同时加快济民可信（ 高安）清洁能源有限公司的建设进度，尽快停用陶瓷企业现有燃煤煤气发生炉。; 本项目为新建项目，本项目属于非金属矿物制品制造企业，不属于化工、皮革企业，企业积极提升清洁生产水平，各项污染物可稳定达标排放，符合审查意见要求。; 符合. 3; 在陶瓷产业园污水处理厂内合理设置事故废水收集池，防止事故污染水直排外环境。规划区内工业废水做到100%收集处理，同时，加快落实高安市工业园污水处理厂和建筑陶瓷产业园污水处理厂提标改造，确保地表水环境质量满足水功能区划要求; 本项目不属于污水处理厂建设项目，陶瓷产业基地污水管网及污水处理厂已基本建设完毕并已正常运行，符合审查意见要求。; 符合. 综上，本项目建设与《江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》相关内容是符合的。 3、与环境负面清单相容性分析 园区负面清单详见表1-3。 表1-3 园区负面清单 类别; 准入内容; 本项目; 相符性. 空间布局约束（建筑陶瓷产业园）; 建筑陶瓷：根据区域环境容量严格控制建筑陶瓷产业规模；选择性入园，重点引进高精陶瓷及配套产业入园。加快集中供气的建设进度，尽快正式投产运营，运营稳定后，加快陶瓷企业原有燃煤煤气发生炉停用的进度。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于建筑陶瓷产业，本项目与建筑陶瓷产业园规划不相冲突，项目低污染、符合环保要求，不属于负面清单。; 符合. 污染物排放管控; 区域环境质量达标，新建、本项目保证区域环境质量维持基本稳定；建材水泥产业：水泥企业废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2 中污染物特别排放限值。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于水泥行业。; 符合. 环境风险防控; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。已污染地块应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应土壤环境质量要求后进入用地程序。园区应建立环境风险防控体系，定期评估工业集聚区环境风险和健康风险，落实防控措施。; 项目未紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地；固废按规定管理处置；落实风险防范措施; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为矿物制品，属于非金属制造业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于规定中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此，本项目为允许类项目，符合国家产业政策。 项目所选的主要设备不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》之列，生产工艺较为先进成熟，在生产过程中也不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备和工艺。 本项目已取得高安市发展和改革委员会于2024年3月12日出具的项目备案通知书，同意备案（见附件），项目统一代码为：2204-360983-04-01-178398。 综上分析，本项目符合国家、江西省及地方产业政策相关要求。 2、与周边环境相容性分析 项目位于建筑陶瓷产业基地内，北面为江西恒业化工有限公司（主要生产产品：保险粉（连二亚硫酸钠）、副产品亚硫酸钠；污染物：NOx、SO2、颗粒物、甲醇、环氧乙烷、NH3、H2S），东面为池塘，西面为江西金泰源陶瓷有限公司（主要生产产品：碳酸锂；污染物：NOx、SO2、颗粒物、氟化物、氯化物、氨、硫酸雾等），南面为江西一本机械公司（主要生产产品：不锈钢刀片；污染物：颗粒物）。本项目生产产生的污染物与周边企业高度重合，不会对周边企业有不利影响。故本项目与周边企业相容性较好。 项目最近敏感点为西南面距厂界378m处的罗家村，满足卫生防护距离50m要求。周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护地等环境敏感点，环境敏感程度一般；且周边无食品、药品、电子等对环境质量要求高的企业，本项目与周边环境相容性较好。 3、选址可行性分析 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇建筑陶瓷产业基地，用地不占用基本农田，建设项目所在地500m范围内没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物，周围环境结构较简单；项目用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的禁止用地项目。从环保角度分析，该项目选址合理。 - 项目用地相符性分析 本项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），该项目用地为工业用地（不动产权证见附件六），且本项目用地性质相符。 5、“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《江西省人民政府发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号）（以下简称“生态保护红线”），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 本项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地）。根据高安市生态保护红线划定范围图，本项目不在生态保护红线范围，因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。根据工程分析、现场调查及环境影响分析，本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。本项目实施后只要企业认真落实本评价提出的各项环保措施，并实施污染物排放总量控制要求，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），属于《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果的通知》（宜府办发〔2024〕9号）中重点管控单元，其准入清单见表1-4。 表1-4 宜春市环境管控单元生态环境准入清单 维度; 清单编制要求; 序号; 生态准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本》中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目。; 相符. 限制开发建设活动的要求; 2; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和河水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于冶炼渣库和磷石膏库等项目，且本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不在赣江岸线一公里范围内。; 相符. 3; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、粉煤灰（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 相符. 4; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不在生态保护红线内。; 相符. 5; 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，原料为石英石、石英砂，不涉及高铊矿石原料。; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 6; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，本项目不属于钢铁、水泥、浮化玻璃、化工重污染企业。; 相符. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 7; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。 强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目不属于涉铊项目。; 相符. 资源利用效率要求; 地下水开采要求; 8; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水; 本项目不涉及地下水开采; 相符. 禁燃区要求; 9; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目未使用高污染燃料，所涉及燃料为天然气、电。; 相符. 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），属于宜春市“三线一单”生态环境准入清单中江西省宜春市高安市重点管控单元2（ZH36098320002），其准入清单见表1-5。 表1-5 高安市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元2; 本项目情况; 相符性. 管控单元编码; ZH36098330002. 范围; 高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）; 建筑陶瓷产业基地. 管控单元分类; 重点管控单元; /. 空间布局约束; 1.禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。 2.入园项目应符合《产业结构调整指导目录》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。 3.逐步迁出（调整）不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业，依法取缔超标严重且治理无望的企业。 4.严控碳酸锂产能，不再引进单一的锂云母生产碳酸锂项目。 5.新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目生产按照无机化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区。; 1、本项目不属于两高项目； 2、本项目为非金属矿物制品制造项目，符合《产业结构调整指导目录》等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求； 3、本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业； 4、本项目不属于锂云母生产碳酸锂项目； 5、本项目不属于锂云母生产碳酸锂项目。; 相符. 污染物排放管控; 污染物排放应达到相应排放标准。; 本项目废气经废气处理设施处理后可达标排放; 相符. 环境风险防控; 1.住宅、学校、养老机构应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 3.建立环境风险防范和应急救援体系。 4.落实工业企业环境风险防范主体责任，以涉危险废物、涉重金属排放企业为重点，合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设，合理设置消防处置用事故水池和初期雨水收集池。 5.废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。 6.碳酸锂及中间产品生产不得以危险废物、五类重金属、高氟等工业固废作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。; 1、本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），周边无住宅、学校、养老机构等； 2、本项目周边无居住、科教、医院等环境敏感点； 3、本项目将按要求建立环境风险防范和应急救援体系； 4、本项目拟按要求建设事故池和初期雨水池； 5、本项目废水、废气中不含铊，本项目建设单位非涉铊企业； 6、本项目产品为光伏砂，不涉及碳酸锂。; 相符. 由表1-5可知，本项目满足《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果的通知》（宜府办发〔2024〕9号）的要求。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内，可以达到环境质量底线相关要求，未超出资源利用上线，未列入环境准入负面清单内。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 - 本项目长江保护相关文件的相符性分析 （1）与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性详见下表。 表1-6 与长江保护法相符性分析 重点; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 树立绿色发展规划; 一是确立绿色发展理念。《长江法》第三条明确要求，长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。将“共抓大保护、不搞大开发”写入法律，成为长江流域各地区经济发展必须共同遵守的法律制度。; 建设单位将严格遵守相关法律法规。; 符合. 二是统筹绿色发展规划。《长江法》第十八条明确要求，国务院发展改革部门会同国务院有关部门编制长江流域发展规划，科学统筹长江流域上下游、左右岸、干支流生态环境保护和绿色发展，报国务院批准后实施。并在第二十二条中明确要求，长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应；禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业；禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目无生产废水排放，仅有少量生活污水，与长江资源环境承载能力相适应。; 符合. 三是制定绿色发展红线。《长江法》第二十六条明确要求，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目厂界与长江支流肖江最近距离为11km，超过1km。不属尾矿库项目。; 符合. 完善污染防治措施; 控制总磷排放总量。第四十六条明确要求长江流域省级政府，要制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量；对磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 项目不属于磷矿、磷肥、磷矿开采加工、磷农药制造等企业。; 符合. 加强对固废的监管。第四十九条明确禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物，并要求长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目固废妥善处置。; 符合. 严格危化品运输的管控。第五十一条明确禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品，要求长江流域县级以上地方政府交通运输主管部门会同本级政府有关部门，加强对长江流域危险化学品运输的管控；并授权国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门，制定建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，生产过程中未使用、产生危化品。; 符合. 加快搬迁改造重点地区危化品企业。第六十六条要求长江流域县级以上地方政府，应当加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。; 项目不属于危化品企业; 符合. 综上所述，本项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符。 （2）与长江办〔2022〕7号相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析详见下表。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 内容; 符合性分析; 结论. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段和饮用水水源二级保护区的岸线和河段。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地）。不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；不在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不在长江干支流、重要湖泊岸线3公里范围内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），项目所在园区属于合规园区; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目符合园区产业布局规划。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 项目符合法律法规及相关政策要求。; 符合. （3）与赣长江办〔2022〕7号相符性分析 本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）（2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析详见下表。 表1-8 与江西省长江经济带发展负面清单相符性分析表 项目; 内容; 本项目情况; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于码头项目，不属于过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 严格区域活动管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不开展生产性捕捞; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目选址于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），属于认定的省级工业园区。; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目不属于落后产能项目，经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为允许类; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥熟料、平板玻璃等严重过剩产能项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于严重过剩产能项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于高能项目。; 符合. 综上所述，本项目建设与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）（2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符。 6、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相符性 表1-9 与环大气〔2019〕56号相符性分析表 序号; 要求; 具体条件; 本项目情况; 相符性. 1; 主要目标; 到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展; 本项目以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小。; 相符. 2; 重点任务; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁水煤气中心除外）。; 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），项目生产过程中以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小。; 相符. 3; 加大产业结构调整力度。; 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小，项目天然气加热装置废气中烟尘、氮氧化物、二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值; 相符. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治。; 各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 本项目满足三线一单的要求，项目燃气使用的能源为天然气，属于清洁能源。; 相符. 7、与《江西省“两高”项目管理目录》分析 本项目产业分类为非金属矿物制品业，代码为C3099，类别名称为其他非金属矿物制品制造，产品为玻璃砂、光伏砂、板材砂，不属于《江西省“两高”项目管理目录》中产业类别中的另一项，且本项目不属于高污染项目，故本项目不属于“两高”项目。 8、《机制砂石骨料工厂设计规范》（ GB51186-2016 ) 、《江西省机制砂产业发展规划（ 2020-2025 年） 》相符性分析。 表1-10 《机制砂石骨料 工厂设计规范》（ GB51186-2016 ）相符性分析 序号; 《机制砂石骨料 工厂设计规范》（ GB51186-2016 ); 本项目; 相符性. 1; 工厂建设规模应根据资源情况、建设条件、市场等因素，经技术经济综合比较后确定。; 项目建设规模严格根据资源情况、建设条件、市场等因素，经技术经济综合比较后确定; 符合. 1; 机制砂石骨料质量应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684 和《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定; 项目砂石骨料严格执行《建设用砂》GB/T14684 和《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定; 符合. 3; 工厂的安全设施、职业病防治、环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目环保设施与主体工程遵循“三同时”; 符合. 4; 总图布置应根据厂区地形地质条件，选择经济合理的布置方案，并应做到生产流程简捷流畅、布置紧凑合理、道路连接平顺。; 项目总图布置方案设计合理，能够做到生产流程简捷流畅、布置紧凑合理、道路连接平顺; 符合. 5; 总图布置应满足城镇发展规划和外部协作的要求，并应合理确定厂区辅助生产和生活设施的规模。; 项目总体布置满足城镇发展规划和外部协作的要求; 符合. 6; 工厂分期建设时，应统一规划、分期实施。设计时应兼顾近期与远期设施的布置衔接。; 本项目拟分期进行建设，兼顾近期与远期设施的布置衔接; 符合. 7; 生产工艺设计应遵循简洁、节能、减排的原则，并应经多方案综合比较，择优确定；洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水；; 项目生产工艺设计遵循简捷、节能、减排的原则; 符合. 8; 原矿含泥（土）量较高时，应采取除泥（土）工艺；生产工艺应遵循多筛少破的原则。; 项目机制砂对原矿进行脱泥工艺，且遵循多筛少破的原则; 符合. 9; 工艺设计应符合现行国家标准《选矿安全规程》GB 18152的有关规定。; 项目工艺设计符合现行国家标准《选矿安全规程》GB 18152的有关规定; 符合. 表1-11 与《江西省机制砂产业发展规划（ 2020-2025 年）》相符性分析 序号; 《江西省机制砂产业发展规划》文件要求; 本项目; 相符性. 1; 严格管控项目选址。新建机制砂项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区以及长江干流岸线、“五河一湖”周边1公里范围内等区域新建和扩建机制砂项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置; 本项目1公里范围内无风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区以及长江干流岸线、“五河一湖”; 符合. 2; 推动绿色矿山建设。按照《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《砂石行业绿色矿山建设规范DZ/T0316》有关要求，大力推动机制砂行业绿色矿山建设，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化。鼓励企业积极投向绿色矿山建设，采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输，着力培育一批机制砂行业国家级绿色矿山，打造一批机制砂绿色生产基地; 本项目以石英石、石英石洗沙料等为原料，不开采，项目实行了“绿色生产、绿色存贮、绿色运输”，绿色生产过程中实行湿法作业，生产车间实行封闭管理，大幅降低粉尘产生；绿色存储：项目原料、成品堆放场地实行封闭管理；绿色运输：运输过程中对车辆实行加盖封闭，厂区进出口设洗车池; 符合. 3; 加强清洁生产。支持企业提升清洁生产水平，优化矿山开采和机制砂产品生产流程，开发并利用适用技术实施节能减排技术改造。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、石粉利用及节能降耗、环境保护等技术和工艺为重点，提升装备整体水平。加强机制砂石企业的环境管理，做到生产过程中粉尘、废水“近零排放”，实现绿色、低碳、循环发展; 项目使用的工艺、设备均为行业内先进工艺、设备，能耗较低；项目废水全部回用，可实现零排放，采用湿法破碎、封闭管理等措施，生产粉尘产排量极少; 符合. 9、与《高安市十四五生态环境保护规划》的相符性 表1-12 与《高安市十四五生态环境保护规划》相符性分析表 序号; 要求; 具体条件; 本项目情况; 相符性. 1; 重点任务; 1、工业污染治理：推进陶瓷、锂电等行业专项整治，严控VOCs排放；推动水泥企业脱硝超低排放改造，削减氮氧化物（NOx）。加强柴油货车、扬尘管控，实现PM₂.₅与臭氧浓度“双下降” 2、‌水环境提升：完善涉水问题闭环管理机制，强化乡镇交界断面考核；开展汛期水污染隐患排查，实施水生态治理项目。 推进水利基础设施“绿色发展”，优化水资源配置，保障饮水安全。 3、‌土壤与农村治理：严格建设用地准入管理，排查整治企业周边耕地污染；推广农村生活污水资源化利用模式。 4、深化农业面源污染治理，推动化肥农药减量增效。‌生态修复与保护：实施湿地保护修复工程，维护生物多样性；落实山水林田湖草沙系统治理。加强生态红线监管，确保自然生态系统稳定性。; 本项目位于江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地），项目属于非金属制品制造行业，不属于陶瓷、锂电行业，项目生产过程中以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小。项目外排废水主要为生活污水，生活污水经处理后排入污水处理厂进行处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 9、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）的相符性 表1-13 与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析表 序号; 要求; 具体条件; 本项目情况; 相符性. 1; 总体要求; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。; 本项目以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小。; 相符. 2; 优化产业结构，促进产业产品绿色升级; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为非金属制品制造业，不属于耗能、高排放、低水平项目。; 相符. 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目为非金属制品制造业，不属于落后产能项目。不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉等设备; 相符. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目不属于生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 相符. 3; 优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展; 大力发展新能源和清洁能源，实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目以清洁工业燃气（天然气）为燃料，项目建设对环境空气质量影响较小，项目天然气加热装置废气中烟尘、氮氧化物、二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 高安市洋纳实业有限公司，于2024年1月30日委托江西明森环保科技有限公司编制了《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（二期）环境影响报告表》，并于2024年3月22日通过宜春市高安生态环境局审批（文号为高环评字〔2024〕15号）。 于2022年12月14日获得宜春市高安生态环境局关于《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（一期）环境影响报告表》的批复（高环评字〔2022〕143号），且于2025年4月完成自主验收。《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（二期）环境影响报告表》于2024年3月22日获得宜春市高安生态环境局批复（高环评字〔2024〕15号）。 现在因考虑公司生产成本，计划新增原料盐酸，产品种类及产品产量由原有的年产20万吨玻璃砂、20万吨光伏砂、20万吨板材砂改为年产20万吨玻璃砂、20万吨光伏砂、10万吨板材砂、10万吨板材砂粗品，主要调整内容如下：（1）原41吨物料需要用氢氟酸、草酸洗涤除杂。本项目变更20.5万吨物料采用盐酸、氢氟酸洗涤除杂，剩余20.5万吨物料酸洗洗涤除杂原料保持不变（31%盐酸用量增加1760t/a，草酸用量减少410t/a，55%氢氟酸用量减少340.36t/a）；（2）原生产废水（洗涤废 水、喷淋废水）主要成分为氟化物经氧化钙中和后生成氟化钙沉淀，上清液可回收不外排。本次变更部分产品采用盐酸、氢氟酸洗涤，生产废水主要成分为氯化物、氟化物，经氧化钙处理后生成氯化钙、氟化钙，经处理后的废水排入污水处理厂进一步处理；（3）新增1个40m3盐酸储罐、1个60盐酸储罐；（4）原用于贮存氢氟酸的贮酸槽不再建设，新增1个30m3氢氟酸储罐、1个60m3氢氟酸储罐。（5）板材砂年产减少10万吨，新增产品板材砂粗品10万吨。 项目变动后，废气中氟化物排放减少0.139t/a，TVOC排放减少0.095t/a ，HCl排放增加0.624t/a，废水中CODCr排放增加0.124t/a，BOD5排放增加0.057t/a，氨氮排放增加0.014t/a，SS排放增加11.802t/a，TP排放增加0.0147t/a，氟化物排放增加2.21t/a，全盐量排放增加112.96t/a，氯化物排放增加66.297t/a，废酸减少18785t/a。 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），判别本项目变更内容是否属于重大变动情况见下表： 表2-1 本项目重大变动判定 序号; 重大变动情形; 项目情况; 是否重大变更. 1; 建设项目开发，使用功能发生变化的; 项目开发，使用功能未发生变化; 非重大变动. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 本项目产能未变，盐酸储存能力增大30%以上; 重大变动. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目项目废水排放量增加，但本项目废水不涉及第一类污染物排放; 非重大变动. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、颗粒物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、颗粒物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目位于环境质量达标区，本项目产品产能未增大，盐酸储存能力增大，导致氯化氢排放量增加10%以上; 重大变动. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址及总平面布置未发生变化，环境防护距离范围内无新增敏感点; 非重大变动. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性较低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3） 废水第一类污染物排放量增加的； （4） 其他污染物排放量增加10%及以上的; （1）项目新增原辅材料31%盐酸，新增排放污染物种类氯化氢。 （2）本项目位于环境质量达标区 （3）本项目新增生产废水排放，本项目废水中不涉及第一类污染物。 （4）HCl排放增加0.624t/a，排放增加量超过10%; 重大变动. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目物料运输、装卸方式未发生变化，氢氟酸由贮酸槽贮存改为氢氟酸储罐储存。氢氟酸储罐废气经收集后通过水喷淋处理后排放，大气无组织排放量增加不超过10%; 非重大变动. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 原生产废水不外排，变更后项目生产废水经处理达到接管标准后排入污水处理厂，废水中污染物排放量增加超10%; 重大变动. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 项目废水处理设施及排放口不变; 非重大变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 项目无新增废气主要排放口; 非重大变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化; 非重大变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生改变; 非重大变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或者降低的; 企业在建事故池，有效容积为350m3，满足企业全厂事故废水收集要求; 非重大变动. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”。故本项目应当重新报批环评。 2、项目概况 （1） 基本概况 项目名称：高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（二期）。 建设单位：高安市洋纳实业有限公司。 建设性质：改扩建。 项目总投资：2000万 建设地点：江西省宜春市高安市新街镇（建筑陶瓷产业基地）。 本项目地理位置坐标为：东经115°24′4.474″，北纬28°11′32.926″。 四至情况：项目东面为池塘，南面为一本陶瓷机械设备制造有限公司，西面为江西金泰源陶瓷有限公司，北面为江西恒业化工有限公司。 根据《建设项目环境保护管理条例》（17年国务院682号令）和生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”的“石墨及其他非金属矿物制品制造309”，应编制环境影响报告表，该建设项目需实行环境影响报告表审批管理。 （2）工程建设内容 项目计划在高安市洋纳实业有限公司原有用地上，占地面积为22962m2，不新增用地，扩建5#厂房（现未建成）建筑面积为3400m2，扩建综合楼（现未建成）建筑面积为3200m2，扩建后总建筑面积为19638m2，在原有2#厂房、3#厂房内不新增设备，增加生产时长（现有项目年工作300天，每天生产12h，改扩建项目新增工作时长为24h/d），将产能从年产10万吨玻璃砂、20万吨光伏砂、5万吨铸造砂增加至年产20万吨玻璃砂、20万吨光伏砂、10万吨板材砂、10万吨板材砂粗品（原料、产品运输不在本次评价范围内），淘汰5万吨铸造砂，改建5#原料仓库为酸洗车间，1#厂房内成品仓库部分改建为烘干车间、酸洗车间，项目建设内容和规模见表2-1项目建设内容和规模见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程类别; 建设名称; 现有工程; 二期项目变更前; 变更内容; 二期项目变更后全厂; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F，层高8m，占地7346m2，布设成品仓、脱泥除铁线、半成品仓库; 改建成品仓库为烘干色选车间（1728m2）; 调整布局，新增板材砂粗品酸洗车间，酸洗车间建筑面积为1700m2，车间内设置1个60m3盐酸储罐、1个60m3氢氟酸储罐; 1F，层高8m，占地7346m2，布设成品仓、脱泥除铁线、半成品仓库、烘干色选车间、板材砂粗品酸洗车间（车间内设置1个60m3盐酸储罐、1个60m3氢氟酸储罐）; 在建. 2#厂房; 1F，层高8m，占地3992m2，布设原料仓、破碎筛分线。; /; 不变; 1F，层高8m，占地3992m2，布设原料仓、破碎筛分线。; 在建. 5#厂房; /; 原料仓改建为酸洗车间，扩建5#厂房至3400m2，车间内设置1个40m3盐酸储罐、1个30m3氢氟酸储罐; 不变; 1F，层高17m，占地面积3400m2，用作酸洗车间，车间内设置1个40m3盐酸储罐、1个30m3氢氟酸储罐; 在建. 贮运工程; 原料仓库; 原料仓库位于2#厂房，占地面积为1800m2，5#厂房为原料仓库，占地面积为1100m2; 扩建2#厂房原料仓库为1900m2，5#厂房原料仓改建为酸洗车间，占地面积为1100m2; 不变; 扩建2#厂房原料仓库为1900m2，5#厂房原料仓改建为酸洗车间，占地面积为1100m2; 在建. 半成品仓库; /; /; 半成品仓库位于1#厂房，半成品用成品罐承装，占地面积为864m2; 位于1#厂房，半成品用成品罐承装，占地面积为864m2; 在建. 成品仓库; /; /; 新增成品仓库用于存放玻璃砂、光伏砂、板材砂、板材砂粗品等用吨包打包后的产品，建筑面积为2304m2; 成品仓库位于1#厂房，用于存放玻璃砂、光伏砂、板材砂、板材砂粗品等用吨包打包后的产品，建筑面积为2304m2; 在建. 储酸仓库; /; 布设储酸仓库于2#车间（用于暂存草酸），占地约144m2; 不变; 布设储酸仓库于2#车间（用于暂存草酸），占地约144m2; 在建. 贮酸槽; /; 布设密闭贮酸槽于5#车间（用于暂存氢氟酸），容积约96m3; 取消5#车间氢氟酸贮酸槽设置; /; 在建. 辅助工程; 4#综合楼; 1栋4层，占地300m2，建筑面积1200m2，1F食堂、2F办公、3～4F用于职工住宿; 扩建综合楼占地为800m2，建筑面积为3200m2，1F食堂、2F办公、3～4F用于职工住宿; 不变; 1栋4层，占地800m2，建筑面积3200m2，1F食堂、2F办公、3～4F用于职工住宿; 在建. 洗车平台; 车辆冲洗平台1座（处理规模10t/d）; /; 不变; 车辆冲洗平台1座（处理规模10t/d）; 在建. 初期雨水池; 初期雨水池1座（100m3）; 扩建初期雨水池容积为350m3; 不变; 初期雨水池1座（350m3）; 在建. 公用工程; 给水; 生活用水由园区供水管网供应，生产用水来自于厂区水井; 依托. 排水; 项目机加工生产废水经预处理后循环使用；员工生活污水经化粪池预处理达标后纳入江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂; 氢氟酸脱酸废水经酸碱中和池处理后回用; 盐酸脱酸废水、喷淋废水经酸碱中和池处理后排入污水处理厂处理，氢氟酸脱酸废水经酸碱中和池处理后回用; 项目机加工生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；盐酸脱酸废水、喷淋废水经酸碱中和池处理后排入污水处理厂处理，氢氟酸脱酸废水经酸碱中和池处理后回用，员工生活污水经化粪池预处理达标后纳入江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂; 在建. 供电; 由园区供电网络接入; 依托. 环保工程; 废水; 洗砂废水进入沉淀池（容积30m3）+板框压滤机处理后进入清水池（容积100m3）暂存回用，不外排。; 洗砂废水、喷淋废水进入沉淀池（容积200m3）+板框压滤机处理后进入清水池（容积364m3）暂存回用，不外排。脱酸废水经“1#、2#酸碱中和池”（处理能力：8000m3/d）+板框压滤机处理后进入清水池暂存回用，不外排。; 盐酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后排入污水处理厂，氢氟酸、草酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后回用于调酸以及脱酸，不外排。水喷淋废水经“酸碱中和池”处理后外排。; 洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水进入沉淀池（容积200m3）+板框压滤机处理后进入清水池（容积364m3）暂存回用，不外排。盐酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后排入污水处理厂，氢氟酸、草酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后回用于调酸以及脱酸，不外排。水喷淋废水经“酸碱中和池”处理后外排。; 在建. 废气; 生产原料由汽车运输到厂后直接生产或暂存于原料仓库，采取喷淋抑尘。颚式破碎机、圆锥破碎机等设备配套喷淋抑尘装置等降尘措施，并设置在封闭厂房内。机制砂成品堆场及原料钢棚配套洒水降尘装置，且设置为封闭车间，具备“防渗漏、防流失、防扬散”措施；物料及产品输送系统采取密闭措施；厂区及运输道路硬化，定期清扫并设洒水抑尘装置。; 酸洗废气：密闭管道+水喷淋+15m排气筒（DA001）；锅炉燃烧废气：15m排气筒（DA002）；烘干、筛分粉尘：密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）；烘干机燃烧废气：15m排气筒（DA004）; 酸洗废气：密闭管道+水喷淋+15m排气筒（DA001、DA005）；锅炉燃烧废气：15m排气筒（DA002、DA006）；烘干、筛分粉尘：密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）；烘干机燃烧废气：15m排气筒（DA004）; 生产原料由汽车运输到厂后直接生产或暂存于原料仓库，采取喷淋抑尘。颚式破碎机、圆锥破碎机等设备配套喷淋抑尘装置等降尘措施，并设置在封闭厂房内。机制砂成品堆场及原料钢棚配套洒水降尘装置，且设置为封闭车间，具备“防渗漏、防流失、防扬散”措施；物料及产品输送系统采取密闭措施；厂区及运输道路硬化，定期清扫并设洒水抑尘装置。酸洗废气：密闭管道+水喷淋+15m排气筒（DA001、DA005）；锅炉燃烧废气：15m排气筒（DA002、DA006）；烘干、筛分粉尘：密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）；烘干机燃烧废气：15m排气筒（DA004）; 在建. 噪声; 采用减振、隔声、消声等降噪措施; 采用减振、隔声、消声等降噪措施; 不变; 采用减振、隔声、消声等降噪措施; 在建. 固废; 一般固废：设置1间一般固废暂存库，占地约10m2。; 扩建一般固废暂存库（用于暂存污泥以及其他一般固废），占地约1300m2，设置于3#厂房; 不变; 一般固废：设置1间一般固废暂存库（用于暂存污泥以及其他一般固废），占地约1300m2，设置于3#厂房；; 在建. 危险废物：设置1间危废暂存库，占地约10m2，设置于1#厂房东北角; /; 沉渣、滤渣暂存于滤渣暂存区（100m2），设置于3#厂房; 危险废物：设置1间危废暂存库，占地约10m2。沉渣、滤渣暂存于沉渣、滤渣暂存区（100m2），设置于3#厂房; 在建. 风险; /; 事故池（350m3）、初期雨水池（350m3）兼做事故池; 不变; 事故池（350m3）、初期雨水池（350m3）兼做事故池; 在建. 地下水、土壤; 分区防渗; 在建. 仓储能力匹配性分析，见表2-2。 表2-2 仓库储存能力匹配性分析表 贮存场所; 贮存场所; 物料密度t/m3; 最大贮存能力/t; 贮存周期/d; 最大贮存量t/a; 所需贮存物料量t/a; 是否满足贮存要求. 占地面积/m2; 高度/m; 最大堆存高度/m; 有效体积/m3. 2#厂房; 原料仓库; 石英石; 900; 8; 6; 7000; 2.6; 18200; 15; 364000; 40.8万; 满足. 石英石泥沙料; 1000; 8; 6; 7000; 2.5; 17500; 15; 350000; 30万; 满足. 1#厂房; 成品仓库; 光伏砂; 768; 10; 10; 7680; 2.6; 19968; 15; 399360; 20万; 满足. 玻璃砂; 768; 10; 10; 7680; 2.5; 19200; 15; 384000; 20万; 满足. 板材砂; 384; 10; 10; 3840; 2.6; 9984; 15; 199680; 10万; 满足. 板材砂粗品; 384; 10; 10; 3840; 2.6; 9984; 15; 199680; 10万; 满足. 3#厂房; 一般固废间; 暂存污泥以及其他一般固废; 1300; 8; 6; 7800; 1.22; 9516; 15; 190320; 18022.729; 满足. 沉渣、滤渣暂存区; 沉渣、滤渣; 100; 8; 2; 200; 1.24; 248; 30; 2480; 181.5; 满足. 3、产品方案 （1）产品方案 本项目具体产品见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 现有项目产品产能（万吨/a）; 二期项目变更前产品产能（万吨/a）; 变更内容; 二期项目变更后全厂产品产能（万吨/a）; 规格; 产品质量标准; 出厂要求. 1; 光伏砂; 20万吨; 0; /; 20万吨; 26~140目; 《光伏用高纯石英砂》（GB/T32649-2016）; 含水率≤5%. 2; 玻璃砂; 30万吨; 10万吨; /; 20万吨; 《玻璃工业用石英砂的分类》（QB/T2196-1996）; 含水率≤5%. 3; 板材砂*; 0; 20万吨; -10万吨; 10万吨; 《光伏用高纯石英砂》（GB/T32649-2016）; 含水率≤0.5%. 4; 铸造砂; 5万吨; -5万吨; 0; 0; 《铸造用硅砂》（GBT 9442-2010）; /. 5; 板材砂粗品; 0; 0; +10万吨; 10万吨; 1-2cm; 参照执行《光伏用高纯石英砂》（GB/T32649-2016）; 含水率≤0.5%. 续表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 二期项目变更前产品生产量（吨/a）; 二期项目变更前产品商品量（吨/a）; 二期项目变更后产品生产量（吨/a）; 二期项目变更后产品商品量（吨/a）; 备注; 包装; 用途. 1; 光伏砂; 40.95万; 20万; 306975; 20万; 光伏砂部分用做板材砂原料; 吨包; 用作生产光伏玻璃. 2; 玻璃砂; 61万; 20万; 50.75万; 20万; 玻璃砂部分用做光伏砂原料; 用于生产玻璃. 3; 板材砂; 0; 20万; 0; 10万; /; 用于半导体行业. 5; 板材砂粗品; 0; 0; 0; 10万; /. 图2-1 产品走向示意图 - 产品质量标准 光伏砂、板材砂应满足《光伏用高纯石英砂》（GB/T32649-2016）相关标准要求，主要技术指标见下表2-3。 表2-3 光伏砂技术要求 项目; 技术指标. 外观; 透明或半透明白色颗粒，无异色. 粒度; 70µm-350µm范围内不低于90%，<100µm或>300µm的累计质量分数均小于1%. 纯度; SiO2含量≥99.99%，烧失量≤0.01%. 杂质元素含量; Al<20µg/g, Ca<1µg/g, Fe<0.5µg/g, Na<1µg/g, K<1µg/g, Li<1µg/g, Mg<0.5µg/g, Cr<0.1µg/g, Ni<0.1µg/g, B<0.1µg/g, Mn<0.2µg/g, Cu<0.1µg/g, Ti<1.5µg/g. 表2-4 板材砂技术要求 项目; 技术指标. 外观; 透明或半透明白色颗粒，无异色. 粒度; 70µm-350µm范围内不低于90%，<100µm或>300µm的累计质量分数均小于1%. 纯度; SiO2含量≥99.99%，烧失量≤0.01%. 白度; 92以上. 杂色颗粒; ≤5颗/kg. 杂质元素含量; Al<20µg/g, Ca<1µg/g, Fe<0.5µg/g, Na<1µg/g, K<1µg/g, Li<1µg/g, Mg<0.5µg/g, Cr<0.1µg/g, Ni<0.1µg/g, Mn<0.2µg/g, Cu<0.1µg/g, Ti<1.5µg/g. 玻璃砂应满足《玻璃工业用石英砂的分类》（QB/T2196-1996）一般石英砂相关标准要求，主要技术指标见下表2-5。 表2-5 玻璃砂技术要求 项目; 技术指标. 外观; 白色颗粒，无可见机械杂质. 粒度; 70µm-350µm范围内不低于90%，<100µm或>300µm的累计质量分数均小于1%. 纯度; SiO2含量≥98.5%. 杂质元素含量; Fe2O3≤600ppm， Cr≤6ppm. 4、主要原辅材料 主要原辅料详见表2-6。 表2-6 主要原辅料使用情况 序号; 原辅材料; 现有项目年消耗量t/a; 二期项目变更前年消耗量t/a; 变更内容t/a; 二期项目变更后全厂年消耗量t/a; 形态; 贮存方式; 最大暂存量; 来源; 备注. 玻璃砂（年产50.75万吨，其中20万吨作产品外售，30.75万吨作光伏砂原料）. 1; 石英石; 30万; 10万; -10万; 30万; 固; 堆放; 2万; 湖南益阳原矿矿采; 进厂标准：含泥量≤3%，含水率≤5%（原矿采集）-重金属不得检出. 2; 石英石泥沙料; 10; 30; -10万; 30万; 固; 堆放; 2万; 湖南益阳原矿矿采; 进厂标准：含泥量≤15%，含水率≤10% （原矿采集）-重金属不得检出. 光伏砂（年产306975吨，其中20万吨作产品外售，106975吨板材砂原料）. 3; 玻璃砂; 10万; 31万; -10.5万; 30.5万; 固; 堆放; 散装; 自制. 4; 氢氟酸（55%）; 0; 680.72; -425.45; 255.27; 液; 30m3氢氟酸储罐; 30; 外购; 《工业氢氟酸》（GB/T7744-2023）. 5; 草酸; 0; 820; -512.5; 307.5; 固; 堆放; 50; 外购; 《工业草酸》（GB/T1626-2008）. 6; 31%HCl; 0; 0; +1320; 1320; 液; 40m3盐酸储罐; 30; 外购; 《工业合成盐酸》（GB/T320-2025）. 板材砂（年产10万吨）. 7; 光伏砂; 213950; 0; -106975; 106975; 固; 堆放; 散装; 自制. 板材砂粗品（年产10万吨）. 8; 石英石; 0; 0; 10.8万; 10.8万; 固; 堆放; 2万; 湖南益阳原矿矿采; 进厂标准：含泥量≤3%，含水率≤5%（原矿采集）-重金属不得检出. 9; 氢氟酸（55%）; 0; 0; 85.09; 85.09; 液; 30m3氢氟酸储罐; 60; 外购; 《工业氢氟酸》（GB/T7744-2023）. 10; 草酸; 0; 0; 102.5; 102.5; 固; 堆放; 50; 外购; 《工业草酸》（GB/T1626-2008）. 11; 31%HCl; 0; 0; +440; 440; 液; 60m3盐酸储罐; 50; 外购; 《工业合成盐酸》（GB/T320-2025）. 环保. 12; 石灰石; 0; 1800; +2000; 3800; 固; 堆放; 100; 外购. 公用. 13; 球磨钢球; 0.12; 0.08; 0; 0.2; 固; 堆放; 0.01; 外购. 14; 新鲜水; 6579.6m3/a; 325800m3/a; -43767m3/a; 369567m3/a; 液; /; /; 市政供应. 15; 电; 300万kW·h; 280万kW·h; 0; 580万kW·h; /; /; /; 市政供应. 16; 天然气; 0; 306Nm3/a; 0; 306Nm3/a; 气; /; /; 园区天然气供应. 全厂需酸洗玻璃砂以及板材砂粗品量约为41万吨，其中需用盐酸、氢氟酸洗量为20.5万吨，拟定HCl反应处理量占比为80%，HF反应处理量占比为20%。 1、杂质Na2O处理 根据石英石成分检验报告，Na的含量为0.0074%，Na在石英石中是以Na2O的形式存在，故Na2O的含量量为19.42t/a，根据光伏砂技术要求，Na元素含量<1µg/g，故Na2O的剩余量为0.26t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; Na; →; 2NaF; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 钠; 氟化钠; 水. 分子量; 2*20; 62; 2*42; 18. 投加量（t/a）; 75.00; 19.42. 反应量（t/a）; 2.47; 3.83; 5.19; 1.11. 剩余量（t/a）; 72.53; 15.59. HCl处理： 反应式; 2HCl; +; Na2O; →; 2NaCl; +; H2O. 物质名称; 氯化氢; 氧化钠; 氯化钠; 水. 分子量; 2×36.5; 62; 2×58.5; 18. 投加量（t/a）; 545.60; 15.59. 反应量（t/a）; 18.05; 15.33; 28.93; 4.45. 剩余量（t/a）; 526.95; 0.26. 2、杂质Al2O3处理 根据石英石成分检验报告，Al的含量为0.0635%，Al在石英石中是以Al2O3的形式存在，故Al2O3的含量量为233.59t/a，根据光伏砂技术要求，Al元素含量<20µg/g，故Al2O3的剩余量为7.31t/a。 HF处理： 反应式; 6HF; +; Al2O3; →; 2AlF3↓; +; 3H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化铝; 氟化铝; 水. 分子量; 6×20; 102; 2×84; 3×18. 投加量（t/a）; 72.53; 233.59. 反应量（t/a）; 53.24; 45.25; 74.53; 23.96. 剩余量（t/a）; 19.29; 188.34. HCl处理： 反应式; 6HCl; +; Al2O3; →; 2AlCl3; +; 3H2O. 物质名称; 氯化氢; 氧化铝; 氯化铝; 水. 分子量; 6×36.5; 102; 2×133.5; 3×18. 投加量（t/a）; 527.55; 188.34. 反应量（t/a）; 388.62; 181; 473.79; 95.83. 剩余量（t/a）; 138.93; 7.34. 3、杂质K2O处理 根据石英石成分检验报告，K的含量为0.0078%，K在石英石中是以K2O的形式存在，故K2O的含量量为18.31t/a，根据光伏砂技术要求，K元素含量<1µg/g，故K2O的剩余量为0.23t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; K2O; →; 2KF; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化钾; 氟化钾; 水. 分子量; 2×20; 94; 2×58; 18. 投加量（t/a）; 19.29; 18.31. 反应量（t/a）; 1.54; 3.61; 4.45; 0.7. 剩余量（t/a）; 17.75; 14.7. HCl处理： 反应式; 2HCl; +; K2O; →; 2KCl; +; H2O. 物质名称; 氯化氢; 氧化钾; 氯化钾; 水. 分子量; 2×36.5; 94; 2×74.5; 18. 投加量（t/a）; 138.93; 14.7. 反应量（t/a）; 11.24; 14.47; 22.94; 2.77. 剩余量（t/a）; 127.69; 0.23. - 4、杂质CaO处理 根据石英石成分检验报告，Ca的含量为0.00035%，Ca在石英石中是以CaO的形式存在，故CaO的含量量为0.95t/a，根据光伏砂技术要求，Ca元素含量<1µg/g，故CaO的剩余量为0.27t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; CaO; →; CaF2↓; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化钙; 氟化钙; 水. 分子量; 2×20; 56; 78; 18. 投加量（t/a）; 17.75; 0.95; 10.18. 反应量（t/a）; 0.10; 0.14; 0.20; 0.04. 剩余量（t/a）; 17.65; 0.81. HCl处理： 反应式; 2HCl; +; CaO; →; CaCl2; +; H2O. 物质名称; 氯化氢; 氧化钙; 氯化钙; 水. 分子量; 2×36.5; 56; 111; 18. 投加量（t/a）; 127.69; 0.81. 反应量（t/a）; 0.70; 0.54; 1.07; 0.17. 剩余量（t/a）; 126.99; 0.27. - 杂质Fe2O3处理 根据石英石成分检验报告，Fe的含量为0.0052%，Fe在石英石中是以Fe2O3的形式存在，故Fe2O3的含量量为14.47t/a，根据光伏砂技术要求，Fe元素含量<0.5µg/g，故Fe2O3的剩余量为0.14t/a。 HF处理： 反应式; 6HF; +; Fe2O3; →; 2FeF3; +; 3H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化铁; 氟化铁; 水. 分子量; 6×20; 160; 2×113; 3×18. 投加量（t/a）; 17.65; 14.47. 反应量（t/a）; 2.15; 2.87; 4.05; 0.97. 剩余量（t/a）; 15.5; 11.6. HCl处理： 反应式; 6HCl; +; Fe2O3; →; 2FeCl3; +; 3H2O. 物质名称; 氯化氢; 氧化铁; 氯化铁; 水. 分子量; 6×36.5; 160; 2×162.5; 3×18. 投加量（t/a）; 126.99; 11.6. 反应量（t/a）; 15.69; 11.46; 23.28; 3.87. 剩余量（t/a）; 111.3; 0.14. 需用草酸、氢氟酸洗量为20.5万吨，根据企业提供资料，拟定草酸反应处理量占比为70%，氢氟酸反应处理量占比为30%。 1、杂质Na2O处理 根据石英石成分检验报告，Na的含量为0.0074%，Na在石英石中是以Na2O的形式存在，故Na2O的含量量为19.42t/a，根据光伏砂技术要求，Na元素含量<1µg/g，故Na2O的剩余量为0.26t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; Na2O; →; 2NaF; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化钠; 氟化钠; 水. 分子量; 2×20; 62; 2×42; 18. 投加量（t/a）; 112.00; 19.42. 反应量（t/a）; 3.71; 5.75; 7.79; 1.67. 剩余量（t/a）; 108.29; 13.67. 醋酸处理： 反应式; H2C2O4; +; Na2O; →; Na2C2O4; +; H2O. 物质名称; 醋酸; 氧化钠; 醋酸钠; 水. 分子量; 90; 62; 134; 18. 投加量（t/a）; 500; 13.67. 反应量（t/a）; 19.47; 13.41; 28.98; 3.9. 剩余量（t/a）; 480.53; 0.26. 2、杂质Al2O3处理 根据石英石成分检验报告，Al的含量为0.0635%，Al在石英石中是以Al2O3的形式存在，故Al2O3的含量量为233.59t/a，根据光伏砂技术要求，Al元素含量<20µg/g，故Al2O3的剩余量为7.34t/a。 HF处理： 反应式; 6HF; +; Al2O3; →; 2AlF3↓; +; 3H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化铝; 氟化铝; 水. 分子量; 6×20; 102; 2×84; 3×18. 投加量（t/a）; 108.29; 233.59. 反应量（t/a）; 79.87; 67.89; 111.82; 35.94. 剩余量（t/a）; 28.42; 165.7. 醋酸处理： 反应式; 3H2C2O4; +; Al2O3; →; Al2（C2O4）3; +; 3H2O. 物质名称; 醋酸; 氧化铝; 醋酸铝; 水. 分子量; 3×90; 102; 318; 3*18. 投加量（t/a）; 480.53; 165.70. 反应量（t/a）; 419.19; 158.36; 493.71; 83.84. 剩余量（t/a）; 61.34; 7.34. 3、杂质K2O处理 根据石英石成分检验报告，K的含量为0.0078%，K在石英石中是以K2O的形式存在，故K2O的含量量为18.31t/a，根据光伏砂技术要求，K元素含量<1µg/g，故K2O的剩余量为0.23t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; K2O; →; 2KF; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化钾; 氟化钾; 水. 分子量; 2×20; 94; 2×58; 18. 投加量（t/a）; 28.42; 18.31. 反应量（t/a）; 2.31; 5.42; 6.69; 1.04. 剩余量（t/a）; 26.11; 12.89. HCl处理： 反应式; H2C2O4; +; K2O; →; K2C2O4; +; H2O. 物质名称; 醋酸; 氧化钾; 醋酸钾; 水. 分子量; 90; 94; 166; 18. 投加量（t/a）; 61.34; 12.89. 反应量（t/a）; 12.12; 12.66; 22.36; 2.42. 剩余量（t/a）; 49.22; 0.23. - 4、杂质CaO处理 根据石英石成分检验报告，Ca的含量为0.00035%，Ca在石英石中是以CaO的形式存在，故CaO的含量量为0.95t/a，根据光伏砂技术要求，Ca元素含量<1µg/g，故CaO的剩余量为0.27t/a。 HF处理： 反应式; 2HF; +; CaO; →; CaF2↓; +; H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化钙; 氟化钙; 水. 分子量; 2×20; 56; 78; 18. 投加量（t/a）; 26.11; 0.95. 反应量（t/a）; 0.15; 0.21; 0.29; 0.07. 剩余量（t/a）; 25.96; 0.74. 醋酸处理： 反应式; H2C2O4; +; CaO; →; CaC2O4; +; H2O. 物质名称; 醋酸; 氧化钙; 醋酸钙; 水. 分子量; 90; 56; 128; 18. 投加量（t/a）; 49.22; 0.74. 反应量（t/a）; 0.76; 0.47; 1.07; 0.16. 剩余量（t/a）; 48.46; 0.27. - 杂质Fe2O3处理 根据石英石成分检验报告，Fe的含量为0.0052%，Fe在石英石中是以Fe2O3的形式存在，故Fe2O3的含量量为14.47t/a，根据光伏砂技术要求，Fe元素含量<0.5µg/g，故Fe2O3的剩余量为0.14t/a。 HF处理： 反应式; 6HF; +; Fe2O3; →; 2FeF3; +; 3H2O. 物质名称; 氟化氢; 氧化铁; 氟化铁; 水. 分子量; 6×20; 160; 2×113; 3×18. 投加量（t/a）; 25.96; 14.47. 反应量（t/a）; 3.23; 4.3; 6.07; 1.46. 剩余量（t/a）; 22.73; 10.17. 醋酸处理： 反应式; 3H2C2O4; +; Fe2O3; →; Fe2（C2O4）3; +; 3H2O. 物质名称; 醋酸; 氧化铁; 醋酸铁; 水. 分子量; 3×90; 160; 376; 3*18. 投加量（t/a）; 48.46; 10.17. 反应量（t/a）; 16.93; 10.03; 23.57; 3.39. 剩余量（t/a）; 31.53; 0.14. 根据石英石成分检验报告（详见附件十），本项目石英石的主要成分分析见表2-8。 表2-8 石英石（净石）成分分析 项目; 二氧化硅; 铝; 铁; 钙; 镁; 钾; 钠; 钛; 锶; 铋; 镉. 单位; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %. 含量; 99.845; 0.0635; 0.0052; 0.00035; 0.00018; 0.0078; 0.0074; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 项目; 锂; 铬; 钴; 钡; 硼; 硒; 砷; 钼; 钯; 铼; 锑. 单位; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %. 含量; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.0006; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 项目; 锡; 钨; 钒; 锰; 锆; 锌; 铜; 镍; 铅; 烧白度. 单位; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %. 含量; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.0006; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 96.5. 主要原辅材料理化性质： 氢氟酸：是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸是一种弱酸，具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石（主要成分为氟化钙）和浓硫酸来制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于阴凉处。 草酸：化学式为H2C2O4，分子量为90，是生物体的一种代谢产物，中强酸，广泛分布于植物、动物和真菌体中，并在不同的生命体中发挥不同的功能。别名乙二酸，闪点：188.79℃，熔点：189.5℃，365.1℃，密度为1.772g/cm3，溶于水、乙醇、不溶于苯、氯仿。 石灰：化学式为CaCO3，分子量为100，密度为2.7-2.9g/cm3，不透明，微溶于水，白色晶体或粉末，有轻微的吸潮能力。 盐酸：盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。 5、主要设备清单 表2-9 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号或功率; 现有项目数量（台）; 二期项目变更前数量（台）; 本项目变更内容（台）; 二期项目变更后全厂数量（台）; 备注. 玻璃砂/板材砂粗品机加工. 1; 料斗; /; 2; 0; 0; 2. 2; 颚式破碎机; 69破，55kW; 1; 0; 0; 1. 3; 圆锥破碎机; /; 1; 0; 0; 1. 4; 水力分级机; 2.4m*3.5m; 2; 0; 0; 2. 5; 高频直线筛; 2448型，25kW; 2; 0; 0; 2. 6; 滚筒洗砂机; 1.5m*8m,55kW; 1; 0; 0; 1. 7; 脱水筛; /; 1; 0; 0; 1. 8; 球磨机; 3.6m*2.7m,400kW; 1; 0; 0; 1. 9; 脱泥斗; 5m*6m; 8; 0; 0; 8. 10; 永磁除铁机; 2m*2.5m; 2; 0; 0; 2. 11; 水力分级机; 2.8m*3.8m; 1; 0; 0; 1. 12; 高梯度除铁机; 2m,1.3T; 1; 0; 0; 1. 13; 制砂机; 立轴，132kW; 1; 0; 0; 1. 光伏砂. 14; 酸洗-脱酸一体罐; Ф6.8m×13.5m; 0; 6; 1; 7; 碳钢（盐酸、氢氟酸酸洗与草酸、氢氟酸酸洗公用）. 15; 酸循环罐; Ф6.8m×12m; 0; 2; -1; 1; 碳钢. 16; 燃气锅炉; 2t/h; 0; 1; 0; 1. 17; 燃气锅炉; 4t/h; 0; 1; -1; 0. 18; 盐酸储罐; Φ2600×7000; 0; 0; 1; 1; 碳钢，立式固定顶罐. 19; 氢氟酸储罐; Φ2600×6000; 0; 0; 1; 1; 碳钢，立式固定顶罐. 板材砂粗品. 20; 酸洗-脱酸一体罐; Φ5200×6000; 0; 0; 12; 12; 碳钢（盐酸、氢氟酸酸洗与草酸、氢氟酸酸洗公用）. 21; 酸循环罐; Φ5200×6000; 0; 0; 6; 6; 碳钢. 22; 燃气锅炉; 2t/h; 0; 0; 1; 1. 23; 盐酸储罐; Φ5200×6000; 0; 0; 1; 1; 碳钢，立式固定顶罐. 24; 氢氟酸储罐; Φ5200×6000; 0; 0; 1; 1; 碳钢，立式固定顶罐. 板材砂/板材砂粗品. 25; 色选机; /; 0; 8; 0; 8. 26; 烘干机; QH-30PW-6X; 0; 1; 0; 1. 27; 方形摇摆筛; 2040型; 0; 3; 0; 3. 28; 成品仓筒; Ф8m×6m; 0; 8; 0; 8. 生产设备产能匹配性说明 表2-10 设备产能匹配一览表 序号; 主要设备名称; 单设备产能（t/d）; 数量（台/套）; 年运行时间（d）; 最大产能（吨/年）; 设计产能（吨/年）; 是否达标. 1; 颚式破碎机; 1400; 1; 300; 420000; 408000; 是. 2; 圆锥破碎机; 1450; 1; 300; 435000; 300000; 是. 3; 球磨机; 2500; 1; 300; 750000; 708000; 是. 5; 色选机; 800; 8; 300; 240000; 200000; 是. 6; 烘干机; 800; 1; 300; 240000; 200000; 是. 6、劳动定员及工作制度 现有劳动定员12人，新增劳动定员20人，共计劳动定员32人，均在厂内食宿。本项目工作制度为每天3班制，8小时/班，年工作300天。 7、总平面布置 本项目共5栋建筑，1#、2#、3#、5#为厂房，4#为综合楼，1#厂房占地7346m2，布设成品仓、脱泥除铁线、半成品仓库、烘干车间、酸洗车间（且按环保要求设置环保设施），位于厂区的南侧，2#厂房占地3992m2，布设原料仓、破碎筛分线，3#厂房占地1700m2，布设污泥处理设施（压滤线），5#厂房占地面为1100m2，用作酸洗车间（按环保要求设置环保设施），4#综合楼用作食堂、办公、职工住宿。项目平面布置见附图二，总平面布置图方案满足《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）设计要求，物流线路顺畅，项目各组成部分功能分区明确，既能有机联系，又不相互干扰，所有机械设备之间均有一定距离，最大限度地避免噪声叠加，层次分明，平面布置合理。 8、公用工程 （1）给排水 1）生活用水 新增劳动定员为20人，均在厂区食宿，年工作日为300天，生活用水量根据《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号）中城镇居民生活用水定额指标，员工生活用水量按160L/天·人计，则生活用水量为3.2m3/d（960m3/a）。生活污水产污系数为0.8，则生活污水排放量为2.56m3/d（768m3/a）。 2）生产用水 项目生产用水主要为洗砂用水、喷雾除尘用水、破碎、球磨、水力分级用水、调酸用水、脱酸水洗用水、运输车辆清洗水、锅炉用水。 ①洗砂用水 洗砂用水类比同类型企业报告《江西永强贸易股份有限公司兴国分公司年产100万吨机制砂项目环境影响报告表》，每吨原料用水量约为0.1t水/t-原料，本项目需冲洗的原料量为20万吨，则洗砂用水量约66.67t/d（20000t/a），损耗按10%计，则补充新鲜水0.67t/d（2000t/a），循环水量60t/d（18000t/a）。主要污染物为SS，经“沉淀池+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，压滤机产生的泥饼收集后外售综合利用。 ②破碎、球磨、水力分级用水 项目生产过程中，破碎、球磨、水力分级过程皆为湿式工序，颚式破碎、圆锥破碎过程砂水比为20：1，球磨过程砂水比为10：1，水力分级过程砂水比为10：2。 颚式破碎最大投入量为10.8万吨，故颚式破碎用水量为18m3/d（5400m3/a），颚式破碎水跟物料一同进入筛分工序，不外排，生产过程中加工过程损耗量按5%计，颚式破碎补充用水量为0.9m3/d（270m3/a）；筛分过程损耗按2.5m3/d（750m3/a）计； 圆锥破最大投入量为10.8万吨，故圆锥破碎所需用水量为18m3/d（5400m3/a），颚式破碎水跟物料一同进入球磨工序，不外排，生产过程中加工过程损耗量按5%计，圆锥破补充用水量为0.9m3/d（270m3/a）； 球磨最大投入量为25.8万吨（石英石不考率损耗，石英石泥沙料考虑洗沙后量），故球磨所需用水量为86m3/d（25800m3/a），球磨水跟物料一同进入筛分工序，不外排，生产过程中加工过程损耗量按5%计，球磨补充用水量为4.3m3/d（1290m3/a）；筛分过程损耗按2.5m3/d（750m3/a）计； 水力分级最大投入量为25.8万吨（石英石不考率损耗，石英石泥沙料考虑洗沙后量），故水力分级所需用水量为172m3/d（51600m3/a），水力分级水进入“沉淀池+板框压滤机”处理后回用，不外排，生产过程中加工过程损耗量按5%计，球磨补充用水量为8.6m3/d（2580m3/a）。 故破碎、球磨、水力分级新增用水量为19.7m3/d（5910m3/a），回用水量为152.3m3/d（45690m3/a）。 ③酸洗用水 氢氟酸、草酸酸洗工序需将原料氢氟酸（55%）溶液浓度通过泵抽至回酸罐中稀释，稀释至10%，氢氟酸（55%）溶液需调酸用量为204t/a，固体原料草酸需稀释至5%，固体草酸用量为500t/a，故调酸用水量为34.73m3/d（10418m3/a）。盐酸（31%）用量为1760t/a，氢氟酸（55%）用量为136.36t/a，故算酸洗用水量为39.28m3/d（11785.56m3/a），酸洗会造成酸液中杂质沉积，故会定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置，废酸的产生量为13945.98t/a，其中水量为39.11m3/d（11733m3/a）。 根据物料平衡，滤渣中含水量为1.05m3/d（315.6m3/a），故合计固废中含水量为43.61m3/d（13084.317m3/a）。 ④反应生成水 根据反应方程分析可知，反应生成水量为0.88m3/d（264.37m3/a）。 ⑤原料带入水 根据原料分析可知，原料氢氟酸溶液浓度为55%用量为340.36t/a，盐酸溶液浓度为31%用量为1760t/a，故原料带入水量为4.55m3/d（1367.56m3/a）。 ⑥脱酸用水 酸洗完成后的石英砂需要进行清洗，该生产工段用水量为2000m3/d（600000m3/a），其中盐酸酸洗脱酸用水量为1000m3/d（300000m3/a），排污系数按0.98计，盐酸酸洗脱酸废水产生量为980m3/d（294000m3/a），盐酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后排入污水处理厂。氢氟酸、草酸酸洗脱酸用水量为1000m3/d（300000m3/a），排污系数按0.98计，氢氟酸、草酸酸洗洗涤废水经“酸碱中和池”处理后回用于调酸以及脱酸，不外排。 故脱酸新鲜用水量为1020m3/d（306000m3/a）。 ⑦原料运输车辆清洗水 项目新增年产25万吨各类石英砂，使用原料30.8万吨，固废量约0.954万吨，每辆车运量20t，每年进出厂区车辆约28377次，每车次清洗水用量为20L，车辆清洗水用量为1.892m3/d（567.54m3/a），洗车用水收集至自动洗车槽沉淀池沉淀处理后循环利用，洗车过程损耗约20%，运输车辆清洗水补水量0.378m3/d（113.5m3/a）。 ⑧锅炉用水 项目设置2台2t/h天然气锅炉，锅炉供热会有损耗，故需定期补充水，损耗约占20%，故锅炉需定期补充水量为19.2m3/d（5760m3/a），锅炉用水循环使用不外排。 ⑨水喷淋用水 根据设备商家提供的喷淋设备参数数据可知，本项目设置2套水喷淋设备，水喷淋塔（5t）中喷淋水循环使用，水喷淋水浓度达到一定值后收集后排入酸碱中和池中处理，平均处理周期为30天/次，喷淋塔的液气比按2.0L/m3考虑，项目该套设施废气量为10000m3/h，故喷淋系统用水约480m3/d（144000m3/a），结合设计单位提供的数据可知，喷淋用水约有20%的水在喷淋过程中挥发进入空气中，新鲜水补充量为96.33m3/d（28900m3/a），喷淋废水产生量为0.33m3/d（100m3/a）。 综上，项目新鲜水水量约为1209.958m3/d（362987.4m3/a）。 本项目水平衡见表2-12及图2-1所示。 表2-12 变更项目给排水平衡表 （单位：m3/d） 序号; 用水项目; 总用水; 给水; 排水. 新鲜水; 回用水; 原料带入及反应生成水; 蒸发/损耗; 排水; 回用水; 固废. 1; 生活用水; 3.2; 3.2; 0; 0; 0.64; 2.56; 0; 0. 2; 生产用水; 2490.16; 1101.85; 1382.88; 5.43; 87.12; 980; 1382.88; 40.16. 其中; 洗沙用水; 66.67; 6.67; 60; 0; 6.67; 0; 60; 0. 破碎、球磨、水力分级用水; 172; 19.7; 152.3; 0; 19.7; 0; 152.3; 0. 酸洗用水; 40.16; 34.73; 0; 5.43; 0; 0; 0; 40.16. 脱酸用水; 2000; 1020; 980; 0; 40; 980; 980; 0. 3; 车辆冲洗用水; 1.892; 0.378; 1.514; 0; 0.378; 0; 1.514; 0. 4; 锅炉用水; 19.2; 19.2; 0; 0; 19.2; 0; 0; 0. 5; 水喷淋用水; 480; 96.33; 383.67; 0; 96; 0.33; 383.67; 0. 6; 地面冲洗用水; 0.5; 0.15; 0.35; 0; 0.15; 0; 0.35; 0. 小计; 2793.222; 1209.958; 1577.834; 5.43; 192.338; 982.89; 1577.834; 40.16. 2793.222; 2793.222. 图2-2 变更项目给排水平衡示意图 单位：m3/d 表2-13 变更后全厂给排水平衡表 （单位：m3/d） 序号; 用水项目; 总用水; 给水; 排水. 新鲜水; 回用水; 原料带入及反应生成水; 蒸发/损耗; 排水; 回用水; 固废. 1; 生活用水; 3.84; 3.84; 0; 0; 0.77; 3.07; 0; 0. 2; 生产用水; 2490.16; 1101.85; 1382.88; 5.43; 87.12; 980; 1382.88; 40.16. 其中; 洗沙用水; 100; 10; 90; 0; 10; 0; 90; 0. 破碎、球磨、水力分级用水; 350; 37.12; 312.88; 0; 37.12; 0; 312.88; 0. 酸洗用水; 40.16; 34.73; 0; 5.43; 0; 0; 0; 40.16. 脱酸用水; 2000; 1020; 980; 0; 40; 980; 980; 0. 3; 喷雾除尘; 9.6; 9.6; 0; 0; 9.6; 0; 0; 0. 4; 车辆冲洗用水; 4.62; 0.92; 3.7; 0; 0.92; 0; 3.7; 0. 5; 锅炉用水; 19.2; 19.2; 0; 0; 19.2; 0; 0; 0. 6; 水喷淋用水; 480; 96.33; 383.67; 0; 96; 0.33; 383.67; 0. 7; 地面冲洗用水; 0.5; 0.15; 0.35; 0; 0.15; 0; 0.35; 0. 小计; 3007.92; 1231.89; 1770.6; 5.43; 213.76; 983.4; 1770.6; 40.16. 3007.92; 3007.92. 图2-3 变更后全厂给排水平衡示意图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、营运期 本项目建设内容为建设1条湿法工艺生产线，通过外购石英石和石英石泥沙料作为玻璃砂、光伏砂、板材砂、板材砂粗品的生产原料。四种产品生产前期工艺大致相同，光伏砂和板材砂要求经水洗除铁后进行酸洗，板材砂经酸洗后需进行色选。本项目仅对板材砂、板材砂粗料进行烘干。 1、玻璃砂 图2-3 玻璃砂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）投料、一级破碎 石英石通过铲车输送至喂料机，物料通过喂料机输送至颚式破碎机进行一级破碎，将大块物料破碎为中等块径，破碎后的粒径大约0-50mm，破碎过程为湿法破碎，破碎后的物料经密闭传送带送至高频直线筛进行筛分（由于颚式破碎机为湿式破碎（该过程砂水比为20:1），故破碎后过程无粉尘产生，且物料湿润，故传送带输送过程无粉尘产生）。石英石泥沙料通过通过铲车输送至喂料机，由于石英石泥沙料无大块物料，故石英石泥沙料通过喂料机直接输送至高频直线筛进行筛分，投料前在原料堆处洒水，将物料湿润，在投料口设置一个喷头，在投料过程中不断喷洒抑尘。产污环节：投料废气（G1），投料粉尘无组织排放。 （2）筛分、洗沙、二级破碎 经颚式破碎机破碎后的物料经高频直线筛进行筛分，粒径为1cm以上的物料需进入圆锥破碎机进行二次破碎，破碎过程为湿法破碎（该过程砂水比为20:1），经圆锥破碎机破碎后进入球磨机进行球磨（由于圆锥破碎机为湿式破碎，故破碎后过程无粉尘产生）；粒径为1cm以下的物料需进入洗砂机进行清洗，去除物料中所带泥分（使物料中泥分由20%减少至1%），经清洗后物料进入球磨机进行球磨。 （3）球磨、筛分、水力分级 物料进入球磨机进行球磨，球磨为湿式球磨（该过程砂水比为10:2），物料经球磨机研磨成更小粒径物料，经球磨后物料进入筛分机进行筛分，26目以下物料水力分级机进行分级，经水力分级（该过程砂水比为10:1）后140目以下物料随生产废水进入沉淀池，26目-140目物料进入永磁除铁机进行除铁；26目以上物料返回球磨机进行球磨。 （4）永磁除铁、高梯高度除铁 水力分级后物料通过输送带送至永磁除铁机进行除设备机械铁（破碎、磨粉过程中设备产留至物料表面的铁），磁场强度控制为8000高斯，经永磁除铁机除铁后进入高梯高度除铁机进行物料除铁，磁场强度控制为13000高斯，经除铁后原料中铁含量在600ppm以下。产污环节：磁选固废（S1、S2）。 （5）脱泥、脱水 将经除铁后物料输送至脱泥斗进行脱泥处理，矿浆沿切线方向进入脱泥斗中心圆筒，并在缓冲后由底缘流出，在这一过程中，沉降速度大于液流上升分速度的粗颗粒将沉在槽内，并经底部沉砂排出，而细颗粒则随表层矿浆进入溢流槽内，脱泥后物料进入脱水筛进行脱水，脱水后成品含水率约为10%，脱水后的物料放置在成品仓库，脱水后的成品经自然晾干后含水率约为5%，该部分产品可直接作为玻璃砂直接外售，玻璃砂不进行打包，直接装车出售，部分产品作为原料进入酸洗工序生产光伏砂。产物环节：污泥S3、脱水筛产出废水W1，脱水筛产出废水进入沉淀池处理后回用于生产，不外排。 - 光伏砂 - 图2-4 光伏砂（氢氟酸、草酸酸洗）生产工艺流程及产污环节图 图2-5 光伏砂（盐酸、氢氟酸）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）酸洗、脱酸（氢氟酸、草酸酸洗） 经湿法机制后的玻璃砂通过密闭传送带送至酸洗车间原料暂存区，将玻璃砂通过传送带送至酸洗-脱酸一体罐中进行浸泡酸洗，酸洗-脱酸一体罐中为浓度为10%氢氟酸和浓度为5%的草酸（原料氢氟酸（55%）溶液通过化学品专用车运输至厂区，通过泵抽至酸循环罐中稀释，稀释至10%，固体原料草酸需稀释至5%），酸洗过程使石英砂表层和浅层杂质分离，去除石英砂中的铁元素、铝元素（铁含量在0.5ppm以下），提高石英砂白度，酸液加入高浓度酸调节酸碱度后可循环利用。 在加热酸洗过程中，氢氟酸、草酸混酸溶液与石英中的矿物杂质金属元素发生如下化学反应： 1、杂质Na2O 2、杂质Al2O3 3、杂质K2O - 4、杂质CaO 5、杂质Fe2O3 酸洗过程需保持恒温50-55℃，恒温热源由1个2t/h燃气锅炉提供，酸洗时长为4-6h。酸化过程中产生的草酸铁、氟化钙以及氟化铝沉淀以悬浮物的形式留在酸洗液中，酸洗后打开控制阀门，酸洗-脱酸一体罐中酸液采用螺杆泵负压抽真空的方式经滤网被回放于回酸罐，草酸铁以及氟化铝沉淀皆被隔留在滤网上，定期清理，回用酸液主要成分为氢氟酸、草酸以及氟化钠、醋酸钠、氟化钾、醋酸钾、醋酸钙、氟化铁等杂质，酸液中杂质沉积，需定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置。 关闭控制阀门，控制酸洗-脱酸一体罐中内设的水喷头往罐中喷水，不断清洗石英砂，去除石英砂中残留的少量酸液，由于水洗废水经滤网流入酸碱中和池，同时监测罐体内水洗砂pH值，当达到中性后，脱酸后的石英砂送至脱水筛进行脱水。产污环节：酸洗废气G2、锅炉燃烧废气G3、脱酸废水W2、废酸S4、滤渣S5，酸洗废气、脱酸废气中污染物为氟化物、TVOC，通过密闭管道收集后经“水喷淋”处理后经15m排气筒（DA001）排放，锅炉燃烧废气经15m排放气筒（DA002）排放；脱酸废水进入“酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序，不排。 （2）酸洗、脱酸（盐酸、氢氟酸酸洗） 经湿法机制后的玻璃砂通过密闭传送带送至酸洗车间原料暂存区，将玻璃砂通过传送带送至酸洗-脱酸一体罐中进行浸泡酸洗，酸洗-脱酸一体罐中为混酸溶液（盐酸溶液成分为31%盐酸、7%氢氟酸），酸洗过程使石英砂表层和浅层杂质分离，去除石英砂中的铁元素、铝元素（铁含量在0.5ppm以下），提高石英砂白度，酸液加入高浓度酸调节酸碱度后可循环利用。 在加热酸洗过程中，HF、HCl混酸溶液与石英中的矿物杂质金属元素发生如下化学反应： 1、杂质Na2O 3、杂质Al2O3 4、杂质K2O - 5、杂质CaO 6、杂质Fe2O3 酸洗过程需保持恒温50-55℃，恒温热源由1个2t/h燃气锅炉提供，酸洗时长为8-10h。酸化过程中产生的氟化铝、氟化钙沉淀以悬浮物的形式留在酸洗液中，酸洗后打开控制阀门，酸洗-脱酸一体罐中酸液采用螺杆泵负压抽真空的方式经滤网被回放于回酸罐，氟化铝、氟化钙沉淀皆被隔留在滤网上，定期清理，回用酸液主要成分为氢氟酸、盐酸以及氟化钠、氯化钠、氟化钾、氯化钾、氯化钙、氟化铁等杂质，酸液中杂质沉积，需定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置。 关闭控制阀门，控制酸洗-脱酸一体罐中内设的水喷头往罐中喷水，不断清洗石英砂，去除石英砂中残留的少量酸液，由于水洗废水经滤网流入酸碱中和池，同时监测罐体内水洗砂pH值，当达到中性后，脱酸后的石英砂送至脱水筛进行脱水。产污环节：酸洗废气G4、锅炉燃烧废气G5、脱酸废水W4、废酸S6、滤渣S7，酸洗废气中污染物为氟化物、HCl，通过密闭管道收集后经“水喷淋”处理后经15m排气筒（DA001）排放，锅炉燃烧废气经15m排放气筒（DA002）排放；脱酸废水进入“酸碱中和池”处理后外排。 （2）脱水 脱酸后物料进入脱水筛进行脱水，脱水后成品含水率约为10%，脱水后的物料放置在成品仓，该部分产品可直接作为光伏砂直接外售，光伏砂不进行打包，直接装车出售，部分产品用作板材砂原料。产污环节：脱水筛产出废水：W2、W5，氢氟酸、草酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序，不排；盐酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后外排。 3、板材砂 图2-6 板材砂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）烘干 脱水后的光伏砂经密闭传送带送至滚筒式烘干机内进行烘干，通过燃烧天然气进行间接加热烘干，烘干温度为150℃，烘干时长为30min，烘干后成品通过皮带机送至料仓进行存储，烘干后物料含水率为0.5%。产污环节：烘干粉尘、天然气燃气废气，烘干粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理通过15m排气筒（DA003）排放。烘干机天然气燃烧废气通过15m排气筒（DA004）排放。 （2）筛分 烘干后的石英砂通过皮带机又料仓送至方形摇摆筛进行筛分，将产品按粒径分类为26-40目、40目-70目、70目-120目三类，120目以下直接作为固废，该工序会产生粉尘。产污环节：筛分粉尘，筛分粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理通过15m排气筒（DA003）排放。 （3）色选 筛分后的石英砂通过密闭传送带送至色选机的进料口，并被均匀地分布在振动输送带上。物料经过振动输送带运动到光电传感器下方，传感器通过光电效应检测物料的颜色、形状、大小等特征。当检测到物料中存在异色颗粒时，控制系统通过气体喷嘴、气体喷嘴阀门等装置将异色颗粒从物料中分离出来。优质品和次品分别被输送到不同的出料口，达到不同的分选效果，色选后的的成品送至成品筒仓储存。产污环节：色选杂质S4。 4、板材砂粗品 图2-7 玻璃砂生产工艺流程及产污环节图 （1）投料、一级破碎 石英石通过铲车输送至喂料机，物料通过喂料机输送至颚式破碎机进行一级破碎，将大块物料破碎为中等块径，破碎后的粒径大约0-50mm，破碎过程为湿法破碎，破碎后的物料经密闭传送带送至高频直线筛进行筛分（由于颚式破碎机为湿式破碎（该过程砂水比为20:1），故破碎后过程无粉尘产生，且物料湿润，故传送带输送过程无粉尘产生）。石英石泥沙料通过通过铲车输送至喂料机，由于石英石泥沙料无大块物料，故石英石泥沙料通过喂料机直接输送至高频直线筛进行筛分，投料前在原料堆处洒水，将物料湿润，在投料口设置一个喷头，在投料过程中不断喷洒抑尘。产污环节：投料废气（G9），投料粉尘无组织排放。 （2）筛分 经颚式破碎机破碎后的物料经高频直线筛进行筛分，粒径为2cm以上的物料需进入颚式破碎机进行破碎，破碎过程为湿法破碎。 （3）永磁除铁、高梯高度除铁 水力分级后物料通过输送带送至永磁除铁机进行除设备机械铁（破碎过程中设备产留至物料表面的铁），磁场强度控制为8000高斯，经永磁除铁机除铁后进入高梯高度除铁机进行物料除铁，磁场强度控制为13000高斯，经除铁后原料中铁含量在600ppm以下。产污环节：磁选固废（S9、S10）。 （4）脱泥、脱水 将经除铁后物料输送至脱泥斗进行脱泥处理，矿浆沿切线方向进入脱泥斗中心圆筒，并在缓冲后由底缘流出，在这一过程中，沉降速度大于液流上升分速度的粗颗粒将沉在槽内，并经底部沉砂排出，而细颗粒则随表层矿浆进入溢流槽内，脱泥后物料进入脱水筛进行脱水，脱水后物料含水率约为10%，脱水后的物料放置在成品罐中，脱水后经自然晾干后含水率约为5%。产物环节：污泥S11、脱水筛产出废水W6，脱水筛产出废水进入沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （5）酸洗、脱酸（氢氟酸、草酸酸洗） 经湿法机制后的物料通过传送带送至酸洗-脱酸一体罐中进行浸泡酸洗，酸洗-脱酸一体罐中为浓度为10%氢氟酸和浓度为5%的草酸（原料氢氟酸（55%）溶液通过化学品专用车运输至厂区，通过泵抽至酸循环罐中稀释，稀释至10%，固体原料草酸需稀释至5%），酸洗过程使石英砂表层和浅层杂质分离，去除石英砂中的铁元素、铝元素（铁含量在0.5ppm以下），提高石英砂白度，酸液加入高浓度酸调节酸碱度后可循环利用。 在加热酸洗过程中，氢氟酸、草酸混酸溶液与石英中的矿物杂质金属元素发生如下化学反应： 1、杂质Na2O 2、杂质Al2O3 3、杂质K2O - 4、杂质CaO 5、杂质Fe2O3 酸洗过程需保持恒温50-55℃，恒温热源由1个2t/h燃气锅炉提供，酸洗时长为4-6h。酸化过程中产生的草酸铁、草酸镁以及氟化铝沉淀以悬浮物的形式留在酸洗液中，酸洗后打开控制阀门，酸洗-脱酸一体罐中酸液采用螺杆泵负压抽真空的方式经滤网被回放于回酸罐，草酸铁以及氟化铝沉淀皆被隔留在滤网上，定期清理，回用酸液主要成分为氢氟酸、草酸以及氟化钠、醋酸钠、氟化钾、醋酸钾、醋酸钙、氟化铁等杂质，酸液中杂质沉积，需定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置。 关闭控制阀门，控制酸洗-脱酸一体罐中内设的水喷头往罐中喷水，不断清洗石英砂，去除物料中残留的少量酸液，由于水洗废水经滤网流入酸碱中和池，同时监测罐体内水洗砂pH值，当达到中性后，脱酸后的物料送至脱水筛进行脱水。产污环节：酸洗废气G11、锅炉燃烧废气G10、脱酸废水W7、废酸S12、滤渣S13，酸洗废气、脱酸废气中污染物为氟化物、TVOC，通过密闭管道收集后经“水喷淋”处理后经15m排气筒（DA005）排放，锅炉燃烧废气经15m排放气筒（DA006）排放；脱酸废水进入“酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序，不排。 （6）酸洗、脱酸（盐酸、氢氟酸酸洗） 经湿法机制后物料通过传送带送至酸洗-脱酸一体罐中进行浸泡酸洗，酸洗-脱酸一体罐中为混酸溶液（盐酸溶液成分为31%盐酸、7%氢氟酸），酸洗过程使物料表层和浅层杂质分离，去除石英砂中的铁元素、铝元素（铁含量在0.5ppm以下），提高石英砂白度，酸液加入高浓度酸调节酸碱度后可循环利用。 在加热酸洗过程中，HF、HCl混酸溶液与石英中的矿物杂质金属元素发生如下化学反应： 1、杂质Na2O 3、杂质Al2O3 4、杂质K2O - 5、杂质CaO 6、杂质Fe2O3 酸洗过程需保持恒温50-55℃，恒温热源由1个2t/h燃气锅炉提供，酸洗时长为8-10h。酸化过程中产生的氟化铝沉淀以悬浮物的形式留在酸洗液中，酸洗后打开控制阀门，酸洗-脱酸一体罐中酸液采用螺杆泵负压抽真空的方式经滤网被回放于回酸罐，氟化铝、氟化钙沉淀皆被隔留在滤网上，定期清理，回用酸液主要成分为氢氟酸、盐酸以及氟化钠、氯化钠、氟化钾、氯化钾、氯化钙、氟化铁等杂质，酸液中杂质沉积，需定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置。 关闭控制阀门，控制酸洗-脱酸一体罐中内设的水喷头往罐中喷水，不断清洗石英砂，去除石英砂中残留的少量酸液，由于水洗废水经滤网流入酸碱中和池，同时监测罐体内水洗砂pH值，当达到中性后，脱酸后的石英砂送至脱水筛进行脱水。产污环节：酸洗废气G11、锅炉燃烧废气G10、脱酸废水W7、废酸S12、滤渣S13，酸洗废气中污染物为氟化物、HCl，通过密闭管道收集后经“水喷淋”处理后经15m排气筒（DA005）排放，锅炉燃烧废气经15m排放气筒（DA006）排放；脱酸废水进入“酸碱中和池”处理后外排。 （6）脱水 脱酸后物料进入脱水筛进行脱水，脱水后成品含水率约为10%，脱水后的物料放置在成品仓。产污环节：脱水筛产出废水：W8，氢氟酸、草酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序，不排；盐酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后外排。 （7）烘干 脱水后的物料经密闭传送带送至滚筒式烘干机内进行烘干，通过燃烧天然气进行间接加热烘干，烘干温度为150℃，烘干时长为30min，烘干后成品通过皮带机送至料仓进行存储，烘干后物料含水率为0.5%。产污环节：烘干粉尘G13、天然气燃气废气G12，烘干粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理通过15m排气筒（DA003）排放。烘干机天然气燃烧废气通过15m排气筒（DA004）排放。 （8）色选 筛分后的石英砂通过密闭传送带送至色选机的进料口，并被均匀地分布在振动输送带上。物料经过振动输送带运动到光电传感器下方，传感器通过光电效应检测物料的颜色、形状、大小等特征。当检测到物料中存在异色颗粒时，控制系统通过气体喷嘴、气体喷嘴阀门等装置将异色颗粒从物料中分离出来。优质品和次品分别被输送到不同的出料口，达到不同的分选效果，色选后的的成品送至成品筒仓储存。产污环节：色选杂质S14。 本项目营运期产污环节详见表2-13。 表2-13 项目产污环节一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式; 处理措施+排放去向. 营运期; 废水; 脱水筛产出废水W1、W6; SS; 不排; 沉淀池+回用. 脱酸废水W2; pH、氟化物、SS、全盐量、; 不排; “酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序. 脱水废水W3; pH、氟化物、SS、全盐量、; 不排. 脱酸废水W4; pH、氟化物、SS、全盐量、氯化物; 间断; “酸碱中和池”+污水处理厂. 脱水废水W5; pH、氟化物、SS、全盐量、氯化物; 间断. 水喷淋废水; pH、氟化物、氯化物; 间断. 脱酸废水W7; pH、氟化物、SS、全盐量、氯化物; 间断; 氢氟酸、草酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后回用于脱酸工序，不排；盐酸酸洗脱水筛产出废水进入“酸碱中和池”处理后外排. 脱水废水W8; pH、氟化物、SS、全盐量、氯化物; 间断. 废气; 原料卸料粉尘; 颗粒物; 间断; 洒水抑尘. 投料废气G1、G9; 颗粒物; 间断; 洒水抑尘. 酸洗废气G2、G4; 氟化物、氯化氢; 间断; “水喷淋”+15m排气筒（DA001）. 锅炉燃烧废气G3、G5; SO2、NOx、颗粒物; 间断; 15m排气筒（DA002）. 烘干机天然气燃烧废气G6; SO2、NOx、颗粒物; 间断; 15m排气筒（DA004）. 烘干粉尘G7、G13; 颗粒物; 间断; 布袋除尘器+15m排气筒（DA003）. 筛分粉尘G8; 颗粒物; 间断. 酸洗废气G11; 氟化物、氯化氢; 间断; “水喷淋”+15m排气筒（DA005）. 锅炉燃烧废气G10; SO2、NOx、颗粒物; 间断; 15m排气筒（DA006）. 固体废物; 磁选; 磁选固废S1、S2、S9、S10; 间断; 外售综合利用. 脱泥; 污泥S3、S11; 间断. 酸洗; 废酸S4、S6、S12; 间断; 委托有危废资质单位处置. 滤渣S5、S7、S13; 间断. 色选; 色选杂质S8、S14; 间断; 外售综合利用. 酸碱中和池沉渣; 沉渣S15; 间断; 暂做危废管理，待属性鉴定结果，合理处置. 废气处理; 布袋除尘器收尘S5; 间断; 外售综合利用. 设备检修; 废机油S6; 间断; 委托有危废资质单位处置. 废机油桶S7. 员工生活; 生活垃圾S8; 间断; 交由环卫部门处理. 噪声; 设备运行; 等效A声级; 持续; 减震措施. - 2、物料平衡 - 项目物料平衡表见表2-14。 表2-14 改扩建玻璃砂物料平衡表 投入（t/a); 产出（t/a). 序号; 物料名称; 投入量; 序号; 物料名称; 湿料产生量. 1; 石英石泥沙料; 20万; 1; 产品; 玻璃砂; 15.75万. 2; 水; 10883.75; 2; 废气; 颗粒物排放量; 1.04. 3; 球磨钢球; 0.08; 3; 固废; 磁选固废; 1000. 污泥; 21499.83. 4; 蒸发; 水; 27909.21. 合计; 207910.08; 合计; 207910.08. 表2-15 改扩建后光伏砂物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 序号; 物料名称; 投入量; 序号; 物料名称; 产生量. 1; 玻璃砂（375000t/a）; 二氧化硅; 291672.19; 1; 产品（光伏砂306975t/a）; 二氧化硅; 291672.2. 氧化钠; 29.14; 氧化钠; 0.39. 三氧化二铝; 350.39; 三氧化二铝; 11.02. 氧化钾; 27.46; 氧化钾; 0.35. 氧化钙; 1.43; 氧化钙; 0.41. 氧化铁; 21.70; 氧化铁; 0.21. 其他杂质; 22.69; 其他杂质; 20.42. 水; 15375; 水; 15270. 2; 废气; 水; 9108.46. 2; 盐酸（31%）1320t/a; 水; 910.8; 氟化氢; 0.136. HCl; 409.2; 非甲烷总烃; 0.09. 3; 氢氟酸（55%）255.27t/a; 水; 114.87; HCl; 0.575. HF; 140.4; 3; 废水（220598.75）; 水; 220500. 4; 草酸; 草酸; 375; 氟化钠; 0.98. 5; 水; 水; 237313.5; 氯化钠; 2.17. 醋酸钠; 2.18. 氟化钾; 0.83. 氯化钾; 1.72. 醋酸钾; 1.68. 氯化铝; 35.54. 醋酸铝; 37.03. 氯化钙; 0.08. 醋酸钙; 0.02. 氟化铁; 0.76. 氯化铁; 1.75. 氟化氢; 2.87. 氯化氢; 8.35. 醋酸; 2.36. 其他杂质; 0.43. 4; 固废; 滤渣394.51; 水; 236.7. 氟化钙; 0.37. 氟化铝; 139.76. 草酸铁; 17.68. 废酸9686.249t/a; 水; 8800.5. 氟化钠; 8.76. 氯化钠; 19.53. 醋酸钠; 19.56. 氟化钾; 7.52. 氯化钾; 15.49. 醋酸钾; 15.09. 氯化铝; 319.81. 醋酸铝; 333.26. 氯化钙; 0.72. 醋酸钙; 0.2. 氟化铁; 6.83. 氯化铁; 15.71. 氟化氢; 25.679. 氯化氢; 74.55. 醋酸; 21.2. 其他杂质; 1.84. 合计; 546763.77; 合计; 546763.77. 表2-16 改扩建后板材砂物料平衡表 投入（t/a); 产出（t/a). 序号; 物料名称; 投入量; 序号; 物料名称; 产生量. 1; 光伏砂; 106975; 1; 产品; 板材砂; 10万. 4; 废气; 颗粒物排放量; 0.04. 5; 固废; 色选杂质; 1. 8; 蒸发; 水; 6973.96. 合计; 106975; 合计; 106975. 表2-17 改扩建后板材砂粗品物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 序号; 物料名称; 投入量; 序号; 物料名称; 产生量. 1; 石英石（108000t/a）; 二氧化硅; 97224.08; 1; 产品（板材砂粗品100000t/a）; 二氧化硅; 99490.05. 氧化钠; 9.71; 氧化钠; 0.13. 三氧化二铝; 116.79; 三氧化二铝; 3.76. 氧化钾; 9.15; 氧化钾; 0.12. 氧化钙; 0.48; 氧化钙; 0.14. 氧化铁; 7.23; 氧化铁; 0.07. 其他杂质; 7.56; 其他杂质; 6.81. 水; 5125; 水; 498.92. 泥; 5500; 2; 废气; 水; 7893.815. 2; 盐酸（31%）440t/a; 水; 303.6; 氟化氢; 0.045. HCl; 136.4; 非甲烷总烃; 0.03. HCl; 0.191. 3; 氢氟酸（55%）85.09t/a; 水; 38.29; 颗粒物; 0.56. HF; 46.8; 3; 废水（36782.873t/a）; 水; 73500. 4; 草酸; 草酸; 125; 氟化钠; 0.32. 5; 水; 水; 79357.5; 氯化钠; 0.72. 醋酸钠; 0.72. 氟化钾; 0.28. 氯化钾; 0.57. 醋酸钾; 0.56. 氯化铝; 11.84. 醋酸铝; 12.34. 氯化钙; 0.03. 醋酸钙; 0.01. 氟化铁; 0.25. 氯化铁; 0.58. 氟化氢; 0.95. 氯化氢; 2.78. 醋酸; 0.79. 其他杂质; 0.133. 4; 固废; 滤渣181.51t/a; 水; 78.9. 氟化钙; 0.12. 氟化铝; 46.59. 草酸铁; 5.89. 废酸3228.751t/a; 水; 2933.5. 氟化钠; 2.92. 氯化钠; 6.51. 醋酸钠; 6.52. 氟化钾; 2.51. 氯化钾; 5.16. 醋酸钾; 5.03. 氯化铝; 106.6. 醋酸铝; 111.08. 氯化钙; 0.24. 醋酸钙; 0.06. 氟化铁; 2.28. 氯化铁; 5.24. 氟化氢; 8.559. 氯化氢; 24.854. 醋酸; 7.07. 其他杂质; 0.617. 磁选固废; 1000. 污泥; 2218.826. 色选杂质; 1. 合计; 188007.59; 合计; 188007.59. 表2-18 改扩建后全厂项目物料平衡表 投入（t/a); 产出（t/a). 序号; 物料名称; 投入量; 序号; 物料名称; 产生量. 1; 石英石; 40.8万; 1; 产品; 光伏砂; 20万. 2; 石英石泥沙料; 30万; 2; 玻璃砂; 20万. 3; 氢氟酸（55%）; 340.36; 3; 板材砂; 10万. 4; 草酸; 500; 4; 板材砂粗品; 10万. 5; 盐酸（31%）; 1760; 废气; 水; 54484.985. 6; 水; 327554.75; 氟化氢; 0.181. 7; 球磨钢球; 0.2; 非甲烷总烃; 0.12. HCl; 0.766. 颗粒物; 3.72. 废水（294131.623）; 水; 29400. 氟化钠; 1.3. 氯化钠; 2.89. 醋酸钠; 2.9. 氟化钾; 1.11. 氯化钾; 2.29. 醋酸钾; 2.24. 氯化铝; 47.38. 醋酸铝; 49.37. 氯化钙; 0.11. 醋酸钙; 0.03. 氟化铁; 1.01. 氯化铁; 2.33. 氟化氢; 3.82. 氯化氢; 11.13. 醋酸; 3.15. 其他杂质; 0.3. 固废; 磁选固废; 4000. 色选杂质; 2. 污泥; 72090.906. 滤渣; 526.01. 废酸; 12915. 合计; 1038155.31; 合计; 1038155.31. - 氟平衡表见表2-19。 表2-19 氟平衡表 投入; 产出. 名称; 原料用量（t/a）; 含氟量（t/a）; 去向; 含氟量（t/a）. 氟化氢; 187.198; 177.8; 废气; 氟化氢; 0.181; 0.20. 废水; 氟化钾; 1.11; 0.40. 氟化钠; 1.3; 0.60. 氟化铁; 1.01; 0.50. 氟化氢; 3.82; 3.63. 固废（滤渣）; 氟化钙; 0.49; 0.24. 氟化铝; 186.35; 126.50. 固废（废酸）; 氟化氢; 34.239; 32.53. 氟化钠; 11.68; 5.30. 氟化钾; 10.03; 3.30. 氟化铁; 9.11; 4.60. 合计; 177.8; 合计; 177.8. - 氯平衡表见表2-20。 表2-20 氯平衡表 投入; 产出. 名称; 原料用量（t/a）; 含氯量（t/a）; 去向; 含氯量（t/a）. 氯化氢（混酸带入）; 545.6; 530.65; 废气; 氯化氢; 0.766; 0.75. 废水; 氯化钾; 2.29; 1.09. 氯化钠; 2.89; 1.75. 氯化铝; 47.38; 37.8. 氯化钙; 0.11; 0.07. 氯化铁; 2.33; 1.53. 氯化氢; 11.13; 10.83. 固废（废酸）; 氯化氢; 99.404; 96.68. 氯化钠; 26.04; 15.8. 氯化铝; 426.41; 340.17. 氯化钾; 20.65; 9.84. 氯化钙; 0.96; 0.61. 氯化铁; 20.95; 13.73. 合计; 530.65; 合计; 530.65. - 改扩建后铁平衡表见表2-15。 表2-15 改扩建后铁平衡表 投入; 产出. 名称; 原料用量（t/a）; 铁含量%; 含铁量（t/a）; 去向; 产出（t/a）; 铁含量%; 含铁量（t/a）. 石英石; 37.536万（洁净石）; 0.0052; 19.52; 光伏砂; 20万; 0.00005; 0.1. 石英石泥沙料; 22.5万（洁净砂）; 0.0052; 11.7; 玻璃砂; 20万; 0.0052; 10.4. 球磨钢球; 0.2; 100%; 0.2; 板材砂; 10万; 0.00005; 0.005. 板材砂粗品; 10万; 0.00005; 0.005. 磁选固废; 4000; 0.5; 20. 色选杂质; 2; 0.00005; 0.1. 污泥、沉渣; 18022.729; 0.00004; 0.81. 合计; 31.42; 合计; 31.42. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目“三同时”执行情况 2022年10月建设单位高安市洋纳实业有限公司委托江西省九环环境评价有限公司编制的《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（一期）环境影响报告表》于2022年12月14日获得宜春市高安生态环境局关于《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（一期）环境影响报告表》的批复（高环评字〔2022〕143号），且于2025年4月完成自主验收。排污许可于2023年4月20日进行排污许可登记，登记编码：91360983074297214K001W，有效期限为2023年4月20-2028年4月19日，详见附件十二。具体情况可见下表2-16。 表2-21 现有工程“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 环保验收. 1; 高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（一期）; 高环评字〔2022〕143号; 已验收. 表2-22 现有工程产品方案一览表 序号; 产品; 现有工程年产量. 2; 玻璃砂; 35万吨. 表2-23 现有项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号或功率; 数量（台）. 现有项目. 1; 料斗; /; 2. 2; 颚式破碎机; 69破，55kW; 1. 3; 圆锥破碎机; /; 1. 4; 水力分级机; 2.4m*3.5m; 2. 5; 高频直线筛; 2448型，25kW; 2. 6; 滚筒洗砂机; 1.5m*8m,55kW; 1. 7; 脱水筛; /; 1. 8; 球磨机; 3.6m*2.7m,400kW; 1. 9; 脱泥斗; 5m*6m; 8. 10; 永磁除铁机; 2m*2.5m; 2. 11; 水力分级机; 2.8m*3.8m; 1. 12; 高梯度除铁机; 2m,1.3T; 1. 13; 制砂机; 立轴，132kW; 1. 表2-24 现有项目主要原辅材料消耗情况 序号; 原辅材料; 现有项目年消耗量t/a; 形态; 贮存方式; 最大暂存量; 来源; 备注. 1; 石英石; 30; 固; 堆放; 2万; 湖南益阳原矿矿采; 进厂标准：含泥量≤3%，含水率≤5%（原矿采集）. 2; 石英石泥沙料; 10; 固; 堆放; 2万; 湖南益阳原矿矿采; 进厂标准：含泥量≤15%，含水率≤10% （原矿采集）. 3; 球磨钢球; 0.12; 固; 堆放; 0.01; 外购. 4; 新鲜水; 6579.6m3/a; 液; /; /; 市政供应. 5; 电; 300万kW·h; /; /; /; 市政供应. 表2-25 现有项目工程建设内容 工程类别; 建设名称; 现有工程. 主体工程; 1#厂房; 1F，层高8m，占地7346m2，布设成品仓、脱泥除铁线、半成品仓库. 2#厂房; 1F，层高8m，占地3992m2，布设原料仓、破碎筛分线。. 贮运工程; 原料仓库; 原料仓库位于2#厂房，占地面积为1800m2，5#厂房为原料仓库，占地面积为1100m2. 板材砂仓库; 板材砂仓库位于1#厂房，占地面积为2304m2. 玻璃砂仓库; 玻璃砂仓库位于1#厂房，占地面积为864m2. 辅助工程; 4#综合楼; 1栋4层，占地300m2，建筑面积1200m2，1F食堂、2F办公、3～4F用于职工住宿. 洗车平台; 车辆冲洗平台1座（处理规模10t/d）. 初期雨水池; 初期雨水池1座（25m3）. 公用工程; 给水; 生活用水由园区供水管网供应，生产用水来自于厂区水井. 排水; 项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；员工生活污水经化粪池预处理达标后纳入江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂. 供电; 由园区供电网络接入. 环保工程; 废水; 洗砂废水进入沉淀池（容积30m3）+板框压滤机处理后进入清水池（容积100m3）暂存回用，不外排。. 废气; 生产原料由汽车运输到厂后直接生产或暂存于原料仓库，采取喷淋抑尘。颚式破碎机、圆锥破碎机等设备配套喷淋抑尘装置等降尘措施，并设置在封闭厂房内。机制砂成品堆场及原料钢棚配套洒水降尘装置，且设置为封闭车间，具备“防渗漏、防流失、防扬散”措施；物料及产品输送系统采取密闭措施；厂区及运输道路硬化，定期清扫并设洒水抑尘装置。. 噪声; 采用减振、隔声、消声等降噪措施. 固废; 一般固废：设置1间一般固废暂存库，占地约10m2，设置于1#厂房东北角；一般固废收集后暂存一般固废暂存间，后综合处置等。 危险废物：设置1间危废暂存库，占地约10m2，设置于1#厂房东北角；危险废物收集后暂存危废暂存库，交由有资质单位进行处理. 风险; /. 现有工程生产工艺流程图； 图2-7 现有工程生产工艺流程图 二、现有项目主要污染情况 由于现有项目为登记管理，排污许可未对现状监测有要求，故项目现有工程达标情况参考原环评验收数据，根据江西华检检测技术有限公司关于《高安市洋纳实业有限公司玻璃砂、光伏砂、铸造砂建设项目（一期）》验收监测报告（监测时间：2024年12月12日-12月19日，监测报告编号：HDJC20241206078），项目现有工程达标情况如下： - 废气 表2-26 现有工程无组织废气监测结果 项目; 监测点位; 监测日期; 检测结果; 限值; 达标情况. 颗粒物; 厂界上风向1#; 2019-4-18; 未检出; 0168; 0.171; 未检出; 1.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.316; 0.251; 0.401; 0.196; 1.0; 达标. 厂界下风向3#; 0.401; 0.228; 0.181; 0.316; 1.0; 达标. 厂界下风向4#; 0.275; 0.411; 0.286; 0.306; 1.0; 达标. 颗粒物; 厂界上风向1#; 2019-4-19; 0.169; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.195; 0.337; 0.206; 0.403; 1.0; 达标. 厂界下风向3#; 0.281; 0.375; 0.336; 0.197; 1.0; 达标. 厂界下风向4#; 0.415; 0.367; 0.407; 0.271; 1.0; 达标. 由上表可知，厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标2中无组织排放限值。 - 废水 表2-27 排污口废水污染源排放监测情况 采样日期; 2024.12.12; 检测日期; 2024.12.12~2024.12.19. 采样点位; 生活污水排放口; 平均值或范围值; 标准限值; 达标情况. 检测项目 样品编号; F241206078-W0101; F241206078-W0102; F241206078-W0103; F241206078-W0104. pH; 6.5; 6.3; 6.8; 6.9; 6.3~3.6; 6~9; 达标. 化学需氧量; 381; 408; 296; 335; 355; 500; 达标. 五日生化需氧量; 127; 136; 296; 335; 355; 300; 达标. 悬浮物; 111; 103; 98.7; 112; 118; 300; 达标. 氨氮; 13.5; 10.7; 127; 105; 12.8; 50; 达标. 动植物油; 2.13; 1.27; 1.18; 2.05; 1.66; 100; 达标. 总氮; 1.51; 2.13; 1.71; 2.08; 1.86; -; 达标. 总磷; 27.1; 20.9; 31.2; 23.5; 25.7; -; 达标. 采样日期; 2024.12.13; 检测日期; 2024.12.13~2024.12.19. 采样点位; 生活污水排放口; 平均值或范围值; 标准限值; 达标情况. 检测项目 样品编号; F241206078-W0105; F241206078-W0106; F241206078-W0107; F241206078-W0108. pH; 6.2; 6.7; 6.8; 6.3; 6.3~3.6; 6~9; 达标. 化学需氧量; 411; 316; 375; 291; 348; 500; 达标. 五日生化需氧量; 137; 105; 124; 97.1; 116; 300; 达标. 悬浮物; 101; 121; 108; 98; 107; 300; 达标. 氨氮; 12.1; 14.3; 11.8; 13.5; 12.9; 50; 达标. 动植物油; 1.41; 2.36; 1.11; 1.21; 1.52; 100; 达标. 总氮; 1.43; 2.25; 1.55; 1.38; 1.65; -; 达标. 总磷; 24.6; 28.6; 23.5; 25.7; 25.6; -; 达标. 由上表可知，本项目生活污水排放口满足江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准及（GB8978-1996）中三级。 3、噪声 表2-28 厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 检测日期; 检测点位; 检测结果; 排放标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024.12.12; 厂界东侧1m处; 56.8; 46.5; 65; 55; 达标. 厂界南侧1m处; 51.6; 41.2; 65; 55; 达标. 厂界西侧1m处; 55.3; 44.3; 65; 55; 达标. 厂界北侧1m处; 52.7; 42.8; 65; 55; 达标. 2024.12.13; 厂界东侧1m处; 54.7; 47.1; 65; 55; 达标. 厂界南侧1m处; 52.6; 44.3; 65; 55; 达标. 厂界西侧1m处; 54.1; 46.1; 65; 55; 达标. 厂界北侧1m处; 55.8; 41.5; 65; 55; 达标. 由上表可知，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。 由于现有项目为登记管理，排污许可未对现状监测有要求，故项目现有工程废气污染物排放情况参考原环评验收数据，在建工程废气污染物排放情况参考原环评，固废排放情况参考原环评，现有项目“三废”排放情况见下表。 表2-29 现有项目“三废”排放情况汇总见表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量. 废气; NOx; /. SO2; /. 颗粒物; /. 氟化物; /. TVOC; /. 废水; 水量; 288m3/a. CODCr; 0.02. BOD5; 0.003. SS; 0.003. NH3-N; 0.002. TP; 0.0002. TN; 0.004. 危险废物; 磁选固废; 2000t/a. 污泥; 10490.72t/a. 废机油; 0.2t/a. 废机油桶; 0.3t/a. 其他固废; 生活垃圾; 2.25t/a. 三、现有项目存在的主要问题 1、事故池未按要求建设。 2、施工废水未建收集沟收集处理。 四、处理措施 1、及时按要求建设事故池。 2、建设收集沟收集施工废水。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）区域达标性 本次评价引用江西省生态环境厅网站发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中高安市6项基本污染物浓度数据对本项目区域空气质量浓度达标性判定，统计结果见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.86; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 根据《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》可知，2024年高安市环境空气质量各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中二级标准要求，因此项目所在区域为达标区域。 （2）特征因子 本项目位于高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地），本项目TSP、氟化物现状监测数据引用《江西中泉制釉有限公司年产80万吨石英砂技改项目环境质量现状监测项目》监测报告（监测时间：2025.4.25-4.27，2025.6.20-6.22；监测单位：南昌宇环检测技术有限公司；监测点位喻家村位于本项目东南方向2540m处，位于本项目评价范围内，本项目引用《江西中泉制釉有限公司年产80万吨石英砂技改项目环境质量现状监测项目》的大气环境质量现状监测数据是可行的，本项目NOx现状监测数据引用《高安市鑫中汇新材料有限公司年产8万吨锂云母熟料生产线建设项目环境现状补充监测》检测报告（2023.1122~11.28；监测单位：江西宏德检测技术有限公司；报告编号：HDJC20231120076），监测点位喻家村位于本项目东北方2540m处，位于本项目评价范围内，本项目引用《高安市鑫中汇新材料有限公司年产8万吨锂云母熟料生产线建设项目环境现状补充监测》的大气环境质量现状监测数据是可行的。 表3-2 项目环境空气质量现状监测表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 达标情况. X; Y. 喻家村; 2500; 449; TSP; 日均值; 0.3; 0.132-0.136; 达标. 氟化物; 日均值; 7×10-3; 1.94×10-3-3-2.54×10-3; 达标. NOx; 小时值; 0.25; 0.021-0.046; 达标. 根据表3-2监测结果表明，TSP、氟化物、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境 本项目地表水保护目标为大港河，为了解大港河地表水现状，项目引用《高安市鑫中汇新材料有限公司年产8万吨锂云母熟料生产线建设项目环境现状补充监测》监测报告中江西宏德检测技术有限公司于2023年11月22日~24日/12月19日~21日进行大港河各断面的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、氟化物、氯化物检测结果，具体监测结果见下表。 表3-3 地表水水质评价统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 项目点位; SW1; SW2; SW3; 标准值; 最大单因子指数. pH值; 7.2~7.3; 7.3~7.4; 7.2~7.4; 6~9; 0.2. DO; 8.1~8.6; 7.2~7.4; 7.9~8.2; ≥5; 0.50. CODCr; 9~11; 12~14; 10~12; 20; 0.7. BOD5; 1.9~2.3; 2.4~2.9; 2.0~2.5; 4; 0.725. 氨氮; 0.083~0.105; 0.115~0.134; 0.095~0.126; 1.0; 0.134. 氟化物; 0.127~0.192; 0.224~0.287; 0.152~0.201; 1.0; 0.287. 悬浮物; 10~12; 14~16; 9~13; 30; 0.53. 氯化物; 2.13~3.82; 4.73~6.55; 2.69~5.36; 250; 0.026. 根据上表监测结果数据分析可知，大港河各监测断面处的监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此，本项目所在区域水环境质量符合其水环境功能区划。 三、声环境 根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。 根据现场踏勘并结合卫星影像分析结果，项目厂界外50m范围内无居民点。根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中要求，本次评价不需开展保护目标声环境质量现状监测。 四、生态环境 经过调查和现场踏勘，本项目区域生态环境质量一般，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目产污方面较为简单，且沉淀池、生产厂区内按要求采取了防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，故土壤、地下水不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求； （2）保护地表水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求； （3）保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。 以项目西南边界拐角为原点，经纬度为东经115°24′4.353″，北纬28°11′29.899″，项目厂界外主要环境保护目标详见下表。 表3-4 区域环境保护目标调查情况一览表 类别; 坐标m; 保护目标; 相对厂界方位; 相对厂界距离m; 相对加工区距离m; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; -47.5; -375; 罗家; 西南; 378; 380; 50户（130人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. -403; 0; 黄家; 西; 403; 405; 55户（150人）. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 地表水; 2085; -700; 大港河（汇入肖江）; 西南; 2200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 0; -4340; 肖江; 南; 4340m. 5; 0; 水塘（工业用水）; 西南; 5m; 《地表水环境质量标准》Ⅳ类. /; /; 丰城市泉港镇取水口; /; 园区污水排放口下游约26km。; 取水规模0.4万m3/d; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。. 原料运输沿线环境保护目标; 0; 195; 陌城村; 北; 195m; /; 40户（约80人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 0; -143; 下肖家; 南; 143; /; 10户（约22人）. 注：项目原料来源于湖南省益阳市，项目原料由湖南省益阳市输送至高安市洋纳实业有限公司，以湖南省益阳市为起点，沿昌栗高速、320国道、228省道、金泰源路、莲邦路后进入高安市洋纳实业有限公司，昌栗高速、320国道、228省道交通量不会因为本项目的运输路线而导致沿线村庄产生较大影响，主要新增交通段为金泰源路、莲邦路，运输路线途径敏感点为陌城村、下肖家。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产产生的颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，天然气加热装置废气中烟尘、氮氧化物、二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放浓度限值，企业厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3-5 废气污染物排放标准 执行标准; 污染物 指标; 排气筒高度（m）; 标准限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2中的二级标准; 颗粒物; 15m; 60; 1.9; 1.0. 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 氟化物; 9; 0.1; 0.02. 氯化氢; 100; 0.26; 0.2. SO2; 550; 2.6; 0.4. NOx; 240; 0.77; 0.12. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准; SO2; 15m; 50; /; /. NOx; 200; /; /. 烟尘; 20; /; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /; /. 表3-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 酸洗工序生产废水、喷淋废水经“酸碱中和池”处理后达到江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准（未包含因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准）后由园区污水管网排入江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入肖江。目前，污水处理厂已经验收完成，正常运行。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。 表3-6 项目生活污水各污染物排放浓度限值 （单位：mg/L，pH除外） 类别 执行标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 氟化物; 全盐量. 江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准/（GB8978-1996）中三级; 6~9; 500; 300; 300; 50; 3; 70; 8; 5000. 《城镇污水处理厂污染排放标准》一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8); 0.5; 15; /; /. 《城市污水再生利用 工业用水水质》; 6~9; 60; 10; /; 10; /; /; /; /. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准见表3-7。 表3-7 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的生产废水经厂区内“酸碱中和池”处理后，达到江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准后排入江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂处理后排入肖江。 表3-8 污染总量控制指标（t/a） 项目; CODCr; NH3-N; NOx; VOCs. 现有项目排放量; 0.02; 0.003; 0; 0. 本项目达标后预计排放量; 0.154; 0.016; 2.14; 0.095. 以新带老排放量; 0; 0; 0. 扩建后全厂预计总排放量; 0.174; 0.019; 2.14; 0.095. 已批复污染物总量控制指标; 0.05; 0.005; 2.14; 0.27. 剩余总量; -0.124; -0.014; 0; 0.137. 由于本项目不新增NOx、VOCs的排放，故、需申请总量CODCr为0.124t/a、NH3-N为0.014t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要环境影响因素有：施工废气、施工废水、施工噪声和固体废弃物等。 对施工期的污染因素提出的保护措施如下： 1、施工期废气治理措施 本项目施工期大气污染物主要为扬尘、装修有机废气和施工机械废气（汽车尾气）。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）对施工现场合理布局，合理安排施工时间，对易产生扬尘的物料实行库存或者加盖苫布，机械设备装卸物料时尽量减小落差。 （2）在施工各工作区域，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。 （3）编制运输、装卸防止扬尘产生的操作规范，严格按照规范操作，运输车辆限速行驶，运输车辆加盖苫布，控制扬尘的产生。规范应包括运输车辆的完好，装载不宜过满，车速要控制，指定专人清洗车辆，清扫出入口卫生，确保出入各地的车轮不带泥沙等内容。 （4）注意气象条件变化，土方施工应尽量避免风速较大、湿度较小的天气条件作业。 （5）建设工程的施工现场需设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾与废土料等。 （6）工程垃圾必须用容器垂直清运，严禁凌空抛洒及乱倒乱卸。 （7）建设工程的施工现场必须建立洒水清扫制度，指定专人洒水清扫。 （8）加强环境管理，施工单位应将环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业应按照国家有关的环保管理制度要求，经环境保护主管部门批准后方可实施。 （9）本项目最近敏感点为西南面罗家，距离本项目厂界378m，项目施工过程扬尘会对其造成一定影响，拟采取下列措施：本项目所在地常年主导风向为东北风，敏感点位于项目西南面，属于侧风向，本项目扬尘扩散对其影响较小，为减轻影响，本项目拟在西面和南面厂界设置喷雾机、扬尘围挡等措施。 2、施工期废水治理措施 本项目施工期产生的废水主要包括生活污水和施工废水。 （1）施工期生活污水 项目高峰人数约8人，施工人员人均用水量约137L/d。按80%的排放率，排水量为0.877m3/d。出水水质参照普通生活污水排放浓度，pH6～9、COD 250mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮30mg/L、SS 200mg/L。生活污水由化粪池处理，定期清掏，用于周边农田施肥。不会对周围环境水体产生影响。 （2）工程施工作业产生的废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、养护、冲洗废水等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L，SS为350mg/L，石油类为10mg/L。施工废水直接排入附近的水体，会影响水体水质，应设沉淀隔油池进行处理后用于场地内洒水抑尘，不外排。 采取措施后，不会对周围环境及地表水环境产生较大影响。 3、施工期噪声治理措施 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械和升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量避免多台噪声设备同一地点同时使用。夜间禁止高噪声施工作业。 （2）在施工机械上尽可能采用先进、低噪声设备，并加强管理和维护。 （3）混凝土搅拌作业采用外购或异地作业的方式，禁止采用高噪声搅拌设施现场进行混凝土搅拌作业； （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物，以从源头控制噪声影响。 （5）对施工期运输车辆产生的交通噪声，应搞好施工管理，减降对周边声环境产生的影响，对运输车辆限速，禁止车辆高速行驶和禁鸣喇叭。同时应选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减少噪声。 （6）合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界的项目中心位置。 （7）在施工场界处设置临时围墙，选择具有低噪声的施工设备和具有一定环境管理水平的建筑单位进行施工。 （8）本项目最近敏感点为西南面罗家，距离本项目厂界378m，类比同类型施工场地，施工噪声在施工场地周围50m的范围内的环境影响较大，本项目敏感点距离厂界不在50m范围内，项目夜间不进行施工，在做好机械降噪的情况下，对敏感点影响不大，同时本项目承诺如因施工噪声引起居民投诉，本项目立即停止施工。 采取以上措施治理后，项目施工期噪声在场界能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。施工噪声的影响可以得到较大程度地缓解，施工结束后，噪声影响随即消失。 4、施工期固体废物治理措施 项目施工期产生固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等。 建议在施工期间采取以下相应措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 对于建筑垃圾、弃土由城市管理部门统一管理，按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点，金属垃圾和废木料进行回收利用。 （2）生活垃圾 本项目施工人数约为8人，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg，其产生量约4kg/d。要求设置生活垃圾收集桶，可回收的尽量回收利用，不可回收的统一收集清运至垃圾场处理，严禁随意、随处丢弃、倾倒。 5、施工期生态环境保护措施 本项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、占用土地、破坏原有的生态系统、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。 建议在施工期间采取以下相应措施： ①在施工项目区外侧设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，这可有效地防止因施工造成的大面积水土流失，确保道路正常交通。 ②根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排除项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙淤积地下排水系统。 ③施工期后应立即恢复种植植被，可选择发芽早生长快且能覆盖地面的，区内绿化布置已充分考虑，在项目完工后，可恢复的植被的区域全部予以恢复。 ④各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。总之，施工期对环境的影响是短期的，不会对环境造成大的影响。随着施工结束，对环境的干扰和破坏随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况、治理措施、排放标准、排放口基本情况 表4-1废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a. 烘干、筛分; 有组织; 颗粒物; 55.5; 1.11; 8; 20000; 100; 99; 是; 密闭管道+布袋除尘; 0.6; 0.011; 0.08; 60; 1.9. 锅炉燃烧; 有组织; NOx; 64.87; 0.10; 0.72; 11098559Nm3/a; 100; 100; 是; /; 64.87; 0.10; 0.72; 200; /. SO2; 18.92; 0.03; 0.21; 18.92; 0.03; 0.21; 50; /. 颗粒物; 12.61; 0.02; 0.14; 12.61; 0.02; 0.14; 20; /. 锅炉燃烧; 有组织; NOx; 64.87; 0.10; 0.72; 11098559Nm3/a; 100; 100; 是; /; 64.87; 0.10; 0.72; 200; /. SO2; 18.92; 0.03; 0.21; 18.92; 0.03; 0.21; 50; /. 颗粒物; 12.61; 0.02; 0.14; 12.61; 0.02; 0.14; 20; /. 烘干机燃烧; 有组织; NOX; 64.68; 0.29; 0.7; 10775300m3/a; 100; 100; 是; /; 64.68; 0.29; 0.7; 240; 0.77. SO2; 18.56; 0.08; 0.2; 18.56; 0.08; 0.2; 550; 2.6. 颗粒物; 12.99; 0.06; 0.14; 12.99; 0.06; 0.14; 120; 3.5. 酸洗、物料储存; 有组织; 氟化物; 5.482; 0.055; 0.395; 10000; 95; 80; 是; 水喷淋; 1.096; 0.011; 0.079; 9; 0.1. 非甲烷总烃; 4.948; 0.049; 0.356; 80; 是; 0.990; 0.010; 0.071; 120; 10. HCl; 30.035; 0.300; 2.162; 80; 是; 6.007; 0.060; 0.432; 100; 0.26. 酸洗、物料储存; 有组织; 氟化物; 5.549; 0.055; 0.400; 10000; 95; 80; 是; 水喷淋; 1.110; 0.011; 0.080; 9; 0.1. 非甲烷总烃; 1.649; 0.016; 0.119; 80; 是; 0.330; 0.003; 0.024; 120; 10. HCl; 13.316; 0.133; 0.959; 80; 是; 2.663; 0.027; 0.192; 100; 0.26. 1#厂房; 无组织; 氟化物; /; 0.001; 0.007; /; /; /; /; /; /; 0.001; 0.007; 0.02; /. 非甲烷总烃; /; 0.001; 0.006; /; /; /; /; /; /; 0.001; 0.006; 4.0; /. HCl; /; 0.005; 0.037; /; /; /; /; /; /; 0.005; 0.037; 0.2; /. 2#厂房; 无组织; 颗粒物; /; 0.222; 1.602; /; /; /; 是; 洒水降尘+密闭厂房; /; 0.222; 1.602; 1.0; /. 5#厂房; 无组织; 氟化物; /; 0.002; 0.014; /; /; /; /; /; /; 0.002; 0.014; 0.02; /. 非甲烷总烃; /; 0.003; 0.019; /; /; /; /; /; /; 0.003; 0.019; 4.0; /. HCl; /; 0.015; 0.105; /; /; /; /; /; /; 0.015; 0.105; 0.2; /. 表4-2 废气排放情况表 产排污环节; 污染物 种类; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 编号及名称; 高度/m; 内径/m; 温度℃; 类型; 地理坐标. 烘干、筛分; 颗粒物; 0.6; 0.08; 废气排气筒DA003; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 115°24′2.661″, 28°11′33.832″. 锅炉燃烧; NOx; 64.87; 0.72; 废气排气筒DA002; 15; 0.2; 80; 一般排放口; 115°24′4.771″, 28°11′37.462″. SO2; 18.92; 0.21. 颗粒物; 12.61; 0.14. 锅炉燃烧; NOx; 64.87; 0.72; 废气排气筒DA006; 15; 0.2; 80; 一般排放口; 115°24′4.771″, 28°11′37.462″. SO2; 18.92; 0.21. 颗粒物; 12.61; 0.14. 烘干机燃烧; NOx; 64.68; 0.7; 废气排气筒DA004; 15; 0.2; 80; 一般排放口; 115°24′2.971″, 28°11′32.952″. SO2; 18.56; 0.2. 颗粒物; 12.99; 0.14. 酸洗; 氟化物; 1.096; 0.079; 废气排气筒DA001; 15; 0.5; 50; 一般排放口; 115°24′4.041″, 28°11′37.252″. 非甲烷总烃; 0.990; 0.071. HCl; 6.007; 0.432. 酸洗; 氟化物; 1.110; 0.080; 废气排气筒DA005; 15; 0.5; 50; 一般排放口; 115°24′4.041″, 28°11′37.252″. 非甲烷总烃; 0.330; 0.024. HCl; 2.663; 0.192. 表4-3 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 污染物排放形式; 污染物 种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型. 次/年; 小时; 小时; kg/h; /; m; m; ℃; /. 烘干、筛分; 有组织; 颗粒物; 1; 1; 1; 55.5; 1.11; DA003; 15; 0.8; 25; 一般排放口; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 酸洗; 有组织; 氟化物; 1; 1; 1; 1.096; 0.011; DA001; 15; 0.5; 50; 一般排放口. 非甲烷总烃; 1; 1; 1; 0.990; 0.010. HCl; 1; 1; 1; 6.007; 0.060. 酸洗; 有组织; 氟化物; 1; 1; 1; 1.110; 0.011; DA005; 15; 0.5; 50; 一般排放口. 非甲烷总烃; 1; 1; 1; 0.330; 0.003. HCl; 1; 1; 1; 2.663; 0.027. 2、污染源强核算 项目废气主要为球磨机投料粉尘、原料装卸粉尘、酸洗废气、锅炉燃烧废气、烘干机天然气燃烧废气、烘干粉尘、筛分粉尘等。 - 投料粉尘 项目破碎上料前对物料洒水进行湿润，且在漏斗投料口处设置一个喷头，在投料过程中定点喷洒抑尘，仍有少量粉尘逸出，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，投料粉尘产生系数为0.01kg/t物料；本项目原料石英石、石英石泥沙料的量为30.8万t，故原料装卸粉尘的产生量为3.08t/a。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4可知，经洒水抑尘措施后，投料工序粉尘量可降低约74%，故投卸粉尘无组织排放量为0.801t/a（0.111kg/h）。 - 原料装卸粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，卸料粉尘产生系数为0.01kg/t物料；本项目原料的量为30.8万t，故原料装卸粉尘的产生量为3.08t/a。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4可知，经洒水抑尘措施后，卸料工序粉尘量可降低约74%，故原料装卸粉尘无组织排放量为0.801t/a（0.111kg/h）。 （3）烘干粉尘 成品烘干过程中会产生粉尘，参考《湖北安腾新材料科技有限公司年产30万吨光伏用石英砂项目》（该项目与本项目设备、生产流程以及原辅料基本一致，故具有可参考性），烘干粉尘产生系数约为0.02kg/t-产品，本项目需烘干产品量为20万t/a，故成品烘干粉尘的产生量为4t/a，成品烘干粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放，布袋除尘器处理效率取99%，密闭管道收集效率为100%，根据设计单位提供资料可知，风机风量为20000m3/h，故烘干粉尘的排放量为0.04t/a（0.006kg/h）。 （4）筛分粉尘 筛分过程中会产生粉尘，参考《湖北安腾新材料科技有限公司年产30万吨光伏用石英砂项目》（该项目与本项目设备、生产流程以及原辅料基本一致，故具有可参考性），烘干粉尘产生系数约为0.02kg/t-产品，本项目需筛分产品量为20万t/a，故成品烘干粉尘的产生量为4t/a，成品烘干粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放，布袋除尘器处理效率取99%，密闭管道收集效率为100%，根据设计单位提供资料可知，风机风量为20000m3/h，故烘干粉尘的排放量为0.04t/a（0.006kg/h）。 综上，项目烘干、筛分过程中粉尘的有组织产生量为8t/a（1.11kg/h），有组织排放量为0.08t/a（0.012kg/h）。 （5）锅炉燃烧废气 酸化工序设有2个2t/h锅炉用于酸化罐供热，锅炉以天然气为燃料，1t/h锅炉的额定热负荷为60万大卡，2t/h锅炉热负荷为120万大卡，天然气热值为8400大卡/m3，拟定锅炉热效率为100%，锅炉工作时长为300天/年，一天24小时，故1#锅炉天然气用量约为103万Nm3/a，锅炉燃烧废气经过15m排气筒（DA002），2#锅炉天然气用量约为103万Nm3/a，锅炉燃烧废气经过15m排气筒（DA006）。排放根据《第二次工业污染源系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）则行业系数手册以及《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中天然气燃烧污染物排放系数，则污染物产生情况见表4-4。 表4-4 锅炉燃烧废气产生情况 天然气; 污染物指标; 单位; 产物系数; 燃料用量（万Nm3/a）; 产生量t/a. 废气量; m3/万m3－原料; 107753; 103; 11098559. NOX; kg/万m3－原料; 6.97; 0.72. SO2; kg/万m3－原料; 0.02S; 0.21. 颗粒物; kg/万m3－原料; 1.4; 0.14. 注：S含硫量，然其中含硫量S按《天然气》（GB17820-2018）二类天然气总硫标准100mg/m3，则系数中的S=100。 表4-5 天然气燃烧废气产排一览表 序号; 污染源; 天然气用量; 污染物名称; 污染物产生情况; 废气量; 污染物排放情况; 排放口. 浓度; 速率; 产生量; Nm3/a; 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 1; 1#锅炉; 103万Nm3/a; NOx; 64.87; 0.10; 0.72; 11098559; 64.87; 0.10; 0.72; DA002. SO2; 18.92; 0.03; 0.21; 18.92; 0.03; 0.21. 颗粒物; 12.61; 0.02; 0.14; 12.61; 0.02; 0.14. 1; 2#锅炉; 103万Nm3/a; NOx; 64.87; 0.10; 0.72; 11098559; 64.87; 0.10; 0.72; DA006. SO2; 18.92; 0.03; 0.21; 18.92; 0.03; 0.21. 颗粒物; 12.61; 0.02; 0.14; 12.61; 0.02; 0.14. （6）烘干机燃烧废气 烘干热源由烘干机燃烧天然气提供，由企业提供，天然气年用量为100万Nm3/a，烘干机天然气燃烧废气通过15m排气筒（DA004）排放。参照《第二次工业污染源系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）则行业系数手册以及 《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》中天然气燃烧污染物排放系数，则污染物产生情况见表4-6。 表4-6 天然气燃烧废气产生情况 天然气; 污染物指标; 单位; 产物系数; 燃料用量（万Nm3/a）; 产生量. 废气量; m3/万m3－原料; 107753; 100; 10775300m3/a. NOX; kg/万m3－原料; 6.97; 0.7t/a. SO2; kg/万m3－原料; 0.02S; 0.2t/a. 颗粒物; kg/万m3－原料; 1.4; 0.14t/a. 注：S含硫量，然其中含硫量S按《天然气》（GB17820-2018）二类天然气总硫标准100mg/m3，则系数中的S=100。 表4-7 天然气燃烧废气产排一览表 序号; 污染源; 天然气用量; 污染物名称; 污染物产生情况; 废气量; 污染物排放情况. 浓度; 速率; 产生量; Nm3/a; 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 1; 烘干机; 100万Nm3/a; NOX; 64.68; 0.29; 0.7; 10775300; 64.68; 0.29; 0.7. SO2; 18.56; 0.08; 0.2; 18.56; 0.08; 0.2. 颗粒物; 12.99; 0.06; 0.14; 12.993; 0.06; 0.14. （7）酸洗废气 酸洗废气主要污染物为氟化物、HCl、非甲烷总烃，参考《湖北安腾新材料科技有限公司年产30万吨光伏用石英砂项目》（该项目与本项目生产工艺以及原辅料基本一致，故具有可参考性），氟化物按氢氟酸用量的0.1%计，HCl按盐酸用量的0.5%计，非甲烷总烃按草酸的0.1%计。 1#厂房：盐酸、氢氟酸酸洗过程中盐酸溶液（31%）一次投加量为324t，氢氟酸（55%）一次投加量为36t，单次酸洗氟化物的产生量为0.733kg，HCl的产生量为8.023kg，盐酸、氢氟酸酸洗原料量为15.25万吨，单次酸洗量为1800t，年酸洗次数为85次。 草酸、氢氟酸酸洗过程中草酸一次投加量为14.4t，氢氟酸（55%）一次投加量为13.1t，单次酸洗氟化物的产生量为0.266kg，非甲烷总烃的产生量为1.471kg，草酸、氢氟酸酸洗原料量为15.25万吨，单次酸洗量为1800t，年酸洗次数为85次。 合计1#厂房氟化物的产生量为0.085t/a，HCl的产生量为0.682t/a，非甲烷总烃的产生量为0.125t/a。酸洗废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒（DA005）排放。 5#厂房：盐酸、氢氟酸酸洗过程中盐酸溶液（31%）一次投加量为810t，氢氟酸（55%）一次投加量为90t，单次酸洗氟化物的产生量为2.562t，HCl的产生量为28.027kg，盐酸、氢氟酸酸洗原料量为5.25万吨，单次酸洗量为720t，年酸洗次数为73次。 草酸、氢氟酸酸洗过程中草酸一次投加量为39t，氢氟酸（55%）一次投加量为32.7t，单次酸洗氟化物的产生量为0.931t，非甲烷总烃的产生量为5.137kg，草酸、氢氟酸酸洗原料量为5.25万吨，单次酸洗量为720t，年酸洗次数为73次。 合计5#厂房氟化物的产生量为0.255t/a，HCl的产生量为2.046t/a，非甲烷总烃的产生量为0.375t/a。酸洗废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 （8）储罐废气 储罐区废气主要来源于罐区储罐的呼吸排放产生的废气。呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。储存有机液体的基本罐型有固定顶罐、浮顶罐、可变蒸汽空间罐和压力罐等，而固定顶罐是一种最普通的罐型，在国内最常被使用，是储存有机液体的普通罐型。项目储罐情况如下： 表4-8 本项目新增的液体储罐数量及容积一览表 序号; 名称; 储罐类型; 容积; 规格; 材质; 数量; 贮存量（吨）; 中转量（吨）; 储罐 位置. 1; 1#盐酸储罐; 立式固定顶罐; 40m3; Φ2600×7000; 碳钢; 1; 30; 1320; 5#厂房. 2; 1#氢氟酸储罐; 立式固定顶罐; 30m3; Φ2600×6000; 碳钢; 1; 22; 255.36. 3; 2#盐酸储罐; 立式固定顶罐; 60m3; Φ5200×6000; 碳钢; 1; 50; 440; 1#厂房. 4; 2#氢氟酸储罐; 立式固定顶罐; 60m3; Φ5200×6000; 碳钢; 1; 44; 85. 备注：中转量按纯物质量计，不包含杂质。 储罐因受温度、压力机进出料的影响而产生呼吸排气，呼吸作用产生的废气排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境昼夜温差等因素有关。储罐呼吸作用分为大呼吸及小呼吸。 大呼吸：当储罐添加物料时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出物料时，罐内液体体积减小，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转物料致使储罐排除蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。大呼吸损耗计算公式如下： 式中：LW——工作损失（kg/m3投入量）； KN——周转因子，取值按年周转次数确定；K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026； M——储罐内蒸汽的分子量； P——大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； Kc——产品因子系数（石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0）。 小呼吸：静止储存的液体物料，白天温度升高，引起上部空间气体膨胀和液面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，有机物料蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，有机气体凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的有机气体浓度降低，又为温度升高后有机气体蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了储罐的小呼吸损失。小呼吸损耗计算公式如下： 式中：LB——储罐小呼吸排放量，kg/a； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D——储罐的直径； H——平均蒸汽空间高度，m； ∆T——1天之内的平均温差，℃，按平均温差10℃计算； Fp——涂层因子（无量纲），根据物料状况取值在1~1.5之间，取1.2； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m的罐体， C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的罐体，C=1； Kc——产品因子，石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0。 环评要求项目储罐采用立式固定顶罐+氮封，储罐顶部气相管线相互联通，储罐区设置1m高围堰，储罐废气引入“水喷淋”+DA001排气筒处理（15m），废气收集效率按99%计，废气处理效率按80%计。各储罐呼吸计算参数见表4-9，经计算，项目建成后储罐废气产生情况见表4-10。 表4-9 项目储罐呼吸计算参数 序号; 储罐; 各计算参数. M; P; Kn; Kc; D; H; Fp; ∆T; C. 1; 1#盐酸储罐; 35.5; 27930; 0.803; 1; 2.6; 7; 1.2; 10; 0.5. 2; 1#氢氟酸储罐; 92; 122172; 1; 1; 2.6; 6; 1.2; 10; 0.5. 3; 2#盐酸储罐; 35.5; 27930; 1; 1; 5.2; 6; 1.2; 10; 0.5. 4; 2#氢氟酸储罐; 92; 122172; 1; 1; 5.2; 6; 1.2; 10; 0.5. 表4-10 项目储罐区废气产排情况 序号; 储罐名称; 污染物名称; 储罐废气产生量（t/a）; 收集效率; 处理效率; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 储罐位置. 1; 盐酸储罐; HCl; 0.221; 99%; 80%; 0.044; 0.002; 5#厂房. 2; 氢氟酸储罐; 氟化氢; 0.154; 80%; 0.030; 0.002. 1; 盐酸储罐; HCl; 0.314; 99%; 80%; 0.062; 0.003; 1#厂房. 2; 氢氟酸储罐; 氟化氢; 0.322; 80%; 0.064; 0.003. 本项目参考排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年 第24号）-2613无机盐制造行业系数手册中氯化氢采用水洗+碱洗处理效率为99.94%。本项目废气主要成分氯化氢、氟化物、TVOC（草酸），采用水洗吸收处理，氯化氢、氟化物处理效率保守取值80%。 参考《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2022〕26号）表2-6中废气收集率，密闭管道收集效率取值95%，风机风量为10000m3/h。 合计1#厂房，酸洗废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒（DA005）排放。 氟化物有组织收集量为0.4t/a（0.055kg/h），有组织排放量为0.8t/a（0.011kg/h），无组织排放量为0.007t/a（0.001kg/h）；HCl有组织收集量为0.959t/a（0.133kg/h），有组织排放量为0.192t/a（0.027kg/h），无组织排放量为0.037t/a（0.005kg/h）；非甲烷总烃有组织收集量为0.119t/a（0.016kg/h），有组织排放量为0.006t/a（0.001kg/h），无组织排放量为0.019t/a（0.003kg/h）。 合计5#厂房，酸洗废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 氟化物有组织收集量为0.395t/a（0.055kg/h），有组织排放量为0.79t/a（0.011kg/h），无组织排放量为0.014t/a（0.002kg/h）；HCl有组织收集量为2.162t/a（0.3kg/h），有组织排放量为0.432t/a（0.06kg/h），无组织排放量为0.105t/a（0.015kg/h）；非甲烷总烃有组织收集量为0.356t/a（0.049kg/h），有组织排放量为0.071t/a（0.01kg/h），无组织排放量为0.019t/a（0.003kg/h）。 - 板框压滤废气 酸碱中和池中沉渣经板框压滤机压滤，沉渣中含有少量的氟化氢、氯化氢、醋酸，由于沉渣中氟化氢、氯化氢、醋酸极少，沉渣经板框压滤机压滤会挥发产生的氟化物、氯化氢、非甲烷总烃的量极少，故此处不做定量分析。 3、卫生防护距离分析 ①等标排放量计算分析 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征，中间产物产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。等标排放量计算公式如下： P0=Qc/Cm 式中：P0—污染物等标排放量，m3/h； Qc—污染源排放污染物的小时排放量，kg/h； Cm—污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 本项目无组织排放的污染物主要为生产车间产生的HCl、非甲烷总烃、颗粒物、氟化物，根据工程分析结果，等标排放量计算详见下表4-11。 - 表4-11 等标排放量计算表 污染源; 污染物; 排放量（kg/h）; 等标排放量; 环境空气质量浓度标准（mg/m3）; 标准来源. 1#厂房; 氟化物; 0.001; 0.143; 0.007; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 非甲烷总烃; 0.001; 0.001; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. HCl; 0.005; 0.100; 0.05; 《环境影响评价技术导则-大气环境》. 2#厂房; TSP; 0.222; 0.247; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 5#厂房; 氟化物; 0.002; 0.286; 0.007; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 非甲烷总烃; 0.003; 0.0015; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. HCl; 0.015; 0.300; 0.05; 《环境影响评价技术导则-大气环境》. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）5.3节中表示Cm一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度性质的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，TSP在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）仅存在日平均质量浓度限值和年平均质量浓度，故按照二级日均值3倍折算1h平均质量浓度限值，折算值为0.9mg/m3。 由计算结果可知，1#厂房氟化物、HCl、非甲烷总烃的等标排放量相差大于10%，故产生的氟化物作为1#厂房无组织排放的主要特征大气有害物质；5#厂房、HCl、非甲烷总烃的等标排放量相差大于10%，故产生的HCl作为5#厂房无组织排放的主要特征大气有害物质。 ②卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，具体计算公式如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方m（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表4-12查取。高安近5年平均风速为1.8m/s。 表4-12 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 年平均 风速 (m/s); 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 1198. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 2198; 1198; 140. B; <2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. >2. C; <2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. >2. D; <2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. >2. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 项目卫生防护距离见表4-13。 表4-13 卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 面源面积 (m2); 计算参数; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D; L; 取值. 1#厂房; 氟化物; 0.001; 7346; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.385; 50. 2#厂房; 颗粒物; 0.222; 2500; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 12.199; 50. 5#厂房; HCl; 0.015; 1100; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 24.053; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m），将卫生防护距离的计算结果取整，确定本项目卫生防护距离范围为以1#厂房、2#厂房、5#厂房的边界外延50m范围，本项目与现有工程存在重合，最终确定卫生防护距离范围为以1#厂房、2#厂房、5#厂房的边界外延50m范围。 本项目距最近的敏感目标距离为378m的罗家，在卫生防护距离范围内无居住区、医院、学校等环境敏感点，项目选址可行，评价要求生产区的边界外在该卫生防护距离范围内不得引进医院、学校、集中居住点等对环境敏感的项目。 - 废气治理措施可行性分析 烘干粉尘、筛分粉尘经密闭管道收集后经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，酸洗废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范－陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表33，破碎产生的颗粒物处理可行技术存在“袋式除尘”，故本项目采取的处理措施“旋风除尘器+布袋除尘器”为可行技术。 袋式除尘原理为：含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室较粗颗粒直接落入含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋逃行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向i流的作用下，赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓粉尘由卸灰阀排出。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部室的压缩空气被排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内实现清灰。当控制信号停止后电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 袋式除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在各加工行业应用较为广泛，其处理效果可达99%以上，同时装置投资较低，操作简易，经济性也较为合理。 本项目粉尘通过布袋除尘器处理能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，故旋风除尘器处理废气可行。 酸洗废气、储罐废气经密闭管道收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒排放。 酸洗废气、储罐废气经“水喷淋”处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，故“水喷淋”处理废气可行。 5、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）的方法规范要求，项目大气污染源监测方案见表4-14。 表4-14 本项目废气监测方案 序号; 监测项目; 监测内容; 检测频次; 监测点位; 执行标准; 监测单位. 1; 废气; 氟化物、非甲烷总烃、HCl; 1次/年; DA001; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297一1996）表2; 委托检测. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; DA002; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB90278-1996）. 颗粒物; 1次/年; DA003; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297一1996）表2. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; DA004; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297一1996）表2. 氟化物、非甲烷总烃、HCl; 1次/年; DA005; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297一1996）表2. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; DA006; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB90278-1996）. 颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、HCl; 1次/年; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297一1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/年; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、废水 1、废水产排污情况、治理措施、排放标准、排放口基本情况 表4-15 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 执行标准; 达标情况. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 浓度 mg/L. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a. 生活; 生活污水; CODCr; 768; 250; 0.192; 5; 化粪池; 20%; 是; 768; 200; 0.154. BOD5; 110; 0.084; 25%; 82.5; 0.063. SS; 100; 0.077; 45%; 55; 0.042. 氨氮; 25; 0.019; 15%; 21.25; 0.016. TN; 20; 0.015; 5%; 19; 0.015. TP; 4; 0.003; 5%; 3.8; 0.003. 生产; 生产废水; pH; 294231.623; 6-9; /; 8000; 酸碱中和池; /; 是; 294231.623; 6~9; /. SS; 399.864; 117.653; 90%; 39.86; 11.765. 氟化物; 187.8; 55.256; 96%; 7.512; 2.21. 全盐量; 383.915; 112.96; 0; 383.915; 112.96. 氯化物; 225.322; 66.297; 0; 225.322; 66.297. 综合废水; pH; 295153.223; 6-9; /; 6-9; 达标. 生产生活; CODCr; 0.521; 0.154; 500; 达标. BOD5; 0.215; 0.063; 300; 达标. SS; 40.025; 11.808; 400; 达标. 氨氮; 0.055; 0.016; 50; 达标. TN; 0.049; 0.015; 70; 达标. TP; 0.01; 0.003; 3; 达标. 氟化物; 7.492; 2.21; 8; 达标. 全盐量; 382.916; 112.96; 5000; 达标. 氯化物; 224.736; 66.297; 3000; 达标. 表4-16 废水排放情况表 产排污环节; 污染物 种类; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理坐标. 生产; pH; 6-9; /; 间接排放; 江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001（废水总排放口）; 一般排放口; 115°24′1.811″, 28°11′36.051″. CODCr; 0.521; 0.154. BOD5; 0.215; 0.063. SS; 40.025; 11.808. 氨氮; 0.055; 0.016. TN; 0.049; 0.015. TP; 0.01; 0.003. 氟化物; 7.492; 2.21. 全盐量; 382.916; 112.96. 氯化物; 224.736; 66.297. 2、源强核算 本项目废水主要为生活污水以及生产废水生产废水（脱酸废水、喷淋废水）。 （1）生产废水 ①脱酸废水 盐酸酸洗脱酸废水经“酸碱中和池”处理后排入污水处理厂，盐酸酸洗脱酸用水量为1000m3/d（300000m3/a），排污系数按0.98计，盐酸酸洗脱酸废水产生量为980m3/d（294000m3/a），外排脱酸废水的主要污染物为pH、SS、氟化物、全盐量、氯化物，参考《湖北安腾新材料科技有限公司年产30万吨光伏用石英砂项目》，该项目与本项目生产流程以及原辅料基本一致，故具有可参考性，pH为3-5，SS浓度为400mg/L，氟化物：185.7mg/L（根据物料平衡，废水中氟化物的产生量为54.62t/a），全盐量：384.05mg/L（根据物料平衡，全盐量产生量为112.96t/a），氯化物：216.91mg/L（根据物料平衡，废水中氯化物的产生量为63.8t/a）。 ②水喷淋废水 根据设备商家提供的喷淋设备参数数据可知，水喷淋塔（10t）中喷淋水循环使用，水喷淋水浓度达到一定值后收集后排入“酸碱中和池”处理后外排，平均处理周期为30天/次，喷淋塔的液气比按2.0L/m3考虑，项目该套设施废气量为10000m3/h，故喷淋系统用水约480m3/d（144000m3/a），结合设计单位提供的数据可知，喷淋用水约有20%的水在喷淋过程中挥发进入空气中，新鲜水补充量为96.33m3/d（28900m3/a），喷淋废水产生量为0.33m3/d（100m3/a）。水喷淋废水的主要污染物为pH、氟化物、氯化物，pH为3-5，氟化物：4380mg/L（水喷淋处理废气氟化物的量0.636t/a），氯化物：63610mg/L（水喷淋处理废气氯化物的量2.497t/a）。 （2）地面冲洗用水 地面会沉降生产时产生的粉尘，需每天用水冲洗冲，地面冲洗用水约为150m3/a（0.5m3/d），地面冲洗水蒸发损耗约占30%，故地面冲洗水需补充水量为45m3/a（0.15m3/d），地面清洗废水经导流沟汇入沉淀池进行沉淀后回用于地面冲洗以及厂区洒水抑尘。 （3）生活污水 新增劳动定员为20人，均在厂区食宿，年工作日为300天，生活用水量根据《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号）中城镇居民生活用水定额指标，员工生活用水量按160L/天·人计，则生活用水量为3.2m3/d（960m3/a）。生活污水产污系数为0.8，则生活污水排放量为2.56m3/d（768m3/a）。污水水质参考《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标，确定本项目污水污染物浓度如下表4-17。 表4-17 废水污染物产生及排放浓度一览表 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 氟化物; 全盐量; 氯化物. 生活污水（768m3/a）; 产生浓度值（mg/L）; 6-9; 250; 110; 100; 25; 20; 4; /; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.192; 0.084; 0.077; 0.019; 0.015; 0.003; /; /; /. 处理方法. 处理效率; /; 20%; 25%; 45%; 15%; 5%; 5%; /; /; /. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 200; 82.5; 55; 21.25; 19; 3.8; /; /; /. 排放量（t/a）; /; 0.154; 0.063; 0.042; 0.016; 0.015; 0.003; /; /; /. 生产废水（294231.623m3/a）; 脱酸废水（294131.623m3/a）; 产生浓度值（mg/L）; 3-5; /; /; 400; /; /; /; 185.70; 384.05; 216.91. 产生量（t/a）; /; /; /; 117.653; /; /; /; 54.62; 112.96; 63.8. 水喷淋废水 (100m3/a); 产生浓度值（mg/L）; 3-5; /; /; /; /; /; /; 6360; /; 24970. 产生量（t/a）; /; /; /; /; /; /; /; 0.636; /; 2.497. 合计产生（294231.623m3/a）; 产生浓度值（mg/L）; 6-9; /; /; 399.864; /; /; /; 187.8; 383.92; 225.32. 产生量（t/a）; /; /; /; 117.653; /; /; /; 55.256; 112.96; 66.297. 处理方法; 酸碱中和池. 处理效率; /; /; /; 90%; /; /; /; 96%; 0; 0. 合计排放（294231.623m3/a）; 排放浓度（mg/L）; /; /; 40; /; /; 7.512; 383.915; 225.322. 排放量（t/a）; /; /; 11.765; /; /; 2.21024; 112.96; 66.297. 综合废水（294999.623m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 6-9; 0.521; 0.215; 40.025; 0.055; 0.049; 0.010; 7.492; 382.916; 224.736. 排放量（t/a）; /; 0.154; 0.063; 11.808; 0.016; 0.015; 0.003; 2.210; 112.960; 66.297. 江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准mg/L; 6-9; 500; 300; 400; 50; 70; 3; 8; 5000; 3000. （GB18918-2002）中一级A标准mg/L; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; /; /; /. 污染物最终排放量（t/a）; 6-9; 0.184; 0.076; 2.95; 0.020; 0.018; 0.004; 2.763; 112.960; 66.297. 3、废水治理设施技术可行性分析 （1）（1）“沉淀池+板框压滤机” 图4-2 废水处理系统工艺流程及产污分析 本项目洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水主要污染物为悬浮物，建设单位在机制砂车间东侧建设（沉淀池+板框压滤机+清水池），泥浆废水通过管道自然坡度收集汇集废水沉淀池再进入泥浆水处理系统，泥浆水处理系统由沉淀池和板框压滤机组成，泥浆废水进入板框压滤机后，加入絮凝剂加快沉降速度，在重力作用下达到固液分离，经有效沉淀后上清液进入清水池，下层泥浆进入板框压滤机，经板框压滤机处理后产生的清水进入清水池，压滤后的废泥渣外售综合处理。清水进入清水池回用。沉淀工序产生的污泥压滤成泥饼后收集后外售综合利用。通过该工艺后整个厂区用水良性循环，实现生产污水零排放。 洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水各污染物进水浓度、去除效率及出水浓度见下表。 表4-18 洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水处理效果一览表 构筑物名称; 分项; SS. 原水; 进水; 1000. 沉淀池; 进水; 1000. 出水; 50. 去除率; 95%. 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-20024）中的“工艺与产品用水”标准; /. （2）“酸碱中和池” 图4-3 脱酸废水、喷淋废水处理工艺工艺流程 本项目脱酸废水、喷淋废水主要污染物为pH、SS、氟化物、全盐量，建设单位在酸洗车间东侧建设（收集池+酸碱中和池+泥水分离罐+板框压滤机+清水池），脱酸废水通过管道自然坡度收集汇集废水收集池，废水进入酸碱中和池后，往酸碱中和池中添加生石灰，生石灰与废水中氟离子反应生成沉淀物氟化钙、草酸钙，含沉淀物废水进入板框压滤机后，加入絮凝剂加快沉降速度，在重力作用下达到固液分离，经有效沉淀后上清液外排，下层泥浆进入板框压滤机，经板框压滤机处理后产生的废水返回酸碱中和池，压滤后的废泥渣收集后外售综合利用。 - 表4-19 脱酸废水、喷淋废水处理效果一览表 构筑物名称; 分项; pH; SS; 氟化物. 原水; 进水; 3-5; 399.864; 187.8. 酸碱中和池; 进水; 3-5; 399.864; 187.8. 出水; 6-9; 39.986; 7.512. 去除率; /; 90%; 96%. 排放标准; 6-9; 300; 8. “酸碱中和池”属于可行技术。 5、依托江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂可行性分析 江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂位于江西省建筑陶瓷产业基地一期用地西侧（高安市八景镇灶岗村，厂址地理坐标为东经115°24′371″，北纬28°10′201″）。项目污水处理能力设计总规模为4万吨/日，分期建设，目前一期建设规模为1万吨/日，已完成；二期建设规模为2万吨/日，已完成。主要收集处理江西省建筑陶瓷产业基地内的工业废水和生活污水。采用预处理+调节+混凝沉淀+水解酸化+改良型氧化沟+二沉池+紫外线消毒工艺处理污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准。 本项目废水产生量为983.33m3/d，现有外排废水量为0.96m3/d，污水总排口废水排放量为984.29m3/d，根据调查，现江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂平均进水量约8000m3/d，剩余量约22000m3/d，占污水处理厂最大设计处理能力的4.474%，污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。 6、监测计划 根据拟建项目污染物排放情况，结合《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中废水自行监测相关要求，本项目废水排放监测情况见表4-20。 表4-20 项目废水监测计划 内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测单位. 脱酸废水、喷淋废水; 废水总排口; CODCr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、氟化物、全盐量、氯化物; 每年一次; 委托有资质单位监测. 三、噪声 1、污染源分析 项目噪声主要来源于设备的运行噪声，如烘干机、方形摇摆筛、色选机、燃气锅炉、泵等。项目噪声源较多，噪声源强在75~90d(B)A之间。运营期主要噪声源及源强情况见表4-21。 表4-21 主要设备噪声级及合成声压级dB(A) 噪声区域; 设备名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 等效声级dB(A); 总声压级dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离(m). 1#厂房; 烘干机; 1; 80; 77.8; 厂房隔音、减振、距离衰减; 58; 68; 1; 64; 41.7; 00:00-24:00; 25; 16.7; 1. 方形摇摆筛; 3; 75; 83.5; 58; 34; 1; 86; 44.8; 25; 19.8; 1. 色选机; 8; 75; 84; 73; 36; 1; 28; 55.1; 25; 30.1; 1. 燃气锅炉; 1; 70; 77.8; 70; 38; 1; 17; 45.4; 25; 20.4; 1. 5#厂房; 燃气锅炉; 1; 70; 77.8; 厂房隔音、减振、距离衰减; 83; 76; 1; 31; 48; 00:00-24:00; 25; 23; 1. 表4-22 主要设备噪声源强一览表（室外）（单位：dB(A)） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强dB(A)/m; 数量（台）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 27; 70; 1; 90; 2; 隔声罩、基础减振、选用低噪声设备; 00:00-24:00. 2; 泵; 25; 40; 1; 80; 4. *注：设西厂界与南厂界的交点为设备位置原点。 3、噪声排放达标分析 本项目营运期的主要噪声来源为生产设备运行产生的机械噪声。 本次评价选用点声源的噪声预测模式，并在厂界1m处进行声压级叠加，点噪声源在传播过程中，受到房间的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，其模式为： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij(T)L—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ③叠加声压级 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④预测结果 根据以上公式预测噪声对厂界周围环境的影响，其结果见表4-23所示。 表4-23 工业企业声环境目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 名称; 噪声标准dB（A）; 现有项目贡献值dB（A）; 噪声贡献值dB（A）; 噪声预测值dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 60; 50; 55.75; 46.8; 37.46; 37.46; 55.81; 47.28; 达标; 达标. 2; 厂界南侧; 60; 50; 52.1; 42.75; 36.88; 36.88; 52.23; 43.75; 达标; 达标. 3; 厂界西侧; 60; 50; 54.7; 45.2; 26.2; 26.2; 54.71; 45.25; 达标; 达标. 4; 厂界北侧; 60; 50; 54.25; 42.15; 48.9; 48.9; 55.36; 49.73; 达标; 达标. 由上表可知，项目投入运营后，通过选用低噪声设备，加强对机械设备运行噪声采取相应的隔声、减振等防护措施。设备均设置于室内，经室内墙壁吸声处理后，噪声对厂界贡献值较小，项目夜间不生产，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限要求。因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有： ①生产设备设置防振器、隔振垫、吸声体，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递； ②企业应定期对生产设备进行维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产； ③为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输； ④合理布局，尽量将高噪声设备置于生产封闭车间，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰； ⑤加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 采取上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 3、噪声监测要求 表4-24 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 实施机构. 厂界东、西、南、北1m处各设置一个监测点位; 噪声; 1次/季，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 有资质单位. 四、固体废物 1、固体废物 根据项目工程分析，项目产生固废主要有生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）磁选固废 根据业主提供资料，砂石碎块中的含金属固废（尾砂），磁选固废约为2000t/a，磁选固废可定期外售给有资质回收单位。 （2）污泥 沉淀池处理生产废水会产生污泥，污泥的主要成分为石英石粉末，故污泥属于一般固废，根据污染源分析可知，新增湿污泥产生量约为30128.036t/a，产生的污泥经板框压滤机压滤后泥饼外运，湿污泥含水率由90%，经压滤后污泥含水率为60%，故污泥、沉渣的实际产生量为7532.009t/a，收集后外售综合利用。 （3）色选杂质 根据企业提供资料，色选杂质约占产品的0.001%，需色选的产品产量约为20万吨/a，故色选杂质产生量为2t/a，色选杂质收集后外后综合利用。 （4）布袋除尘器收尘 生产过程中由除尘器收集到的粉尘量约7.92t/a，收集后的粉尘返回生产工序。 - （5）废机油 项目所使用机械设备保养及维修产生的废机油约0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》编码HW08（900-214-08）车辆、轮胎及其他维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。 （6）废机油桶 项目废油桶年产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物（HW08 其他废物，危废代码 ：900-249-08），委托有处理资质的单位处理。 （7）沉渣、滤渣 酸碱中和池处理生成废水会产生沉渣，酸洗过滤后会产生滤渣，沉渣、滤渣的主要成分为氟化钙、草酸钙、草酸铁、氟化铝以及石英石粉末等，将沉渣、滤渣按危险废物暂存管理，竣工环境保护验收开展前应针对滤渣危废属性鉴定后确定其危险废物属性后，按其确定的属性进行下一步管理。根据污染源分析可知，滤渣产生量约为526.01t/a，沉渣的产生量约为200t/a，滤渣、沉渣的合计产生量为726.01t/a，产生的滤渣经板框压滤机压滤后泥饼外运，湿渣含水率为90%，经压滤后沉渣、滤渣含水率为60%，故沉渣、滤渣的实际产生量为181.5t/a。 （8）废酸 酸洗会造成酸液中杂质沉积，故会定期更换酸溶液，该部分废酸作为危废委外处置，废酸的产生量为12915t/a。依据《国家危险废物名录（2025 年版）》（部令第 36 号，2025 年 1 月 1 日起施行），其废物类别为HW34，废物代码为900-300-34，废酸排入酸循环罐内暂存，即刻运出，运输至相应危废资质单位安全处置。 （9）生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，生活垃圾每人每天按0.5kg/d计，生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾收集后交由垃圾填埋场处理。 2、固废属性及危险废物判定 表4-25 项目固废属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 环境危险特性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 磁选固废; 除铁; 一般固废; 303-999-99; /; 固; 2000; 吨包; 外售; 2000; 建立环境管理台账制度. 2; 污泥; 废水处理; 303-001-61; /; 固; 7532.009; 堆放; 收集后外售综合利用; 7532.009. 3; 色选杂质; 色选; 303-999-99; /; 固; 2; 吨包; 外售; 2. 4; 布袋除尘器收尘; 废气处理; 303-999-66; /; 固; 7.92; 袋装; 返回生产工序; 7.92. 5; 废机油; 设备维修; 危险废物; HW08（900-214-08）; T/I; 液态; 0.01; 桶装; 有资质单位处理; 0.01. 6; 废机油桶; HW08（900-249-08）; T/I; 固态; 0.02; 堆放; 0.02. 7; 沉渣、滤渣; 废水处理; 暂按危废管理; /; 固; 181.5; 堆放; 暂做危废管理，待属性鉴定结果，合理处置。; 181.5. 8; 废酸; 酸洗; HW34 （900-300-34）; C,T; 固; 12915; 堆放; 委托有危废资质单位处置; 12915. 9; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; /; /; 固; 5.25; 垃圾桶; 交由环卫部门清运处置; 5.25. 注：腐蚀性（C）、毒性（T） 表4-26 危险废物汇总样表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维修; 液; 废矿物油; 半年; 委托有资质单位处理. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固; 废矿物油; 半年. 3; 沉渣、滤渣; /; /; 181.5; 废水处理; 固; 氟化钙以及石英石粉末; 3个月. 4; 废酸; HW34; 900-300-34; 12915; 酸洗; 固; 氢氟酸、草酸以及氟化钠、草酸钠、氟化钾、草酸钾、草酸钙、氟化铁、盐酸等; 1个月. 表4-27 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t/a; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 危废暂存间; 10m2; 桶装; 1; 半年. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 1. 2; 3#厂房; 沉渣、滤渣; /; /; 滤渣暂存区; 100m2; 堆放; 1; 3个月. 酸碱中和池; 废酸; HW34; 900-300-34; 酸循环罐; /; 罐装; /; 即清，不暂存. - 3、固体废物防治措施及环境管理要求 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由附近资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 ⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。 ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑦HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 ⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 ⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 - 固废暂存及处置合理性分析 根据企业提供资料，项目危废暂存间设置面积为10m2，贮存能力为1t，现有项目危废产生量为0.5t/a，本项目新增危废0.03t/a，项目建成后全厂危废产生量为0.53t/a，贮存周期为6个月，因此危废暂存间储存能力能够满足项目危废暂存要求。一般固废间用于贮存一般固废，根据表2-2仓储能力匹配性分析，一般固废间储存能力能力满足项目一般固废暂存要求。 项目沉渣、滤渣暂存区设置面积为100m2，贮存能力为2480t，危废产生量为181.5t/a，贮存周期为3个月，因此危废暂存间储存能力能够满足项目危废暂存要求。 五、地下水及土壤 正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。非正常工况下，若排污设备出现故障，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水层中，从而在潜水含水层中进行运移，为防止对周边土壤及下游地下水的污染，本环评提出以下几项措施： ①源头防控措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②分区防治措施 1)重点防渗区 现有工程已根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），对污水处理站、化学品暂存间、事故池、贮酸槽、危废暂存间设置了重点防渗，其防渗要求需为等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s。本次需新增重点防渗区事故池、酸碱中和池、酸化车间。 2）一般防渗区 现有工程已根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），其防渗要求需为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。本次需新增一般防渗区烘干车间。 3）简单防渗区 现有工程办公楼、宿舍等（除绿化用地之外）已全部进行硬化处理，实现厂区不裸露土层。 表4-25 建设项目分区防渗布设 类别; 区域; 防渗要求; 防渗措施; 完成情况. 本项目. 重点防渗区; 事故池、酸碱中和池、酸化车间、储罐区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行; 采取底部用三合土铺底，再用水泥硬化，采用15～20cm抗渗钢筋混凝土浇筑，并在池内壁铺设防渗材料和耐腐蚀材料，抗渗系数小于10-10cm/s; 在建. 一般防渗区; 烘干车间; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行; 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并铺设防渗和耐腐蚀材料，渗透系数小于10-7cm/s。; 在建. 扩建后全厂. 重点防渗区; 事故池、危废暂存间、酸碱中和池、酸化车间、储罐区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行; 采取底部用三合土铺底，再用水泥硬化，采用15～20cm抗渗钢筋混凝土浇筑，并在池内壁铺设防渗材料和耐腐蚀材料，抗渗系数小于10-10cm/s; 在建. 一般防渗区; 烘干车间、初期雨水池; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行; 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并铺设防渗和耐腐蚀材料，渗透系数小于10-7cm/s。; 在建. 原料仓库、初湿法破碎车间、成品仓库、化粪池、厂区道路等; 已建. 简单防渗区; 办公楼、宿舍; 一般地面硬化; 一般地面硬化，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化; 在建. 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的管理，避免储存设施破损泄漏等事故发生。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求，项目自行检测根据环评和批复确定，无强制要求。本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，且落实上述防控措施后，污染物一旦泄漏会被及时发现并处理，基本不会通过渗透的途径进入地下水和土壤，对地下水和土壤环境影响可接受。 因此，本评价不设置地下水跟踪监测井和土壤监测点位。 六、环境风险影响分析 该部分内容详见风险专章。 七、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目属于“二十五、非金属矿物制品业30——70.石墨及其他非金属矿物制品制造309——其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理。项目在发生实际排污前，建设单位需在规定时限内进行排污许可证申请。 八、排污口规范化设置 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、废水排放源、噪声源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其修改清单执行和《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276—2022 执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-31，环境保护图形符号见表4-32。 表4-31 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-32 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 九、环保投资估算 - 表4-33 项目环保投资估算一览表 序号; 污染物; 污染源; 具体内容; 经费 （万元）. 1; 废气; DA001/（酸洗废气）; 密闭管道+水喷淋+15m排气筒; 100. DA002/（锅炉燃烧废气）; 15m排气筒. DA003/（烘干、筛分粉尘）; 密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒. DA004/（烘干机燃烧废气）; 15m排气筒. DA005/（酸洗废气）; 密闭管道+水喷淋+15m排气筒. DA006/（锅炉燃烧废气）; 15m排气筒. 2; 废水; 生活废水; 化粪池（5m3/d）; 8. 洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水; “沉淀池（容积200m3）+板框压滤机”; 15. 洗涤废水、喷淋废水; “酸碱中和池（处理能力：4000m3/d）”; 30. 3; 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振、消声等噪声控制措施; 5. 4; 固废; 一般固废; 一般固废暂存间、垃圾箱; 5. 危险废物; 危废暂存间、委托危废处置资质单位处置; 10. 5; 地下水和土壤污染防治措施; 防腐、防渗漏; 5. 7; 环境风险防范措施; 事故应急池、灭火器等; 20. 合 计; 198. 十、变更前后污染物分析 结合变更前环评资料和重大变更项目工程分析可知，项目变更前后污染物分析情况见表4-34。 - 表4-34 二期项目变更前后污染物分析表（单位 t/a） 类别; 污染物名称; 变更前排放量; 变更后排放量; “以新带老”削减量; 变更后总排放量; 排放增减量. 废水; 废水量m3/a; 768; 294999.623; 0; 294999.623; 294231.623. CODCr; 0.03; 0.154; 0; 0.154; 0.124. BOD5; 0.006; 0.063; 0; 0.063; 0.057. SS; 0.006; 11.808; 0; 11.808; 11.802. 氨氮; 0.002; 0.016; 0; 0.016; 0.014. TP; 0.0003; 0.015; 0; 0.015; 0.0147. TN; 0.003; 0.003; 0; 0.003; 0. 氟化物; 0; 2.21; 0; 2.21; 2.21. 全盐量; 0; 112.96; 0; 112.96; 112.96. 氯化物; 0; 66.297; 0; 66.297; 66.297. 废气; NOX; 2.14; 2.14; 0; 2.14; 0. SO2; 0.61; 0.62; 0; 0.62; 0.01. 颗粒物; 0.5; 0.5; 0; 0.5; 0. 氟化物; 0.298; 0.159; 0; 0.159; -0.139. TVOC; 0.19; 0.095; 0; 0.095; -0.095. HCl; 0; 0.624; 0; 0.624; 0.624. 固废（产生量）; 磁选固废; 2000; 2000; 0; 2000; 0. 污泥; 7532.009; 7532.009; 0; 7532.009; 0. 沉渣、滤渣; 181.5; 181.5; 0; 181.5; 0. 色选杂质; 2; 2; 0; 2; 0. 布袋除尘器收尘; 7.92; 7.92; 0; 7.92; 0. 废酸; 31700; 12915; 0; 12915; -18785. 废机油; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 3; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/（酸洗废气） | 氟化物、非甲烷总烃、HCl | 密闭管道+水喷淋+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2中的二级标准 |
|  | DA002/（锅炉燃烧废气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准 |
|  | DA003/（烘干、筛分粉尘） | 颗粒物 | 密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2中的二级标准 |
|  | DA004/（烘干机燃烧废气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2中的二级标准 |
|  | DA005/（酸洗废气） | 氟化物、非甲烷总烃、HCl | 密闭管道+水喷淋+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2中的二级标准 |
|  | DA006/（锅炉燃烧废气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准 |
|  | 厂界/（投料粉尘、原料装卸粉尘、酸洗废气） | 颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、HCl | 车间密闭，投料口设置喷头进行定点喷淋抑尘，厂区内进行洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
| 地表水环境 | 洗砂废水、破碎、球磨、水力分级废水 | SS | “沉淀池（容积200m3）+板框压滤机” | 污水处理厂接管标准 |
|  | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS | 化粪池（5m3/d） | 江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业基地污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | 洗涤废水、喷淋废水 | pH、SS、氟化物、全盐量、氯化物 | “酸碱中和池（处理能力：4000m3/d）” |  |
| 声环境 | 车间设备等 | 等效连续A声级Leq | 选择低噪声设备，设备基础进行隔振、减振处理等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一处理，磁选固废、色选杂质外售综合利用，污泥收集后外售综合利用，布袋除尘器收尘返回生产工序，废机油、废酸、沉渣作为危险废物委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 烘干车间、湿法破碎车间、原料仓库、成品仓库、初期雨水池、化粪池做一般防渗，事故池、危废暂存间、酸碱中和池、酸化车间做重点防渗，办公楼、宿舍、厂区道路等做简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好施工、运营期防水、排水工作，生产废水以及生活污水不得直接排入周边地表水环境中，妥善处置施工、运营过程中的固废，做到及时清理清运。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的离心风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管；治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 ①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级生态环境主管部门制定的环境法规和环境政策。 ②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③编制公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。 ④负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 ⑤负责项目“三同时”的监督执行。 ⑥负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑦建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ⑧建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 2、排污许可证 根据《排污许可管理条例》、排污许可规范等相关文件，本项目为简化管理，现有项目变更不再生产，本项目已开展排污许可变更申报、例行监测、执行报告等工作。 建设单位应该做到： （1）建设单位应当按照规定的时限在全国排污许可证管理信息平台上填报排污许可登记管理。 （2）建设单位应当填报排污许可登记管理取得固定污染源排污登记表，并按照排污许可证的规定排放污染物。未取得固定污染源排污登记表，不得排放污染物。 （3）同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位，应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义，在全国排污许可证管理信息平台上填报排污许可登记管理。 （4）依法办理排污登记取得固定污染源排污登记表后，禁止涂改，禁止以出租、出借、买卖或者其他方式非法转让。此外，建设单位应当按照排污许可规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。 （5）若排污单位发生相关事项变化，排污单位应当在规定时间内在全国排污许可证管理信息平台上变更登记。 3、排污口规范化设置要求 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和烟囱（排气筒）必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图标符号; 警告图标符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气大气排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向环境排放. |

# 六、结论

本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址可行，同时与相关环境功能区划具有很好地符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。 从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的生态保护主管部门另行申报。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | / | / | / | 2.14t/a | / | 2.14t/a | 2.14t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.62t/a | / | 0.62t/a | 0.62t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.159t/a |  | 0.159t/a | 0.159t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.095t/a |  | 0.095t/a | 0.095t/a |
|  | HCl | / | / | / | 0.624t/a | / | 0.624t/a | 0.624t/a |
| 废水 | CODCr | 0.02t/a | / | / | 0.154t/a | / | 0.174t/a | 0.154t/a |
|  | BOD5 | 0.003t/a | / | / | 0.063t/a | / | 0.066t/a | 0.063t/a |
|  | SS | 0.003t/a | / | / | 11.808t/a | / | 11.811t/a | 11.808t/a |
|  | 氨氮 | 0.003t/a | / | / | 0.016t/a | / | 0.019t/a | 0.016t/a |
|  | TP | 0.0002t/a | / | / | 0.015t/a | / | 0.0152t/a | 0.015t/a |
|  | TN | 0.004t/a | / | / | 0.003t/a | / | 0.007t/a | 0.003t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 2.21t/a | / | 2.21t/a | 2.21t/a |
|  | 全盐量 | / | / | / | 112.96t/a | / | 112.96t/a | 112.96t/a |
|  | 氯化物 | / | / | / | 66.297t/a | / | 66.297t/a | 66.297t/a |
| 一般工业 固体废物 | 磁选固废 | 2000t/a | / | / | 2000t/a | / | 4000t/a | 2000t/a |
|  | 污泥 | 10490.72t/a | / | / | 7532.009t/a | / | 18022.729t/a | 7532.009t/a |
|  | 色选杂质 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | 2t/a |
|  | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 7.92t/a | / | 7.92t/a | 7.92t/a |
| 危险废物 | 沉渣、滤渣 | / | / | / | 181.5t/a | / | 181.5t/a | 181.5t/a |
|  | 废酸 | / | / | / | 12915t/a | / | 12915t/a | 12915t/a |
|  | 废机油 | 0.2t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.21t/a | 0.01t/a |
|  | 废机油桶 | 0.3t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.32t/a | 0.02t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | / | 3t/a | / | 5.25t/a | 3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；